质量员（市政工程）专业技能练习题

发布时间：2015-03-26

1.《建筑工程施工质量验收统一标准》规定（ A）由专业监理工程师、建设单位项目技术负责人组织施工单位的项目专业技术负责人等进行验收。

A. 分项工程       B. 分项工程、分部工程

C. 分部工程、单位工程     D. 竣工验收

2.分部工程的划分应按专业性质、（ B ）确定。

A. 建筑高度     B. 工程部位

C. 施工组织     D. 造价大小

3.分部工程中，按工种、材料、施工工艺划分（  B ）。

A. 子分部工程     B.分项工程

C. 检验批         D. 验收批

4.检验批的质量应按主控项目和（  B  ）验收。

A、保证项目   B、一般项目   C、基本项目   D、允许偏差项目

5.建筑工程质量验收应划分为单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程和（ C  ）。

A、验收部位   B、工序    C、检验批  D、专业验收

6.分项工程可由（  A ）检验批组成。

A.若干个  B.不少于十个  C.不少于三个  D. 总量的1%个

7.分部工程的验收应由（ C  ）组织。

A.监理单位           B.建设单位

C.总监理工程师       D.监理工程师

8.单位工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应（ D   ）确认。

A.监理单位         B.施工单位

C.建设单位            D.共同

9.隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知（  D  ）进行验收。

A建设单位             B、建设行政主管部门

C、工程质量监督机构     D、监理单位

10.相关各专业工种之间，应进行（  B   ）验收。

A、相互   B、交接    C、各自   D 委托第三方

11.水泥混凝土路面钢筋属于（  C  ）

A.分部工程    B.子分部工程  C.分项工程 D. 检验批

12. 质量检查员坚持（  B ）的方针，经常组织定期的质量检验活动。

A. 质量第一   B. 预防为主   C. 安全第一   D. 事中检查

13.工程质量控制应坚持以（ A ）为核心的原则。

A. 人     B. 机械     C. 材料     D. 方法

14. 没有满足某个预期的使用寿命或合理的期望（包括与安全性有关的要求），则称之为（  C ）。

A. 质量问题   B. 质量不合格   C. 质量缺陷   D. 质量事故

15.对工程材料质量，主要控制其相应的（A）。

A、力学性能  B、外观     C、化学性能  C、经济性能

16.地基基础分项工程检验批验收时，一般项目应有（ D  ）合格。

A、100%   B、90%及以上   C、85%及以上   D、80%及以上

17.水泥砂浆标准养护的相对湿度是（ C ）

A. 50%~70%       B. 60%~80%      C. ≥90%         D. ≥95%

18.钢筋拉伸试验一般应在（  D ）温度条件下进行。

A.23±5℃          B.0℃~ 35℃

C. 5℃~ 40℃        D. 10℃~ 35℃

19.一组三根水泥胶砂强度试件抗折试验，单根结果分别为7.4Mpa，7.8 Mpa，6.8 Mpa，则最后的试验结果是（  B ）

A.试验作废           B.7.3Mpa

C. 7.4 Mpa            D.7.6Mpa

20.钢筋力学性能检验时，所对应用来表征断裂伸长率标距是（ A  ）

A.断后           B.原始          C. 拉伸          D.屈服

21.根据国家标准规定，通用硅酸盐系水泥的初凝时间不早于( C   )。

A．10h    　B．6～5h     C．45min 　  D．1h

22.正常情况下，混凝土的水灰比越大，其强度（  B  ）

A.越大           B.越小          C.不变           D.不一定

23.沥青的延度越大，沥青的（ A  ）越好。

A.塑性               B.粘滞性

C.温稳性              D.安全性

24.对水泥混凝土进行坍落度试验时，用捣棒敲击混凝土拌合物锥体是检测混凝土的（  B ）

A.流动性        B.粘聚性      C.保水性      D.密实性

25.大体积混凝土常用外加剂是（  B ）

A．早强剂    B．缓凝剂    C．引气剂    D. 速凝剂

26.沥青混合料中，细集料是指粒径小于（ B ）的天然砂、人工砂和石屑。

A.5mm           B.2.36 mm       C.4.75 mm       D.2.5 mm

27.进行水泥安定性检验的方法是（  B  ）

A.标准维卡仪法     B.雷氏夹法

C.胶砂法          D .比表面积法

28.为保证路面抗滑性要求，要求面层沥青混合料中的集料具有更好的（ B ）性能。

A.洛杉矶磨耗       B.抗磨光

C.抗磨耗           D. 抗冲击

29.在混凝土配合比设计时，配制强度比设计要求的强度要高一些，强度提高幅度的多少取决于（  C  ）

A.水灰比大小                       B.对坍落度要求

C.强度保证率和施工水平的高低       D.混凝土耐久性的高低

30.代表沥青与矿料之间结合程度的大小，抵御水破坏的性能是（ A  ）

A.粘附性           B.粘滞性

C.稠度             D.耐久性

31.（  A  ）是划分沥青标号的主要指标。

A.针入度            B.延度

C.软化点            D. 脆点

32.沥青混合料马歇尔稳定度表征沥青混合料的（  C ）

A.水稳性            B.耐久性

C.高温稳定性        D. 低温稳定性

33.评价石灰质量最主要的指标是（ A  ）

A.活性氧化钙和氧化镁        B.细度

C.二氧化磷含量              D. 体积安定性

34.安定性试验的沸煮法主要是检验水泥中是否含过量的（ D  ）

A.Na2O        B.SO3

C.游离MgO     D. 游离CaO

35.下列有关水泥的试验方法中不属于标准方法而属于代用法的是（ C   ）

A.负压筛析法测细度       B.雷氏夹法测安定性

C.试锥法测标准稠度       D.胶砂法测强度

36.集料公称最大粒径等于19 mm的沥青混合料是（  B  ）

A.粗粒式沥青混合料        B.中粒式沥青混合料

C.细粒式沥青混合料        D.砂粒式沥青混合料

37.水泥混凝土立方体试块标准尺寸是（  B  ）mm

A.100            B. 150

C. 200            D.视情况而定

38.评定岩石等级的主要依据是石料抗压强度和（ B  ）

A.磨耗值            B. 磨耗率       C. 压碎值           D.冲击值

39.用坍落度法测定混凝土的和易性，坍落度值的大小只反映拌和物的（ C  ）

A.粘聚性           B.保水性        C. 流动性          D.可塑性

40.表征沥青塑性的指标是（  B ）

A.针入度           B.延度

C. 软化点          D.脆点

41.热轧带肋钢筋力学工艺性能试验时，一组样品数量为（ A  ）

A.抗拉2根，抗弯2根         B. 抗拉3根，抗弯3根

C. 抗拉3根，抗弯2根        D. 抗拉2根，抗弯3根

42.下列代号是不适用于沥青改性的聚合物是（ D  ）

A.PVC           B. PE        C. SBS          D.SI

43.当灌注桩烧筑方式为水下砼时，严禁选用（   D  ）作胶凝材料。

A、普通硅酸盐水泥          B、矿渣硅酸盐水泥

C、粉煤灰硅酸盐水泥        D、快硬水泥

44.橡胶支座检验时环境温度和相对湿度要求是（  B  ）。

A、18 50C,(60 5)％   B、23 50C,(65 5)％

C、23 50C,(60 5)％   D  18 50C,(65 5)％

45.钢绞线常规检验的标距长度一般不小于（ A ）。

A、50cm    B、60cm     C、70cm    D、80cm

46.选择混凝土骨料时，应使其（ C ）。

A、总表面积大，空隙率大　        B、总表面积小，空隙率大

C、总表面积小，空隙率小　        D、总表面积大，空隙率小

47．普通混凝土立方体强度测试，采用100㎜×100㎜×100㎜的试件，其强度换算系数为（ B ）。

A、0.90　　 B、0.95　　 C、1.05　   D、1.00

48．在原材料质量不变的情况下，决定混凝土强度的主要因素是（ D ）。

A、水泥用量　　 B、砂率　　 C、单位用水量　   D、水灰比

49．厚大体积混凝土工程适宜选用（ B ）。

A、高铝水泥　  　B、矿渣水泥

C、硅酸盐水泥　   D、普通硅酸盐水泥

50．混凝土施工质量验收规范规定，粗集料的最大粒径不得大于钢筋最小间距的（  C ）。

A、1/2　　 B、1/3　　 C、3/4　   D、1/4

51.石灰土掺配时土应保持（  C  ），掺配后过筛至颜色均匀一致为止。

A、干燥　 B、块状　　 C、适宜含水量　 D、潮湿

52.沥青类道路面层宜优先采用（  C   ）沥青。

A、A级　 B、B级　　 C、C级　 D、掺配

53.（   A ）一般用于防腐工程及地下防水工程，以及较次要的道路。

A、煤沥青　 B、石油沥青　　 C、乳化沥青　 D、湖沥青

54.在其他条件相同的情况下，随石灰剂量的增大，石灰稳定土的强度（  D  ）。

A、提高               B、降低

C、不变               D、提高至某一峰值后又降低

55.冷拌沥青混合料宜采用（  A  ）。

A、密级配         B、开级配

C、间断级配　   D、半开级配

56.无机混合料掺配拌合致外观颜色（  C  ）时为止。

A、较暗　　 B、较浅　　 C、均匀一致　   D、花白

57.道路用沥青质量检查按同一生产厂家、同一品种、同一标号、同一批号连续进场的每批次（  B   ）。

A、全数检查　　   B、抽检1次

C、随机检查　   D、抽检不少于3次

58.在石油沥青中加入 SBS 改性材料后，可以使沥青（ B   ）

A 耐热性明显提高，低温柔性稍有改善

B 耐热性明显提高，低温柔性明显改善

C 耐热性梢有提高，低温柔性稍有改善

D 耐热性稍有提高，低温柔性明显改善

59.与烧结普通砖相比，烧结空心砖 （ D  ）

A 保温性好、体积密度大        B 强度高、保温性好

C 体积密度小、强度高          D 体积密度小、保温性好、强度较低

60.高强度混凝土工程，应优选 （  A  ）

A 硅酸盐水泥 B 矿渣水泥 C 自应力水泥 D 高铝水泥

61. 强度等级为 42.5R 的普通水泥，若其体积安定性不合格，则应 （ D  ）

A 按 42.5 强度等级应用     B 按实际强度应用

C 按 32.5 强度等级应用     D 按废品处理

62.混凝土配合比设计时必须按耐久性要求校核(  D   )。

A．砂率    B．单位水泥用量    C．浆集比    D．水灰比

63.预制管节蜂窝麻面面积不得超过该面面积的( B  ）。

A、0.5%    B、1%    C、1.5%   D、2%

64.土基现场CBR值测定结果与室内试验CBR值相比，(  D  )。

A、现场测定值大     B、现场测定值小

C、两者相等         D、需通过对比试验建立换算关系

65.无侧限抗压强度不是(   B )的检评实测项目。

A、水泥稳定砂砾底基层       B、级配碎石基层

C、石灰土底基层             D、二灰土基层

66.水泥混凝土路面板钻芯后，应采用(  B  )进行填补。

A．水泥砂浆          B．同级配水泥混凝土

C．冷补沥青混合料    D．乳化沥青碎石

67.采用贝克曼梁对二级公路进行弯沉测试时，测试车后轴轴重应为( C    )。

A、60kN    B．80kN    C．100kN    D．120kN

68.路面平整度指标VBI是由( C   )测定的结果。

A．三米直尺       B．连续式平整度仪

C．颠簸累积仪     D、激光平整度仪

69.手动铺砂法测试主要内容包括：①用推平板摊铺量砂呈圆形；②选择测点；③将量砂倒在测点路面上；④圆筒中装满量砂；⑤清扫测点附近路面；⑥准备量砂；⑦钢板尺量测圆直径；正确的操作顺序为(  B )。

A．⑤②⑥③④①⑦   B．⑥④②⑤③①⑦

C．⑥②⑤④③①⑦   D．⑤②⑥④③①⑦

70.目前，对于土方路基压实度，最大干密度的确定方法是（  A   ）。

A. 击实试验法      B. 振动试验法

C.马歇尔试验法     D.理论计算法

71.回弹弯沉测定时，左轮百分表初读数61、终读数47；右轮初读数94、终读数81，则弯沉处理和计算和结果正确的是（   B   ）。

A.左、右轮弯沉分别考虑，其值为14、13（0.01mm）

B.左、右轮弯沉分别考虑，其值为28、26（0.01mm）

C.取左右轮弯沉平均值，其值为13.5（0.01mm）

D.取左右轮弯沉平均值，其值为27（0.01mm）

72.钢材焊接拉伸试验，一组试件有2根发生脆断，应再取（ C ）根进行复验。

A．2     B. 4      C．6        D．8

73.砌筑砂浆选用水泥的标号一般为砂浆标号的( C  )倍为宜。

A．3～6    B．4～6    C．4～5    D．6～8

74.采用桩身完整性系数β判别为II类桩的判据为：（ C  ）

A  0.9≤β<1      B  0.6≤β<1

C  0.8≤β<1      C  0.7≤β<1

75.下列哪一项不属声波透射法现场检测前的准备工作：（ C  ）

A 采用标定法确定仪器系统延迟时间。

B 计算声测管及耦合水层声时修正值。

C 清理桩头。

D 将各声测管内注满清水，检查声测管畅通情况。

76.进行声波透射法检测时，各检测剖面的声学参数均无异常，局部混凝土声速出现低于低限值异常，桩身完整性判定为（  C ）桩。

A  I     B   II      C  III   D IV

77.钢材连接一级、二级焊缝质量检查除外观检查外，还要求（ B ）检验并符合相应级别的质量标准。

A 红外线  B  超声波     C  雷达    D  激光仪器

78.工程建设制图中的主要可见轮廓线应选用（ A ）

A、粗实线    B、中实线     C、粗虚线    D、中虚线

79.建筑平面图中的中心线、对称一般应用。（ C ）

A、细实线    B、细虚线   C、细单点长画线   D、吸双点画线

80.给排水的压力管道应标注( A  )标高.

A、管中心   B、管底  C、官定   D、以上都可以

81.给水排水制图中的沟渠和重立流管道宜标注(  B )标高。

A、管中心  B、管内底  C、管顶   D、以上都可以

82.水煤气输送钢管、铸铁管等管材，管径宜以（ C ）表示.

A、外径DX壁厚  B、内径d  C、公称直径DN  D、以上都是

83.路线纵断面图中，图样在图纸的上部，有两条从左至右贯穿全图的线，即（ B    ）和设计坡度线，并标注了竖曲线、水准点和桥涵的位置。

A、路线    B、地面线         C、中心线   D、填挖高度

84.无缝钢管、焊接钢管、铜管、不锈钢管等管材，管径宜以（ A ）表示.

A、外径DX壁厚  B、内径d   C、公称直径DN   D、以上都是

85.给水排水工程图常用代号图例中“——J——”表示。(  C )

A、废水管 B、污水管  C、生活给水管  D、热水给水管

86.给水排水工程图“——RJ——”表示(  A ).

A、热水给水管  B、废水管  C、污水管  D、生活水管

87.给水排水工程图“——W——”表示(  C ).

A、热水给水管  B、废水管  C、污水管 D、生活水管

88.有一配件图其比例为1:2,从图上量得高度5mm.其实际高度是( B ).

A、1mm  B、10mm  C、5mm   D、50mm

89.有一构筑物的大样图为1:20,从图上量得长度是1.5cm,其实际长度是( D  ).

A、1.5cm  B、3cm  C、15cm   D、30cm

90.施工平面图中标注的尺寸只有数量没有单位，按国家标准规定单位应该是(  A  )。

A、mm  B、cm  C、m  D、km

91.比例指的是图形与实物要素（   A  ）尺寸之比。

A、线性  B、面积  C、体积  D、重量

92.有建设单位、监理方、施工方三方代表共同确认的控制点是（  C ）控制点。

A C级      B  B级      C A级   D D级

93.工序质量控制点根据（   A  ）的不同分为三个等级。

A  重要程度   B  操作难易   C 工期长短   D 成本

94.大体积混凝土施工的质量控制点是控制（  A  ）的产生

A 裂缝    B  蜂窝     C 麻面     D 表面龟裂

95.土方工程中属于B级控制点的是（ C  ）。

A  定位放线           B 地基验槽

C 土方工程验收      D 工序过程控制

96.属于施工中薄弱环节或质量不稳定的质量控制点是（ A ）。

A  地下防水层施工          B 模板安装

C 钢筋加工                 D 混凝土浇筑

97.属于技术难度大的质量控制点是（  A ）。

A 复杂曲线模板的放样           B 轨道摊铺机模板安装

C 钢筋笼加工                   D 大体积混凝土浇筑

98.焊接钢筋网及骨架允许偏差为（  A  ）（mm）

A ±10     B ±12       C  ±15      D±20

99．单位工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应（   D ）确认。

A、监理单位   B、施工单位   C、建设单位   D、共同

100．见证取样检测是检测试样在（ C  ） 见证下，由施工单位有关人员现场取样，并委托检测机构所进行的检测。

A、监理单位具有见证证书人员

B、建设单位授权的有见证证书人员

C、监理单位或建设单位有见证资格人员

D、设计单位项目负责人

101.模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按（  B ）执行。

A．监理工程师的技术要求        B．施工技术方案

C．建设单位技术负责人的意见    D．勘察和设计文件

102.现浇混凝土结构模板安装，底模上表面标高允许偏差为（  B ）。

A．±10mm     B．±5mm       C．±3mm    D．±2mm

103.防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于（ B  ）并不得贯通。

A、0．1mm；    B、0．2mm；    C、0．5mm；    D、1．0mm

104．地下防水工程验收后应填写（  B ）记录。

A、验收；         B、子分部工程质量验收；

C、隐蔽工程验收   D、日志

105．（  A   ）不得直接使用于砌筑砂浆中。

A、消石灰粉；     B、石灰膏；    C、人工砂；    D、山砂

106.混凝土原材料每盘粗、细骨料称量的允许偏差为（ A  ）。

A．±3％       B．±1％       C．±5％     D．±10％

107．硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不得少于（ C    ）。

A．14d     B．21d       C．7d     D．28d

108.复合地基桩基检查数量的要求是（  D   ）。

A  总桩数的1％                 B 不少于3处

C  总桩数的1％或不少于3处     D总桩数的1％且不少于3处

109.地下防水工程防水卷材搭接宽度的允许偏差为（ B  ）。

A、±10mm；   B、10mm；    C、+10mm；   D、±20mm

110.预应力筋张拉和放张时，混凝土强度必须符合设计规定；设计未规定时，不应低于设计强度的（   B     ）%。

A．80  B．75     C．70     D． 60

111.在任一绑扎接头长度区段内，同一根钢筋不得有两个接头，在该区段内的受拉钢筋，其接头的截面面积占总截面面积的最大百分率（ B    ） %。

A．10      B．25     C． 50     D． 75

112.工程竣工验收时安全和主要使用功能应符合设计要求，其检查数量为（   B   ）。

A．    抽查30%     B．查全部工程

C．    抽查90%     D．随机抽查

113．钢筋的混凝土保护层厚度必须符合设计要求。设计无规定时，钢筋机械连接件的最小保护层厚度不得小于（  B  ） mm。

A．15         B． 20      C．25    D．30

114.城市快速路、主干路基层压实度应符合（  B   ）要求。

A 大于等于98％    B 大于等于97％     C 大于95％   D 大于93％

115.对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土，浇水养护时间不得少于( D  )。

A．7d     B．10d      C．21d     D．14d

116．当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应办理(   A   )。

A．设计变更文件       B．施工日志记录

C．会议纪要           D．征求建设单位同意的文件

117．钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合(   D  )。

A．规范规定        B．监理要求

C．建设单位要求    D．设计要求

118.水泥混凝土抗折强度是以(  B   )的梁形试件在标准养护条件下养护。

A．150mm×150mm×150mm       B．150mm×150mm×550mm

C．100mm×100mm×150mm       D．按需要来定

119.水泥混凝土路面施工中常见质量控制关键点是（  C ）。

A  测量放线             B 水灰比设计

C  混凝土摊铺           D 混凝土养护

120.水泥混凝土抗压强度试验是以边长为150mm的正立方体为标准试件，混凝土强度以该试件标准养护到（  B  ）按规定方法测得的强度。

A  7d                 B 28d

C  14d                D 21d

121.（  A   ）试验主要是检验沥青混合料受水损害时抵抗剥落的能力。

A  浸水马歇尔稳定度        B 水灰比设计

C  混凝土摊铺              D 混凝土养护

123.（  C   ）为工作进行中承包单位要请监理工程师检查的监控点。

A．停止点      B．控制点   C．见证点    D．验证点

124.属于简支梁桥质量控制点的是（  A  ）

A  预拱度的控制            B 支架沉降量的控制

C 支座安装与拆除控制       D 预应力钢筋伸长量控制

125.采用轨道摊铺机铺筑时最小摊铺宽度不宜小于（ B  ）。

A．3.5m    B．3.75m   C．4.0m    D．3.0m

126.混凝土面层应拉毛、压痕或刻痕，其平均纹理深度应为(  A  )mm

A．1～2   B．2～4  C．3～4    D．3～5

127.属于钢筋砼结构的构造裂缝的防治措施是（  D ）

A 大型钢筋骨架存放时，层与层之间应设置木垫板

B 严格控制钢筋的外形尺寸，不得超出允许偏差

C 张拉预应力筋时，锚具、千斤顶安装要准确

D 避免出现支架下沉、脱模过早、模板的不均匀沉降

128.水泥砼路面断板的防治措施不包括（ D ）

A 提高基层施工质量，使其具有足够的强度和刚度

B 严格控制超限荷载，对混凝土路面的各类缝隙进行灌缝

C 严格掌握切缝时间，避免由于混凝土的收缩产生断板

D 一次成型，尽可能采用慢凝水泥，加强养生，避免水份蒸发过快

129.开挖路床或填筑路堤后出现网状裂缝可能的原因（ A  ）。

A 土的塑性指数偏高或为膨胀土   B 路基碾压时土含水量偏小

C 不同类土混合填筑             D 下层土裂缝反射

130.混凝土板浅表层细小裂纹形成的原因（  A  ）

A 表层风干收缩            B震捣不实

C 土基强度不够或不均匀     D 温差产生翘曲应力

131.正常情况下桥头跳车的直接原因是（ A  ）

A 地基沉降               B台后填料压实不足

C 台后填土压实不均匀     D 填料选择不当

132.为避免基坑超挖机械施工应预留的厚度是（ C  ）cm.

A 10       B 20      C  30     D  35

133.基坑底被扰动后应采取的措施是（  C  ）

A 直接碾压恢复              B 原土回填恢复

C 挖除扰动土回填砂石恢复    D 直接回填砂石土恢复

134.混凝土板产生纵向裂缝的主要原因是（  A   ）

A 路基沉陷      B 板块自重过大

C  路面超载     D 水破坏

135.混凝土板块表面裂缝产生的主要原因是（  A ）

A 混合料早期过快失水收缩      B 硬化过程中的干缩裂缝

C  冷缩裂缝                   D 混凝土强度不足

136.混凝土板块切缝不及时会产生（  B ）裂缝。

A 纵向      B  横向     C 交叉     D  网状

137.当水泥砼路面由于裂缝造成强度不足时，宜选用（ B  ）材料。

A 低模量密封        B  高模量补强

C 柔性补强材料      D  高强密封修补

138.宽度在0.5mm以下的非扩展性的表面裂缝应采用（  A  ）

A 压注灌浆法        B  扩缝灌浆法

C 直接灌浆法        D  条带罩面法

139.机械挖管沟应在槽底设计高程上预留不小于（ B ）cm土层由人工清挖。

A 10    B 20    C 30    D 40

140.石灰土基层纵向茬缝宜设在（ D ）附近。

A、路边1.0m   B、路边1.5m    C、路边2.0m    D、路中线

141.排水工程中属于隐蔽工程的是（ D  ）。

A、检查井    B、雨水口盖板    C、渠箱盖板   D、管道接口

142.槽内排水沟的深度应不小于（ B ）。

A、20cm     B、30 cm     C、40 cm     D、1.0m

143.填土路基碾压时压路机轮每次宜重叠约（ C ）cm至表面无显著轮迹，且达到压实度为止。

A、10-15   B、15-20     C、20-25    D、25-30

144.对于路基基层碾压要掌握（  B ）的原则。

A、先轻后重，先快后慢     B、先轻后重，先慢后快。

C、先重后轻，先快后慢     D、先重后轻，先慢后快

145.雨水口支管应在路床碾压前施工，雨水口支管沟槽要回填（  C  ）。

A、细粒土   B、石灰土    C、无机混合料    D、混凝土

146.管道闭水试验应在管道灌满水雨（ B  ）小时后进行。

A、8          B、24      C、36     D、48

147.当沥青混合料从工厂运到工地时，先用温度计测定混合料的混度插入

10厘米深，常温施工时，石油沥青混合料为（ A  ）℃。

A、130-150        B、100-110      C、140-160        D、80-100

148.快速路及主干路的填方路基最低压实度须达到重型击实（  C  ）以上。

A、90%       B、85%       C、95%      D、98%

149.立路缘石或平路缘石，宜在摊辅沥青混凝土（  A ）安砌完毕，切应保持位置准确、牢固。

A、前      B、后      C、同时     D、任意时间

150.路基施工中，控制高程也控制位置的是（  D ）。

A、方向桩      B、中心桩     C、水准桩、  D、边桩

151.影响石灰土基层强度的主要原因是（  D  ）。

A、含水率大小        B、养生时间长短

C、石灰质量好坏      D、压实度大小

152.管道辅设时，需进行凿毛的是（ B  ）。

A、管端头       B、管口附近抹带范围内的管外皮

C、管外皮       D、管内壁

153.钻孔灌注桩施工中导管在灌注水下混凝土时应控制其埋深为（ A ）米。

A、2-6     B、1    C、6    D、0.25-0.4

154.砼浇筑时的自由倾落高度应（  A  ）。

A、小于等于2m       B、≥3m      C、≥5m      D、≥10m

155.隐蔽工程在隐蔽前应由（ A  ）通知有关单位进行验收，并形成验收文件。

A 施工单位    B 建设单位    C 监理工程师    D  总监理工程师

156.涉及结构安全的试块、试件及有关材料应进行（  B ）检测。

A 抽样        B 见证取样     C 全数检测     D 随意检测

157.对涉及结构安全的使用功能的重要部位应进行（  A  ）检测；

A 抽样        B 见证取样     C 全数检测     D 随意检测

158.工程的观感质量应由（  C   ）通过现场检查共同确定

A 施工人员    B 监理人员   C 验收人员   D 质监人员

159.区间工程和工序工程应由（  A  ）组织施工单位项目专业质量（技术）负责人等进行验收。

A 监理工程师        B 项目经理

C 技术总监          D 项目质量员

160.通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位）工程（ C ）。

A 有条件验收       B 无条件通过验收

C 严禁验收         D 降级验收

161.经返工重做的区间（部位）工程应（  A   ）。

A 重新进行验收          B 直接评定合格

C 直接评定不合格        D 降级使用

162.二级公路水泥混凝土路面外观鉴定中，脱皮、印痕、裂纹、缺边掉角等缺陷的表面积不得超过受检面积的(  C  )。

A 0.1%       B 0.2%  C 0.3%     D 0.4%

163.落锤式弯沉仪(FWD)测定的弯沉属于( D   )。

A、静态回弹弯沉       B、静态总弯沉

C、动态回弹弯沉       D、动态总弯沉

164.连续式平整度仪牵引速度应均匀，宜为5km/h，最大不得超过(  B )。

A、10km/h     B、12km/h     C、14km/h    D、16km/h

165.连续式平整度仪测定平整度时，其技术指标是( B ）

A 最大间隙        B 标准偏差 C 单向累计值      D 国际平整度指标

166.路面表面构造深度的标准值为 0.8mm，那么测试值应( A  ）

A ≥0.8mm       B ≤0.8mm      C ＞0.8mm       D ＜0.8mm

167.软土地基处理应按(  A ）进行质量评定

A 分项工程      B 分部工程       C 单位工程      D 单项工程

168.公路工程质量检验评定的依据为( C ）

A 设计规范             B 施工规范

C 质量检验评定标准     D 试验规程

169.对于涉及结构安全和使用功能的重要实测项目，属于工厂加工制造的交通工程安全设施及桥梁金属构件，其合格率不得低于（  C  ）

A 85%     B 90%      C 95%     D 100%

170.工程质量等级评定工作包括：①单位工程质量等级评定；②合同段和建设项目质量等级评定；③分项工程质量等级评定；④分部工程质量等级评定；正确顺序为( A  ）

A ③④①②      B ④③①②          C ①③④②      D ③④②①

171.混凝土坍落度试验，要求混凝土拌和物分三层装入坍落度筒，每次插捣( C  ）次。

A 15      B 20       C 25      D 50

172.回弹弯沉测定时，左轮百分表初读数 61、终读数 47，右轮初读数 94、终读数 81，则弯沉处理方法和计算结果正确的是（  B   ）

A 左、右轮弯沉分别考虑，其值为 14、13(0.01m

B 左、右轮弯沉分别考虑；其值为 28、26(0.01m

C 取左、右轮弯沉平均值，其值为 13.5(0.01m

D 取左、右轮弯沉平均值，其值为 27(0.01m

173.分项工程评分值与(   A ）无关

A 实测项目数量             B 实测项目的合格率和规定值

C 外观缺陷数数量和程度     D 质量保证资料的完整性和真实性

174.干硬性混凝土的坍落度范围为(   D ）

A 小于 10mm      B 大于 160mm       C 100～150mm      D 10～90mm

175.当弯沉代表值小于设计弯沉值(或竣工验收弯沉值)时，其得分为(  B ）

A 100 分      B 规定的满分      C 合格率×规定分    D 零分

176.测定二灰稳定碎石基层压实度，应优先采用(   B ）

A 环刀法     B 灌砂法       C 蜡封法      D 核子密度仪法

177.半刚性基层沥青面层弯沉测试中，当(   A )时应进行温度修正。

A 路面温度 15℃，沥青面层厚度 10cm

B 路面温度 15℃，沥青面层厚度 4cm

C 路面温度 20℃，沥青面层厚度 10cm

D 路面温度 20℃，沥青面层厚度 4cm

178.沥青混合料中掺入的矿粉应具有的特点是(  D ）

A 较小的比表面积            B 偏酸性

C 较小的比表面积和偏酸性   D 较大的比表面积和偏碱性

179.贝克曼梁的杠杆比一般为( B  ）

A 1:1     B 1:2     C 1:3    D 1:4

180.检测弯沉的平均值为 35.2(0.01mm)，标准偏差为 9.7(0.01mm)，已知保证率系数为 1.645，t 分布系数=0.580，则弯沉代表值为(  B )(0.01mm)。

A 19.2    B 51.2    C 29.6    D 40.8

181.某半刚性基层设计厚度为 20cm，允许偏差为-8mm，则结构层厚度合格标准为( A  )cm。

A ≥19.2     B ≥20.8     C ≤19.2     D ≤20.8

182.一般来说，用 5.4m 的贝克曼梁测得的回弹弯沉比用 3.6m 的贝克曼梁测得的(   A  )

A 大     B 小      C 一样    D 不一定

183.沥青混合料用粗集料与细集料的分界粒径尺寸为(  B  )

A 1.18mm      B 2.36mm      C 4.75mm      D 5mm

184.车载式颠簸累积仪测试速度一般不宜超过(  B )

A 30km/h    B 40km/h     C 50km/h    D 60km/h

185.国际平整度指数(IRI)的标准测定速度为(  C ）

A 40km/h    B 60km/h      C 80km/h     D 100km/h

186.重型击实试验与轻型击实试验的本质区别是（ D ）。

A、击实次数 B、击实锤重量C、击实筒大小  D、击实功能

187.高速公路沥青路面抗滑性能指标竣工验收，要求构造深度TC、大于等于（  C  ）㎜

A、0.45     B、0.50     C、0.55     D、 0.60

188.在高速公路沥青表面层，应选用抗滑、耐磨石料，其石料磨光值应大于（ B ）。

A、40     B、42     C、45     D、 48

189.使用摆式仪测某点抗滑值，5次读数分别为57、58、59、57、58，则该点抗滑值为（  C）摆值。

A、57     B、57.8.     C、58     D、59

190.某土场现场含水量测定时,实测含水量计算值为5.185%，将其修约成含水量要求有效数字后，应为（ A ）。

A、5.2%     B、5.19%     C、5.180%     D、5.190%

191.灌砂法测定压实度试验，灌砂过程中，储砂筒内砂尚在下流时即关闭开关，压实度结果将比正常结果（ A ）。

A、偏大     B、偏小    C、一样     D、偏大偏小无规律

192.压实沥青混合料密实度试验，含水率大于2%的沥青砼应使用（ B ）

A、表干法  B、蜡封法    C、水中重法    D、体积法

193.测定半刚性基层沥青路面回弹弯沉时，宜采用（ D ）弯沉仪。

A、2.4m     B、3.6m     C、4.8m     D、5.4m

194.下列有关承载能力和强度的说法中，正确的是（ B  ）。

A回弹模量越大，表示承载能力越小

B回弹弯沉值越大，表示承载能力越小

C CBR值越大，表示强度越小

D 压强值越大，表示强度越大

195.水泥砼上加铺沥青面层的复合式路面，沥青面层不必检查（ B ）。

A、厚度 B、弯沉 C、平整度  D、压实度

196.无机结合料稳定土无侧限抗压强度试验，试件养生时间应为（A ）。

A、7d、    B、6d、    C、3d、    D、28d、

197.粘性土击实试验，试样浸润时间一般为（ A ）。

A、12～24h     B、6～12h     C、24～36h     D、6～24h

198.国际平整度指数(IRI)的标准测定速度为( C ）

A 40km/h         B 60km/h          C 80km/h         D 100km/h

199.不能采用核子密度仪直接透射法测定压实密度的是( C  ）

A 土基    B 石灰稳定土    C 沥青面层    D 水泥稳定砂砾

200.灌砂法试验结果为：量砂密度 1.15g/cm3，试坑中全部材料质量 4428.8g，填满试坑的砂的质 2214.4g，代表性试样含水率5.0%，则试坑材料的干密度为(  C  )。

A 1.90g/cm3     B  2.00g/cm3         C 2.19g/cm3     D  2.30g/cm3

201.平整度测试设备有两类，其中( B )为反应类测试设备。

A 3m 直尺             B 颠簸累积仪

C 连续式平整度仪      D 激光路面平整度测定仪

202.高等级公路沥青路面的弯沉值应在通车后的(  A ）验收

A 第一个最不利季节      B 第一个夏季

C 第一个冬季             D 第一个雨季

203.测试回弹弯沉时，弯沉仪的测头应放置在(  B ）位置。

A 轮隙中心           B 轮隙中心稍偏前

C 轮隙中心稍偏后      D 轮隙中任意位置、

204.水泥混凝土路面是以(  B  ）为控制指标。

A 抗压强度       B 抗弯拉强度

C 抗拉强度       D 抗剪强度

205.沥青与矿料黏附性试验适用于评定集料的(  C  ）。

A 抗压能力         B 抗拉能力

C 抗水剥离能力     D 吸附性

206.用来检测沥青混合料水稳定性的试验有( A   ）

A 冻融劈裂试验         B 车辙试验

C 马歇尔稳定度试验     D 饱水率试验

207.目前，回弹弯沉最常用的测试方法是(  B  ）

A 承载板法       B 贝克曼梁法

C 自动弯沉仪法    D 落锤式弯沉仪法

208. 用贝克曼梁法单侧测路表面回弹弯沉弹，已知百分表初读数为15，加载后读数为55，卸载后读数为10，单位均为0.01mm，则回弹弯沉值为( D )（0.01mm）。

A、40       B、45        C、80       D、90

209. 用铺砂法测定路面表面构造深度，若细砂没有摊铺好，表面留有浮动余砂，则试验结果偏(  C )。

A、偏小        B、正常      C、偏大       D、偏小或偏大

210.水泥安定性试验有争议时，应以（B）为准。

A、试饼法      B、雷氏夹法       C、数控法      D、综合评定法

211.原始记录中检测结果必须校核,且校核量不得少于所检项目的(  A )。

A、5%    B、10%    C、50%    D、30%

212.摆式摩擦仪调零允许误差为(  A )BPN。

A、±1       B、±2       C、±3      D、0

213.颠簸累积仪法测定路面平整度时，测试速度以（  ）为宜。

A、32km/h    B、48km/h   C、64km/h    D、80km/h

214.大型挡土墙工程应按 （  B ）进行质量检验与评定。

A、分项工程     B、分部工程          C、单位工程     D、单项工程

215.（  A   ）段应设位移观测断面。

A  软土路基             B 区间软土及松软土

C  桥路过渡             D 高路堤及道岔区

216.路基施工期间宜设置（ A ）性排水工程，以防降雨造成填土松软和路基边坡溜坍。

A 临时     B  永久    C 特殊     D  普通

217.路基施工当具备条件时，应尽快设置（ B ）性排水系统。

A 临时     B  永久    C 特殊     D  普通

218．引起砌体裂缝的原因不包括( D  )。

A．地基不均匀沉降               B．温差变化

C．砖砌体承载力不足             D．砌块质量差

219．下列选项中，( D  )不是造成混凝土强度不足的主要原因。

A. 材料质量差               B．混凝土配合比不当

C．混凝土施工工艺不当       D．混凝土试块管理不规范

220．模板工程施工，下列做法( B  )最易造成成型后梁中部下挠，底部混凝土面不平这一质量通病。

A．模板加工尺寸误差大           B．模板支撑的基层土不实

C．模板夹木安装不紧             D．模板未刷隔离剂

221．钢结构施工时堆放场地松软，未设置垫土；运输和吊装构件时未采取加固措施最易造成 ( B  )质量通病。

A．焊接质量差                    B．产生变形

C．放样、号料精度不准确          D．构件生锈

222．下列选项中，属于工程质量事故原因中违反建设程序的是( A   )。

A．不经竣工验收就交付使用

B．非法分包

C．地质勘察报告不详细、不准确导致采用不恰当的基础方案

D．施工组织管理混乱．盲目施工

223．下列选项中，属于工程质量事故原因中违反法规行为的是(  B )。

A．边设计、边施工            B．越级施工

C．施工顺序颠倒              D．混凝土外加剂含量不符要求

224．某工程在进行混凝土浇筑后当地天气发生骤变，室外气温下降至20C，经检测混凝土等级未达到设计要求，出现质量事故，上述信息反映其可能的主要原因是(  C   )。

A．施工与管理不到位         B．违章作业

C．自然环境因素             D．材料使用不当

225．下列选项中，不属于事故发生原因中违反现行法规行为的是(  D  )。

A．违背建设程序               B．工程项目无证设计

C．低于成本价的低价中标       D．采用了不合格的建筑设备

226．为了便于控制、检查和评定操作质量，市政工程划分四个施工质量验收层次，其中最基础的验收层次为( D )。

A．单位工程       B．分部工程

C．分项工程       D．检验批

227．对工程质量问题进行处理时，要进行的核心和关键性工作是(  A )。

A．查明问题原因         B．问题处理

C．采取防护措施         D．上报

228．关于工程质量问题的处理，下列各项最妥当的是，应达到( A  )、不留隐患、满足生产和使用要求、施工方便、经济合理的目的。

A．安全可靠      B．教育为主

C．各方满意      D．排除危险

229．对可能影响结构的安全性和使用功能的质量问题，选择按一定的技术方案进行处理符合基本原则要求的是( B  ）

A．不允许留下诸如改变结构外形的永久性缺陷

B．不允许留下任何结构安全隐患

C．不允许留下任何影响使用功能的永久性缺陷

D．如何处理最终由建设单位听取各方意见后决定

230．对可能影响结构的安全性和使用功能的质量问题，选择按一定的技术方案进行处理，其基本原则是(  D  )。

A．如何处理由设计单位决定

B．如何处理由监理单位决定

C．如何处理最终由建设单位听取各方意见后决定

D．如何处理都要备好各方协商的书面文件，论证鉴认

231．下列各项中( B  )不是质量计划中必须包括的内容。

A．质量目标                        B．质量检验方法

C．关键过程和特殊过程及作业的指导  D．质量管理组织机构

232．某混凝土结构在拆模时，发现有些局部出现较为严重的蜂窝、麻面，对于这一质量问题，一般的处理方法是( A  )。

A．修补    B．返工  C．不作处理    D．限制使用

233．下列各项中(  A )不是混凝土工程施工试验记录的内容。

A．混凝土工人每台班的浇灌数量

B．配合比申请和试验室签发的配合比通知单

C．留置28天标养试块和相应数量同条件养护试块的抗压强度试验报告

D．承重结构的混凝土抗压试块按规定实行的见证取样和送检资料

234．下列各项中( D  )不是钢筋连接施工试验记录的内容。

A．对每批进场钢筋，在现场条件下进行的工艺检验资料

B．钢筋焊接接头或焊接制品、机械连接接头进行的现场取样复试资料

C．焊接工人是否具有有效的岗位证书

D．焊接工人每台班的焊接数量

235．某钢筋工程施工，其中有钢柱出现放线定位偏差．严重超过规范规定，若按原设计要求纠正，需要重做基础，经济损失较大,后经多方论证,该偏差对生产工艺和使用影响不大，对于这一质量问题，合适的处理方法是(  C )。

A．修补       B．返工     C．不作处理    D．限制使用

236．下列各项中(   C  )不是砌筑砂浆施工试验记录的内容。

A．配合比申请和实验室签发的配合比通知单

B．留置28天标养试块的抗压强度试验报告

C．砂浆各组成材料的价格和来源

D．承重结构的砌筑砂浆试块按规定实行有见证取样和送检资料

237．某梁的混凝土施工时，现场取样制作的混凝土试块，经检测鉴定达不到设计要求，后经法定质检单位进行实物实际强度检测结果表明达到了规范和设计要求．对于这一质量问题，下一步最适宜的处理方法是( C  )。

A．拆除这批梁重做        B．加固

C．不作处理              D．降低使用标准

238．下述对质量缺陷的描述中，最妥当的是(  A )。

A．质量缺陷是指产品质量没有满足某个预期的使用要求

B．质量缺陷是不可以修复的质量问题

C．质量缺陷是专指造成较大经济损失的质量问题

D．质量缺陷是常见的、普遍存在的质量问题

239．若质量缺陷属施工单位的责任，则质量缺陷处理耽误的工期(   A )。

A．不可以顺延              B．可以顺延

C．协商解决                D．是否延期由监理单位确定

240．施工单位接到质量通知单后，在( A  )的组织和参与下，尽快进行质量缺陷调查。写出调查报告。

A．监理工程师              B．业主

C．设计单位                D．建设单位代表

241．质量缺陷处理完毕后，( B  )应组织有关人员，对处理结果进行严格的检查和验收。

A．业主                B．监理工程师

C．质量员              D．项目负责人

242．在保修期内，因使用单位使用不当造成损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由 (  A  )负责。

A．使用单位      B．施工单位        C．建设单位       D．设计单位

243．由施工单位以外的责任单位造成的质量问题，下列处理较为妥当的是( D  )。

A．其质量处理实施和费用均由施工单位承担

B．其质量处理实施和费用均由责任单位承担

C．其质量处理实施和费用均由监理单位承担

D．其质量处理实施由施工单位承担，费用由责任单位承担

244．国务院发布的第493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》中将事故分为四级，其中造成3人以上10人以下死亡的是(  B  )。

A．一般事故    B．较大事故       C．重大事故     D．特别重大事故

245．某工程出现安全质量事故，造成15人重伤，按国务院发布的第493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事故属于( B )。

A．一般事故      B．较大事故

C．重大事故       D．特别重大事故

246．某工程出现安全质量事故，该事故并未造成人员伤亡，但造成直接经济损失达800万元，间接经济损失300万元，按国务院发布的第493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事故属于(  A  )。

A．一般事故      B．较大事故

C．重大事故      D．特别重大事故

247.路堑开挖应从上而下进行，（ D ）掏底开挖。

A 可以    B 不宜    C 应该    D 严禁

248.路基沉降观测应采用（ A ）等水准测量的技术要求施测。

A 一     B 二     C 三    D 四

249. 路基沉陷是指（ A ）。

A 路基体竖直方向的下沉     B 路基边坡的滑移

C 路基体边坡崩塌           D 路基冲刷破坏

250．按国务院发布的《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)规定，事故等级划分，其经济损失按(   A )计。

A．直接经济损失

B．直接经济损失与间接经济损失之和

C．直接经济损失与赔偿款之和

D．无论数量多少，若按规定赔偿，就不列人事故等级

251．建设工程重大事故的等级是以(   A )为标准划分的。

A．直接经济损失额度或人员伤亡数量

B．违法行为严重程度

C．造成损害程度

D．永久质量缺陷对结构安全的影响程度

252.工程质量事故处理后是否达到了预期的目的，应通过检查鉴定和验收作出确认，检查和鉴定的结论不能包括( C  )。

A．事故排除．可以继续施工

B．隐患已消除，结构安全有保证

C．经过修补、处理后，结构安全基本满足

D．对耐久性的结论

253．关于质量事故处理的验收结论，下述描述错误的是(  C  )。

A．质量事故处理方案已明确需做专门处理的质量事故，应有明确的验收书面结论

B．质量事故处理方案已明确不需做专门处理的质量事故，也应有事故处理验收书面结论

C．不能出现“基本上满足使用要求．降低结构使用荷载标准”的验收结论

D．允许有的质量事故处理的验收暂时不作出结论．提出进一步观测检验意见

254.某市政公司于某年4月与某厂签订了修建一座150米大桥的施工合同．则该单位工程应当由(  D  )组织相关负责人进行工程验收。

A．施工单位项目负责人          B．监理单位项目负责人

C．设计单位项目负责人          D．建设单位项目负责人

255.属于钢筋砼结构的构造裂缝的防治措施是（  D ）

A 大型钢筋骨架存放时，层与层之间应设置木垫板

B 严格控制钢筋的外形尺寸，不得超出允许偏差

C 张拉预应力筋时，锚具、千斤顶安装要准确

D 避免出现支架下沉、脱模过早、模板的不均匀沉降

256.水泥砼路面断板的防治措施不包括（  D ）

A 提高基层施工质量，具有足够的强度和刚度，较好的水稳定性和平整度

B 严格控制超限荷载，对混凝土路面的各类缝隙进行灌缝，

C 严格掌握切缝时间，避免由于混凝土的收缩产生断板

D 一次成型，尽可能采用慢凝水泥，加强养生，避免水份蒸发过快

257.沥青砼路面接缝病害的防治措施不包括（ B ）

A 将已摊铺混合料留10～20cm暂不碾压，作为后摊铺部分的高程基准面，待后摊铺部分完成后一起碾压

B 严格控制超载，对路面的各类缝隙进行灌缝，避免地面水进入内部结构

C 预热已压实部分路面，加强新旧混合料的粘结

D 将已摊铺的路面尽头边缘锯成垂直面，并与纵向边缘成直角

258.当工程的某些部分的质量虽未达到规定的规范、标准或设计要求，存在一定的缺陷，但经过修补后还可达到要求的标准，又不影响使用功能或外观要求的，可以做出进行（ A  ）处理。

A  修补      B 返工      C 限制使用     D 不作处理

259.当工程质量缺陷按修补方式处理无法保证达到规定的使用要求和安全，而又无法返工处理的情况下，不得已时可以做出结构卸荷、减荷以及（  B ）决定。

A 降级使用     B  限制使用     C 加固      D  拆除

260.水泥混凝土结构的局部蜂窝、麻面应进行（ A  ）

A 修补   B 返工    C 重建    D 加固

261.综合处理办法主要是针对(  B  )而言的.

A 一般质量事故     B 较大的质量事故

C  一般质量缺陷    D 较大质量缺陷

262.在浇筑箱梁顶板和翼板混凝土时，为防止混凝土开裂，浇筑顺序应为(　D　)。

A、从内侧向外侧分两次完成

B、从内侧向外侧一次完成

C、从外侧向内侧分两次完成

D、从外侧向内侧一次完成

263.隐蔽工程的验收是由于(　C　)的需要而进行的。

A、分项验收 　   B、交工验收

C、工序被掩盖     D、竣工验收

264.钢筋混凝土T形梁桥主梁肋内配置纵向防裂钢筋的目的，主要是为了防止由于( C )产生的裂缝。

A、压应变过大      B、拉应变过大

C、混凝土收缩      D、混凝土徐变

265.对某一工程项目进行检查评定时发现，某一合同段的一座中桥不合格，则该工程项目应评为（  A  ）。

A.不合格     B.进行总体评分，确定是否合格

C.可以评该合同段不合格，但工程项目是合格的

D.该中桥不影响合同段及该工程项目评定

266.公路工程质量检验评定的依据为（  C  ）。

A.设计规范            B.施工规范

C.质量检验评定标准    D.试验规程

267.小于路基压实度规定值（ B  ）个百分点的测点，应按总检查点的百分率计算减分值。

A.1      B.2       C.3     D.4

268. 在排水工程的管节预制中，发现有蜂窝麻面，深度超过（ C  ）的必须处理。

A.0.3cm         B.0.5cm         C.1cm         D.2cm

269.进行水泥混凝土抗折强度试验，首先应擦干试件表面，检查试件，如发现试件中部（ B  ）长度内有蜂窝麻面 等缺陷，则该试件废弃。

A.1/2        B.1/3       C.1/4       D.1/5

270.采用真空法测定沥青混合料的理论最大相对密度，若抽气不干净，或试样不干燥，测定得的结果将分别（  A ）。

A.偏小、偏大      B.偏小、偏小

C.偏大、偏大       D.偏大、偏小

271.对于工程外表状况应进行全面检查，较严重的外观缺陷应（  B ）。

A.返工  B.整修处理  C.按不合格处理  D.重点抽查

272.正常施工情况下引起桥头跳车的直接原因是（  A  ）

A 台背填料与台身的高度差    B 雨水渗入

C  台背填土压实不均         D 放样误差

273.工程试验检测记录应使用签字笔填写，内容应填写完整，没有填写的地方应（  B ）

A  空白     B 划“—”      C 划“ ×”    D 划“O”

274.原始记录是试验检测结果的如实记载，不允许(  B )。

A 更改       B 随意更改      C 任何人更改     D  记录人更改

275.原始记录更改后，应加更改人（  A ）。

A 印章    B 签名     C 手印     D 签名和手印

276.隐蔽工程质量检查验收，应由（ A  ）组织施工人员、质检人员，并请监理单位、建设单位代表参加。

A  施工项目负责人    B 监理工程师

C 项目质量员         D  项目施工员

277.隐蔽工程项目不包括的项目是( D )。

A.地基与基础槽基几何尺寸      B．主体结构各部位钢筋

C．桥梁等结构物预应力筋      D．如200以下钢管管道椭圆度

278．(  D )质量验收是建筑工程投入使用前的最后一次验收，也是最重要的一次验收。

A．检验批      B．分项工程      C．分部工程     D．单位工程

279．单位(子单位)工程质量控制资料核查记录中的结论，应由( B )共同签认。

A．项目经理、质监站监督员

B．项目经理、总监理工程师

C．建设、设计、监理、施工单位

D．建设单位项目负责人、总监理工程师

280．下列关于单位工程质量验收的描述，不妥当的是(  D  )。

A．单位工程质量验收．总体上讲是一个统计性的审核和综合性的评价

B．要对有关安全、功能检查资料、进行的必要的主要功能项目的复查及抽测

C．要核查分部工程验收质量控制资料

D．不需要组织人员到现场进行总体工程观感质量的查看

281．竣工验收归档的工程文件应当为(  B )。

<,P>A．复印件      B．原件     C．扫描件    D.打印件

282.工程质量保修书应由(  B   )签署。

A．建设单位    B．施工单位   C．监理单位   D．设计单位

283．工程竣工验收备案表一式两份，一份由(  A  )保存．一份留备案机关存档。

A．建设单位  B．施工单位   C．监理单位   D．工程质量监督机构

284．下述对质量缺陷的描述中，最妥当的是( A )。

A．质量缺陷是指产品质量没有满足某个预期的使用要求

B．质量缺陷是不可以修复的质量问题

C．质量缺陷是专指造成较大经济损失的质量问题

D．质量缺陷是常见的、普遍存在的质量问题

285．若质量缺陷属施工单位的责任，则质量缺陷处理耽误的工期( A )。

A．不可以顺延             B．可以顺延

C．协商解决               D．是否延期由监理单位确定

286．施工单位接到质量通知单后，在( A   )的组织和参与下，尽快进行质量缺陷调查。写出调查报告。

A．监理工程师                    B．业主

C．设计单位                      D．建设单位代表

287．质量缺陷处理完毕后，(  B   )应组织有关人员，对处理结果进行严格的检查和验收。

A．业主                          B．监理工程师

C．质量员                        D．项目负责人

288．在保修期内，因使用单位使用不当造成损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由 (   A  )负责。

A．使用单位       B．施工单位       C．建设单位       D．设计

289．混凝土施工时，现场施工人员必须进行(  C  )。

A．水泥安定性检验              B．砂石质量检验

C．混凝土坍落度测试            D．水灰比测试

290．对于模板体系拆除说法正确的是( A )。

A．先安装的后拆

B．大跨度梁的梁下支撑应分别从两端开始拆向跨中

C．先拆除承重部分

D．上部分混凝土浇筑时，可以先拆除下部模板

291．关于搅拌混凝土．下列做法妥当的是( A  )。

A．人工搅拌混凝土应先将水泥加入砂中干拌两遍再加入石子翻拌一遍。最后缓慢地加水，反复湿拌三遍

B．机械搅拌干硬性混凝土宜选用自落式搅拌机

C．混凝土搅拌时间越长越好

D．砂、石必须严格过磅。根据拌合情况可以适当加减用水量

292．关于混凝土养护，下列说法错误的是(  B )。

A．自然养护适于室外平均气温高于+5℃的条件下

B．无论气温过高或过低，都要浇水养护

C．浇水养护日期与水泥品种有关，火山灰质硅酸盐水泥比普通硅酸盐水泥要长些

D．养护的目的就是为混凝土硬化创造必要湿度和温度条件

293．对于长线台座预应力先张法．以下说法正确的是( A   )。

A．在浇筑混凝土之前先张拉预应力钢筋并固定在台座或钢摸上

B．浇筑混凝土后即可放松钢筋

C．放张预应筋前，不得拆除构件侧模

D．用长线台座制作空心板时，切断顺序宜从非张拉端开始

294．某后张法预应力混凝土偏心受压构件采用胶管抽芯成孔．下列说法合理的是( D  )。

A．其抽管顺序是先下部孔后上部孔，先曲线孔后直线孔

B．其抽管顺序是先上部孔后下部孔，先直线孔后曲线孔

C．无论设计有无要求，混凝土强度达到设计强度标准值的l00％才能放张预应力筋

D．设计无要求时，混凝土强度达到设计强度标准值的75％即可放张预应力筋

295．对模板安装的要求下列正确的是(  B  )。

A．模板与混凝土的接触面可不涂刷隔离剂

B．上、下支架的立柱应对准并铺设垫扳

C．浇水后模板内可适量积水

D．模板内遗留的木屑可不清理

296袋装土围堰施工填筑材料应以(  B  )为主。

A 砂性土    B 黏性土    C 碎石土     D  淤泥

297.水泥混凝土搅拌设备应优先选用（ A  ）

A.间歇式拌和机　　B.连续式拌和机

C.滚筒式搅拌机　　D.单立轴式搅拌机

298.在一定条件下，桥梁基坑在施工过程中应进行支护。下列不应进行支护的情况是（   B ）。

A.有地下水影响    B.基坑平面尺寸大

C.坑壁不易稳定   D.无放坡开挖条件

299.沉入混凝土桩时，要求混凝土达到100%设计强度并具有（  C ）龄期。

A.14d    B.21d     C.28d    D.36d

300.用于城市高架桥或不通航道以及桥墩不高的小跨径桥梁施工的支架类型是（ A   ）

A.立柱式支架        B.梁式支架

C.梁柱结合式支架    D.门洞支架

301.脚手架的搭设必须满足一定的强度和（ D  ）的要求。

A.美观            B.装拆方便

C.节约材料        D.稳定性

302.混凝土拌合物应拌合均匀，（  A  ）是混凝土拌合时的重要控制参数。

A.搅拌时间        B.拌合温度

C.出料温度        D.间歇时间

质量员（市政工程）专业技能练习题

发布时间：2015-03-26

1.现场测定土的压实度有破坏性的方法有（ ABCD  ）。

A  环刀法            B 灌砂法

C  核子密度仪法      D 钻芯法

2.施工质量现场检验的主要方法（  ABC ）

A   目测法      B 量测法       C   试验法      D 检测法

3.目测法的具体内容有（  ABCD ）。

A   看      B 摸        C  敲       D 照

4.影响填土压实质量的因素有（ ABCD    ）。

A. 土料种类和颗粒级配      B. 压实功

C. 土的含水量               D. 每层铺土厚度

5.与集料级配有关的参数是（ABC   ）。

A.分计筛余百分率     B.累计筛余百分率

C.通过百分率         D.孔隙率

6.下列水泥品种中属于通用水泥的是（ BC  ）

A.道路水泥     B.普通水泥       C.复合水泥     D.快硬水泥

7.进行水泥混凝土配合比设计属于最基本“三大参数”的是（ AC  ）

A.水灰比    B.坍落度    C.砂率       D.孔隙率

8.沥青混合料水稳定性检验方法有（ ABC  ）等三种。

A. 浸水马歇尔试验     B.真空饱水马歇尔试验

C.冻融劈裂试验        D.水煮法

9.决定水泥混凝土强度形成的主要内因是（  ABCD ）。

A.水泥      B.石子         C.砂        D.水

10.降低水灰比主要影响到水泥混凝土的（  ABD  ）。

A.坍落度       B.耐久性          C.工艺性       D.强度

11.在水泥熟料中掺入混合材料的作用是（  ACD ）。

A.改善水泥品质；     B.生产工艺的需要；

C.降低水泥水化热；   D.提高水泥产量

12.用试饼法进行水泥安定性试验，沸煮后判别水泥是否安定的依据是目测试件是否有（ ABD  ）。

A.翘曲；    B.剥落；          C.膨胀；    D.裂缝

13.水泥试验检测中的标准方法有（ BC  ）。

A.试锥法测定标准稠度；      B.雷氏夹法检测安定性；

C.维卡仪法测定标准稠度；   D.试饼法检测安定性

14.影响混凝土耐久性的因素是（ CD   ）。

A.砂率；         B.浆集比；

C.混凝土密实度； D.混凝土强度

15.在计算水泥混凝土初步配合比时，混凝土耐久性通过限制（ BC   ）来保证。

A.单位用水量；     B.最大水灰比；   C.最小水泥用量；   D.浆集比

16.砂中常有的有害杂质有（ BCD   ）。

A.二氧化碳；     B.泥土；      C.轻物质；       D.有机质

17.可用于计算最终沉降土的压缩性指标有（  ABCD   ）。

A.压缩系数；    B.压缩模量；    C.压缩指数；    D.体积压缩系数。

18.动力触探试验成果一般用于（ ABCD   ）。

A.确定土的允许承载力；   B.查明土层在水平和垂直方向的均匀程度；

C.确定桩基持力层位置；   D.预估单桩承载力；

19.酒精燃烧法测定土的含水量的适用范围是（ BD    ）

A．砂土    B．细粒土    C．含石膏土      D．有机质土

20.属于分项工程质量检验评定内容的有( ABC    )。

A、经检查不符合基本要求规定时，不予检验与评定

B、缺乏最基本资料，不予检验与评定

C、外观有严重的缺陷，不予检验与评定

D 、检查项目合格率小于70%，不予检验与评定

21.表示桥梁工程的图样一般可分为（   ABCD  ）。

A. 桥位平面图　       B. 桥位地质断面图

C. 桥梁总体布置图    D. 构件结构图

22.坡度的大小可用（ AC ）表示。

A  角度             B  弧度       C  比值            D  圆弧线

23.交叉口施工图的识读要求（ ABCD   ）

A、了解相交道路的坡度和坡向

B、了解设计范围和施工范围

C、掌握旧路现况等高线和设计等高线

D、了解方格网的尺寸

24.桥墩各部分一般均为钢筋混凝土结构，都应绘出钢筋结构图，包括（ABCD  ）。

A. 桥墩盖梁钢筋结构图     B. 系梁钢筋结构图

C. 桥墩桩柱钢筋结构图     D. 桥墩挡块钢筋结构图

25. 施工测量中B级控制点由（ AB    ）共同确认。

A 监理方    B 施工方代表    C 业主方   D 设计部门

26.（ AB   ）级控制点的质量控制内容需经业主、监理单位审查同意及备案。

A  A       B B         C C      D 所有

27.桩基工程中属于A级控制点的是（ AB  ）。

A  定位放线           B  桩基工程验收

C 预制桩试验检查      D 工序过程控制

28.地下防水控制点有（ ABC  ）

A材料选择     B空鼓

C渗漏         D裂缝

29.质量控制点是指为保证作业过程质量而确定的（ABC ）。

A．重点控制对象      B．关键部位

C．薄弱环节          D．施工方案

30.热拌沥青混合料配合比设计应通过( ABC     )三个阶段.

A  目标配合比设计       B 生产配合比设计

C  生产配合比验证       D 试验配合比设计

31.实心墩质量控制点有（ ABC     ）

A．墩身锚固钢筋预埋质量控制；

B．墩身平面位置控制；

C．墩身垂直度控制；

D．模板垂直度控制；

32.对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序，实行“三检制”，“三检制"包括 (   ABC )。

A．自检      B．互检     C．工序交接检查     D．抽样检查

33.沥青混凝土路面施工中，常见的质量控制关键点有( ABC)。

A．基层强度、平整度         B．沥青材料的检查与试验

C．摊铺厚度                 D．振捣

34.季节性冻土路基常见的病害主要防治方法包括（ABD ）

A 做好路基原地面处理工作

B 做好路基排水、提高路基，保证路基填土高度和压实度

C 施工时要严格分层填筑，控制分层的厚度，并充分压实

D 采取综合排水措施降低路基附近的地下水位，隔断毛细水上升。

35.路基形成带压实度不足的原因有（ ABC    ）。

A.压实遍数不够             B.碾压不均匀

C.含水量偏离最佳含水量     D.土场土质种类多

36.混凝土板块贯穿裂缝包括（ BCD  ）

A 表面裂缝      B 横向裂缝

C 纵向裂缝      D 交叉裂缝

37.在纵、横直缝两侧的混凝土板面有明显高差错台主要原因是（ ABC   ）

A 两板下的基础一侧不实   B 混凝土板顶高偏离

C 模板高程控制不严        D 振捣不均匀

38.混凝土板裂缝修补方法有（ABCD     ）

A 直接灌浆法     B压注灌浆法

C扩缝灌注法     D全深度补块法

39.灌注桩钻孔钻进过程中易出现的问题（ AB    ）

A 坍孔   B 空位偏斜    C 钢筋笼上浮   D 卡管

40.混凝土板块产生横向裂缝的主要原因有（  CD  ）

A  养生时间不足        B 振捣不实

C 切缝过迟             D 开放交通后基层下沉

41.当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时，可请当地(  AB  )协调处理.

A 建设行政主管部门            B 工程质量监督机构

C  政府机关                   D 检测机构

42.工程质量评定等级分为( CD )

A 优良    B 中等    C 合格    D 不合格

43.实验室检验混凝土拌和物的工作性，主要通过检验( ACD )方面来综合评价。

A 流动性    B 可塑性    C 黏聚性    D 保水性

44.关于工程质量评定的下列说法中，正确的是(ABD  ）

A 工程质量评分以分项工程为评定单元

B 分项工程中各实测项目规定分值之和为 100

C 分项工程实际评分值为各实测项目得分之和

D 按分项工程、分部工程、单位工程、工程建设项目逐级评定

45.沉测试车的主要技术参数为( AB )

A 后轴轴载     B 后轴一侧双轮组

C 前轴轴载     D 前轴一侧双轮组

46.属于分项工程质量检验评定内容的有( ABC)

A 经检查不符合基本要求规定时，不予检验与评定

B 缺乏最基本资料，不予检验与评定

C 外观有严重的缺陷，不予检验与评定

D 检查项目合格率小于 70%，不予检验与评定

47.关于平整度的下列说法中，正确的是( ABCD )

A 平整度反映了行车的舒适性

B 最大间隙 h 越小，平整性越好

C 标准偏差σ越小，平整性越好

D 国际平整度指标 IRI 越小，平整性越好

48.( BC )为级配碎石基层交工验收时需检测的项目。

A 固体体积率   B 弯沉     C 平整度    D 中线偏位

49.可以测定路面与轮胎之间摩阻系数的方法是(BCD  )

A 铺砂法          B 制动距离法

C 摩擦系数测试车   D 摆式仪

50.关于摆式仪测试的说法中，正确的有( ABCD  )

A 评定路面在潮湿状态下的抗滑能力

B 橡胶片的有效使用期为 1 年

C 新橡胶片应先在干燥路面上测试 10 次后再用于测试

D 校核滑动长度时，应以橡胶片长边刚刚接触路面为准

51.灌砂法适用于( CD )的压实度现场检测

A 填石路堤        B 级配碎石过渡层

C 石灰稳定土      D 水泥稳定土

52.公路工程中应用的粉煤灰要求控制的指标有(ABC）

A 氧化硅、氧化铝、三氧化二铁总含量

B 烧失量      C 比表面积

D 有效氧化钙、氧化镁含量

53.用连续式平整度仪测定时，应注意的问题有( ACD  ）

A 测试速度不能过快，以 5km/h 为宜

B 不能测定水泥混凝土路面

C 测试时应保持匀速，并不得左右摆动

D 不能用于路面有较多坑槽、破坏的情况

54.关于压实度的评定，下列说法正确的是( ABD  ）

A 若压实度代表值 K 小于规定值 K0，则压实度不合格

B 若任一压实度 Ki 小于规定极值，则压实度不合格

C 若压实度代表值 K 不小于规定值 K0，则压实度合格

D 若任一压实度 Ki 不小于规定值 K0，则压实度合格

55.土方路基交工验收时，需检测的项目包括( ABCD  ）

A 压实度      B 弯沉     C 横坡     D 中线偏位

56.有关标准密度(最大干密度)确定的下列说法，正确的有( BCD   ）

A 路基土标准密度的确定采用击实试验方法

B 击实试验根据击实功的不同，可分为轻型和重型

C 沥青混合料标准密度以马歇尔击实法确定

D 无黏聚性自由排水土采用振动台法和表面振动压实仪法测定的结果基本一致

57.任何单位和个人对建筑工程质量事故、质量缺陷，有权向建设行政主管部门或其它有关部门进行(  ABD  )

A.控告       B．检举       C．诉讼      D．投诉

58.建设工程在办理交工验收手续后，在规定的保修期限内，因各种原因造成的质量问题，均要由施工单位负责维修、更换，经济责任的承担妥当的处理方式是( CD   )。

A．无论是何原因均由施工单位承担

B．无论是何原因均由使用单位承担

C．因设计方面的原因，由建设单位向设计单位索赔

D．因监理单位错误管理造成的．由建设单位向监理单位索赔

59．质量体系文件一般主要由( ABD  )几部分构成。

A．形成文件的质量方针和质量目标

B．质量手册

C．质量成本的构成和经济性评价

D．质量管理标准所要求的质量记录

60. 在PDCA循环中，对计划实施过程中进行各种检查，包括( ABC  )。

A．作业者自检                    B．互检

C. 施工企业质检员检查            D．质量监督部门检查

61．质量记录应( BC )。

A．包括质量管理的组织机构和质量职责

B．具有可追溯性

C．有实施、验证和审核等签署意见

D．如实反映质量偏差．但不必反映纠正措施和纠正效果

62．属于三阶段控制原理中要素的是(  AC  )。

A．事前控制               B．全面质量控制

C．事中控制              D．全过程质量控制

63．三全控制管理是来自于全面质量管理TQC的思想，其基本原理要素是指生产企业的质量管理应该是(  ABD  )的。

A. 全面     B．全过程     C．全部产品    D．全员参与

64．属于工程质量控制中的自控主体的是(  CD  )。

A. 政府的质量控制             B．工程监理单位的质量控制

C．勘察设计单位的质量控制     D．施工单位的质量控制

65．施工图报请审查时，应同时提供的资料包括(  ACD  )。

A．批准的立项文件

B．建筑施工图预算资料

C．工程勘察成果报告

D．结构计算书及计算软件的名称

66．(  ABCD    )验收属于隐蔽工程验收。

A．地基验槽    B．闭水试验     C．平基    D．桩基验收

67．以下关于施工质量计划的说法。正确的是( ACD   )。

A．必须全面体现和落实企业质量管理体系文件的要求

B．总包与分包的施工按计划是独立的，彼此没有联系

C．结合具体工程特点。编写专项管理要求

D．质量计划包括施工质量控制点的设置

68．桩基工程施工试验记录应包括(  BCD  )。

A．桩形状尺寸检查报告

B．桩基按设计要求进行承载力检验，有承载力检验报告

C．检测机构出具的桩体质量检测报告

D．使用的混凝土应有配合比和强度试验报告

69．关于施工质量交底，下列说法妥当的是(  BC )。

A．施工质量交底是设计单位、建设单位等对施工单位的一种质量要求的交底

B．施工质量交底是施工单位内部确保工程质量的一种自我管理措施

C．施工质量交底应在图纸会审．编制施工组织设计方案之后进行

D．施工质量交底的情况不必单独形成交底文件

70．对施工现场劳动组织及作业人员上岗资格的控制主要是指(  ABC   )。

A．检查从事作业活动的操作者数量是否满足需要、丁种配置是否合理

B．检查作业活动的直接负责人、专职质检人员是否在岗和紧急情况的应急处理规定

C．检查和核实从事特殊作业的人员是否持证上岗

D．检查其是否遵守劳动纪律等工作状态

71．进行质量控制的有效方法是设置工序质量控制点，其目的是( AB   )。

A．加强重点部位和重点工序质量控制

B．贯彻预防为主的基本要求

C．及时掌握施工质量总体状况

D．动态合理安排劳动力，提高作业效率

72．现场钢筋隐蔽验收时，需检查(  BCD    )。

A．模板标高      B．保护层厚度       C．钢筋直径      D．钢筋间距

73．建筑工程施工质量验收中，检验批质量验收的内容包括( ABC   )检查。

A．质量资料    B．主控项目    C．一般项目    D．观感质量

74．主控项目是保证工程( AB  )的重要检验项目，其条文是必须要达到的。

A．安全        B．使用功能    C．质量        D．实用性

75．具备独立施工条件并能形成独立使用功能的(  AB  )为一个单位工程。

A．建筑物      B．构筑物      C．结构物      D．施工物

76．分项工程分为一个或几个检验批来验收。检验批合格质量要符合如下规定(  ABD  )。

A．主控项目质量经过抽样检验合格

B．一般项目质量经过抽样检验合格

C．观感质量验收符合质量要求

D．具有完整的施工操作依据和质量检验记录

77．检验批质量验收的合格标准是(  AC  )。

A．主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格

B．使用功能合格

C．具有完整的操作依据、质量检查记录

D．工程使用的材料、构配件和设备的检验均合格

78．在检验批验收过程中，发现质量不符合要求时，下列情况中( ABC )可以组织进行验收。

A．返工重做的检验批经有资质的检测单位鉴定达到设计要求的

B．经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的

C．经返修加固，虽改变外形尺寸但是仍能满足安全使用要求

D．建设单位认可的

79．分项工程质量验收合格的规定妥当的理解为(  ACD  )。

A．要核对所含检验批的部位、区段是否全部覆盖该分项工程的范围，确定没有缺漏

B．要查验所含的检验批90％o以上要符合合格质量的规定，其余10 0ff00也要基本符合

C．要查验该分项工程所含的检验批质量验收记录及相关资料是否正确、齐全

D．不强制到现场进行实物观感质量验收

80．对于分部工程观感质量进行验收检查，通常给出综合质量评价．其结论分为(  CD )。

A．优     B．良    C．好     D．一般和差

81．下列(  CD   )项．属于分部工程质量验收合格规定必须验收内容。

A．监理资料应完整              B．施工日志应完整

C．质量控制资料应完整          D．观感质量应符合要求

82．关于单位工程质量验收，下列说法妥当的是(  ABD  )。

A．是建筑工程投入使用之前的最后一次验收

B．总体上讲是一个统计性的审核和综合性的评价

C．若其所含的少量分部(子分部)工程的质量验收不合格，必须由建设单位同意后才能进行该单位工程质量验收

D．按规定必须到现场进行观感质量验收

83．对单位工程质量验收记录表，下列说法妥当的是(  ABD  )。

A．表中“验收记录”由施工单位填写

B．表中的“验收结论”由监理(建设)单位填写

C．表中的“综合验收结论”经参加验收各方共同商定后，由施工单位填写

D．表中结论应由建设、设计、施工、监理等单位相关负责人签字认可

84.后张预应力混凝土预留孔道应满足以下要求（   ABD   ）。

A.尺寸和位置正确    B.孔道应平顺

C.通畅               D.孔道端部的预埋钢垫板垂直于孔道中心线

85.采用悬臂浇筑法施工的预应力混凝土连续梁，确定悬臂浇筑段前段标高时，应考虑的因素有（ ABD      ）

A挂篮前端的垂直变形值         B预留拱度

C桥梁纵坡度                   D施工中已浇筑段的实际标高

86．工程施工质量验收层次划分的目的是实施对工程施工质量的( AB  )，确保工程施工质量达到工程项目决策阶段所确定的质量目标和水平。

A．过程控制       B．终端把关   C．竣工验收   D．强化验收

87．构件交接处的钢筋位置关系正确的有( ABC )。

A．应优先保证主要受力方向的钢筋位置

B．框架节点处梁纵向受力钢筋宜置于柱纵向钢筋内侧

C．次梁钢筋宜放在主梁钢筋内侧

D．剪力墙中水平分布钢筋宜放在内部

88．当发现(  ABD  )等现象时，应停止使用该批钢筋，并进行化学成分检验或其他专项检验。

A．钢筋脆断            B．焊接性能不良

C．严重锈斑            D．力学性能显著不正常

89．关于检验批及其划分，下列说法合理的包括( AD )。

A．检验批是施工质量验收层次划分中的最小单元

B．检验批的划分只能按楼层进行

C．检验批的划分只能按施工段进行

D．检验批的划分可以根据需要按路段长度、施工段部位等为单元进行

90．下列选项中，属于质量问题原因中违背建设程序的是( AD   )。

A．未作地质勘察，估算地质状况指导施工图设计

B．交给没有资质的施工队施工

C．施工队擅自修改设计

D．工程已完工，但没有进行竣工验收，工程款已付清，建设单位与施工协商后同意交付其使用

91.工程质量事故技术处理完成后，在施工单位自检合格报验的基础上，应( ABD  )进行验收。

A．严格按施工验收标准及有关规范

B．结合监理人员的旁站、巡视、平行检验结果

C．依据质量事故调查报告的结果

D．依据质量事故技术处理方案的要求

92．下列选项中，属于工程质量事故原因中施工与管理不到位的是( AC   )。

A．填前未压实        B．结构构造不合理

C．施工顺序颠倒      D．越级承包施工

93．某地基基槽隐蔽工程验收前施工承包单位必要的准备工作包括(  AB  )。

A．先进行自检，自检合格

B．填写“报验申请表”及有关材料证明资料报送项目监理机构

C．准备会议记录备查

D．邀请监理单位派员参加，双方共同对隐蔽工程进行检查验收

94．关于施工单位对质量缺陷调查及编写质量缺陷调查报告，下列说法适当的是(  BD  )。

A．开展质量缺陷调查及编写调查报告应由施工单位人员独立进行

B．开展质量缺陷调查及编写调查报告应在监理工程师的组织参与下进行

C．调查的最主要目的是为了找出质量缺陷的责任人进行处罚

D．报告应由监理工程师组织设计、施工、供货和建设单位共同参加分析

95．关于施工缺陷处理方案的实施，下列处理方式合理的是( ACD  )。

A．应先由施工单位按处理方案负责实施处理

B．若因设计单位引起，由设计单位负责处理并承担费用或误工损失

C．若因施工单位责任，施工单位应承担费用损失，工期不予顺延

D．若因建设单位责任，建设单位应承担各项费用损失，并顺延工期

96．施工单位的质量事故调查报告是工程质是事故处理依据中的重要实况资料，对与质量事故有关的实际情况做详细的说明，其内容应包括( ABC   )。

A．事故发生的时间、地点以及事故现场情况

B．质量事故状况的描述。

C．质量事故发展变化的情况

D．事故处理意见

97．工程质量问题处理方案的基本要求是( ABD   )。

A．满足设计要求和用户期望

B．保证结构安全可靠

C．若存在质量隐患应给予赔偿

D．符合经济合理的原则

98．当质量员在日常检查时发现施工引起的质量缺陷处在萌芽状态时，合理的做法是(  ABD  )

A．应及时制止

B．应立即查明原因，要求更换不合格材料或设备或不称职人员

C．应要求无条件作返工处理

D．应进行跟踪检查

99．工程质量问题的下列处理方案中，( ABC )属于修补处理的具体方案。

A．复位纠编    B．结构补强    C．剔凿处理    D．钻心取样

100．混凝土构件拆模时，发现其表面露筋的可能原因有( BCD )。

A．保护层厚度太大

B．浇筑混凝土时振捣不密实

C．振捣混凝土时振动器撞击钢筋

D．保护层砂浆垫块间距太大