质量员（市政工程）专业知识练习题

发布时间：2015-03-26

1.根据《建筑法》，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的（ C ）证书，并在其证书许可的范围内从事建筑活动。

A 学历   B 技能   C 执业职格   D职称

2.从事建设工程活动的企业或单位，应当向（ C）申请设立登记，并由建设行政主管部门审查，颁发资格证书。

A．项目主管部门           B．当地人民政府

C．工商行政管理部门       D．单位上级主管部门

3.劳动合同中约定试用期的，试用期最长期限是（C ）。

A．3个月     B．9个月    C．6个月    D．12个月

4.建设工程发生质量事故后，有关单位应当在（ B）小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

A．12      B．24      C．32     D．48

5.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（ B ）内订立书面合同。

A  15日    B  30日    C  40日    D  2个月

6.工程未经验收，发包方擅自使用或提前使用的，由此而引发的质量或其他问题由（D ）承担责任。

A  承包方  B 监理方    C  设计方  D  发包方

7.《建筑工程安全生产管理条例》，施工单位采购的施工机具及配件，应当具有(D )，并在进入施工现场前进行检验。

A  使用许可证和产品合格证       B  产品许可证

C 生产许可证                    D 生产许可证和产品合格证

8.根据《劳动法》规定，禁止安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的（ B）的劳动和其他禁止从事的劳动

A 第三级体力劳动强度      B 第四级体力劳动强度

C 冷水低温作业            D 夜班

9．施工单位未按照批准的安全设施设计施工导致发生安全事故的，可能要承担的最重的法律责任是（ D）

A 停产停业整顿        B 吊销营业执照

C 处以20万元罚款     D  追究刑事责任

10.不属于气硬性无机胶凝材料的是（ B  ）

A  水玻璃    B  水泥     C 石膏      D石灰

11.当在使用中对水泥质量有怀疑或出厂日期逾（  B ）个月时，应进行复验，并按复验结果使用。

A．2   B．3      C．4      D． 5

12.生产硅酸盐水泥时加适量石膏主要起(   B   )作用。

A  增加产量         B 调节凝结时间

C 降低水化热        D 增加水泥强度

13.抗渗性要求的水泥，宜选用(   B    )水泥。

A  硅酸盐水泥    B 火山灰水泥    C 普通水泥     D 粉煤灰水泥

14.水泥的强度等级是由( C )来确定的。

A 抗压强度                  B 抗折强度

C 抗压强度和抗折强度        D 抗压强度或抗折强度

15．混凝土的强度达到(   A  )后方可承受小型施工机械荷载。

A．2.5MPa          B．3 MPa

C．3.5 MPa          D．4 MPa

16.混凝土梁结构表面应无孔洞、露筋、蜂窝、麻面和宽度超过( C  )mm的收缩缝。

A. 0.75      B. 0.5      C. 0.15      D. 3

17. 当气温低于(   C  ) ℃时，应采取保温措施，并不得对混凝土洒水养护。

A. -3      B. 0      C. 3      D. 5

18.按混凝土拌和物的坍落度分类的是（ A ）

A  流动性混凝土         B  结构混凝土

C  耐热混凝土           D石膏混凝土

19.某组三块砼试件抗压强度测定结果分别为34.7、41.6、43.3MPa，则该组试件抗压强度代表值为(  C  )MPa。

A 43.3                        B 34.7

C  41.6                       D 39.8

20.砂浆的组成材料不包括（   C  ）。

A 胶凝材料                   B  外加剂

C  粗集料                    D 细集料

21.钢筋的混凝土保护层厚度必须符合设计要求。设计无规定时，钢筋机械连接件的最小保护层厚度不得小于（ B  ）mm。

A. 15      B. 20      C. 25      D.30

22.工程建设制图中的主要可见轮廓线应选用（ A ）。

A 粗实线     B 中实线      C 粗虚线      D 中虚线

23.在1：5000的地形图上距离2cm，代表实际距离（  C  ）米。

A  25     B   50      C  100    D  500m

24.为表明该地形区域的方位及道路路线的走向，地形图样中通常用（B）标示。

A 指南针    B  指北针    C 极坐标角度     D 方向角

25.水准点位置及编号应在图中注明的作业是（  C   ）。

A 参照物    B 原状地物    C 控制高程     D 控制路线距离

26.道路中心线用（  C ）线表示

A 双点划线     B 粗实线    C 细点划    D  细实线

27.里程桩号K1+760的含义为（  C   ）。

A  距路线起点760m         B 距路线终点760m

C  距路线起点1760m        D 距路线终点1760m

28.平面图中 ”表示（  B    ）的平曲线

A  右偏角   B 左偏角     C 单元曲线    D 带缓和曲线

29.桥梁中由构造要求和施工安装需要而设置的钢筋称为（  C   ），如吊筋、拉结筋、预埋锚固筋等。

A  受力筋    B  架立筋     C  构造筋    D 分布钢筋

30.确定各基本形体大小的尺寸称为（ A  ）。

A  定形尺寸               B  定位尺寸

C  标志尺寸               D  构造尺寸

31.路桥施工图一般是用（  B   ）比例绘制的。

A 放大    B 缩小     C  同比例    D 无具体要求

32.坐标网的表示方法中X是（ A  ）

A  南北向轴线值   B 东西方向轴线值

C  水平向轴线值     D 竖直向轴线值

33.道路施工横断面图中HT的含义是（   A   ）

A  填方高度         B  设计高度

C  地面高度         D  路基高度

34. (  B )以桥面中心线展开绘制展开后桥墩、桥台之间的间距即为跨径的长度。

A  平面图  B 立面图     C  横断面图    D  横剖面图

35.无缝钢管、焊接钢管、铜管、不锈钢管等管材，管径宜以（ A ）表示。

A  外径DX壁厚       B 内径d

C  公称直径DN       D 以上都是

36.管道施工图中粗实线通常表示（ A   ）

A 主要管道       B 辅助管道

C 分支管道       D 管件阀件

37.在道路工程图中，线路的里程桩号以km为单位；标高、坡长和曲线要素均以m为单位；钢筋和钢材长度以（ C ）为单位。

A  m               B mm

C  cm              D没有明确要求

38.常用的软土地基处理方法有换填法、（ A ）、排水固结法等，选用时考虑安全可靠、造价、工期、技术等问题。

A.挤密法     B.强夯法     C.堆载预压法    D.隔离层法

39．软土的工程特性有（ A ）

A．天然含水量高    B．抗剪能力高   C．压缩性低    D．透水性好

40．加固湿陷性黄土，不宜采用的方法有（ C ）。

A．强夯法     B．预浸法   C．排水板法   D．化学加固法

41.路基填土方式可分为：水平分层填筑法、纵向分层填筑法、( C )和混合填筑法。

A．分段填筑法     B．交叉填筑法    C．横向填筑法   D．通道填筑法

42.不同性质的土分层填筑时每种填料层累计总厚度不宜小于（   C   ）m

A．0.1       B．0.2    C．0.5   D．0.8

43.（ A）是按面层的使用品质、材料组成及结构强度来划分的。

A ．路面等级  B ．路面类型  C ．路面层次  D ．公路等级

44.路面结构层次的次序为（  C ）。

A ．面层、联结层、垫层            B ．面层、基层、整平层

C ．面层、联结层、基层、垫层      D ．面层、联结层、垫层、基层

45．级配碎石适用于各级公路的（   A ）。

A．基层和底基层　 B．面层和基层

C．上面层和下面层　D．基层和土基

46.换填法可采用的垫层材料不可以是（  B）。

A．碎石        B．杂填土

C．粗砂       D．片石

47.钢筋笼接头质量如果存在问题将会对（ B  ）施工质量产生影响。

A.扩大基础 　B.钻孔桩　C、挖孔桩     D．沉井

48.桥梁两个桥台侧墙或八字墙后端点之间的距离称为（  C   ）

A．桥梁净跨径                         B．桥梁总跨径

C．桥梁全长                           D．桥梁跨径

49.跨10米的简支梁桥属于（  B  ）。

A．大桥     B．中桥     C．小桥   D.涵洞

50.沥青混凝土路面施工程序有（   B  ）、碾压、开放交通、接缝处理。

A.安装模板                B.安装路缘石

C.安插模板钢筋            D.拆模

51.埋地排水用硬聚氯乙烯双壁波纹管的管道一般采用(  C  )。

A.素土基础           B.素混凝土基础

C砂砾石垫层基础     D.钢筋混凝土基础

52. 梁板受拉区钢筋接长中，不允许采用（ D   ）接头。

A．对焊      B．电弧焊     C．帮条焊绑扎   D．绑扎

53.施工项目管理的对象是施工项目（  A ）阶段的工作。

A 全寿命周期             B 投标、签约阶段

C 施工准备阶段           D施工阶段

54.施工项目管理的主体是（  B ）。

A. 建设单位       B. 施工单位   C. 监理      D. 质监部门

55.项目施工管理的阶段涉及从（   B  ）开始到回访保修为止的全部过程。

A. 立项       B. 投标   C. 可研阶段    D. 决策阶段

56.施工项目管理的主要是（  B ）。

A. 企业经营管理     B. 生产组织管理   C. 营销管理   D. 策划管理

57.质量管理应由(   A ) 负责，要求参加项目的全体员工参于并从事质量管理活动，才能有效地实现预期的方针和目标。

A. 项目经理 B. 项目技术负责人C.总监理工程师 D.施工员

58.( D ) 的质量是整个工程质量检验最小单位

A. 单位工程 B. 分部工程 C. 分项工程   D．检验批

59. 工程质量的检查评定及验收是按 ( C )顺序进行的

A. 分项工程、分部工程、单位工程

B. 检验批、分部工程、单项工程

C. 检验批、分项工程、分部工程、单位工程

D. 分项工程、分部工程、单位工程、建设项目

60. 施工项目质量管理的基本理论方法分为( B )四个阶段。

A. 计划、实施、分析、检查

B. 计划、实施、检查、处置

C.预测、计划、实施、处置

D. 计划、实施、分析、控制

61. 施工项目质量管理的基本理论方法PDCA环方法中“A”代表(  D  )

A. 计划   B.实施C. 检查D. 处置

62.力是物体间（   B  ）作用。

A、化学   B、机械   C、磁力   D、电力

63.物体的平衡是指物体相对于地球处于（  B  ）状态。

A、静止          B、静止或作匀速直线运动

C、加速运动      D、减速运动

64.作用于刚体上的两个力平衡的充分与必要条件是，这两个力（  C  ）。

A、大小相等                            B、大小相等，方向相反

C、大小相等方向相反，作用在一条直线上  D、无关系

65.在作用于刚体上的任意一个力系上加上或减去（ A  ）并不改变原力系对刚体的作用效果。

A、任意平衡力系         B、任意力系

C、二个力               D、二个力偶

66.固定端约束一般情况有（  B  ）约束反力。

A、二个  B、三个   C、四个   D、没有

67.作用于刚体上某点的力，可沿其作用线（  A  ）作用点，而不改变该力对刚体的效应。

A、任意移动         B、平行移动

C、垂直移动         D、成角度移动

68.作用于物体上同一点的两个力可以合成为一个力，合力的大小等于两个力的（ B  ）和。

A、代数          B、矢量

C、投影          D、力矩

69.刚体受不平行的三个力作用而平衡时，此三个力的作用线在同一平面内，且必满足（ A  ）。

A、汇交于一点            B、代数和为零

C、成力偶                D、平行

70.力对点的力矩大小取决于（  C  ）。

A、力的大小               B、力的方向

C、力的大小和矩心位置     D、力的大小和方向

71.互成平衡的两个力对同一点的力矩的代数和为（  A   ）。

A、零      B、常数     C、合力    D、一个力偶

72.平面力偶系平衡的必要和充分条件是各力偶矩的代数和等于（  B  ）。

A、常数    B、零     C、不为常数    D、一个力

73.作用于刚体上的力可（  B  ）作用线移到刚体上任一点。

A、平行于   B、沿着   C、垂直   D、沿60度角

74.平面一般力系简化的结果，若主矢等于零，主矩也等于零，则力系（ A  ）。

A、平衡  B、为一个力    C、为一个力偶  D、为一个力加上一个力偶

75.平面一般力系简化的结果，若主矢等于零，主矩不等于零，则力系简化为一个（B ）。

A、合力  B、力偶  C、合力加力偶  D、零向量

76.平面一般力系的平衡条件是（ A ）。

A、该力系的主矢和对任一点的主矩等于零

B、该力系各力在坐标轴投影代数和为零

C、各力都相等

D、各力都垂直

77.根据平面一般力系的平衡条件，可以列出（  B  ）平衡方程。

A、两个      B、三个      C、一个     D、四个

78.平面平行力系的平衡方程有（  B ）。

A、三个      B、两个      C、一个     D、四个

79.在力学上把大小相等、方向相反、作用线相互平行的两个力，称为(     )。

A、力矩      B、力偶      C、合力     D、平衡力

80.力偶对的刚体的作用效应是（　B　）  中

A、平动　　　B、转动　　　C、既平动又转动　　　D、无法确定

81.构件稳定性是指（ B   ）。

A、在外力作用下构件抵抗变形的能力

B、在外力作用下构件保持其原有的平衡状态的能力

C、在外力作用下构件抵抗破坏的能力

D、以上答案都不对

82.圆截面悬臂梁，若其它条件不变，而直径增加一倍，则其最大正应力是原来的（  A ）倍。

A、1/8        B、8        C、2       D、1/2

83. 构件的强度是指（   C  ）。

A、在外力作用下构件抵抗变形的能力

B、在外力作用下构件保持其原有的平衡状态的能力

C、在外力作用下构件抵抗破坏的能力

D、以上答案都不对

84.力偶的特点，下列说法正确的是（  B  ）

A、力偶可以用力来维持平衡

B、力偶的合成结果仍为一力偶

C、力偶矩大小相等，方向相反的二力偶，互为等效力偶

D、力偶不可以任意搬动

85. 城镇道路的路幅宽度是指（ C   ）。

A. 双向车道宽度          B. 单向车道

C. 道路红线宽度          D. 道路横断面

86.垫层是设置在（   B ）之间的结构层。

A．底基层与基层 　          B．底基层与土基

C．上底基层与下底基层       D．面层与基层

87. 禁止行人和非机动车进入的城镇道路是（ A   ）。

A. 快速路      B. 主干路　　  C. 次干路   D. 支路

88.城镇道路中具有卫生、防护和美化的作用的是（  C ）

A. 路侧带      B. 人行道　　  C. 绿化带   D. 分车带

89.一条混行车车道的宽度最小为（ C）米。

A. 3.0         B. 3.25　    　C. 3.5          D. 3.75

90.横断面上只设两条两侧分隔带的道路断面形式称为（   C  ）

A.单福璐         B.双幅路　     　C. 三幅路         D. 四幅路

91．在线性组合中应避免的是（   C  ）

A. 平、纵线性极值组合         B. 平面、横断面极值组合

C. 平、纵、横极值组合         D. 纵断、横断极值组合

92.热拌沥青碎石适用于柔性路面（  D ）。

A ．面层     B．底基层     C．隔离层    D．上基层

93.横坡与纵坡的设置要求有（ C   ）。

A 横坡应大以利排水     B 横坡宜小以利行车

C 合成坡度应适当       D 纵坡宜大以利排水

94．某段急流槽由多个纵坡连接时，要求（ A  ）。

A．上陡下缓  　      B．坡度相同

C．下陡上缓     　  D．纵坡超过1∶2

95．道路经过噪声敏感区域时，宜采用（  D  ）路面。

A 吸音      B 排水       C透水      D 降噪

96.管式渗沟的泄水管一般不可用（ A ）制作。

A．钢材       B．石棉        C．塑料         D．混凝土

97.方格式道路网的主要缺点是(   A   )

A.对角线方向交通不便          B.市中心区交通集中

C.道路间距较小                 D.改建难度大

98．塑性指数大于（ C   ）的土，不得直接作为路堤填料。

A．20         B．25       C．26        D．28

99．根据路基土的分界( A   )确定路基干湿类型。

A．稠度       B．粘度     C．含水量    D．液限

100.路床是指路面结构层底面以下（   C ）范围内的路基部分。

A.150cm         B.30cm        C.80cm         D.100cm

101.我们平时习惯称为“二灰土”的基层是属于（  D   ）

A.水泥灰稳定类          B.石灰泥稳定类

C.水泥石灰综合稳定类    D.石灰工业废渣稳定类

102.为使沥青面层与非沥青材料基层结合良好，在基层上浇洒的沥青薄层称为（   A  ）

A.透层     B.粘层   C.封层    D.结合层

103.喇叭型立交主要适用于（  A  ）道路相交的立交设计方法。

A.三条     B.四条    C.多条     D.各种交叉口

104.一个城市交通设施的发达程度可由（  B  ）来反映。

A.道路等级      B.道路面积密度      C.道路宽度       D.道路长度

105.当设计纵坡小于0.3%时，道路两侧街沟应作（  D  ）街沟设计，以满足排水要求。

A.长方形    B.梯形         C.盆形      D.锯齿形

106.设置在挖方路基的路肩外侧或低路堤的坡脚外侧的排水设备称为（   C  ）

A．排水沟   B．截水沟    C．边沟     D．渗沟

107.下列哪些是半刚性材料（　C  ）

A．级配碎石    B．级配砾石   C．二灰土   D．水泥

108.桥梁两个桥台侧墙或八字墙后端点之间的距离称为(   C )

A.桥梁跨度        B.桥梁总长

C.桥梁全长        D.桥梁标准跨径

109.缆索吊装施工适用的场合是(  A  )

A.混凝土拱桥       B.连续梁桥

C.简支梁桥         D.悬臂梁桥

110.重力式桥台的主要特点是依靠（ B ）来平衡外力而保持其稳定。

A.台后土压力      B.自身重量

C.台内填土        D.锥坡填土

111.桥梁的_____反映了其泄洪能力。(   D  )

A.计算跨径       B.总跨径

C.桥梁高度       D.净跨径

112.在一条车道上连续行驶的车流中，跟随运行前后相邻两车的间隔距离称为（  A ）。

A. 车头间距      B. 安全间距　　  C. 行驶距离   D. 停车距离

113.无机结合料稳定材料属于（   ）材料，称这类基层(底基层)为（ A  ）基层(底基层)。

A．半刚性；半刚性                   B．刚性；刚性

C．塑刚性；塑刚性                   D．塑刚性；半刚性

114.常用的桩基础分为沉入桩基础和（  B ）基础。

A．水泥混凝土桩                   B．灌注桩

C．钢柱桩                         D．浇注桩

115.基坑的围护结构主要承受基坑开挖卸载所产生的（ C  ）并将此压力传递到支撑，是稳定基坑的一种施工临时挡墙结构。

A．水平压力和垂直压力             B．静压力和动压力

C．土压力和水压力                D．垂直应力和水平剪力

116.用作小导管注浆的钢管钻设注浆孔间距设计指标是（ A  ）。

A．100～150mm     B．150～200mm

C．200～250mm     D．250～300m

117.顶管工作坑的位置设置应对（A ）易于采取保护和安全生产措施，并便于（A ）。

A．地上与地下建筑物、构筑物；排水、出土和运输

B．建筑物、构筑物；排水、出土、运输和设备安装

C．地上与地下建筑物、构筑物；排水、出土和设备安装

D．建筑物、构筑物；排水和运输

118.桩在水平载荷和（ C  ）作用下，采用（  C ）计算桩身内力。

A．扭矩；n法   B．弯矩；牛顿力学

C．弯矩；m法   D．扭矩；材料力学

119.低压燃气管道与建筑物的基础之间的水平净距不应小于（  C ）。

A．0.3m                     B．0.6m

C．0.7m                     D．1.0m

120.钢梁制作焊接环境温度当采用低合金高强度结构钢时不应低于（ B  ），普通炭素结构钢时不应低于（   ）。

A．3℃；-2℃      B．5℃；0℃

C．7℃；2℃       D．9℃；4℃

121.盾构按其结构特点和开挖方式可分为手掘式盾构、（  A ）、半机械式盾构、机械式盾构等。

A．挤压式盾构          B．敞开式盾构

C．机掘式盾构          D．棚式盾构

122.管道穿过墙壁、楼板处应安装套管，穿墙套管长度应大于墙壁（  C ）。

A．10～15mm                B．15～20mm

C．20～25mm                 D．25～30mm

123.给水管道中，铸铁管、塑料管、小口径球墨铸铁管和预应力混凝土管，地基采用（ C  ）。大型球墨铸铁管及钢管的地基与上述管材（  C ），为了保护管外壁防腐层，须按设计要求作（  C ）基础层。

A. 杂质土层或回填土层；相同；混凝土

B．杂质土层或回填土层；相同；砂

C．原土地基或按设计要求加固处理后的杂质土层和回填土层；相同；砂

D．原土地基或按设计要求加固处理后的杂质土层和回填土层；不同；灰土

124.管件制作和可预组装的部分宜在（  A ）完成，并经检验合格。

A．管道安装前               B．地基完成后

C．管道安装中               D．工程检验时

125.泥质防水技术的核心是掺加膨润土的拌合土层施工技术。在一般情况下，膨润土掺加量高，抗渗性能（ B  ），但会（ B  ）成本。

A．好；降低　　　　 　           B．好；提高

C．不好；降低　　　　            D．不好；提高

126.高压和中压燃气管道，应采用（ A  ）。

A．钢管                     B．机械接口铸铁管

C．聚乙烯管材               D．钢管或机械接口铸铁管

127.通常在调压器入口安装（ D  ），出口安装（ D  ），自动记录调压器出口瞬时压力，以便监视调压器的工作状况。

A．流量计；指示式压力计         B．自动式压力计；流量计

C．自动式压力计；指示式压力计   D．指示式压力计；自动式压力计

128.水泥混凝土路面的( A  )需采用切缝法施工，当混凝土强度达到设计强度的25%~30%时切割。

A.缩缝                          B.胀缝

C.纵缝                          D.施工缝

129.根据施工进度计划的编制原则,在施工进度计划实施中应及时纠正（  B）或调整计划，再付诸实施。

A．延误  B．偏差  C．浪费现象  D．疏忽

130.根据《城市绿化条例》的规定，占用城市绿化用地的，应当（ D  ）。

A．交纳占用费  B．恢复原样   C．修复或赔偿  D．限期归还

131.主干路填土路基在0～80cm深度范围内最低压实度(按重型击实标准)应为(  C )。

A.90％                          B.92％

C.95％                          D.97％

132.预应力筋由多根钢丝或钢绞线组成时，同束应采用（ D  ）的预应力钢材。

A．刚度相等        B．直径相等

C．应力相等        D．强度相等

133.高压B燃气管道的输气压力范围为（ D  ）。

A．0.4MPa<P≤0.6MPa        B．0.4MPa<P≤0.8MPa

C．0.8MPa<P≤1.6MPa       D．1.6MPa<P≤2.5Mpa

134.水压试验前，除接口外，管道两侧及管顶以上（ B  ）；水压试验合格后，应及时回填其余部分。

A．回填高度不应小于0.7m          B．回填高度不应小于0.5m

C．回填高度不应小于0.4m         D．回填高度不应小于1．0m

135.预制安装水池壁板缝混凝土时，外模板随混凝土浇注随陆续安装并保证不跑模不漏浆。外模安装每次支设高度不宜超过（ D  ）。

A．3m                 B．2m

C．0.5m               D．1．5m

136.关于雨期开挖路堑施工，下列措施不当的是（  B ）

A.土质路堑开挖前在路堑边坡坡顶2m外开挖截水沟

B.加快土质路堑开挖施工速度，挖至设计标高后做好排水处理

C.以挖做填路段的挖方随挖随运随填

D.石质路堑开挖爆破，炮眼水平设置

137.抛石挤淤时，下列说法正确的是（ A ）。

A．自高向低展开 　     B．片石不宜小于20cm

C．自两侧向中线展开 　 D．片石不宜小于35cm

138.钢丝、钢绞线、热处理钢筋、冷拔低碳钢丝在切断时不得采用（ D  ）切割。

A.切断机    B.砂轮锯     C.手锯      D.电焊

139.普通微倾式水准仪上，用来粗略调平仪器的水准器是（ B   ）。

A、符合水准器   B、圆水准器    C、管水准器     D、水准管

140.普通微倾式水准仪上，用来精确调平仪器的水准器是（  A  ）。

A、符合水准器   B、圆水准器    C、精确水准器   D、水准盒

141.测绘仪器的望远镜中都有视准轴，视准轴是十字丝交点与（A   ）的连线。

A、物镜中心    B、目镜中心    C、物镜光心     D、目镜光心

142.水准器的分划值愈小，其灵敏度愈（ D ）。

A、小     B、大    C、低      D、高

143.用水准测量的方法测定的高程控制点，称为（  B ）。

A、导线点   B、水准点    C、图根点    D、控制点

144.水准测量中，设后尺A的读数a=2.713m，前尺B的读数为b=1.401m，已知A点高程为15.000m，则视线高程为(  D )m。

A.13.688      B.16.312      C.16.401      D.17.713

145.在水准测量中，若后视点A的读数大，前视点B的读数小，则有( A )。

A.A点比B点低              B.A点比B点高

C.A点与B点可能同高     D.A、B点的高低取决于仪器高度

146.用经纬仪测水平角时，测站至目标的距离越远，经纬仪中误差对测角的影响越（  A   ）。

A 小        B 大        C 可忽略      D 都不是

147.经纬仪对中误差所引起的角度偏差与测站点到目标点的距离(  A )。

A 成反比      B 成正比  C 没有关系     D 有关系，但影响很小

148.用普通水准仪进行观测时，通过转动（   D ）使符合水准气泡居中。

A、调焦螺旋    B、脚螺旋      C、微动螺旋    D、微倾螺旋

149.在1:1000地形图上，设等高距为1m，现量得某相邻两条等高线上A、B两点间的图上距离为0.01m，则A、B两点的地面坡度为(   C  )

A.1%          B.5%          C.10%         D.20%

150.对地面点A，任取一个水准面，则A点至该水准面的垂直距离为(  D  )。

A.绝对高程       B.海拔     C.高差     D.相对高程

151.1:2000地形图的比例尺精度是( C )

A.0.2cm          B.2cm      C.0.2m     D.2m

152.坐标反算是根据直线的起、终点平面坐标，计算直线的( B  )。

A 斜距、水平角          B 水平距离、方位角

C 斜距、方位角          D 水平距离、水平角

153.已知A点高程 =62.118m，水准仪观测A点标尺的读数 =1.345m，则仪器视线高程为(  B )。

A 60.773      B 63.463      C 62.118    D 61.250

154.观测水平角时，照准不同方向的目标，应如何旋转照准部？(  A )

A.盘左顺时针，盘右逆时针方向       B.盘左逆时针，盘右顺时针方向

C.总是顺时针方向                   D.总是逆时针方向

155.展绘控制点时，应在图上标明控制点的(  B  )

A.点号与坐标            B.点号与高程

C.坐标与高程            D.高程与方向

156.道路纵断面图的高程比例尺通常比水平距离比例尺(  D  )

A.小一倍  B.小10倍  C.大一倍   D.大10倍

157.某直线象限角为南西28°39′54″，则它的坐标方位角为（  C   ）。

A.  28°39′54″            B.  151°20′06″

C.  208°39′54″           D.  351°20′06″

158．已知A点坐标为XA =100m，YA =-100m；B点坐标为XB  =100m，YB  =300m，则DAB为（  C     ）。

A.250m    B. 140m   C.  200m    D. 都不是

159.在进行高程测设时，已知点的高程为120.376，欲测设点的高程为121.000。安置好水准仪后，观测得已知点上水准尺的读数为1.246，则欲测设点的水准尺读数为（ B ）。

A、0.376         B、0.622         C、1.870        D、1.376

160.在地面上测设已知坡度的方法有（ C ）和倾斜视线法。

A、极坐标法                    B、直角坐标法

C、水平视线法                  D、距离交会法

161.根据已有的控制点或地物点，按照设计要求，采用一定的方法，将图纸上规划设计的建（构）筑物的位置标定到地面上称为（ A  ）。

A、测设        B、测定        C、测量        D、测图

162.在路线测量中（ D  ）是传递直线方向的点。

A、主点        B、中间点      C、转点        D、交点

163.抽样检验是按照(  A  )抽样的原则，从总体中抽取部分个体组成样本，根据对样品进行检测的结果，推断总体质量水平的方法。

A  随机      B  随意       C  等距     D  分层

164.总体中的全部个体逐一观察、测量、计数、登记，从而获得对总体质量水平评价结论的方法是( A )。

A．全数检验                   B．随机抽样检验

C．简单随机抽样               D．分层抽样

165.正常生产条件下的大量产品分布一般呈现（  A ）的正态分布。

A  中间高、两端低、左右对称      B  中间高、两端低、左右不对称

C  中间低、两端高、左右对称      D  中间低、两端高、左右不对称

166.（  B  ）是利用排列图寻找影响质量主次因素的一种有效方法。

A  调查表法    B 排列图法     C 直方图法   D  因果分析图法

167.产品的全部质量数据的集合即为（  C  ）。

A  母体      B  个体       C 总体      D  样本

168.（  A  ）常用于总体差异不大，或对总体了解甚少的情况。

A  简单随机抽样      B  分层抽样

C 等距抽样          D  整群抽样

169.通过（ B ）法可了解产品质量的波动情况，掌握质量特性的分布规律。

A  控制图    B  直方图     C 相关图      D波动图

170. 既能分析生产过程是否稳定又能控制生产过程质量状态的方法是（  B  ）。

A  分层法   B  控制图    C 排列图法   D 因果分析图法

171.在质量控制中用（  C  ）来显示两种质量数据之间关系的一种图形。

A  直方图      B  控制图     C 相关图      D  排列图

172.（  D    ）是用来系统整理分析某个质量问题（结果）与其产生原因之间关系的有效工具。

A  分层法   B  控制图    C 排列图法   D 因果分析图法

173.某承包商从一生产厂家购买了相同规格的大批预制构件，进场后码放整齐。对其进行进场检验时，为了使样本更有代表性宜采用（　B）的方法。

A.全数检验         B.分层抽样

C.简单随机抽样      D.等距抽样

174.在收集质量数据中，每隔一定时间抽出一批产品进行全数检验，此时，质量数据的收集方法宜采用（C　）。

A.分层抽样        B.等距抽样

C.整群抽样       D.多阶段抽样

175.对总体中的全部个体进行编号，然后抽签、摇号确定中选号码，相应的个体即为样品。这种抽样方法称为（　A）。

A.完全随机抽样       B.分层抽样

C.等距抽样           D.整群抽样

176.在质量数据特征值中，可以用来描述离散趋势的特征值是（　D）。

A.总体平均值     B.样本平均值

C.中位数       D.变异系数

177.能够显示出所有个体共性和数据一般水平的统计指标，是由所有数据计算得到，是数据的分布中心，对数据代表性好的数据特征值是指（A　）。

A.算术平均数          B.极差

C.标准偏差            D.样本中位数

178.排列图的绘制步骤正确的是（　C）。

A.画横坐标→画纵坐标→画累计频率曲线→画频数直方形→记录必要的事项

B.画纵坐标→画横坐标→画频数直方形→画累计频率曲线→记录必要的事项

C.画横坐标→画纵坐标→画频数直方形→画累计频率曲线→记录必要的事项

D.画纵坐标→画横坐标→画累计频率曲线→画频数直方形→记录必要的事项

179.（B　）也称特性要因图，又因其形状常被称为树枝图和鱼刺图。

A.排列图      B.因果分析图

C.直方图     D.控制图

180.在下列质量控制的统计分析方法中，需要听取各方意见，集思广益，相互启发的是（　B）。

A.排列图法     B.因果分析图法

C.直方图       D.控制图法

181.见证取样检测是检测试样在（ C ）见证下，由施工单位有关人员现场取样， 并委托检测机构所进行的检测。

A、监理单位具有见证人员证书的人员

B、建设单位授权的具有见证人员证书的人员

C、监理单位或建设单位具备见证资格的人员

D、设计单位项目负责人

182.隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知（D  ）。

A、建设单位            B、建设行政主管部门

C、工程质量监督机构    D、建设单位和工程质量监督机构

183.检验批的质量应按主控项目和（  B ）验收。

A、保证项目 B、一般项目 C、基本项目 D、允许偏差项目

184.建筑工程质量验收应划分为单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程和（ C  ）。

A、验收部位   B、工序    C、检验批    D、专业验收

185.分项工程可由（  A ）检验批组成。

A、若干个    B、不少于十个     C、不少于三个  D、十个

186.单位工程完工后施工单位自检合格然后上报（ D）再申请预验收。

A、业主     B、质监机构C、建设主管部门 D、监理工程师

187.单位工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应（  D ）确认。

A、监理单位      B、施工单位      C、建设单位     D、共同

188.分项工程应按主要（ D  ）等进行划分。

A、工种、材料     B、施工工艺

C、设备类别       D、A+B+C

189.相关各专业工种之间，应进行（  B ）验收。

A、相互    B、交接     C、各自  D、独立

190.单位工程观感质量验收（ A  ）。

A、有明确的质量要求     B、凭验收人员的经验

C、无固定标准           D、无固定数量

191.造成永久性缺陷的工程是指通过加固补强后，解决了结构性能问题（ B ）。

A、不满足使用功能的要求    B、本质并未达到设计要求

C、安全系数不能得到保障    D、使用品质未能达到要求

192.经工程质量检测单位检测鉴定达不到设计要求，经设计单位验算可满足结构安全和使用功能的要求，应视为（  A ）。

A、符合规范规定质量合格的工程

B、不符合规范规定质量不合格，但可使用工程

C、质量不符合要求，但可协商验收的工程

D、降低标准使用

193.分部工程应由(   C )组织施工单位项目负责人和技术质量负责人等进行验收。

A 监理工程师    B 项目经理   C 总监理工程师     D 质量员

194.一般项目的合格点率应达到（  B  ）及以上。

A  90%   B 80%     C  70%   D  60%

195.机械开挖作业时在距直埋缆线（ B    ）范围内必须采用人工开挖。

A  3m   B 2m   C  1.5m    D 1m

196.需要进行道路工程隐蔽工程项目检查验收的是（  C  ）。

A 路基    B 路床     C 钢筋     D 沥青面层

197.给排水工程经返修或加固处理的分项工程、分部(子分部)工程，改变外形尺寸但仍能满足（B），可按技术处理方案文件和协商文件进行验收。

A  结构安全    B 结构安全和使用功能

C  使用功能    D 结构安全或使用功能

198.（  D ）应按质量计划中工程分包和物资采购的规定，选择并评价分承包方和供应商，并应保存评价记录。

A．项目技术负责人   B．项目经理部   C．监理工程师   D．项目经理

199.在灌注桩的成孔施工中，当采用正循环回转钻孔时泥浆的作用表现为（ C  ）

A. 护壁                     B.保持水头

C.浮悬钻渣并护壁           D. 浮悬钻渣

200.设置水泥混凝土路面的伸缝很重要，它应满足（　B  ）等要求。

A、与路面中心线平行     B、缝宽必须一致

C、缝中必须连浆          D、缝内不必配筋

201.高速公路和一级公路对石灰工业废渣稳定土要求有（ C  ）天浸水抗压强度。

A．9             B．8       C．7             D．6

202.预应力筋由多根钢丝或钢绞线组成时，同束应采用（  D ）的预应力钢材。

A．刚度相等      B．直径相等       C．应力相等      D．强度相等

203.工程实践中，一般将直径小于（ B  ）的线材归纳为钢丝。

A 8mm    B 6mm      C 5mm      D 3mm

204.水泥混凝土路面的( A  )需采用切缝法施工，当混凝土强度达到设计强度的25%~30%时切割。

A.缩缝                 B.胀缝

C.纵缝                 D.施工缝

205. 质量管理的核心是建立有效的（ D  ）。

A.质量目标   B.质量方针   C.质量保证体系   D.质量管理体系

206.质量管理应由（ A  ）负责，并要求参加项目的全体员工参与并从事质量管理活动，才能有效地实现预期的方针和目标。

A.项目经理   B.项目技术负责人   C.施工员   D.总监理工程师

207.（  A ）是影响施工项目质量的第一个重要因素。

A.人     B.材料     C.机械设备      C.工艺方法

208.影响施工项目质量的五大因素是（  C  ）。

A.人、材料、机械设备、工艺方法、安全

B.人、材料、机械设备、工艺流程、劳动环境

C.人、材料、机械设备、工艺方法、环境

D.人、材料、机械设备、技术方案、工程技术环境

209.（ D ）的质量是整个工程质量检验的基础。

A.单位工程   B.分部工程   C.分项工程    D.检验批

210.工程常用检测方法有目测法，量测法和（  A  ）三种。

A.试验法    B.探伤法  C. 回弹法  D. 理化试验

211.因产品功能不匹配造成的质量损失，属于（  C  ）的损失。

A. 社会   B. 生产者   C. 消费者   D. 单位

212.我国建筑工程中对重大质量事故实行分级，共分（  D  ）。

A. 一级   B. 二级   C. 三级   D. 四级

213.文件是（ A ）及其承载的媒体，一共有六类。

A. 信息   B. 记录   C. 报告   D. 批示

214.质量管理体系的内部审核应由（ D  ）参与，以保证其公正性。

A. 公司经理   B. 监理工程师   C. 党委书记   D. 无直接责任人

215.质量控制中，以工序质量控制为核心，控制内容包括工序活动（ A  ）和工序活动效果两个方面。

A. 条件    B. 环境   C. 领域   D. 能力

216.质量检验的基本职能有把关职能，预防职能，报告职能和（ B  ）职能。

A. 提高   B. 改进   C. 改善   D. 发展

217.建设工程质量事故的处理方案有返工，返修和（  C  ）三种。

A. 停工   B. 更换   C. 不做处理   D. 直接回用

218.质量成本趋势分析中，如果考虑3年内质量成本变化情况，则属于（ D  ）趋势分析。

A. 短期   B. 中期   C. 中长期   D. 长期

219.对工程实施全过程的管理应突出预防性，首先应做到(  A  )控制。

A.事前质量    B. 事后质量   C. 事中质量    D.全面质量

220. 随机原因引起的质量波动，表现为质量无规律的变化，它表明质量处于（  B ）状态。

A.失控    B. 受控    C. 有利    D. 异常

221.质量控制措施系统主要包括（D ）四个措施的安排。

A.技术、组织、经济、控制      B.技术、组织、协调、控制

C.技术、组织、协调、管理      D.技术、组织、经济、管理

222.GB/T19000质量管理体系标准属于（ C ）。

A.行业推荐性标准     B.行业强制性标准

C.国家推荐性标准     D.国家强制性标准

223.施工质量计划应由（  A ）编制。

A.施工承包企业                  B.项目建设单位

C.施工监理企业                  D.施工设计企业

224.建立建设工程项目质量控制系统时，首先应完成的工作是(  D   )。

A．制定系统质量控制制度

B．编制系统质量控制计划

C．分析系统质量控制界面

D．确立系统质量控制网络

225．政府质量监督机构对建设工程质量的监督包括监督检查工程实体的施工质量和 ( B  )。

A．监督检查施工项目进度及投资

B．监督工程建设各方主体的质量行为

C．监督检查施工现场的安全状况

D．验收工程项目施工质量

226.利用直方图分布位置判断生产过程的质量状况和能力，如果质量特性数据的分布宽度边界达到质量标准的上下界限，说明生产过程的质量能力(   B  )。

A．偏小、需要整改

B．处于临界状态，易出现不合格

C．适中、符合要求

D．偏大、不经济

227.建设工程项目质量的形成过程体现了建设工程项目质量(   A  )的系统过程。

A．从目标决策、目标细化到目标实现

B．从目标定义、目标决策到目标实现

C．从目标决策、目标细化到目标检验

D．从目标定义、目标细化到目标检验

228.根据《建设工程质量管理条例》，各类房屋建筑工程和市政基础设施工程应在竣工验收合格之日起(  D   )日内，将验收文件报建设行政主管部门备案。

A．45    B．30

C．20    D．15

229.在建设工程项目施工作业实施过程中，监理机构应根据( C   )对施工作业质量进行监督控制。

A．项目管理实施规划

B．施工质量计划

C．监理规划与实施细则

D．施工组织设计

230.工程质量统计分析方法中，因果分析图的主要作用是(  A   )。

A．对一个质量特性或问题进行深入的原因分析

B．判断工程质量是否处于受控状态

C．对工程项目的总体质量进行评价

D．反映质量的变动情况

231.质量管理体系认证制度是指(   D  )对企业的产品及质量管理体系做出正确可靠的评价。

A．各级质量技术监督局

B．各级消费者协会

C．各单位行政主管部门

D．公正的第三方认证机构

231.建设项目质量控制系统中的事中控制是指（  A  ）

A．对质量活动的行为约束与对质量活动过程和结果的检查和监控

B．对质量计划的调整与对质量偏差的纠正

C．对质量活动的行为约束与对质量活动结果的评价认定

D．对质量活动前的准备工作与质量活动过程的监督控制

232.根据CB／T19000质量管理体系标准，确立质量方针及实施质量方针的全部职能及工作内容，并对其工作效果进行评价和改进的一系列工作称为（ C  ）。

A．质量保证      B．质量控制

C．质量管理   D．质量计划

233.处置工作中的预防改进指的是（  A）。

A．根据信息反馈为今后类似问题的质量预防提供借鉴

B．采取应急措施，解决当前的质量问题或事故

C．进行行动方案的部署和交底

D．要求严格执行计划的行动方案

234.建设工程项目质量的形成过程，体现了从目标决策，目标细化到目标实现的系统过程，而质量目标的决策是（  A  ）的职能。

A、建设单位      B、设计单位

C、项目管理咨询单位     D、建设项目工程总承包单位

235.工程项目所在地点的水文、地质和气象是属于（ C ）的内容。

A．劳动作业环境   C．管理环境

B．自然环境       D．社会环境

236.建设工程项目质量控制系统是面向工程项目建立的质量控制系统，该系统（  A  ）

A．属于一次性的系统

B．需要进行第三方认证

C．仅涉及施工承包单位

D．需要通过业主认证

237.建设工程项目质量控制系统运行机制的核心在于它的（ A ）。

A．动力机制     B．约束机制

C．反馈机制     D。持续改进机制

238.对于现场安装的起重机械设备的安装和使用质量的控制，以下说法正确的是（ D ）。

A．仅在安装时履行审批手续即可

B．安装完毕启用前不需要进行验收

C．使用过程中不需执行任何管理制度

D．安装完毕启用前需经专业管理部门验收合格才可使用

239.隐蔽工程在隐蔽前应（ A ）通知有关方面进行验收.

A．施工单位    B．设计单位

C．监理单位    D．政府质量监督部门

240.质量控制应贯彻（ A ）的方针。

A.预防为主         B.全面质量管理

C.以人为本         D.科技创新

241.对涉及结构安全和功能的重要分部工程应进行（   B ）。

A.见证取样检测  B.抽样检测  C.计数检验  D.计量检验

242.管道沟槽施工沟槽土方应划分为（  B ）

A.单位工程    B.分项工程   C.分部工程    D.验收批

243.检验批合格的条件是（ D ）。

A.主控项目全部合格并具有完整的操作质量检查记录

B.一般项目全部合格并具有完整的操作质量检查记录

C.资料完整

D.主控项目和一般项目全部合格，资料完整

244.管道工程对涉及结构安全和使用功能的（  C）应进行试验或检测。

A.验收批          B.分项工程

C.分部工程        D.子单位工程

245.通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位工程（ A  ）。

A.严禁验收                 B.可让步验收

C.协商确定是否验收         D.由工程管理部门裁定能否验收

246.当经检测达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能时，该验收项目（ B  ）。

A.不能验收                 B.可予以验收

C.协商确定是否验收         D.由工程管理部门裁定能否验收

247.通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位工程（ A  ）。

A.严禁验收                 B.可让步验收

C.协商确定是否验收         D.由工程管理部门裁定能否验收

248.单位工程质量验收应由（ D ）单位组织。

A.监理      B.施工     C.设计      D.建设

249.在工程建设全过程中 （ A ）按照监督方案对项目施工情况进行不定期的检查。

A.质量监督机构                 B.总监理工程师

C.项目技术负责人               D.建设单位

250.在质量管理八项原则中，贯彻（  B  ）原则会调动全体员工的积极性和创造性，对提高质量管理体系的有效性具有重要作用。

A.领导作用     B.全员参与     C.过程方法     D.持续改进

251.质量管理八项原则强调以（  B ）为关注焦点。

A.过程方法      B.顾客         C.持续改进     D.创新

252.质量管理的系统方法包括（ B  ）三大环节。

A.系统分析、系统管理、系统控制

B.系统分析、系统工程、系统管理

C.系统分析、系统设计、系统策划

D.系统分析、系统识别、系统管理

253.在影响工程质量的因素中，（　B）是工程质量的基础。

A.人员素质       B.工程材料

C.施工机械        D.工艺方法

254.在工程建设的（　B）阶段，需要确定工程项目的质量要求，并与投资目标相协调。

A.项目建议书     B.可行性研究

C.项目决策      D.勘察、设计

255.决定工程质量的关键阶段是（C　）。

A.可行性研究阶段      B.决策阶段

C.设计、施工阶段 　   D.保修阶段

256.保修期间，因施工安装单位的施工和安装质量原因造成的问题，由（　B）负责保修及承担费用。

A.设计单位     B.原施工单位

C.物业单位     D.材料供应单位

257.（  B ）将直接影响建设工程的结构刚度和强度，影响工程的使用功能和工程的使用安全。

A.设计单位     B.工程材料

C.物业单位     D.材料供应单位

258.根据生产连续性和生产控制稳定性等情况，检验批抽样方案可采用（D）。

A.多次抽样          B.计数抽样

C.分层抽样          D.调整型抽样

259.对投入的物质资源质量的控制属于（ B ）质量控制。

A  施工阶段   B 施工准备阶段    C 竣工验收    D  施工管理阶段

260.（  B ）的质量控制是最基本的质量控制。

A  分项工程   B 施工作业过程

C 分部工程    D 单位工程

261.（   A）的质量决定了分项工程的质量。

A 检验批    B 分部工程    C 单位工程    D 工序

262.由（  A  ）批复准予施工申请表。

A 总监理工程师    B 总工程师    C 项目经理    D 专业监理工程师

263.建设工程施工过程中，分项工程交接多、中间产品多、隐蔽工程多，因此质量存在（　C）。

A.局限性      B.波动性         C.隐蔽性      D.复杂性

264.对土方路基质量评定影响最大的指标是(  A   )。

A.压实度     B.平整度      C.宽度     D.纵断高程

265．平整度主要反映了路面的(    B    )性能。

A.安全    B.舒适    C.抗滑    D.经济

266.对于水泥混凝土上加铺沥青面层的复合式路面，水泥混凝土路面结构不必检测(     D   )。

A.强度     B.厚度    C.平整度     D.抗滑

267．填隙碎石基层固体体积率用(  A   )测定。

A.灌砂法    B.环刀法   C.蜡封法  D.核子密度仪法

268．交工验收时(   A    )需检测弯沉、平整度、抗滑性能等。

A.沥青混凝土面层        B.水泥混凝土面层

C.半刚性基层            D.土方路基

269．环刀法测定压实度时，环刀取样位置应位于压实层的(    B   ) 。

A.上部      B.中部      C.底部        D.任意位置

270.水泥混凝土面层应按(   A  )进行质量评定。

A.分项,工程     B.分部工程    C.单位工程    D.单项工程

271．无机结合料稳定类基层质量检验时，需检测(  B   )。

A.立方体抗压强度         B.无侧限抗压强度

C.抗折强度               D.劈裂强度

272．水泥混凝土路面是以(   C     )龄期的强度为评定依据。

A.7d     B.14d      C.28d     D.90d

273．测定高速公路沥青混凝土面层抗滑摩擦系数，应优先采用(   C  )。

A.摆式仪法   B.制动距离法   C.摩擦系数测试车法  D.铺砂法

274．对土方路基质量评定影响最大的指标是(    A   )。

A.压实度    B.平整度      C.宽度    D.纵断高程

275.预制管节蜂窝麻面面积不得超过该面面积的(B )。

A、0.5%     B、1%     C、1.5%    D、2%

276.土基现场CBR值测定结果与室内试验CBR值相比( D )。

A、现场测定值大       B、现场测定值小

C、两者相等           D、需通过对比试验建立换算关系

277.挡墙墙背回填要求墙身强度达到设计强度的(   B )方可开始。

A．70％    B．75％    C．80％    D．90％

278.挡土墙平均墙高超过( C  )且墙身面积不小于1200m2 时，作为大型挡土墙评定。

A．4m    B．5m     C．6m     D．7m

279.用环刀法检测压实度时，如环刀打入深度较浅，则检测结果会( A)。

A、偏大  B、准确  C、偏小  D、无规律

280.反射波法检测桩的（   C   ）,推定缺陷类型及其在桩身的位置，也可以对桩长进行校核，对桩身混凝土强度等级作出估计。但不能测出桩的承载力。

A．桩长   B．混凝土强度等级     C．完整性     D．承载力

281.闭水试验的水头，一般为管顶上（ C） m。

A．1      B．1.5      C．2      D．2.5

282.钢结构构件内部缺陷用(   B   )探伤和射线探伤检测。

A．振动法      B．超声波     C．红外线      D．雷达

283.路基碾压后出现“弹簧”现象的原因主要是（ A   ）

A  含水量过大          B 级配不符合要求

C  压实变数不足        D 未开启振动功能

284.工程质量未达到规定的标准和要求，存在的严重质量问题，对结构的使用和安全构成重大影响，且又无法通过修补处理的情况下应采取（  B ）处理。

A 修补处理    B 返工处理     C 不作处理     D 重建处理

285.混合料碾压时不稳定，随着碾轮隆起，下层出现“弹软”现象的原因（ B  ）

A  含水量过大    B 承载力不足     C 细料过多    D  过振

286.混合料碾压时，含水量过小，碾压时不成型可能的原因是（ C  ）

A  水泥剂量过大     B 水泥品牌不符合

C 未能保湿养护     D  过振

287.沥青面层泛油的原因可能是（ A  ）

A 沥青下封层用量偏多      B  沥青透层油用量偏多

C  混合料拌合不均匀       D  沥青成分油分过多

288.钻孔灌注桩局部孔径小于设计要求原因是（   B ）

A  钻头直径偏小      B  软垫层遇水膨胀

C  钻进速度过快      D  钻进速度过慢

289.建筑工程质量问题的类别有（ A  ）

A 质量缺陷      B 质量问题

C 质量病害      D 质量缺点

290.砼浇筑过程中的过振会造成（  C ）

A 密实度增加     B 冒气泡

C 表面不平整     D 强度过大

291.在进行质量问题成因分析中，首先要做的工作是( B )。

A.收集有关资料

B.现场调查研究

C.进行必要的计算

D.分析、比较可能的因素

292.工程发生的质量问题，不论是由于哪一单位的原因造成，通常都是先由(  B )负责实施处理。

A.建设单位　   　B.施工单位

C.设计单位       D.监理单位。

293.工程项目质量控制就是为了确保(B  )的质贯标准，所采取的一系列监控措施、手段和方法。

A.监理工程师规定      B.合同规定

C.政府规定          　D.业主规定

294.保证达到施工质量要求的必要前提是( B )。

A.作业技术交底

B.质量控制点的设置

C.技术方案先行

D.测量及计量器具的性能和精度

295.工程开工前，应该对建设单位给定的原始基准点、基准线和标高等测量控制点进行复核，该复测工作应由( C )完成。

A.勘察单位      B.设计单位

C.施工单位       D.监理单位

296.按规定，建设工程四级重大质量事故应由( B )管理。

A.国务院      B.国家建设行政主管部门

C.省，自治区、直辖市建设行政主管部门

D.市、县级建设行政主管部门

297.(  B )是建筑工程中对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。

A.基本项目         　B.主控项目

C.一般项目           D.控制项目

298.分部工程观感质量评价的结论分为( D )。

A.优良             B.差

C.不合格           D.一般

299.施工质量验收中，检验批和分项工程应由(B  )组织验收。

A.总监理工程师　   B.监理工程师

C.施工技术负责人  　D.建设单位项目代表

质量员（市政工程）专业知识练习题

发布时间：2015-03-26

1.（BD  ）是安全第一、预防为主方针的具体体现。

A.人力资源方针        B.安全生产责任制度

C.安全生产培训制度    D.群防群治制度    E.安全生产制度

2.下面关于安全生产检查制度说法正确的是（ ABCD ）。

A．安全检查制度是安全生产的保障

B．安全生产检查制度是“预防为主”的具体体现

C．安全生产检查制度是上级管理部门或企业自身对安全生产状况进行定期或者不定期检查的制度

D．安全生产检查制度可以作到“防患于未然”

3.生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，包括( BCD )的培训。

A取得专业技术资格证书      B必要的安全生产知识

C 有关的安全生产规章制度   D 岗位的安全生产操作技能

4.引起水泥体积安定性不良主要原因有（ ABCD  ）：

A 游离氧化钙或氧化镁过多    B石膏惨量过多

C 生成钙矾石                  D 游离氧化镁过多

5.混凝土组成材料的技术要求有（ ABC ）

A 和易性           B 耐久性       C  强度       D耐候性

6.混凝土外加剂的主要功能括（ ABC   ）

A 改善混凝土或砂浆拌合物施工时的和易性

B 调节混凝土凝结硬化速度

C 降低水泥初期水化热

D 加强碱一骨料反应

7．当设计无规定时热轧钢筋接头应符合下列规定（  AB ）

A、钢筋接头宜采用焊接接头或机械连接接头

B、钢筋接头宜采用绑扎连接

C、钢筋接头应优先选择闪光对焊

D、钢筋接头应优先选择点焊

8.坡度的大小可用（ AC   ）表示。

A  角度                B  弧度

C  比值                D  圆弧线

9.道路测量中断链的形成原因有（ ABCD   ）。

A 局部改线        B  量距错误

C  计算错误       D 假定起点与实际不符

10.桥梁工程图通常由（ ABC  ）等组成。

A 桥位平面图           B 桥位地质断面图

C 桥梁总体布置图       D 结点图

11.下列比例属于放大比例的是（  BC  ）。

A  1：50                  B  20：1

C  5：1                   D  1：100

12.管道的连接方式有（  ABCD  ）

A 法兰连接    B 承插式连接     C 螺纹连接     D 熔接或焊接

13.顶道施工中影响中线位移的因素有（ ABCD ）

A 后背的坚固程度   B 顶力均匀性   C顶进长度  D水文地质情况

14．下列软基处理方法中，属于排水固结法的有（BC   ）。

A．水泥土桩      B．砂井       C．排水板      D．砂桩

15.软土地基的处理方法有（ ABCD    ）

A.换填土层法　　B.挤密法　　 C.排水固结法 　　D.化学固化法

16.给排水管道工程中，土方分部工程包括（ AC  ）分项工程。

A、沟槽土方                 B、沟槽支撑

C、基坑土方                  D、沟槽开挖

17. 沟槽的开挖、支护方式应根据（ AB ）等要求进行技术经济比较，确保施工安全和环境保护要求。

A、工程地质条件              B、施工方法

C、进度计划                  D、机械设备

18. 钢筋混凝土管柔性接口橡胶圈应符合下列规定（ ABC   ）

A、材质应符合相关规范的规定

B、应由管材厂配套供应

C、外观应光滑平整，不得有裂缝、破损、气孔、重皮等缺陷

D每个橡胶圈的接头不得超过3个

19.施工项目管理包括（  ABCD     ）等内容。

A  投标签约阶段的管理     B 施工准备阶段的管理

C  施工阶段的管理         D 竣工验收阶段的管理

20.力对物体的作用效果取决于力的（ ABC  ）。

A  大小    B 方向    C 作用点    D 作用线

21.作用在处于平衡的某刚体上的两个力必须满足（ ABD  ）。

A 大小相等      B方向相反    C 在同一作用点    D在同一直线。

22.根据杆件的外力不同，其变形也不同。其中基本变形为（ ABC    ）

A轴向拉伸与压缩     B扭转     C弯曲      D 剪切

23.构件承载能力包括（  ABD   ）。

A、足够的强度  B、足够的刚度  C、足够的韧性  D、足够的稳定性

24. 以下四种受力构件，需用强度理论进行强度校核的是（ BD     ）。

A、承受水压力作用的无限长水管

B、承受内压力作用的两端封闭的薄壁圆筒

C、自由扭转的圆轴

D、齿轮传动轴

25.力偶的特点，下列说法不正确的是（  ACD  ）

A、力偶可以用力来维持平衡

B、力偶的合成结果仍为一力偶

C、力偶矩大小相等，方向相反的二力偶，互为等效力偶

D、力偶不可以任意搬动

26.依据力的可传性原理，下列说法错误的是（ ABC ）

A、力可以沿作用线移动到物体内的任意一点；

B、力可以沿作用线移动到任何一点；

C、力不可以沿作用线移动；

D、力可以沿作用线移动到刚体内的任意一点。

27.提高压杆稳定性的关键在于提高压杆的（ AB  ）

A 临界应力     B 临界应力     C  弯矩承载力      D 强度

28.原地基原状土的强度不符合要求时，应进行换填，具体要求为（ BC  ）

A.换填深度，应不小于15cm。   B.换填后予以分层压实到规定要求。

C.换填深度，应不小于30cm     D.换填深度，应不大于30cm。

29．路面按力学性能可分为（ ABC  ）

A.柔性路面     B.刚性路面     C.半刚性路面       D.半柔性路面

30.停车视距与（ AB   ）有关。

A.司机反应时间      B.摩擦系数     C.道路纵坡    D.以上均包括

31．下列属于排除地下水设施的有（ BC  ）。

A．截水沟       B．渗沟     C．暗沟      D．急流槽

32．适合排水固结法处理的软土路基有（ ABC ）

A．软粘土   B 粉土   C 杂填土   D 淤泥

33.膨胀土地基采用换填法施工时可选的填料有（ ABCD ）

A.砂土     B 碎石土     C 煤渣土    D 块石

34．渗沟的形式有（ ABD ）。

A．填石渗沟   B．管式渗沟    C．填土渗沟    D．洞式渗沟

35．下列材料中，不可作换填法垫层的是（ AB  ）。

A．淤泥质土    B．杂填土        C．中砂      D．碎石

36．抛石挤淤时，正确的是（ ABD   ）。

A．片石不宜小于30cm 　B．自中线向两侧展开；

C．自两侧向中线展开    D．自高向低展开

37．粒料类基层按照粒料密实程度和受力特点可分为（AC   ）。

A．嵌锁型        B．胶结型    C．级配型    D． 密封型

38．影响石灰土强度的内因有（ ABC     ）。

A土质      B灰质      C石灰剂量      D含水量

39．符合级配、塑性指数等技术要求的天然砂砾，可用做（BCD  ）的基层。

A．一级公路      B．二级公路     C．三级公路     D．四级公路

40．沥青稳定类基层包括（ABD  ）。

A．热拌沥青碎石   　  B．沥青贯入碎石

C．沥青混凝土　      D．乳化沥青碎石混合料

41．水泥混凝土路面的优点是（ ABD  ）。

A．强度高      B．稳定性好    C．舒适度好     D．耐久性好

42．水泥混凝土路面的缺点是（ AB  ）。

A．对水泥和水的需要量大         B．有接缝

C．白天行车不利                D．养护费用少、经济效益高

43．桥梁下部结构包括（  ABD    ）。

A基础       B墩台    C支座     D墩台帽

44.水泥混凝土路面较沥青路面的优点有（ AB    ）

A.强度高　　B.稳定性好　　C.噪音小　　D.修复容易

45.符合下列情况，应浇洒透层沥青( AB    )

A.沥青路面的级配砂砾、级配碎石基层;

B.水泥、石灰、粉煤灰等无机结合料稳定基层

C.旧沥青路面层上加铺沥青层

D.水泥砼路面上铺筑沥青层

46.根据水准点使用时间的长短及其重要性，将水准点分为（ CD ）。

A、标准水准点                  B、普通水准点

C、临时水准点                  D、永久水准点

47.在一般工程测量中，常采用的水准路线形式有（ ACD  ）。

A、闭合水准路线                B、三角水准路线

C、附合水准路线                D、支水准路线

48.在实际测量工作中，应该遵循的正确程序有（ ABC   ）。

A、由高级到低级                B、先控制后碎部

C、从整体到局部                D、由复杂到简单

49.测量的基本工作包括（  ACD  ）。

A、水平距离测量                B、垂直距离测量

C、水平角度测量                D、高程测量

50.用钢尺量距时，其误差主要来源于（ ABC  ）。

A、定线误差    B、温度误差    C、高程误差    D、角度误差

51.测设的基本工作包括测设已知水平距离及（  BC  ）等工作。

A、测设已知坐标               B、测设已知水平角

C、测设已知高程               D、测设已知方位

52.测设点的平面位置的方法有直角坐标法和（ ABD   ）。

A、极坐标法                   B、角度交会法

C、水平视线法                 D、距离交会法

53.用水准仪测设坡度的方法有（ CD    ）。

A、高差法                     B、视线高法

C、水平视线法                 D、倾斜视线法

54.质量数据具有（ABCD   ）的特征。

A 个体数值的波动性        B 总体（样本）分布的规律性

C  质量数据的集中趋势     D质量数据的离中趋势

55.简单随机抽样是对全部个体编号采用（ ABC  ）等方法确定中选号码的方式。

A  抽签     B  摇号    C  随机数字表     D 取奇数

56.工程质量数据的抽样检验的优点包括（BCD　）。

A.数据可靠            B.准确性高

C.可用于破坏性检验       D.节省人力

57.质量数据的收集方法有（CD　）。

A.等距抽样      B.二次抽样      C.全数检验      D.随机抽样检验

58.工程质量会受到各种因素的影响，下列属于系统性因素的有（　BCD）。

A.使用不同厂家生产的规格型号相同的材料

B.机械设备过度磨损

C.设计中的安全系数过小

D.施工虽然按规程进行，但规程已更改

59.排列图是一种常见的质量控制统计分析法，可用于（　AD）。

A.分析造成质量问题的薄弱环节

B.评价生产过程的能力

C.掌握质量数据的分布规律

D.分析质量控制措施的有效性

60.分项工程设有（ ABC  ）三个指标

A 保证项目    B 基本项目     C允许偏差项目    D 一般项目

61.参加单位工程质量竣工验收的单位为（ ABC ）等。

A、建设单位     B、施工单位 、设计单位 、勘察单位

C、监理单位     D、材料供应单位

62.标准分为（ ABCD  ）标准。

A、国家 B、企业 C、行业 D、地方

63.质量检查员将验收合格的检验批，填好表格后交监理（建设）单位有关人员，有关人员应及时验收，可采取（  ABC  ）来确定是否通过验收。

A、抽样方法          B、宏观检查方法

C、必要时抽样检测    D、抽样检测

64.对沥青路面(或沥青面层)、基层、垫层、土路床均采用双控，即：（ AB     ）。

A、压实度       B、弯沉检测      C、抗压强度     D、抗折强度

65.石灰土类基层用12t以上压路机碾压后，轮迹深度不得大于5mm，并不得有（  BD   ）现象。

A、平整         B、浮土        C、坚固         D、脱皮

66.工程施工质量检验和验收中将道路工程划分为（ ABCD ）等部分。

A 单位工程     B 分部工程      C 分项工程     D 检验批

67.属于道路主控项目的有（ABCD    ）。

A  结构层的压实度  B 弯沉值   C 面层结构厚度   D 混凝土强度

68.质量管理工作是通过(  ABCD   )阶段的不断循环进行的。

A、计划 B、实施 C、检查 D、处理

69.工程项目质量是国家现行的有关法律、法规、技术标准、设计文件及工程合同中对工程(  ABCD    )等特性的综合要求。

A.安全     B.使用     C.经济    D.美观

70.施工质量控制的因素主要有( ABCD   )。

A、人      B、材料   C、机械    D、环境

71.企业实施ISO9000标准的作用有（ ABCD   ）。

A.提升企业内部管理水平  B. 适应国际质量管理趋势

C. 提高公司的知名度，   D.能在国际上取得竞标的资格

72.下列情况的原材料和构件、配件中，需要进行抽样检验的有（ AD  ）。

A.材料性能不清楚    B.进口材料 C. 贵重材料  D. 预应力构件

73.检验批的合格质量主要取决于（ BC   ）的检验结果。

A.保证项目    B.主控项目    C.一般项目    D.基本项目

74.在PDCA循环原理中，各类检查的内容包括（ BCD ）。

A．采取应急措施，解决当前质量偏差、问题和事故

B．检查是否严格执行了计划的行动方案

C．检查实际条件是否发生了变化

D．检查不执行计划的原因

75.在影响建设工程项目质量的因素中，属于项目管理者可控因素的有（ ABC   ）等。

A、人      B、技术

C、管理    D、社会

76.以施工项目为对象的质量计划称为施工质量计划，现行的施工质量计划的方式有（ CD）。

A．建设单位质量计划

B．施工承包单位质量计划

C．工程项目施工质量计划

D．工程项目施工组织设计（含施工质量计划）

77.施工质量的事前预控途径包括（ ABC ）。

A．施工图纸会审和技术交底

B．施工分包单位的选择和资质的审查

C．施工组织设计文件的编制与审查

D．施工技术复核

78.下列各项中，属于质量管理体系八项原则的有（ACD  ）。

A、持续改进                    B、员工作用

C、与供方互利                  D、持续改进

79.产生工程质量问题的原因有很多，下列（ AD ）均属于施工和管理方面的原因。

A、不按有关操作规程施工

B、未搞清工程地质情况仓促开工

C、水泥安定性不良

D、现浇砼时不按规定位置和方法任意留施工缝

80.质量控制点是指为了保证作业过程质量而确定的（ ABC   ）。

A 重点控制对象    B 关键部位    C 薄弱环节    D 工期最长部位

81.可以作为质量控制点的有（ ABC   ）。

A  预应力结构的张拉工序   B  钢筋架立

C  地下防水层施工        D  钢筋笼加工

82.按工程实体质量形成过程施工阶段的质量控制可以分为（ ABC   ）。

A  施工准备控制    B 施工过程控制

C 竣工验收控制    D 返工补修控制

83.设备生产单位供应的设备的质量应符合国家或行业现行的技术规定的合格标准和设计要求，并与说明书和包装上的质量标准相符，且具备相应的（AC　）。

A.产品检验合格证     B.购货发票

C.详细的使用说明     D.维修点名录

84.我国实行建设工程质量监督管理制度，工程质量监督机构的主要任务有（　BC）。

A.现场跟踪监督管理     B.检查施工现场建设工程各方主体的质量行为

C.检查建设工程实体质量  D.参加工程竣工验收

85.PDCA循环中的“处理”应包括（AC　）。

A.应急措施      B.施工方案

C.预防措施      D.质量措施

86.监理工程师对混凝土配合比进行审查时，应重点审查（　ABC）。

A.水灰比         B.坍落度

C.水泥品种       D.水泥合格证明

87.下列(ABC   )项是IS0 9000质量管理体系的建立要素。

A．制定体系文件

B．确定企业在生产全过程的作业内容、程序要求和工作标准

C．组织不同层次的员工培训

D．进行企业经济状况审查

88.土方路基交工验收时，需检测的项目包括(   ABCD   )等。

A.压实度    B.弯沉       C.横坡       D.中线偏位

89．级配碎石基层交工验收时，需检测的项目包括( AC    )等。

A.压实度    B.弯沉     C.平整度   D.中线偏位

90.关于环刀法测定压实度，下列说法正确的是(  BC   )。

A.环刀法可用于测定水泥稳定砂砾基层的压实度

B.环刀法适用于细粒土

C.环刀法检测比较方便

D.环刀法检测结果比灌砂法的精确

91．在沥青面层弯沉检测中，下列4种情况应进行温度修正的有(  AC  )。

A.路面温度15℃，沥青面层厚度10cm

B.路面温度15℃，沥青面层厚度4cm

C.路面温度25℃，沥青面层厚度10cm

D.路面温度25℃，沥青面层厚度4cm

92.桥涵混凝土结构、钢筋混凝土结构或预应力混凝土结构或构件检验主要包括内容（  ABD   ）。

A  施工阶段的质量控制   B  构件混凝土的强度等级

C  原材料性能试验    D  外观质量检测

93.钻（挖）孔在终孔和清孔后应进行（  AB  ）检验。

A  孔位       B  孔深        C  垂直度      D  孔底沉渣

94.工程质量事故处理可能采取的处理方案有（ ABC  ）。

A 修补处理    B 返工处理     C 不作处理     D 重建处理

95.路床不得有（ ACD    ）等现象。

A、翻浆        B、平整      C、弹簧        D、起皮

96.沥青混凝土的温度稳定性较差，在高温季节，表面易产生（ABD     ）等现象。

A、波浪　    B、推挤　    C、裂缝　    D、拥包

97.沥青砼面层横向裂缝产生的原因可能是（ AB  ）

A、施工缝未处理好　    B、半刚性基层收缩裂缝反射

C、温度应力作用　      D、雨水侵蚀

98.钻孔灌注桩坍孔可能的原因（  ACD ）

A、孔内水位高度不够　  B、泥浆比重过大

C、钻至砂砾层 　       D、钢筋笼碰撞孔壁

99.钢筋笼上浮原因（ AC  ）

A 导管提升不及时   B 砼进入钢筋笼底部浇注速度过慢

C  钢筋笼未固定    D  泥浆浓度过大

100.下列各手段中(  ACD   )是施工质量控制的常用手段。

A．日常性的检查                    B．突击检查

C．试验及见证取样                  D．实行竣工抽查检测