专业基础知识篇

【单选题】

工程力学知识

力的平行四边形公理中，两个分力和它们的合力的作用范围(必须在同一个物体的同一点上)。

力矩和力偶的单位是(牛顿·米(N·m))。

作用在刚体同一平面上的三个互不平行的平衡力，它们的作用线汇交于(一点)。

若要在日知力系上加上或减去一组平衡力系，而不改变原力系的作用效果，则它们所作用的对象必须是(同一个刚体，且原力系是一个平衡力系)。

作用在一个刚体上的两个力FA和FB，且满足条件FA=-FB，则该两力可能是(作用力和反作用力或一对平衡力)。

在两个力作用下处于平衡的杆件，称为(二力杆件)。

固定铰支座属于的约束类型是(铰链约束)。

既能限制物体转动，又能限制物体移动的支座是(固定端)。

某力在直角坐标系的投影为，Fx=3kNFy=4kN，此力的大小为(5)kN。

两个共点力大小分别是10 kN和20 kN，其合力大小不可能是(5)KN。

已知两个力F1，F2在同一轴上的投影相等，则这两个力(汇交)。

重为G的物块在力P的作用下处于平衡状态，如图所示，已知物块与铅垂面之间的静滑动摩擦系数为f，经分析可知物体这时所受的滑动摩擦力大小F为(F=fg)。

平面汇交力系合成的几何法作力多边形时，改变各力的顺序，可以得到不同形状的力多边形(则合力的大小和方向并不变)。

一铰盘有三个等长的柄，长度为L相互夹角为120。，如图所示。每个柄端作用于一垂直手柄的力P。将该力系向BC连线的中点D简化，其结果为（V=0,M=3PL）。

平面汇交力系平衡的必要和充分条件是该力系的(合力)为零。

作用在刚体上的力F对空间内一点O的力矩是(一个通过0点的固定矢量)。

作用在刚体的任意平面内的空间力偶的力偶矩是(一个方向任意的固定矢量)。

不平衡的平面汇交力系向汇交点以外的一点简化，其结果为(主矢、主矩都不等于零)。

刚体上作用三个力而处于平衡，则这三个力的作用线必定(相交于一点)。

右图所示体系为(无多余约束的几何不变体系)。

下面哪条不是在取桁架的计算简图时，作出的假定(结构杆件的弯矩和剪力很小，可以忽略不计)。

若在布满均布荷载的简支梁的跨中增加一个支座，则最大弯矩lMmxl为原简支梁的(1/4倍)。

当两个刚片用三根链杆相连时，下列情形中不属于几何可变体系（三根链杆交于一点）。

图示结构为(7次)超静定结构。

右图所示结构为（没有多余约束的几何禾变体系）。

杆件的基本受力形式有（轴向拉伸与压缩、剪切、扭转、平面弯曲）。

两根圆幼受扭，材料相同，受力相同，而直径不同，当d1=d2/2时，则两轴的最大剪应力之比r1/r2为(1/4)。

杆件由大小相等方向相反、力的作用线与杆件轴线重合的一对力引起的伸长变形是(拉伸)。

杆件由大小相等、方向相反、作用面都垂直于杆轴的两个力偶引起的，表现为杆件上的任意两个截面发生绕轴线的相对转动，截面上的内力称为(正应力)。

各向同性假设认为，材料沿各个方向具有相同的(外力)。

材料丧失正常工作能力时的应力称为危险应力，则塑性材料是以(屈服极限)作为危险应力的。

构件在外力作用下(保持原有平衡状态)的能力称为稳定性。

材料、截面形状和尺寸均相同的两根受压杆，它们的临界力与(所受压力的大小有关)。

细长等截面压杆，若将其长度增加一倍，则该压杆的临界荷载值会(为原来的四分之一)。

工程造价基本知识

根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500--2013)的规定，不属于工程量清单的是(拟建工程的招标文件清单)

按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500--2013)规定，分部分项工程量清单项目编码按五级编码、(12)位阿拉伯数字表示。

按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500--2013)的规定，(分部分项工程项目清单)表明了拟建工程的全部分项实体工程的名称和相应的工程数量。

在工程量清单的编制过程中，具体的项目名称应(按《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500--2013)附录的项目名称结合拟建工程实际情况)确定。

建筑安装工程费用构成为(直接费、间接费、利税、规费)。

大型机械进出场费及安拆费属于(措施项目费)。

根据《湖南省建设工程工程量清单计价办法》的规定，综合单价是完成一定计量单位分部分项工程量清单所需的(人工费+材料费+机械费+管理费+利润+一定范围内的风险费用+规费+税金)。

根据《湖南省建设工程工程量清单计价办法》等现行规定，垂直运输机械费(按消耗量定额)计算。

依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500--2013)，(暂列金额)是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，主要指考虑可能发生的工程量变化和费用增加而预留的金额。

建安工程造价中的税金不包括(增值税)。

按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500--2013)的规定，不属于规费的有(环境保护费)。

编制施工机械台班使用定额时，施工机械必须消耗时间包括有效工作时间，不可避免的中断时间以及(施工本身造成的停工时间)。

汽车司机等候装卸货的时间属于(不可避免的中断时间)。

一台混凝土搅拌机的纯工作正常生产率是2t／h．其工作班延续时间8h，机械正常利用系数为0．8，则施工机械时间定额为(0.0625)台班／t。

机械的正常利用系数是指(机械正常使用时间内的利用率)。

与计算机械纯工作一小时正常生产率无关的因素是(工作班延续时间)。

盾构掘进机机械台班费用组成中未包括(人工、燃料动力费)。

施工机械台班费用中第一类费用指的是(折旧费、大修理费、经常修理费和机械安拆费)。

施工机械台班单价第一类费用不包括(小修理费)。

在一建筑工地上，驾驶推土机的司机的基本工资和工资性津贴应从(人工费)支出。

施工机械台班单价中的折旧费计算公式为(台班折旧费一机械预算价格×(1一残值率)×时间价值系数／耐用总台班数)。

某机械预算价格为20万元，耐用总台班为4 000台班，大修理间隔台班为800台班，一次大修理费为4 000元．则台班大修理费为(5)元。

由于监理工程师原因引起承包商向业主索赔施工机械闲置费时，承包商自有设备闲置费一般按设备的(台班折旧费)计算。

机械台班消耗量的计算中，土方机械的幅度差系数为(25％)。

因不可抗力事件导致承包人的施工机械设备损坏由(承包方)承担。

机械图识读

A2图纸的幅面大小是(420×594)。

在以1：2比例绘制的机械图样中，若某尺寸标注为30，则其实际尺寸为(60mm)。

某机件的图形用1：5的比例绘制，下列说法正确的是(图形比机件实际尺寸缩小了5倍)。

下图中尺寸标注正确的是（D）。

在三面投影体系中，从前向后观看物体所得到的视图为（主）视图。

已知物体的主、俯视图，正确的左视图是（A）。

已知圆柱截切后的主、俯视图，正确的左视图是（D）。

已知物体的主、俯视图，正确的左视图是（C）

六个基本视图的投影规律是：主俯仰后一长对正；（主左右后）一高平齐；俯左仰右一宽相等。

机件向不平行于任何基本投影面的平面投影所得的视图称为(斜视图)。

下图中，正确的A向视图为（C）。

将机件的部分结构，用大于原图形所采用的比例画出的图形，称为（局部放大图）。

根据主、俯视图，主视图正确的全部剖视图是（C）。

在下图中，正确的左视图是（B）。

识读右图，可知该物体的断面形状为(L)形。

下图采用的是(对称图形)简化画法。

已经绘制好P1点，当采用相对直角坐标绘制P2点时，下列选项中(P2(25，40))是正确的。

在命令的执行过程中，终止一个命令的执行常按(Esc)键。

剪切图形的命令为(Trim)。

圆柱齿轮在投影为圆的视图中，分度圆用(细点画线)来表示。

某螺纹的标记为M16X1，代号中的“16X1”分别为螺纹的(大径和螺距)。

读下面齿轮的视图，下列表述错误的是(与轴相配合的轮廓孔直径为○35)。

下列轴承中，只能承受径向力的轴承为（D）。

下图中标注的30H8/f7，其含义为（H8,f7分别为孔与轴的公差带代号）。

下图中的键联接属于（契）键连接。

下列轴承中，（C）为推力球轴承。

下面为轴的一组视图，下列表述错误的是（D）两局部视图表达了轴的其他结构）。

从测量方便考虑，下面尺寸标注中合理的是（D）。

下图为滑动轴承座的主视图，下列叙述错误的是(其上螺纹孔的小径为10mm)。

3.2表示用（去除材料）方法获得的表面粗糙度，其上限值为Ra=3.2um。

下列零件工艺结构不合理的是(D)。

读下面轴的零件图，下列表述错误的是(M22的螺纹为粗牙螺纹)。

↓0.05A表示(圆跳动)公差代号。

机械制图规定：在装配图中，相邻两零件的接触面和配合面(画一条线)。

下面装配图中的轴承、螺纹联接等画法，属于装配图的(假想)画法。

下列关于装配图画法的表述中错误的是(同一零件在各视图上的剖面线和间隔可以不一致)。

下图为滑动轴承的装配图，下列叙述错误的是(○30H8为装配尺寸)。

读下面手拉定位器的装配图，下列表述错误的是(零件2上的沉孔均布了4个)。

一对相互配合的轴和孔，孔的尺寸为中308’”。，轴的尺寸为垂308：8嚣，则此轴和孔属于(过盈)配合。

一张完整的装配图除一组图形、必要的尺寸外，不包括(零件的表面粗糙度)。

读下面球阀的装配图，下列表述错误的是(半剖的左视图采用了装配图的假想画法)。

金属及润滑材料

钢是指含碳量小于(2.11%)的铁碳合金。

材料抵御比其更硬的物体压入其表面的能力叫(硬度)。

材料经过无限次(107次)应力循环而不发生断裂的最大应力，通常称为(疲劳强度)。

衡量材料抵抗破坏的能力叫(强度)。

拉伸试验时，试样拉断前能承受的最大标拉应力称为材料的(抗拉强度)。

机械设备零件应具有足够的可靠性，即在规定的寿命期限内必须具有足够的稳定性、耐腐蚀性、抗疲劳性和(强度)。

45钢属于下列选项中的(优质碳素结构钢)。

牌号为Q295的钢，295是表示钢的(屈服强度)。

若钢的牌号为20Cr。，则20的含义是(平均含碳量为0.020%)。

随着钢中含碳量的增加，其机械性能的变化是(硬度增加，塑性降低)。

牌号为Q235的钢是(低合金钢)材料。

建筑结构中使用的光面钢筋属于(碳素结构钢)。

起重机的吊钩一般是用(高碳合金钢)材料锻造而成。

推土机的履带采用的材料是(耐磨钢)。

钢材中磷的存在会引起(硬度降低)。

淬火后的工件要经过(回火)处理，从而降低其内应力和脆性，防止工件开裂。

热处理方法虽然很多，但任何一种热处理都是由(加热、保温和冷却)三个阶段组成的。

正火是将工件加热到一定温度，保温一段时间，然后采用的冷却方式是(在空气中冷却)。

调质处理是指(淬火+高温回火)。

高温回火的温度范围是(500-650℃)。

焊接残余变形和(焊接应力)的存在会对焊接结构的承载力带来极为不利的影响，必须尽量减少或避免。

钢筋的焊接质量与(焊接工艺)有关。

电弧焊的焊接质量在很大程度上取决于(焊接材料)。

焊接Q235钢材时，应选用(碳钢焊条)。

润滑油最主要的物理性质，也是选择润滑油的主要依据是(黏度)。

润滑油的黏度越大，(流动性越差)。

润滑油的作用中不包括(紧固)。

当温度升高时，润滑油的黏度(随之降低)。

对机械备进行润滑，可以(降低功率损耗)。

推土机发动机大修后，出现拉缸、烧瓦现象的最主要原因是(选用润滑油质量级别过低)。

当温度降低时，润滑油的黏度(随之升高)。

黏度大的润滑油，适用于机械(负荷较大)的工况。

粘度小的润滑油适用于(高速轻载)。

齿轮传动中，轴承润滑应选用(机械油)。

工业润滑油的基本性能和主要选用原则是黏度，在中转速、中载荷和温度不太高的工况下应该选用(中黏度润滑油)。

机械设备在宽高低温范围、轻载荷和高转速，以及有其他特殊要求的工况下应该选用(低黏度润滑油)。

常用机械零部件

带传动的主要失效形式是带的(疲劳拉断和打滑)。

在一皮带传动中，若主动带轮的直径为10cm，从动带轮的直径为30cm，则其传动比为(0.33)。

右图为某传动装置的运动简图，该传动装置的组成是(一对锥齿轮和一对直齿轮)。

高速重载齿轮传动中，当散热条件不良时，齿轮的主要失效形式是(齿面胶合)。

某对齿轮传动的传动比为5，则表示(主动轮的转速是从动轮转速的5倍)。

下列对于蜗杆传动的描述，不正确的是(传动效率高)。

花键联接与平键联接相比，下列表述错误的是(对轴的削弱比较大)。

选用x联接用的螺母、垫圈是根据螺纹的(大径)。

当两被联接件之一太厚不宜制成通孔，且联接不需要经常拆装时，宜采用的联接(双头螺柱)。

齿轮减速器的箱体与箱盖用螺纹联接，箱体、箱盖被联接处的厚度不太大，且需经常拆装，一般宜选用的联接是(螺栓)。

平键标记为B20×80，则20×80表示(键宽×键长)。

相对于铆接而言，下列焊接特点的描述，不正确的是(生产率高)。

下图为一减速器上的某轴，轴上齿轮的右端用(螺母)来进行轴向固定。

根据工作要求，在某轴上选用了一对6213轴承，该轴承的类型为(深沟球轴承)。

某转轴采用一对滚动轴承支承，其承受载荷为径向力和较大的轴向力，并且有较大的冲击、振动，因此宜选择(圆锥滚子轴承)。

在下列四种型号的滚动轴承中，只能承受轴向载荷的是(51208)。

滑动轴承对于滚动轴承，有其独特的优点，下列对滑动轴承的描述错误的是(高速性能好)。

在变速传动设计中，当两平行轴间的动力传递要求传动平稳、传动比准确，且传递功率较大、转速较高时，宜采用(齿轮)传动。

某两轴的对中性好、振动冲击小，但传递的扭矩较大，则此两轴间应选(凸缘)联轴器。

在下列四种类型的联轴器中，能补偿两轴相对位移以及可缓和冲击、吸收振动的是(弹性柱销)联轴器。

(万向)联轴器在传动中允许两轴线有较大偏斜，广泛应用于运输机械中。

汽车发动机与变速箱之间两轴的联接宜采用(摩擦)离合器。

制动器的作用是(当需要时，使旋转的零件停止运动)。

(内张蹄式)制动器广泛使用于各种车辆中。

下列对于蜗杆传动的描述，不正确的是(传动效率高)。

液压传动

当液压系统只有一台泵，而系统不同的部分需要不同的压力时，则使用(减压阀)。

在液压系统中，限制系统的最高压力，起过载保护作用的阀为(溢流阀)。

液压传动即利用压力油来实现运动及动力传递的传动方式，其实质上是一种(运动)装置。

在伸缩式吊臂汽车起重机中，控制吊臂依次伸出或缩回的液压阀为(换向阀)。

下列对齿轮泵特点的叙述，不正确的是(效率高)。

下列液压元件中，属于液压执行元件的是(液压阀)。

使液压油只在一个方向上通过而不会反向流动，即正向通过，反向截止的液压元件是(单向阀)。

下列对叶片泵特点的叙述，不正确的是(排量小)。

液压传动工作介质的(黏性)大小直接影响系统的正常工作和灵敏度。

液压系统中，介质的(黏性)随温度变化，从而影响液压系统的稳定性。

下列液压元件不属于液压系统辅助元件的是(液压阀)。

下列对液压传动特点的叙述，正确的是(能快速启动、制动和频繁换向)。

下列对柱塞泵特点的描述，不正确的是(用于高压、高转速的场合)。

与机械传动相比，液压传动的优点是(运转平稳)。

常用的液压设备工作介质有(水和液压油)。

对于要求运转平稳、流量均匀、脉动小的中低压液压系统中，应选用(叶片泵)。

建筑电气常识

三相异步电动机三相定子绕组连接方法有(星形和三角形)。

向电路提供持续电流的装置是(电源)。

电源是提供电路中所需的(电能)装置。

发生短路时电流没有通过负载，导致负载的电压为(0)v。

下列电器不属于控制电器的是(熔断器)。

主要用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电进行保护的电器是(漏电保护器)。

(保护接地)就是把电气设备的金属外壳用足够粗的金属导线与大地可靠地连接起来。

保护接零用于380／220V电源的中性点直接接地(三相四线制)的配电系统。

在采用保护接零的系统中，还要在电源中性点进行工作接地和在零线的一定间隔距离及终端进行(重复接地)。

下列属于弱电设备的是(电话)。

三相异步电动机与电源相接的是(三相定子绕组)。

我国规定电动机所接交流电源的频率为(50)Hz。

安全用电的主要内容是保护人身安全和设备安全，用电设备的安全是由电气设备的系统来保障，其保障措施不包括(漏电)保护。

电气设备的供电压低于它的额定电压的(10%)时称欠压。

用电的人身安全措施主要是(漏电保护)。

漏电保护器中，认(电流动作)型保护器性能最好，应用最普遍。

漏电保护器主要由操作执行机构、中间放大环节和(检测元件)组成。

在三相四线供电系统中，PE线与N线的区别在于PE线是(保护零线)。

用电设备长时间处于过载，会加速(设备的绝缘材料)老化。

漏电保护器与被保护的用电设备之间的各线(不能碰接)。

下列说法不正确的是(用电设备的金属外壳与N线作电气连接)。

下列说法不正确的是(接零保护线(PE)要通过零序电流互感器)。

在施工升降机的控制电路中，利用行程开关不能控制(轿厢的上、下的速度)。

【多选题】

工程力学知识

力的三要素包括包括(大小、方向、作用位置)。

图示A、B两物体，自重不计，分别以光滑面相靠或用铰链C相联接，受两等值、反向且共线的力F1、F2的作用。以下四种由A、B所组成的系统中，平衡的是(图AD)。

下列关于内力图的特点正确的有（A、无荷载作用区段，V＞0时，弯矩图为一条从左向右的下斜线；D、均布荷载作用区段，在V=0的截面上，弯矩有极值。）。

图(a)所示体系中杆BCD的受力图为（图ABD）。

以下四种说法，正确的是(B、力偶对某点之矩的值与该点的位置无关C、力偶对物体的作用可以用一个力的作用来与它等效替换D、一个力偶不能与一个力相互平衡)。

一个五次超静定结构，不可能只有(6、7、8)个未知量。

在下列各种因素中，(支座移动、制造误差)不能使静定结构产生内力和变形。

用力法求解图(a)所示刚架，其基本结构为(图AB)。

提高梁的抗弯刚度的有效措施是(采用优质材料、选用合理的截面形式、减少梁的跨度)。

应变的三个线应变分量是(ɛx,ɛy,ɛz)。

工程造价基本知识

根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500--2013)的规定，分部分项工程量清单项目由(项目编码、项目特征)组成。

根据《湖南省建设工程工程量清单计价办法》的规定，分部分项工程清单项目的综合单价包括(分项直接工程费、管理费、税金)。

《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500--2013)进一步规范了(招标控制价、投标报价、工程价款结算)等工程造价文件的编制原则和方法。

现行建筑工程施工机械台班费单价中，下列费用属于可变费用的是(施工机械燃料动力费、施工机械场外运输及安折费)。

机械台班费中折旧费的计算依据包括(耐用总台班数、残值率、资金的时间价值)。

台班大修理费是机械使用期限内全部大修理费之和在台班费用中的分摊额，它取决于（一次大修理费用、大修理次数、耐用总台班的数量)。

机械图识读

标注尺寸时，尺寸数字的书写方向为(水平尺寸数字字头向上、垂直尺寸数字字头向左、倾斜方向的尺寸字头偏向斜上方)。

(俯、左)视图可以判断出形体上各部分之间的前后位置关系。

关于下面视图的表述(C图为局部视图、A图为斜视图)是正确的。

采用不同剖切面剖切机件时．得到的剖视图有(全剖视图、半剖视图、局部剖视图)。

下面为轴的一组视图，采用的表达方法是(断面图、局部剖视图)。

下面视图中采用的表达方法是(局部剖视图、断面图)。

某螺纹标记为G1 1/2”，下列对螺纹的表述正确的是(公称直径为1.5英寸、此螺纹为管螺纹)。

从测量方便考虑，下面的尺寸标注中合理的是(图CD)。

下面的装配图中，采用了装配图的(拆卸、假想、简化)画法。

装配图上要标注的尺寸种类包括规格尺寸外，还包括的尺寸有(装配、安装、外形)。

下面为一简单的装配图，下列对装配图叙述正确的是(轴上支承的旋转零件为齿轮、该装置上采用了螺钉联接、旋转零件的右端用螺母作轴向固定)。

金属及润滑材料

金属的机械性能主要包括强度、硬度、塑性、韧性、疲劳强度等指标，其中衡量金属材料在静载荷下机械性能的指标有(强度、塑性)。

金属材料的力学性能主要包括(强度、韧性、硬度)。

Q235-F中，描述正确的是(碳素结构钢、屈服强度235MPa)。

钢材的普通热处理包括(退火、正火、淬火)。

某施工现场的钢材Q235，欲采用手工电弧焊连接，有(J506、J507)。

焊条的种类很多，其选用一般应考虑的原则(低碳钢、低合金钢选用与焊件强度相同或稍高的焊条、合金结构钢焊件选用与其化学成分相同或接近的焊条)。

润滑油的黏度与流体的(压力、温度)有关。

在选择润滑油的时候主要考虑因素有(运动件的转速、工作温度、载荷性质)。

在夏季选择润滑油时，应选择(凝固点高、黏度大)。

常用机械零部件

以下关于带传动优点的表述中，正确的是(吸振性好、传动平稳、传动距离达)。

变速箱中的滑移齿轮与轴的周向固定，可采用（导向平键联接、花键联接）。

按防松原理不同，螺纹联接的防松方法有(摩擦防松、机械防松、永久防松、弹性垫圈防松)。

某滚动轴承的型号为7211，下列表述正确的是(轴承的内径为55mm、2为轻载系列)。

按制动器的构造分类，常见的制动器有(外抱块式、带式、内张蹄式)。

下列(摩擦、牙嵌)离合器为自动离合器。

液压传动

当液压系统工作油温过高时，应检查(油黏度、过滤器)是否正常，排除故障后方可继续使用。

流量控制阀的种类主要有(节流阀、调速阀)。

液压传动系统的优点有(启动和换向迅速、传递运动均匀、能自动实现过载保护)。

液压系统运转时应随时观察仪表读数，注意的情况有(油温、气温、震动)。

建筑电气常识

电路的三种状态是指(通路、断路、短路)。

短路保护的常用电气设备有(闸刀开关、断路器、熔断器)。

下列电气元件属于保护电器的是(低压熔断器、漏电保护器)。

漏电保护器按检测元件的原理上可分为(电压动作型、电流动作型、交流脉冲型)和直流动作型等多种类型。

下列低压电器中属于控制电器的是(铁壳开关、组合开关)。

预防过载与短路故障危害的技术措施是在(总配电箱、分配电箱、开关箱)中设置过载、短路保护电器。

单选

常用施工机械的工作原理及技术性能

1．在常用建筑施工机械设备中，( B   )属于土石方机械。

A．振动打桩机      B．多斗挖掘机

C．混凝土搅拌机    D．自行式起重机

2．在QTZ80型起重机型号表达中，数字80表示( B )。

A．额定功率为80kW    B．额定起重力矩为80t·m

C．额定载重量为80t   D．整机质量为80t

3．小型单斗挖掘机斗容量较小，一般小于(  A  )。

A．2m3    B．3m3    C．4ma    D．5m3

4．单斗挖掘机，适应于挖掘( B   )级土壤或爆破后的V一Ⅵ级岩石。

A．I一Ⅲ    B．I一Ⅳ    C.Ⅲ一Ⅳ    D．Ⅳ一V

5．在挖掘机类型中，采用抛掷卸土方式进行卸土的是(  C  )挖掘机。

A．正铲    B．反铲    C．拉铲    D．抓斗

6．正铲挖掘机，适合挖掘( B )的工作面。

A．停机面以下                B．停机面以上

C．停机面以上和停机面以下    D．任意位置

7．适合挖掘桥基桩孔、陡峭深坑及水下土方作业的挖掘机是(  C  )。

A．正铲挖掘机    B．反铲挖掘机    C．抓斗挖掘机    D．拉铲挖掘机

8．铲运机在(  D  )土壤和冻土中作业时要用松土机预先松土。

A．工级    B．Ⅱ级    C．Ⅲ级    D．Ⅳ级

9．履带式自行铲运机，适用于( C )。

A．长距离的土方转移施工    B．在场地开阔、土质坚硬地带工作

C．运距不长、场地狭窄及松软潮湿地带工作  D．大块碎石的铲运施工

10．在铲运机生产率的计算公式中，铲斗的充盈系数一般取(    )。

A．K2=O．5～1.0    B．K2=0.6～1.25    C．K2=1.0～1.5     D．K2=1.25～1.8

11．铲运机在地形起伏较大、施工地段狭长的施工中，应采用( B   )开行路线。

A．之字形    B．8字形    C．一般环形    D．大环形

12．为提高铲运机生产效率，在( B )地段，可改挂大型铲土斗。

A．土质坚硬    B．土质松软    C．沙石    D．土质黏度大的

13．推土机传动装置中，液力变矩器与动力换挡变速器的组合装置，属于(  A  )方式。

A．液力机械传动    B．机械传动    C．液压传动    D．电传动

14．在推土机的液压操纵机构中，当换向阀的阀杆处于(  D  )位置时，推土刀处于非切土状态。

A．上升    B．静止       C．下降    D．浮动

15．推土机铲土过程结束后，可采用( C   )的行驶速度。

A．工挡    B．Ⅱ挡        C．Ⅲ挡    D．Ⅳ挡

16．在推土机的生产率计算公式QT一塑坚坚罂中，时间利用系数应为(    )。

A．Kt =0.25～0.50   B．Kt =0.50～0.75    C．Kt=0.85～0.90    D．Kt =0.90～0.10

17．推土机采用下坡推土法作业时，借机械向下的重力切土，可提高生产率，但坡度不宜超过(  C  )。

A．5°    B．10°    C．15°    D．20°

18．推土机采用并列推土法作业时，两机并列推土，铲刀应相距(  B  )cm。

A．10～15    B．15～30    C．30～45     D．45～50

19．推土机采用斜角推土法作业，当土质为松土时，铲刀与前进方向成( B   )倾斜角度为宜。

A．45°    B．60°    C．75°    D．90°

20．装载机按发动机功率分类时，小型装载机发动机功率为(  C  )。

A．74～147kW    B．147～0515kW    C．<74kW    D．<20kW

21．液压传动的装载机，可无级调速，操作简单；但因其起动性差，(  A  )寿命较短，故仅在小型装载机上采用。

A．液压元件    B．传动部件    C．工作部件    D．液压泵

22．前卸式装载机，前端铲装卸载，结构简单，工作可靠，视野好，适用于( D )。

A．开阔场地        B．狭长地带

C．山洞作业场地    D．各种作业场地，应用广泛

23．装载机采用“1”作业法工作时，其与自卸汽车之间的位置关系是，自卸汽车平行于工作面，并适时地前进和倒退，而装载机则(    )穿梭地进行前进和后退。

A．与工作面之间成50°～55°的角度    B．与工作面之间成120°的角度

C．垂直于工作面      D．平行于工作面

24．静力碾压式压实机械，按重量分为五种类型，其中8～10t属于( C   )压路机。

A．轻型    B．小型    C．中型    D．重型

25．目前国内轮胎压路机的充气压力为0.2～0.8MPa，正常情况取( B   )。

A．P=0.25MPa    B．P=0.35MPa    C．P=0.45MPa     D．P=0.55MPa

26．筒式柴油锤的工作过程为(    )。

A．扫气、喷油一冲击一爆发一排气一压缩一吸气一降落

B．扫气、喷油一爆发一压缩一冲击一排气一吸气一降落

C．扫气、喷油一压缩一排气一吸气一冲击一爆发一降落

D．扫气、喷油一压缩一冲击一爆发一排气一吸气一降落

27．在桩工机械中，( C )噪声极小，无空气污染，桩头不易损坏。

A．柴油打桩锤    B．导杆式柴油锤    C．静力压桩机    D．振动锤

28．在下列振动锤中，( A   )的主要特点是电机与振动器用减振弹簧隔开，电机不参加振动。

A．柔式振动锤      B．刚式振动锤

C．冲击式振动锤    D．导杆式柴油锤

29．关于刚式振动锤的特点，下列说法中错误的是(  B  )。

A．电机和振动器为刚性联接

B．打桩效果较差

C．电机在工作时参加振动，其振动体系的质量增加，使振动幅减小而降低了功效

D．电机不避振而易损坏，应采用耐振电动机

30．在灌注桩成孔机械中，一般用于冻土地带作业的为(  C  )。

A．长螺旋钻孔机    B．短螺旋钻孔机    C．双螺旋钻扩机    D．冲击式钻孔机

31．混凝土搅拌机，按工程量和工期要求选择。当混凝土工程量大且工期长时，宜选用(  B  )混凝土搅拌机群或搅拌站。

A．中型或大型移动式B．中型或大型固定式  C．中小型移动式    D．中小型固定式

32．挤压式混凝土泵的排量，取决于(  C  )，以及挤压胶管的直径和混凝土吸人的容积效率。

A．滚轮的速度    B．滚轮的半径

C．转子的回转半径和回转速度    D．集料斗的容积

33．混凝土泵是利用压力沿管道将混凝土拌合物连续输送到浇筑地点的建筑施工机械，其最大输送(  D  )。

A．水平距离可达500m，垂直距离可达50m

B．水平距离可达600m，垂直距离可达100m

C．水平距离可达700m，垂直距离可达200m

D．水平距离可达800m，垂直距离可达300m

34．在下列混凝土泵中，( A   )可放在中间楼层作接力泵，以提高送料的高度。

A．螺杆式灰浆泵    B．气动式灰浆泵    C．隔膜式灰浆泵    D．挤压式灰浆泵

35．混凝土泵车，泵送停止( B   )以上时，必须将末端软管内的混凝土排出。

A．3rain    B．5min    C．7min    D．10min

36．气动式灰浆泵，除了用做灰浆输送泵和灰浆搅拌机外，还可以用来搅拌和输送( D   )。

A．粗石混凝土    B．湿料    C．黏土    D．细石混凝土或干料

37．混凝土表面振捣器工作时，振捣器产生的振动波通过( D   )。

A．插入混凝土内的振动头直接传给混凝土

B．插入混凝土内的底板直接传给混凝土

C．底板与模板间接地传给混凝土

D．与之固定的振捣底板传给混凝土

38．外部振捣器，多用于( B )的施工。

A．厚重板梁    B．薄壳构件、空心板梁、拱肋、T形梁

C．工形梁      D．实心构件

39．下列型号中，( D  )为液压式钢筋切断机。

A．GT3／8    B．GTl0／16    C．DYJ一32    D．GQ20

40．钢筋弯曲机作业时，先将钢筋放在工作盘的( B   )之间，然后开动弯曲机使工作盘转动。

A．挡铁轴和成型轴  B．心轴和成型轴    C．心轴和挡铁轴    D．心轴和定位轴

41．蜗轮蜗杆式钢筋弯曲机，当工作盘转动时(  D  )，通过调整成型轴位置即可将被加工的钢筋弯曲成所需要的形状。

A．心轴和成型轴都静止不动

B．成型轴的位置不变，而心轴绕着成型轴作圆弧运动

C．心轴和成型轴都作圆弧运动

D．心轴的位置不变，而成型轴绕着心轴作圆弧运动

42．钢筋焊接机械中，(  B  )适合于钢筋预制加工中焊接各种形式的钢筋网。

A．钢筋对焊机    B．钢筋点焊机    C.钢筋压力焊机     D．钢筋气压焊接机

43．多点焊机一次可焊(  D  )个焊点，生产效率比单点焊机高。

A．2～3    B．4～5    C．6～8    D．6～12

44．钢筋径向挤压连接，是利用挤压机将钢套管沿(  B  )方向挤压变形。

A．轴线    B．直径    C．水平    D．垂直

45．蜗轮蜗杆式钢筋弯曲机的工作盘上有(  D  )个轴孔，中心孔用来插心轴，其余的孔用来插成型轴。

A．6    B．7    C．8    D．9

46．焊接大型钢筋网时，常采用(  B  )钢筋点焊机。

A．杠杆式    B．气动式    C．液压式D·电动式

47．关于履带起重机的特点，下列说法中错误的是(    )。

A．起重能力强，爬坡能力大，接地比压小

B．能在高低不平、松软、泥泞的地面上行驶作业

C．作业时支承面大，稳定性好，不设支腿，能在原地转弯，带载行驶，使用广泛

D．行驶速度较快，不易损坏路面

48．履带起重机的动臂，为多节组装桁架结构，其下端( B   )于转台前部。

A．用螺栓固定    B．铰装    C．铆接    D.焊接

49．履带起重机底盘的行走系统，是由履带架、(  D  )等组成

A．驱动轮、支重轮和履带    B．驱动轮、导向轮、托链轮

C．驱动轮、导向轮、支重轮和履带D．驱动轮、导向轮、支重轮、托链轮和履带

50．中国目前生产的液压汽车起重机多采用( C   )支腿。

A．蛙式    B．X型    C．H型    D．Y型

51．汽车起重机，对于(  A  )的起重机要设置力矩限制器，且有报警装置。

A．16t及16t以上    B．17t及17t以上

C．18t及18t以上    D．20t及2Ot以上

52．汽车起重机中，为了防止过卷，设有钢丝绳( C   )保护装置及报警装置。

A．一圈    B．二圈     C．三圈     D．四圈

53．国产施工升降机分为三类，即齿轮齿条驱动、绳轮驱动和(  A  )。

A．混合驱动    B．蜗轮蜗杆驱动    C．链轮驱动D．带轮驱动

54．在施工升降机的组成中，导向滑轮组是装于(  A  )上。

A．标准节    B．外笼顶端    C．吊笼的立柱    D．附墙架

55．上回转塔式起重机是依靠(   D )，把力矩和压力从上面一直传到底部的。

A．起重臂    B．平衡臂    C．标准节     D.塔身

56．塔式起重机中，(  B  )式塔机其变幅是由改变起重臂的仰角来实现的。

A．小车变幅    B．动臂变幅    C．折臂变幅    D．直臂变幅

57．附着式塔机由其他起重设备安装至基本高度后，即可由自身的顶升机构，随建筑物升高将塔身逐节接高，其附着和顶升过程( D )。

A．不可利用施工间隙进行，对工程进度影响大

B．可在施工期间进行，对工程进度影响大

C．可在施工期间进行，但对工程进度影响不大

D．可利用施工间隙进行，对工程进度影响不大

58．平头式塔机，其部件设计( C )。

A．结构复杂，通用性差            B．标准件所占比例少，互换性差

C．可标准化、模块化，互换性强    D．不能标准化、模块化，互换性差

59．塔式起重机型号中，QTK80B代表(  C  )。

A．起重力矩800kN·m的自升式塔机

B．起重力矩800kN·m的快装式塔机

C．起重力矩800kN·m的自升式塔机，第二次改装型设计

D．表示额定起重力矩为80t·m的上回转自升塔式起重机

60．塔式起重机型号中，QTU表示( D )。

A．固定式塔式起重机    B．爬升式塔式起重机

C．轮胎式塔式起重机    D．履带式塔式起重机

61．QTZ80型塔式起重机，当用作轨道式时，轨距与轴距均为(  C  )，最大起升高度为45．5m。

A．3m    B．4m    C．5m    D．6m

62．塔式起重机，为了保持其设计起重能力，设有两套附着装置，附着点的高度(  B  )。

A．为定值，不能调整      B．允许根据楼层高作适当调整

C．允许根据平衡臂长度作适当调整    D．允许根据起重臂臂长作适当调整

63．QTZ80塔式起重机，当用作独立固定式时，起重机的底架直接安装在独立混凝土基础上，塔身不与建筑物或构筑物发生联系，最大起升高度为( C   )。

A．25．5m    B．35．5m    C．45．5m     D．155．5m

64．QTZ80型塔式起重机，其塔身标准节( B   )。标准节要求具有互换性，通过顶升机构可将其增加或减少，使塔达到所需的高度。

A. 截面为1.0m×l.0m，每节长2.0m    B．截面为1.8m×1.8m，每节长2.5m

C．截面为2.0m×2.0m，每节长2.0m    D．截面为1.5m×1.8m，每节长2.5m

65．塔式起重机的旋转塔架，由塔帽、司机室和平台等组成，上端通过拉索与(  A  )相连。

A．起重臂、平衡臂  B．标准节、支架    C．悬梁、横梁    D．塔帽、立柱

66．塔式起重机起重臂架的下弦杆，由槽钢加钢板封焊成(  B  )结构，作为牵引小车的轨道。

A．圆形    B．矩形    C．三角形    D．梯形

67．塔式起重机中的附着装置，由四个撑杆和一套环梁等组成，使用时环梁套在标准节上，四角用八个( D )通过顶块将标准节顶着。

A．销钉    B．撑杆    C．固定螺栓    D．调节螺栓

68．塔式起重机中的下支承座，其上部平面用螺栓与回转支承装置的( B   )联接，支承上部结构。

A．内齿圈    B．外齿圈    C．齿扇    D．齿条

69．行走式塔机根据其工作时的行走方式不同，可分为(  A  )、履带式、轮胎式和汽车式四种。

A．轨道式    B．龙门架式    C．平头塔式    D．井架式

70．物料提升机的架体的主要构件有底架、立柱、导轨和(  D  )。

A．横梁    B．纵梁    C．悬梁    D．天梁

71．物料提升机架体的导轨是为吊笼提供导向的部件，可用工字钢或(  A  )制作。

A．钢管    B．T型钢    C．角钢    D．槽钢

72．关于物料提升机用卷扬机的操作使用，下列说法中错误的是(    )。

A．在选用卷扬机时不宜选用可逆式卷扬机

B．应能够满足额定起重量、提升高度、提升速度等参数的要求

C．应符合《建筑卷扬机》(GB／T l955--2008)的规定

D．不得选用摩擦式卷扬机

73．物料提升机的导靴是安装在吊笼上沿导轨运行的装置，可防止吊笼在运行中(  B  )或摆动，保证吊笼垂直上下运行。

A．受冲击损坏   B．偏移    C．坠落    D．变形

74．物料提升机的基础应能承受最不利工作条件下的全部荷载，(  A  )及以上物料提升机的基础应进行设计计算。

A．30m    B．40m    C．50m    D．60m

75．当物料提升机安装条件受到限制不能使用附墙架时，可采用缆风绳，但当物料提升机安装高度大于或等于( B )时，不得使用缆风绳。

A．20m    B．30m    C．40m      D．50m

76．塔式起重机中的下支承座，其下部四角平面用( C   )与顶升套架、塔身标准节相连。

A．螺钉    B．普通螺栓    C．高强度螺栓    D．地脚螺栓

77．对于混凝土开洞、整修机具，下列说法中错误的是(  D  )。

A．当冲击电钻装上硬质合金冲击钻头时，可以对混凝土、砖墙等进行打孔、开槽作业

B．电锤主要用于混凝土等结构表面剔、凿和打孔作业

C．由于风镐冲击力较大，故被广泛用于修凿、开洞作业

D．当电锤利用其纯旋转功能时，可将其当做普通电钻使用

78．下列机具中，( B )不属于木材装饰机具。

A．打钉机        B．电剪刀    C．电刨D．电锯

79．适用于大面积的建筑装饰施工的喷涂机具是( C )。

A．涂料搅拌器    B．高压无气喷涂机    C．罐式喷涂机    D．喷漆枪

80．下列机具中，( D )不属于装饰作业架设机具。

A．电动吊篮    B．液压平台    C．门式脚手架    D．井字架

81．木工机具中的拼板机属于( B )。

A．原木加工    B．板材制造    C．方料加工    D．榫孔加工

机械设备管理相关规定和标准

1．根据《建筑起重机械安全监督管理规定》建筑起重机械的租赁、安装、拆卸、使用安全管理相关责任主体是：出租单位、安装拆卸单位、使用单位、施工总承包单位、监理单位和( C )。

A．生产厂家      B．设计单位    C．检验检测机构    D．当地社区

2．根据《建筑起重机械安全监督管理规定》( B   )机械动态管理安全保障制度包括备案制度、安装拆卸告知制度、检验检测验收制度和使用登记制度。

A．钢筋混凝土    B．建筑起重    C．桩工      D．土石方

3．( B )对本区域内的建筑起重机械的租赁、安装、拆卸、使用实施监督管理。

A．技术监督部门    B．县级以上建设主管部门

C．政府相关部门    D．政府安全监督部门

4．施工总承包单位应审核建筑起重机械的特种设备制造许可证、( D   )、制造监督检验证明、备案证明等文件。

A．购置合同    B．付款凭证    C．设备购置价格    D．产品合格证

5．出租单位出租的建筑起重机械和使用单位购置、租赁、使用的建筑起重机械应当具有设备制造许可证、产品合格证、( B )。

A．使用单位的资质证明    B．制造监督检验证明

C．基础施工资料           D．事故应急救援预案

6．施工总承包单位应指定( D   )监督检查建筑起重机械安装、拆卸、使用情况。

A．建筑起重信号工    B．项目施工员

C．建筑起重机械安装拆卸工        D．专职安全生产管理人员

7．为保证建筑起重机械安全使用，使用单位应根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化，对建筑起重机械采取相应的( B )措施。

A．防寒防暑    B．安全防护    C．防雪防风    D．劳动保护

8．使用单位在使用建筑起重机械时，要在(  B  )内设置明显的安全警示标志，对集中作业区做好安全防护。

A．施工场地活动范围    B．建筑起重机械活动范围

C．生活区    D．建筑材料仓库

9．根据建筑起重机械安全监督管理规定，使用单位应指定(  B  )、专职安全生产管理人员进行现场监督检查。

A．兼职设备管理人员    B．专职设备管理人员

C．安全巡视人员    D．专职守护人员

10．建筑起重机械安装、拆卸施工前，安装单位应将工程专项施工方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后，告知工程所在地县级以上地方人民政府(  D  )。

A．建筑机械租赁部门    B．使用单位

C．安全监督部门        D．建设主管部门

11．使用单位应当自建筑起重机械安装验收合格之日起( B   )日内，将建筑起重机械安装验收资料、建筑起重机械安全管理制度、特种作业人员名单等，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械使用登记。

A．15    B．30    C．45    D．60

12．安装单位应当依法取得建设主管部门颁发的相应资质和建筑施工企业( A  )。

A．安全生产许可证  B．施工许可证    C．工商许可证    D．企业经营许可证

13．建筑起重机械安装拆卸工、起重信号工、起重司机、司索工等特种作业人员应当经建设主管部门考核合格，并取得( B )后，方可上岗作业。

A．行业准入资格证书    B．特种作业操作资格证书

C．操作考核证书    D．体检合格证书

14．《建筑起重机械安全监督管理规定》界定了起重机械设备准人、(  A  )准人、从业准入条件。

A．使用    B．市场    C．施工    D．生产

15．安装单位应在建筑起重机械安装(拆卸)前2个工作日内通过书面形式、传真或( B   )告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。

A．电话    B．计算机信息系统    C．会议形式D．口头汇报

16．建筑起重机械的( D   )在建筑起重机械首次出租或安装前，应当向本单位工商注册所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理备案。

A．制造单位    B．销售单位    C．验收单位    D．产权单位

17．建筑起重机械备案机关对符合备案条件且资料齐全的建筑起重机械进行编号，向产权单位核发备案证明和备案牌。备案机关应当在备案证明和备案牌上注明( D   )。

A．备案有效期限    B．发证日期    C．设备出厂日期    D．启用日期

18．(  B  )备案的建筑起重机械备案有效期限不得超过制造厂家或安全技术标准规定的生产使用年限。

A．二次    B．首次    C．重复    D．连续

19．建筑起重机械超过备案有效期限但确因使用状态良好，并经具有相应资质的(  )检测合格并出具延续使用检验检测报告的，可以由产权单位向原设备备案机关申请延续备案。

A．产权单位    B．制造厂家    C．监理机构    D．检验检测机构

20．《建筑起重机械备案登记办法》规定，设备备案机关在收到产权单位提交的延续备案资料之日起7个工作日内，应当对符合延续备案条件且资料齐全的建筑起重机械进行( C   )确认，收回原备案证明和备案牌。

A．原价查验    B．原始资料    C．实物查验    D．产权单位

21．设备备案机关不予备案和延续备案的建筑起重机械，产权单位应当及时采取( A   )。

A．解体等销毁措施予以报废    8．变卖

C．清理        D．再次申请备案

22．建筑起重机械超过具有相应资质的检验检测机构出具的延续使用检验检测报告允许延续使用期限，已办理备案和延续备案的，应向原设备备案机关办理备案(  C  )手续。

A．延续    B．滚动    C．注销    D．解除

23．超过备案有效期限以及处于延续备案有效期内的建筑起重机械，( B )不得变更，不得办理备案变更手续。

A．操作人员    B．产权单位    C．监理单位    D．安装位置

24．安装单位应当在建筑起重机械安装(拆卸)前(A  )个工作日内通过书面形式、传真或者计算机信息系统告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。

A．2    B．3    C．4    D．5

25．建筑起重机械使用登记机关应当自收到使用单位提交的使用登记相关资料之日起7个工作日内，对于符合登记条件且资料齐全的建筑起重机械核发建筑起重机械( C   )。

A．特种作业人员证书B．使用说明    C．使用登记证明    D．设备准人证明

26．监理单位应审核建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、  (  D  )、备案证明等文件。

A．设备良好率证明  B．机械运行情况证明

C．租赁买卖证明    D．制造监督检验证明

27．( A )负责对本辖区内建筑起重机械的备案、租赁、使用登记、安装、拆卸、检验检测及安装验收、运行使用实施监督管理。

A．县级以上建设行政主管部门    B．市级以上建设行政主管部门

C．省级以上建设行政主管部门    D．国务院建设行政主管部门

28．建筑起重机械(  )启用时，必须经取得相应资质的检验检测机构重新检验检测合格后，向设备备案机关申请返还备案证明及备案牌。

A．首次    B．第二次    C．多次    D．重新

29．建筑起重机械特种作业人员的考核包括，安全技术理论考核和(  C  )考核。

A．机械使用技术    B．机械维修技术    C．安全操作技能    D．道路安全知识

30．(  B  )以上地方人民政府建设主管部门及其建设工程安全生产监督机构按照工程项目监管权限，应对施工现场建筑起重机械特种作业人员持证上岗及作业情况实施监督。

A．乡镇    B．县级    C．市级    D．省级

31．建筑起重机械特种作业的人员操作资格证书使用期为6年，使用期内有效期为(  C  )年，有效期满应进行延期复核。

A．3    B．1        C．2    D．6

32．建筑起重机械特种作业人员的资格证书使用期为( C   )年，使用期满后应到市州建设主管部门换领新证。

A．2    8．4    C．6    D．8

33．起重设备安装与拆卸企业资质分为三级，其中(  B  )级资质最高。

A．特级    B．一级    C．二级    D．三级

34．塔式起重机安装、拆卸作业应配备持有( D   )的项目负责人、安全负责人和机械管理人员。

A．技术等级证书    B．个人资质证书

C．特种作业操作证书    D．安全考核合格证书

35．工程建设标准按标准的权威性程度分为国家标准、行业标准、(  A  )、企业标准。

A．地方标准    B．质量标准    C．经济标准    D．安全标准

36．施工机械设备使用、管理涉及一系列标准、规范、规程，标准、规范、规程都是标准的一种表现形式，习惯上统称为( C )。

A．标准    B．制度    C．规定    D．守则

37.工程技术领域对作业、安装、鉴定、安全、管理等技术要求和实施程序所做的统一规定的文件是(  B  )。

A．标准    B．规范    C．强制性条文    D．规程

38.《标准化法》规定：保障人体健康、人身、财产安全的标准和法律、行政法规规定强制执行的标准是( C   )。

A．指令性标准    8．实施规范    C．强制性标准    D．技术规程

39．《标准化法》规定：强制性标准必须( B )。

A. 参照执行    B．严格执行    C．逐步实行      D．认真落实

40．起重设备安装与拆卸企业资质分级中，一级企业可承担(  A  )的安装与拆卸。

A．各类起重设备    B．120t及以下起重机和龙门吊的

C．1500kN·m及以下塔式起重机等起重设备午   D．120t及以下起重机和龙门吊

41.多台塔式起重机在同一施工现场交叉作业时，任意两台塔式起重机之间低位塔式起重机的起重臂端部与另一台塔式起重机的塔身之间的距离不得小于( C   )m。

A．0．5    B．1    C．2    D．2．5

42．(  C  )塔式起重机的轨道及基础应按说明书的要求进行设置。

A．桅杆式    B．自升式    C．行走式    D．固定式

43.安装塔式起重机，其连接件及其防松防脱件应使用( B   )扳手或专用工具紧固联接螺栓。

A.开口    B．力矩    C．活动    D．梅花

44．塔式起重机的安全保护装置不得随意调整和拆除，严禁用限位装置代替( C )杌构。

A.传动    B．变速    C．操纵    D．制动

45．《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ l96—2010)规定：雨雪、浓雾天严禁进行塔式起重机安装作业。且风速不得超过( A   )m／s。

A．12    B．14    C．16    D．18

46.按照《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ l96—2010)要求，吊钩表面有裂纹或磨损量大于( B   )、危险截面及钩筋有永久性变形时应予以报废。

A．5％    B．10％    C．15％       D．200

47.《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ 215—2010)规定：施工升降机超载保护装置在载荷达到额定载重量的(  D  )前应能中止吊笼启动。

A．80％    B．90％    C．100％     D．110％

48.当电源电压值与施工升降机额定电压值的偏差超过±( C  )，或供电总功率小于施工升降机的规定值时，不得使用施工升降机。

A．2％    B．3％    C．5Z        D．10％

49.在施工升降机基础周边( C   )M以内不得开挖井沟，不得堆放易燃易爆物品及其他杂物。

A．2    B．3    C．5            D．10

50.施工升降机的防坠安全器应在有效标定期内使用载荷达到额定载重量的(  B  )时应能给出报警信号。

A．95％    B．90％    C．85％     D．80％

51.施工升降机电气设备安装应按规定进行，其金属结构和电气设备金属外壳均应接地，接地电阻不应大于( C ) Ω。

A．6    B．5    C．4     D．3

52.施工升降机每天第一次使用前，应将吊笼升离地面( A   )，停车试验制动器的可靠性；发现问题，应经修复合格后方能运行。

A．0．5～1m    B．0．6～0．8m    C．1～2m      D．1．5～2m

53．施工升降机每( D )个月应进行1次1．25倍额定载重量的超载试验，确保制动器性能安全可靠。

A．4    B．5    C．2 D．3

54．《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33—2012)强制性条文规定：在风速达到9．0m／s及以上或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时，严禁进行建筑起重机械的( C   )作业。

A．转场运输    B．基础施工    C．安装拆卸    D．起升吊装

55．《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33—2012)强制性条文规定：土石方机械在回转作业时，配合人员必须在(C  )工作。

A．机械外廓以外    B．回转中心5m以外

C．机械回转半径以外    D．回转中心10m以外

56．《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33—2012)强制性条文规定：混凝土搅拌机作业中，当( A   )，人员严禁在料斗下停留或通过。

A．料斗升起时        B．料斗下降时

C．料斗在下止点时    D．料斗在上止点时

57．《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33—2012)强制性条文规定：桅杆式起重机专项方案必须按规定程序审批，并应经( C )后实施。

A．安全交底    B．设计人员会商    C．专家论证    D．监理方认可

58．《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33—2012)强制性条文规定：机械上的各种安全防护及保险装置和各种安全(C )装置必须齐全有效。

A．标志    B．警示    C．信息    D．公告

59．《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33—2012)强制性条文规定：特种设备操作人员应经过专业培训、考核合格取得建设行政主管部门颁发的操作证，并应经过安全(  D  )后持证上岗。

A．三级教育    B．脱产培训    C．专题学习    D．技术交底

60．《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33—2012)强制性条文规定：在风速达到(  C  )m／s及以上或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时，严禁进行建筑起重机械的安装拆卸作业。

A．7．0    B．8．0    C．9．0       D．10．0

61．《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ l60--2008)强制性条文规定：施工现场临时用电的电力系统严禁利用大地和( B )作相线或工作零线。

A．金属导线    B．动力设备金属结构体

C．金属型材    D．绝缘导线

62．《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJl60一2008)强制性条文规定：每台用电设备应由各自专用的开关箱，(  D  )用同_个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。

A．不宜    B．避免    C．方便    D．严禁

63．《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJl60一2008)规定：物料提升机架体与附墙架及建筑物之间应采用( A   )连接；附墙架及架体不得与脚手架连接。

A．刚性    B．柔性    C．弹性    D．过盈

64．《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46--2005)规定：开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过( B )m。

A．2    B．3    C．4        D．5

65．《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46--2005)规定：当单相照明线路电流大于(  A  )A时，宜采用220／380V三相四线制供电。

A．30    B．40    C．50    D．60

66．为合理利用能源，工程施工应选择功率与负载相匹配的施工机械设备，避免大功率施工机械设备( A )长时间运行或( A )使用设备的现象。

A．低负载超负荷    B．额定负载超负荷

C．超负载低负荷    D．满负载低负荷

67．为控制施工产生的扬尘，土方机械作业，采取洒水、覆盖等措施，要使作业区目测扬尘高度小于(  C  )m。

A．0．5    B．1．0    C．1．5    D．2．0

68．施工现场环境保护的相关规定中包括扬尘控制、噪声与震动控制、(  C  )控制和废气、废弃物排放控制。

A．现场地质    B．大气质量    C．光污染    D．绿化面积

施工机械设备安全运行和维护保养

1．机械设备使用的“三定”制度，其中之一是指( A )。

A．定操作人员    B．定安装地点    C．定维修制度    D．定操作规则

2．机械设备使用管理的“三定”制度，把机械设备使用、维护、保养等各环节都落实到( A   )。

A．具体责任人    B．班组    C．施工项目    D．安全主管

3．机械设备使用管理“三定”制度的实现形式不包括( D   )。

A．单人操作的机械，实行专人专责制

B．多班作业或多人操作的机械，实行机组负责制

C．班组共同使用的机械，实行分工负责制

D．不固定操作人员的设备，由项目经理指定人员进行操作

4．机械设备作业操作人员交接的主要内容不包括( D   )。

A．机械运转、保养情况和存在的问题    B．随机工具和附件

C．设备履历书    D．本班运转记录

5．新购施工机械设备交付使用，必须在(  C  )后办理交接手续。，

A．开箱进行附件验收    B．购买货款支付到位

C．验收、试运转合格    D．使用人员明确

6．由于机械设备交接不清或未办交接造成机械事故，按机械事故处理办法对(   A )进行处理。

A．交出设备方    B．当事人双方

C．接收设备方    D．上一级管理人

7．机械设备管理的规章制度、标准、规范和操作规程的落实执行的情况；对管理人员、操作人员进行安全教育培训，以及对违章指挥、违章操作整改情况；对机械设备维护保养制度的执行，应由( B )组织监督检查。

A．企业主管部门        B．设备管理和质量安全部门

C．生产科技管理部门    D．作业班组

8．机械管理使用监督检查中的定期检查，是由(  D  )的检查。

A．作业班组例行安排    B．操作人员班前进行

C．设备租赁公司组织    D．设备管理和质量安全部门组织

9．机械设备的防护装置，是通过设置( B   )，将人与危险源隔离的专门装置。

A．警戒标志    B．物体障碍    C．警示标语    D．红色标记

10．机械防护装置按结构方式分为( A   )两种。

A．固定式和活动式    B．平动式和转动式

C．固定式和平动式    D．围栏式和活动式

11．机械安全防护装置的结构应有足够的强度、刚度、稳定性，以保证工作的( C   )。

A．灵敏度    B．适应性    C．可靠性    D.快速性

12．常见的机械安全装置中的自动停机装置，是一种(  B  )安全装置，当人某一部位超越安全极限时，能使机器或其零部件停止运转。

A．液压控制型    B．光电感应式    C．机电一体化D．电液复合型

13．常见的机械设备安全装置中的止动装置，当手离开操纵器时，该操纵装置则自动( B )。

A．保持运转状态    B．恢复到停止位置    C．保持启动状态D．切断总电源

14．机械设备活动防护装置指用滑轨、铰链固定，防护构件可作一定范围运动的防护装置，比如( A )即可视为活动防护装置。

A．施工升降机安全钩    B．减速器箱盖

C．塔机小车防坠落装置    D．运输车辆的车门

15．塔式起重机起重力矩限制器的保护对象是(    )。

A．塔身    B．平衡臂    C．钢结构    D．标准节

16．塔式起重机的起重力矩大于额定起重力矩而小于额定起重力矩的110％时，限位开关应切断( D )方向的电源。

A．吊钩下降和幅度增大    B．吊钩上升和幅度减小

C．吊钩下降和幅度减小    D．吊钩上升和幅度增大

17．当塔机小车变幅运行速度超过40m／rain，起重力矩达到额定的80 02，小车向外运行速度应自动转换为(C  )运行。

A．匀速    B．高速    C．慢速     D.怠速

18．塔式起重机起重量限制器限位开关动作的信息来源于( D   )。

A．塔帽的后弦杆    B．吊钩的变形    C．起升钢丝绳的型号  D．起升钢丝绳的张力

19．塔机起升机构有( B )的特性，保证起吊时安全运行。

A．轻载低速，重载高速    B．轻载高速，重载低速

C．轻载高速，重载匀速    D．轻载匀速，重载低速

20．当塔式起重机吊物重量达到最大起重量的( D )时，该档声光报警装置发出断续的报警信号，提醒塔机操作人员注意。

A．Il0％    B．100％    C．95％    D．90％

21．起重机械的起升高度限位器用于防止在吊钩( C   )时可能出现的操作失误。

A．停止或下降    B．提升或停止    C．提升或下降    D．滞留不动

22．塔式起重机幅度限位器的作用是限制载重小车在吊臂的( B   )范围运行。

A．行程范围    B．允许范围    C．最大幅度     D．吊臂长度

23．塔机的小车行程限位器的作用，是防止小车( D   )而造成的安全事故。

A．脱轨    B．断电    C．失速    D.越位

24．塔式起重机回转限位开关的作用是防止塔机( D   )转动而把电缆扭断发生事故。

A．超过额定速度    B．频繁正反方向    C．失去控制状态    D.连续向一个方向

25．施工升降机的主要安全防护装置不包括( B   )。

A．防坠安全器    B．变幅限位装置    C．上极限限位器D．下极限限位器

26．施工升降机防坠安全器与( C   )连锁，吊笼失去控制并沿导轨架快速下滑或上升时，防坠安全器将吊笼制停的同时，切断驱动电动机的电源。

A．安全停层装置    B．行程开关    C．急停开关      D．上下极限开关

27．施工升降机在导轨架顶部安全距离处装有自动复位型上限位开关，其作用是为了防

止(  A  )。

A．吊笼冒顶    B．吊笼坠落    C．齿轮齿条失效D．钢丝绳断裂

28．施工升降机必须设置下极限开关。下极限开关的安装位置在(  B  )。

A．下行程开关上面        B．下限位开关与缓冲器之间

C．缓冲器之后D．与限位开关同一水平

29．齿轮齿条型施工升降机为防止吊笼到达预定位置而上限位器、上极限限位器未能及时动作，吊笼继续向上运行，将导致吊笼冲击导轨架顶部而发生倾覆坠落事故，设置(  A  )。

A．安全钩    B．止动锁    C．制动器    D．液压锁

30．施工升降机吊笼运行中发生紧急情况，司机应能及时按下非自行复位的( D   )，使吊笼立即停止运行，防止事故发生。

A．点动开关    B．常闭按钮    C．连锁开关    D．急停开关

31．物料提升机断绳保护装置的技术要求是：吊笼装载额定载重量，悬挂或运行中发生断绳时，必须可靠地把吊笼刹制在(  B  )上，最大制动滑落距离应不大于lm，并且不应对结构件造成永久性损坏。

A．架体    B．导轨    C．附墙架    D．停层平台

32．物料提升机上极限限位器应安装在吊笼允许提升的最高工作位置，吊笼的越程(指从吊笼的最高位置与天梁最低处的距离)应不小于(  D  )m。当吊笼上升达到限定高度时，限位器即行动作切断电源。

A．0．5    B．1    C．2    D．3

33．机械零件的( B )是造成机械设备技术状况变坏的主要原因。

A．载荷    B．磨损    C．质量    D．形状

34．施工机械定期保养是指机械运行一定时间后需要进行的检查和(  C  )。

A．调试    B．清洁    C．维修    D．润滑

35．施工机械设备二级保养除执行一级保养的全部内容外，还要以( A   )为中心，检查动力装置、操纵、传动、转向、制动、变速、行走等机构的工作情况，并排除所发现的故障。

A．检查、调整    B．检查、维修    C．维修、紧固     D．润滑、紧固

36．各种机械设备的维护保养，必须针对具体设备按照其( C )要求进行。

A．设计文件    B．施工工艺    C．使用说明书    D．技术性能

37．搅拌机齿轮啮合不正常，可导致减速器出现异响，可尝试用( C   )办法解决。

A．调整齿轮轴向间隙B．更换齿轮    C．调整齿轮轴线     D．更换齿轮轴

38．钢筋弯曲机蜗轮箱内蜗轮、蜗杆侧向间隙不应大于(  B  )mm。

A．1      B．1．5    C．2    D．2.5

39．施工升降机一级保养每工作( C   )小时进行一次。

A．50～100    B．100～200    C．200～300    D．300～400

40．一般情况下，塔式起重机每工作(  C  )小时应进行一次二级保养。

A．400    8．600    C．800      D．IOOO

41．重点机械设备要单独建立台账及技术档案，技术档案宜以( )形式。

A．产品说明书    B．设备履历书    C．使用指导书D．设计说明书

42．从施工生产需要的角度选定重点机械设备，主要考虑该设备对生产的(  B  )。

A．技术功能    B．影响程度    C．辅助作用    D．配套功能

43．从控制施工生产成本选定重点机械设备，不应包括(  D  )。

A．停机对产量、产值影响大的机械    B．价格高的高性能、高效率机械

C．耗能大但高效率的机械    D．低能耗、低效率的设备

44．造成施工升降机电动机不起动的原因不包括( D   )。

A．控制电路断路    B．控制电路短路

C．继电器出现故障    D．极限开关失灵

45．施工升降机吊笼运行中突然停止，其原因应是(  A  )或限速器、断绳保护装置动作。

A．断电    B．过载    C．齿条断齿    D．电压过高

46．施工升降机出现吊笼冲顶，应检查( B )。

A．齿轮齿条机构    B．行程限位装置    C．吊笼上部结构    D．断绳保护装置，

47．施工升降机出现吊笼启动和运行速度明显下降，应检查( A   )和供电相数、电压是否正常。

A．制动器    B．限位开关    C．载荷    D．齿轮齿条

48．施工升降机运行中明显感觉到传动装置噪声过大，应检查(  B  )和润滑情况。

A．制动器是否正常工作    B．传动齿轮啮合状况

C．限位装置工作状况    D．供电电压是否正常

49．塔机块式制动器出现失灵的原因是( A   )。

A．弹簧松弛或推杆行程不足    B．制动瓦间隙过小

C．硅钢片未压紧    D．润滑油过少或过多

50．塔机上的滑轮产生轴向窜动，应检查滑轮(  D  )。

A．安装平面度    B．滑轮材料    C．轮槽磨损状况    D．轴上定位

51．塔机上电动机出现接电后电动机不转，除熔丝、定子回路断路外，还有可能是( D   )。

A．起重量超过额定值    B．电动机接线反向

C．线路电压超过额定值    D．过电流继电器动作

52．塔机上电动机温升过高，其原因是工作时间过长、超负荷运转，或(  B  )。

A．线路电压过高    B．线路电压过低    C．某绕组与外壳短路D．轴承润滑不良

53．塔机上电动机停不住的原因是( A   )。

A．控制器触头被电弧焊住    B．电动机单相运行

C．电动机接法错误    D．断了一根电源线

54．塔机上钢丝绳磨损太快，应(  A)。

A．更换或检修滑轮     B．增大钢丝绳直径

C．增强钢丝绳润滑     D．调整滑轮安装位置

55．检查发现塔机金属结构产生永久变形，应采取( C   )措施，并严格控制载荷。

A．加强观测    B．消除应力    C．调直加固    D．增加附着

56．塔机钢丝绳卷筒的卷筒壁有裂纹时，应予( B   )。

A．焊补    B．更换    C．喷镀    D．磨平

57．危险源识别是指(  C  )系统中危险源。

A．消除    B．控制    C．发现、界定    D．标明

58．操作人员、驾驶人员是否经过培训，起重机械特种作业人员是否( C )，应纳入危险源识别中。

A．自愿从业  B ．签订劳动合同    C．持证上岗    D．适应工作

59．已发生并已处理的机械设备事故，应认真查找其(  C  )，作为识别危险源重要依据。

A．人员伤亡情况    B．设备损毁情况    C．事故全部记录    D．事故处理结果

60．按机械事故产生的原因，可将机械事故性质分成3类，归类中不包括(  A  )。

A．意外事故    B．责任事故    C．质量事故      D．自然事故

61．质量事故应不是(  B  )原因，致使机械损坏停产或效能降低的事故。

A．原设计缺陷    B．使用当事人过失    C．制造质量标准    D．安装检验

62．施工企业可根据国家安全部门的法规或相关的行业标准自行规定机械设备事故经济损失、直接损失(    )的计算，按机械损坏后修复至原正常状态时所需的工、料费用确定。

A．损失标准    B．损失价值    C．事故等级    D．损失部件

63．为落实事故防控措施，塔式起重机和施工升降机安装、拆卸重大危险源和安全技术措施，应列入( C )重要内容。

A．施工技术方案    B．项目保卫工作    C．专项施工方案    D．机械设备台账

64．停置不用或冰冻期使用时歇班停机，为防止机械设备因冰冻损坏，关键的措施是在冰冻前(  C  )。

A．采取保温措施    B．进机库停放    C．放尽发动机积水    D．发动机预热

65．雨季在低洼地施工或存放的机械，应采取有效措施，特别注意防止机械被( A   )。

A．洪水冲毁    B．风雨损毁    C．冰雪损坏    D．空气腐蚀

66．为防止火灾发生时道路堵塞，施工现场机械车辆的停放，必须排列整齐，留出足够的通道作(  B  )通道。

A．员工    B．消防    C．物流    D．疏散

67．发生机械伤害，应迅速采取应对措施，不应( D )。

A．停止机械运转    B．及时逐级上报    C．及时救治伤员    D．无条件恢复作业

68．发生机械设备事故，对现场应( B )。

A．迅速清理    B．注意保护    C．尽快恢复    D．保持整洁

69．发生机械伤害事故，机械员要配合主管部门做好受伤害人员( C   )。

A．经济赔偿    B．心理指导

C．本人及家属的善后工作    D．思想教育

70．对已发生的机械设备事故，对事故进行分析定性前，应组织有关人员进行现场调查，听取(  A  )和旁证人的申述，详细记录事故发生的有关情况及造成的后果，作为分析事故的依据。

A．当事人    B．机长    C．班组长    D．受伤害人

71．当机械设备由于事故完全报废时，直接损失费为该机械设备(  A  )。

A．设备原值    B．设备净值    C．净值减残值    D．原值减净值

72．( B )造成的机械设备事故，按照机械设备事故性质区分，属于责任事故。

A．设计缺陷    B．违章作业    C．雷击    D．产品标准

73．因( C   )造成的机械设备事故，按照机械设备事故性质区分，属于非责任事故。

A．施工条件恶劣，事先未采取有效措施    B．超速、超温、超压、超负荷运行

C．制造质量不良，设计缺陷，无法预测    D．机械设备技术状况不良，事先未经认真检查

74．机械设备事故(  A  )后，应将机械事故的详细情况记入设备技术档案。

A．处理完毕    B．现场清理    C．调查完毕    D．原因分析

施工机械设备的购置和租赁

1．机械设备规划是企业( B )的组成部分。

A．经营发展目标    B．长期经营规划    C．生产发展计划    D．项目经营目标

2．安全可靠性是设备对生产安全的保障性能，即设备应具有必要的安全防护(  C  )，能避免在操作不当时发生重大事故。

A．措施与说明    B．规定并告知    C．设计与装置    D．规定与说明

3．机械设备应具有良好的操作性，操作性能总的要求是(  A  )。

A．方便、可靠、安全    B．方便、简单、快捷

C．易拆、易装、易修    D．节能、环保、省力

4．机械设备应具有良好的维修性，因而机械设备应结构简单合理，其零部件应( C   )。

A．便于生产制造    B．便于识别区分    C．通用化标准化    D．严格质量检验

5．选购设备要技术上先进，以提高产品质量和延长设备技术寿命，但技术上先进的要求不包括（  A  )。

A．无条件采用最前沿技术         B．使性能保持先进水平

C．防止购置技术已属淘汰的机型   D．优先采用节能环保机型

6．设备投资要经过若干年后才能收回，所以进行设备投资技术经济评价与决策时，必须考虑投资额的(  D  )。

A．资金利息    B．产出效益    C．额度大小     D.时间价值

7．在进行设备的设备费用效率分析时，设备的寿命周期费用是指(    )。

A．运行全部支出    B．生产成本费用    C．寿命期费用总和      D.设备购入原值

8．机械租赁是承租方向出租方支付一定的租金，在租赁期内享有( D )的一种交换形式。

A．资产权    B．所有权    C．支配权   D.使用权

9．融资租赁的出租人为租赁资产的(  B  )者。

A．制造    B．购买    C．出售         D.承租

10．经营租赁只涉及出租方和承租方，在(  A  )期内，承租方按合同规定支付租金取得某机械设备的使用权；出租方提供该设备的维修保养和操作业务等全方位的服务。

A．租赁合同    B．设备使用    C．项目施工    D.设备备案

11．出租方和承租方为实施租赁设备活动，明确租赁双方的经济责任，应( D   )。

A．双方协商一致    B．平等协商约定    C．有第三方旁证     D.签订租赁合同

12．新购置的机械设备到货后，需凭(  A  )进行开箱检查，验收合格后办理相应的入库手续。

A．合同及装箱单    B．设备使用说明书    C．货站或码头通知D.物流货物运单

13．设备到货开箱检查包括多项内容，其中首先应核对箱号、件数；检查有无损伤和锈蚀。如发现有残损现象则应保持原状，进行拍照或录像，请在检验现场的有关人员共同查看，并(    )。

A．办理索赔现场签证    B．损坏情况逐项登记

C．取得乙方表态认可    D．双方查验取得一致

14．设备到货开箱检查应查验设备随机技术资料(图纸、使用与保养说明书、合格证和备件目录等)、随机配件、专用工具、监测和诊断仪器、润滑油科和通信器材等，是否与(  B  )相符。

A．采购计划    B．合同内容    C．实际需要   D．维修要求

15．新购或自制机械投产使用前，必须进行技术试验取得合格签证，必须有出厂合格证

和(  B  )。

A．设计计算书    B．使用说明书    C．保养规程     D．安全操作导则

16．改装或改造的机械使用前应进行技术试验，必须有改装或改造的技术文件、图纸和主管部门( B   )。

A．领导同意    B．批准文件    C．咨询意见      D.技术论证

17．设备技术试验应按( C   )顺序进行，在上一步试验未经确认合格前，不得进行下一步试验。

A．额定负荷试验、无负荷试验、超负荷试验

B．超负荷试验、额定负荷试验、无负荷试验

C．无负荷试验、额定负荷试验、超负荷试验

D．无负荷试验、超负荷试验、额定负荷试验

18．机械设备进行技术试验后要对试验过程中发生的情况或问题进行认真的分析和处理，作出是否( C )的决定。

A．进行经济索赔    B．返修、退货    C．合格交付使用     D．提起经济诉讼

19．设备开箱检查应核对设备安装基础和供电配套技术资料和相关的附件配件，但不包括( C   )。

A．核对设备基础图和电气线路图与设备实际情况是否相符

B．检查地脚螺钉孔等有关尺寸及地脚螺钉、垫铁是否符合要求

C．核对基础地质资料和外电配电箱、开关箱位置

D．核对电源接线口的位置及有关参数是否与说明书相符

施工机械设备的资料管理

1.机械设备登记卡片是机械设备主要情况的基础资料，机械设备登记卡片由企业( C  )管理部门建立，一机一卡，由专人负责管理。

A. 生产    B．财务    C．设备    D．项目

2．关于机械设备技术档案，以下说法错误的是( D   )。

A．是设备全寿命周期管理过程中形成的

B．包括相关原始资料、工作记录、事故处理报告

C．不断积累并应整理归档保存的重要文件资料

D．不应包括机械配件、附件更换使用情况

3．关于设备技术档案资料的作用，以下说法不准确的是(   A )。

A．是机械设备责任事故对相关责任人处理的依据

B．使有关部门准确掌握机械设备使用性能变化的情况

C．为设备管理部门安排设备保养、维修提供准确资料

D．为机械设备保修配件供应计划编制提供技术资料

4.施工机械设备前期的技术档案资料指设备( B )，按规章、规范供货方、验收方应向使用单位提供的技术资料。

A.出厂检验时    B．投入使用前    C．开箱验收前       D．技术试验前

5.建筑起重机械的制造单位向购买单位除提供和一般机械设备的随机技术文件外，还应按照《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部令l66号)规定提供相关证明归集设备技术档案。但不包括(  C  )。

A．特种设备制造许可证    B．制造监督检验证明

C．备案证明              D．产品合格证

6.机械设备履历书是技术档案中的一种单机档案形式，以下四类设备宜以履历书的形式进行设备单机档案管理的是( D  )。

A.混凝土搅拌机    B．推土机    C．蛙式打夯机         D．塔式起重机

7．已批准报废的机械设备，其技术档案和使用登记书等要定期编制( A   )。

A．销毁    B．归档    C．上报    D．保管

8．施工现场机械安全管理制度应作为重要资料归存( B   )。

A.机械设备台账    B．设备技术档案    C．设备登记卡片     D．企业财务档案

9.机械设备安全技术交底要有交底人、被交底人的签字和交底日期等项记录，安全技术交底资料应归存( A )。

A.设备技术档案    B．设备登记卡片    C．机械设备台账     D．企业安保档案

10.大型设备(塔吊、外用电梯、龙门吊、电动葫芦式龙门架式起重设备等)安拆施工方案及多台起重设备交叉作业防碰撞施工方案、审批记录，都应将原件或复制件归存( C   )。

A.设备技术档案    B．设备登记卡片    C．机械设备台账     D．企业安保档案

11.机械设备安全装置检测合格报告；验收记录表要填写规范，归存(  C  )。

A.设计技术档案    B．企业安保档案    C．设备技术档案      D．机械设备台账

12.机械设备保养维修记录、自检及月检记录和设备运转履历书(包括设备租赁单位的检查记录及隐患整改记录)应归存( D )。

A．设备技术档案    B．企业安保档案    C．安全生产档案   D.机械设备台账

13．重大设备事故隐患整改后，应由相关部门组织复查并做好记录，记录应归存(  D  )。

A．设备技术档案    B．设备登记卡片    C．企业生产档案   D.机械设备台账

14．在建筑施工安全检查中，对施工用电、物料提升机与施工升降机、塔式起重机、起重吊装和施工机具安全检查评分表应归存( D )。

A．设备技术档案    B．设备登记卡片    C．企业生产档案     D.机械设备台账

15．机械设备管理信息化日常事务处理系统的功能不包括( D   )。

A．使用计算机完成日常账表    B．自动对数据进行处理

C．准确反映出设备经济数据    D．代替管理人员作出科学决策

16．企业通过机械设备管理信息工作系统为购置、更新、改造提供科学的依据。设备管理信息工作系统采集的信息不应包括( D   )信息。

A．制造商、销售商   B．新技术、新设备    C．市场和客户    D.设备经销者个人

17．机械设备管理信息化有效提高管理工作的科学化水平。关于信息化促进工作质量和管理水平提高的描述不恰当的是( C ) 。

A．计算机标准化、规范化的要求促进管理工作水平和工作质量的提高

B．计算机强大的信息存储和处理能力，可迅速完成管理人员全部工作

C．网络技术使管理延伸到现场，可随时掌握设备的分布利用和技术状况

D．信息查询快捷、完整、准确，有利于科学决策和设备资源的合理利用

多选题

常用施工机械的工作原理及技术性能

1．下列施工机械中，属于土石方机械的设备有( ABC   )。

A．挖掘机械    B．铲土运输机械    C．压实机械       D.起重机械

2．挖掘机按传递动力的传动装置方式，可分为( ACD )等几种。

A．机械传动    B．电传动    C．半液压传动     D.全液压传动

3．下列挖掘机中，(  BD  )适于挖掘停机面以下的工作面。

A．正铲挖掘机    B．反铲挖掘机    C．抓斗挖掘机     D.拉铲挖掘机

4．压路机按碾压轮和轮轴的数目可分为( BCD )等类型。

A．两轮三轴式    B．三轮三轴式    C．三轮两轴式      D.两轮两轴式

5．对于液压操纵的单斗挖掘机，其工作装置一般有( ACD   )几种。

A．正铲    B．拉铲    C．抓斗    D.反铲

6．推土机液压操纵机构中的换向阀，有上升、下降( BD   )等四个工作位置。

A．转动    B．静止    C．倾斜    D.浮动

7．铲运机的开行路线包括( AD )。

A．环形路线    B．“S”形路线    C．“I”形路线      D．“8”字形路线

8．柴油打桩锤按结构不同可分为( AD   )。

A．导杆式      B．冲击式    C．振动式    D．筒式

9．静力压桩施工中(  ACD  )，适用于城区内医院、学校及精密工作区、车间等桩基的施工。

A．无噪音    B．无能耗    C．无振动    D．无废气污染

10．混凝土搅拌机，按其搅拌原理可分为(  BD  )。

A．连续性工作搅拌机    B．自落式搅拌机

C．周期性工作搅拌机    D．强制式搅拌机

11．挤压式混凝土泵的排量，取决于(  BD  )。

A．容积效率    B．回转半径    C．真空度    D．回转速度

12．钢筋调直切断机按其切断机构的不同分为( AD   )。

A．下切式剪刀型    B．平切式剪刀型    C．叠切式剪刀型    D．旋转式剪刀型

13．钢筋点焊机，按压力传动方式可分为( BCD   )。

A．固定式    B．杠杆式    C．气动式    D．液压式

14．履带式起重机具有( ABC )等性能特点。

A．起重能力强    B．可带载行走    C．行驶速度慢    D．接地比压大

15．汽车起重机按传动装置的传动方式可分为(  ACD  )。

A．机械传动    B．气动    C．电传动    D．液压传动

16．国产施工升降机分为( ACD )。

A．齿轮齿条驱动    B．蜗轮蜗杆驱动    C．绳轮驱动    D．混合驱动

17．一般井字架多为单孔，也可组装成( AB )。

A．两孔    B．三孔    C．四孔    D．五孔

18．在汽车起重机的液压系统中，设有自动超负荷( BCD   )等装置，以防止起重机作业时过载或失速及油管突然破裂引起的意外事故发生。

A．单向阀    B．安全阀    C．液压锁    D．缓冲阀

19．塔式起重机按臂架结构方式分类，分为( ABC )。

A．小车变幅式塔机  B-动臂变幅式塔机    C．折臂变幅塔机    D．中车变幅式塔机

20．关于物料提升机，下列说法中正确的是( ABD )。

A．是建筑施工中常用的一种物料的垂直运输设备

B．以卷扬机为动力

C．以链条为传动装置

D．以吊笼(吊篮)为工作装置

21．30m以下物料提升机的基础，当无设计要求时，应符合下列规定，且基础周边应有排水设施  (  ABC  )  。

A．基础土层的承载力，不应小于80kPa

B．基础混凝土强度等级不应低于C20厚度不应小于300mm

C。基础表面应平整，水平度不应大于l0mm

D．垂直度不应大于10mm

机械设备管理相关规定和标准

1．安装单位可在资质许可范围内承揽建筑起重机械( AC   )。

A．拆卸工程    B．租赁经营    C．安装工程    D．加工制造

2．(  ABC  )未履行《建筑起重机械安全监督管理规定》明确的安全责任，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处罚款及其他处罚。

A．出租单位    B．安装单位    C．使用单位    D．制造单位

3．根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建设主管部门的工作人员有(  BCD )行为之一的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A．未取得从业人员资格

B．不依法履行监督管理职责

C．发现在用的建筑起重机械存在严重生产安全事故隐患不依法处理

D．发现违反规定的违法行为不依法查处

4．根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械使用单位应当履行下列安全职责( ACD   )。

A．根据不同施工阶段、周围环境以及季节、候的变化，对建筑起重机械采取相应的安全防护措施

B．审核建筑起重机械的特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件

C．制定建筑起重机械生产安全事故应急救援预案

D．设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员

5．根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械使用单位的安全职责有( BCD   )。

A．施工现场有多台塔式起重机作业时，应当组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施

B．设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员

C．指定专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督检查

D．制定建筑起重机械生产安全事故应急救援预案

6．建筑起重机械安全监督管理规定界定了( ACD   )。

A．起重机械设备准人    B．制造准入条件

C．市场准入    D．从业准入条件

7．安装单位办理建筑起重机械安装(拆卸)手续前，应将以下资料报送施工总承包单位、监理单位审核(  BCD  )。

A．机械操作人员履历表    B．建筑起重机械备案证明

C．安装单位资质证书、安全生产许可证副本  D．安装单位特种作业人员证书

8．产权单位办理建筑起重机械延续备案时，应向设备备案机关提交以下资料( AD   )。

A．建筑起重机械延续备案申请表    B．机械操作人员履历表

C．机械操作使用说明书    D．原备案证明和备案牌

9．建筑起重机械有下列情形之一的，使用登记机关不予使用登记并责令使用单位立即停止使用  或者拆除( ACD )。

A．违反国家和省有关规定的

B．未超过制造厂家或者安全技术标准规定的使用年限

C．未经检验检测或者检验检测不合格的

D．未经安装验收或者经安装验收不合格的

10．安装单位办理建筑起重机械安装(拆卸)告知手续前，应当将以下资料报送施工总承包单位、监理单位审核(  ACD )。

A．建筑起重机械备案证明    B．安装单位特种作业人员获奖证书

C．安装单位资质证书、安全生产许可证副本  D．安装单位特种作业人员证书

11．使用单位在办理建筑起重机械使用登记时，应当向使用登记机关提交(  ABD   )和其他规定的相关资料。

A．建筑起重机械备案证明    B．建筑起重机械租赁合同

C．施工现场平面图    D．使用单位特种作业人员名单

12．有下列情形之一的建筑起重机械，使用登记机关不予使用登记并有权责令使用单位立即停止使用或者拆除( ACD  )。

A．未经监理单位监理的    B．违反国家和省有关规定的

C．未经检验检测或者经检验检测不合格的    D．未经安装验收或者经安装验收不合格的

13．建筑起重机械特种作业人员考核包括(  AC  )考核。

A．安全技术理论    B．维修工艺知识

C．安全操作技能    D．驾驶理论

14．下列禁止使用的塔式起重机产品是( ABC )。

A．国家明令淘汰的    B．超过规定使用年限经评估不合格的

C．不符合国家和行业标准的    D．二次备案的

15．建筑施工特种作业包括( ACD )。

A．建筑电工    B．建筑测量工    C．建筑架子工    D．建筑起重机械司机

16．( ACD   )等特种作业人员应当经建设主管部门考核合格，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

A．建筑起重机械安装拆卸工    B．管道工

C．起重信号工    D．起重司机

17．工程建设标准分( ABC )和企业标准。

A．国家标准    B．行业标准    C．地方标准    D．区域标准

18．《实施工程建设强制性标准监督规定》(建设部令81号)，明确了工程建设强制性标准是指直接涉及( BCD )等方面的工程建设标准强制性条文。

A．设计施工    B．工程质量    C．安全    D．卫生及环境保护

19．塔式起重机在安装前和使用过程中，发现有下列情况之一的，不得安装和使用( ABC   )。

A．结构件上有可见裂纹和严重锈蚀的    B．主要受力构件存在塑性变形的

C．连接件存在严重磨损和塑性变形的    D．设备表面可见油漆脱落的

20．二级资质的起重设备安装与拆卸企业可承担( ABC   )的安装与拆卸。

A．120t及以下起重机    B．120t及以下龙门吊

C．1000kN·m及以下塔式起重机    D．各类起重设备

21．( BCD   )属于塔式起重机的安装与拆卸范畴，应严格执行塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程。

A．转场    B．顶升    C．加节    D．降节

22．根据《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ 88—2010)，下列说法中正确的是(  ACD  )。

A．钢丝绳在卷扬机卷筒上应整齐排列，端部应与卷筒压紧装置连接牢固

B．当吊笼处于最低位置时，卷筒上的钢丝绳不应少于2圈

C．物料提升机严禁使用摩擦式卷扬机

D．当吊笼提升钢丝绳断绳时，防坠安全器应制停带有额定起重量的吊笼，且不应造成结构损坏

23．根据《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ 88—2010)强制性条文，以下关于物料提升机安装使用说法正确的是(  )。

A．自升式平台应采用渐进式防坠器

B．安装高度大于或等于30m时，不得使用揽风绳

C．严禁使用摩擦式卷扬机

D．荷载达到额定起重量的110％时，起重量限制器应能发出警报

24．安装、拆卸施工升降机，施工总承包单位进行的工作应包括下列内容(  ABD  )。

A．向安装单位提供拟安装设备位置的基础施工资料，确保施工升降机进场安装所需的施工条件

B．审核施工升降机的特种设备制造许可证、产品合格证、起重机械制造监督检验证书、备案证明    等文件

C．培训安装、拆卸施工升降机特种作业人员

D．审核安装单位制定的施工升降机安装、拆卸工程专项施工方案

25．附着整体升降脚手架应具有安全可靠的( ABC   )和监控升降载荷的控制系统。

A．防倾斜装置    B．防坠落装置

C．保证架体同步升降    D．抗倾覆装置

26．《建筑机械使用安全技术规程》  (JGJ 33—2012)一般规定强制性条文规定：在风速达到

9．0m／s及以上或(  BCD  )等恶劣天气时，严禁进行建筑起重机械的安装拆卸作业。

A．阴雨    B．大雨    C．大雪    D．大雾

27．《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33—2012)规定：建筑起重机械的安全保护装置包括变幅限位器、力矩限制器、起重量限制器、防坠安全器、(  ABC  )，必须齐全有效，严禁随意调整或拐除。严禁利用限制器和限位装置代替操纵机构。

A．钢丝绳防脱装置  B．防脱钩装置    C．行程限位开关    D．顶升装置

28．按照《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ l60--2008)规定，以下说法正确的是(  ABC  ).

A．施工升降机安全防护装置必须齐全，工作可靠有效

B．施工升降机防坠安全器必须灵敏有效、动作可靠，且在检定有效期内

C．严禁使用倒顺开关作为物料提升机卷扬机的控制开关

D．物料提升机除输送物料外，只可用于输送与生产有关的操作人员

29．按照《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ l60一2008)规定，塔式起重机的主要承载结构件出现( ACD  )应报废。

A．失去整体稳定性，且不能修复时    B．表面油漆脱落时

C．产生无法消除裂纹影响时          D．当腐蚀深度达l0％时

30．《施工现场临时用电安全技术规范(JGJ 46—2005)》规定：临时用电工程图纸，主要包括( ABC   )。

A．用电工程总平面图    B．配电装置布置图

C．配电系统接线图      D．供电电气原理图

31．根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46--2005)，以下说法正确的是(    )。

A．施工现场与外电线路共用同一供电系统时，电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致

B．TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外，还必须在配电系统的中

间处和末端处做重复接地

C．各接地装置工作接地电阻值必须符合规范标准

D．在TN系统中，单独敷设的工作零线应再做重复接地

32．为在施工中节水与合理利用水资源，宜采取的措施是(  BC  )。

A．机具、设备、车辆冲洗用水优先采用市政自来水

B．机具、设备、车辆冲洗用水优先采用非传统水源

C．建立雨水、中水或可再利用水的搜集利用系统

D．将雨水、中水或可再利用水搜集进入市政自来水系统

33．产生噪声较大的机械设备，应尽量远离( ABC   )。

A．施工现场办公区    B．生活区    C．周边住宅区    D．集中作业区

施工机械设备安全运行和维护保养

1．施工机械设备机长职责是( ABD )。

A．组织并敦促检查全组人员对机械的正确使用、保养和保管

B．组织并检查交接班制度执行的情况

C．负责建立和管理设备技术档案

D．组织本机组人员的技术业务学习和安全交底

2．机械设备管理“三定”制度的主要内容之一“人机固定”原则，就是把( AB   )。

A．每台机械设备和它的操作者相对固定下来，不得随意变动

B．当机械设备在企业内部调拨时，原则上人随机走

C．当机械设备的操作者确定后，不得再作变动

D．操作者不得变动设备机种和机型

3．机械设备调拨交接时，原则上规定机械操作人员随机调动，遇操作人员不能随机调动时，除交接机械附件，还应将( BCD )作出书面交接。

A．油料消耗    B．机械技术状况    C．原始记录    D．技术资料

4．关于施工机械设备的安全防护装置，以下说法表达准确的是(  AB  )。

A．防护装置是将人与危险隔离的专门装置

B．安全装置是消除或减小机械伤害风险的装置

C．使用信息提醒和警告当事人注意防护即安全防护装置

D．安全装置与防护装置联用成为人身和设备的保护装置

5．塔式起重机的安全装置按功能区分，可分为( BC   )装置。

A．速度限制    B．载荷限制    C．运行限位    D．重量限制

6．塔式起重机的运行限位装置，包括(  ABC  )和回转限位器。

A．起升高度    B．幅度    C．行程     D．离地高度

7．以下关于塔式起重机起重量限制器功能和技术特征的描述正确的是( ABD   )。

A．保护对象是塔机的起升机构    B．开关动作的信息来源于起升钢丝绳的张力

C．能防止塔机倾覆和失稳    D．开关动作时切断起升机构上升方向的电源

8．塔式起重机幅度限位器与行程限位器的区别表述正确的是(  AB  )。

A．幅度限位器限制载重小车在吊臂的允许范围内运行

B．行程限位器防止大车、小车越位而造成的安全事故

C．幅度限位器、行程限位器并不都属于运行限位装置

D．幅度限位器、行程限位器并不都属于塔机安全装置

9．防坠安全器是施工升降机主要安全装置。防坠安全器的功能是(  BD  )。

A．控制实际载荷        B．限制吊笼运行速度

C．减缓吊笼冲击底板    D．防止坠落

10．物料提升机的主要安全防护装置有( ABD   )和急停开关、缓冲器、防护围栏和吊笼安全门。

A．安全停层装置    B．断绳保护装置    C．起重力矩限制器  D．上下极限限位器

11．施工机械设备故障随时间的变化规律，大致分( ABC   )。

A．磨合阶段    B．正常工作阶段    C．事故性磨损阶段  D．刚性磨损阶段

12．施工机械设备除日常保养、定期保养外，在( ABC   )和转场前，也应安排或与定期保养结合进行保养作业。

A．较长时间停放期间    B．走合期内和走合期完毕后

C．进入夏季或冬季前        D．经大修理后

13．塔式起重机应认真做好日常保养，保养中检查的项目包括结构部件和工作机构、供电线路和电气设备，如应检查( ABD ).

A．配电箱、电缆绝缘情况和接头    B。各安全保护装置、制动器

C．传动齿轮齿条咬合磨损情况    D．各部件连接螺栓及钢丝绳

14．按照确定重点机械设备的原则，下列设备中可能列入重点设备管理的是(    )。

A．塔式起重机    B．混凝土输送泵    C．混凝土搅拌站    D．型材切割机

15．排除施工升降机吊笼启动困难故障，应( ABC )。

A．保证起升额定载荷    B．校正导轨架垂直度

C．打磨齿条接头台阶    D．调整制动瓦块间隙

16．如发现施工升降机牵引钢丝绳和对重钢丝绳磨损剧烈，应检查导向滑轮的(  BC  )和卷筒排绳情况。

A．直径大小    B．安装平面度    C．与钢丝绳接触面    D．表面硬度

17．造成塔式起重机滑动轴承温度过高的原因有(  BCD  )。

A．工作磨损    B．轴承偏斜

C．间隙过小    D．缺油或油中有杂物

18．塔机的回转支承跳动或摆动严重的原因有(  CD  )。

A．缺油或油中有杂物    B．滚动体配合间隙过小

C．滚动体磨损过大      D．齿轮和齿圈的啮合不正确

19．危险源识别的方法有( BC )。

A．经验累积法    B．对照法

C．系统安全分析法    D．统筹分析法

20．除活动、旋转、弹性等运动零部件，机械的(ACD  )也应视为危险源。

A．角形部件    B．箱体表面    C．粗糙／光滑的表面  D．锐边

21．从已发生过的建筑起重机械安全事故中，多有( ABD )和吊物(具)坠落打击、机体f顷覆事故。

A．坠落        B．触电    C．溺水    D．挤伤

22．起重机械吊物(具)等重物从空中坠落造成人身伤亡和设备损坏，多因为发生( BCD   )事故造成。

A．设备停电    B．断绳脱绳    C．脱钩断钩    D．起升过卷扬

23．挤伤多为起重机械吊装作业人员和从事检修维护人员被挤压在两个物体之间造成的伤害。通常有被( ABD   )挤伤，以及升降设备运行、机体回转、翻转作业中的撞伤事故。

A．吊具(物)与地面物体    B．机体与建筑物

C．塔机身与爬梯    D．吊物(具)摆放不稳发生倾覆

24．发生机械伤害事故，以下对受伤人员临时救治处置原则正确的是(  ABC  )。

A．出血性外伤应及时采取止血措施    B．骨折性外伤应小心挪动避免二次伤害

C．脊椎骨折伤员要使受伤者静卧      D．胸腔、腹腔内出血伤员可挤压止血

25．发生机械伤害事故，机械员应( ABD )。

A．立即前往事故现场并逐级报告事故信息    B．指导现场停止作业并保护事故现场

C．立即在现场开展事故调查    D．如涉及人身伤亡应首先组织抢救

26．机械设备事故分析的内容，可归纳为( ABD )。

A．掌握经济损失    B．查明事故原因    C．落实赔偿任务    D．明确责任归属

27．下列情况发生的事故应确定为械设备责任事故的是(  ABD  )。

A．修理质量不符合要求，可检查发现但未查出排除

B．知道设备技术状况不良，未采取措施而带病工作

C．台风、地震、山洪等自然灾害，致使设备损坏

D．因未按冬季防寒防冻要求而造成设备损坏

施工机械设备的购置和租赁

1．对列入企业年度机械购置计划的机械设备的(  ACD  )应经过认真选择论证，确定最优方案。

A．品种    B．材料    C．规格    D．型号

2．机械设备要具有良好的维修|生，则要求机械设备(  AB  )。

A．结构简单合理    B．零部件标准化    C．安全装置可靠    D．维修工具专用

3．机械设备选型的环保要求是(  ABC  )等应控制在国家和地区标准的规定范围内。

A．噪声    B．振动频率    C．有害物排放    D．自重

4．根据租赁资产所有权有关的风险和报酬归属于出租方或承租方的程度为依据，机械租赁的形式有(  BD  )。

A．实物租赁    B．融资租赁    C．人机租赁    D．经营租赁

5．设备开箱验收检查由设备采购部门、设备主管部门组织( ABC   )部门参加。如系进Fl设备，应有商检部门人员参加。

A．安装    B．技术    C．使用    D．安监

6．设备的技术试验前应进行技术检查，试验内容有(BCD  )。    ，

A．破坏性试验    B．无负荷试验    C．额定负荷试验    D．超负荷试验

7．设备的《技术试验记录表》经参加试验人员合格签证后，还应经单位技术负责人审查签证，一式两份，分别( BC )。

A．返回供货单位    B．交付使用单位    C．归存技术档案    D．交付安管部门

施工机械设备的资料管理

1．机械员应负责机械设备资料的( ABC   )，使机械设备技术档案真实完整。

A．汇总    B．整理    C．移交    D．保管

2．机械设备资料包括( ABC )。

A．设备登记卡片    B．机械设备台账    C．设备技术档案    D．设备购置规划

3．设备台账编制形式包括按( AB )排列。

A．设备分类编号    B．使用部门顺序    C．设备名称字母    D．购进时间顺序

4．机械设备单机履历书的主要内容可归纳为( AB   )记录和有关事故的记录。

A．运转及消耗    B．保养及修理    c．设计和制造    D．管理及监督

5．施工现场要收集，编制和整理机械设备各类资料，应收集的现场资料中包括( ABC )。

A．机械设备平面布置图    B．现场机械安全管理制度

C．安全管理技术交底资料    D．使用保养说明书

6．机械设备安全管理如( ABC   )的安全技术交底资料都应收集、整理、归存。

A．总包、分包单位对设备操作人员    B．出租、承租双方对起重机械作业人员

C．施工、安拆单位对起重机械安、拆人员    D．设备制造厂家对购买方的安全使用说明

7．机械设备使用中的活动记录是施工机械现场管理资料中的重要组成部分，除维修保养记录，还包括(  )记录。

A．自检月检    B．设备运转    C．隐患整改    D．试车验收

8．施工机械设备信息化管理是运用电子计算机和现代信息技术，以施工机械设备管理相关信息的( BCD   )传递、利用为手段，建立网络化管理平台，从而提高企业施工机械设备科学化管理水平。

A．生产    B．采集    C．处理    D．存储

9．机械设备信息化管理运行成本监管系统的功能可分为(    )。

A．采集运行、维修保养、事故等消耗信息

B．分析设备故障、零部件寿命和维修性能、经济效益信息

C．依靠系统工作改造、优化设备各项性能指标

D．利用采集、分析信息结论监管、降低设备使用成本

案例题

三、案例题

1．【背景资料】施工总承包企业A公司向B机械租赁公司租赁了三台浙江省建设机械集团有限公司生产的QTZl60(ZJ6516)自升塔式起重机；产品说明(摘要)：本机为水平臂、上回转、自升式塔式起重机；独立高度48．65m，最大起升高度152m；配备了力矩限制器、高度限制器、幅度限制器、回转限制器、起重量限制器等安全装置。三台塔机由具有一级起重设备安装与拆卸企业资质的C公司负责安装。

请根据背景资料完成相应小题选项，其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(判断题)型号QTZl60(ZJ6516)括号内ZJ后6516的含义是：最大工作幅度65m，该处可  吊16kN。(  A  )

A．错误    B．正确

2)(单选题)该机达到最大起升高度l52m的塔身工作状态应是( C )。

A．独立    B．加附揽风索    C．附着    D．悬挂

3)(单选题)本机中安全装置：力矩限制器、高度限制器、幅度限制器、回转限制器、起重量限制器中，主要功能为保护塔机钢结构的是( D   )。

A．起重量限制器    B．幅度限制器    C．高度限制器    D．力矩限制器

4)(单选题)本例中B公司是出租单位，A公司是承租单位，《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部令l66号)规定，应由( B )持出租设备相关证明材料到本单位工商注册所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理备案。

A．A公司    B．B公司    C．项目部    D．工地安全管理部门

5)(多选题)按照《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部令l66号)规定，本例A公司在塔机安装前应审核租赁塔机的( BCD   )和备案证明等文件。

A．设计图纸    B．特种设备制造许可证

C．产品合格证    D．制造监督检验证明

6)(多选题)按照《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部令l66号)规定，本例中塔机安装前，A公司应审核C公司的( ABD )和安装人员的特种作业操作资格证书。

A．资质证书    B．安全生产许可证    C．工商登记证书    D．法人代表

7)(多选题)按照《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部令l66号)规定，A公司的安全职责除监督C公司和使用单位履行相关职责，审核相关安全保证技术文件外，本公司应( ABC   )。

A．办理备案登记手续

B．指定专职安全生产管理人员监督检查塔机安装、拆卸、使用情况

C．应当组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施

D．提供拟安装塔机位置的基础施工资料，确保塔机进场安装、拆卸所需的施工条件

8)(多选题)按照《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部令l66号)规定，本例中C公司安装施工前应将安装工程专项施工方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材料报( CD   )审核后，告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。

A．原生产厂家    B．B公司    C．A公司    D．监理单位

9)(多选题)按照《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部令l66号)规定，本例中塔机安装完毕后，C公司的职责还有(ABC  )。

A．进行自检、调试和试运转    B．自检合格后出具自检合格证明

C．向使用单位进行安全使用说明    D．制定操作人员岗位责任制

10)(多选题)按照《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部令l66号)规定，本例中塔机投入使用前，应当经有相应资质的检验检测机构监督检验合格，使用单位应当组织( ABC )等有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收，验收合格后方可投入使用。

A．B公司    B．C公司    C．监理    D．建设

2．【背景资料】施工总承包企业A公司与B机械租赁公司签署租赁合同，由B公司向C机械销售公司购置一批施工机械设备出租给A公司，其中有中联重科生产的TC7030B--12(CE)塔式起重机。双方签署租赁合同并办理相关手续，该塔式起重机使用一年后B公司将该机转卖D公司，向A公司提出终止双方租赁合同中关于该塔机相关约定，请A公司将自身权益转移给D公司。

请根据背景资料完成相应小题选项，其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(判断题)本例中A公司与B公司签署租赁合同，由8公司向C机械销售公司购置一批机械设备出租给A公司，这种经济合作形式即(  B)。

A．融资租赁    B．经营租赁

2)(单选题)按照《建筑起重机械备案登记办法》(建质[2008]76号)、《湖南省建筑起重机械安全生产管理办法(试行)》(湘建[2009]340号)相关规定：本例中A、B双方签署租赁合同前，应由( B   )向本单位工商注册所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理备案。

A．A公司    B．B公司    C．C公司    D．中联重科

3)(多选题)办理塔机备案除提供备案单位法人营业执照副本、设备购销合同、发票或相应有效凭证外，应提供TC7030B--12(CE)塔式起重机的( ABC   )。

A．制造许可证    B．制造监督检验证明

C．产品合格证    D．操作人员资格证书

4)(单选题)本例中塔式起重机使用一年后B公司将该机转卖D公司，B公司应当将建筑起重机械的原始资料及安全技术档案移交给D公司，并应由( C   )办理备案变更手续。

A．B公司    B．D公司

C．B、D公司双方    D．B、D公司中任何一方

5)(单选题)本例中TC7030B--12(CE)塔式起重机的安装单位，应当依法取得建设主管部门颁发的相应资质和( C )。

A．具备安装施工技术能力    B．施工质量认证

C．建筑施工企业安全生产许可证    D．有特种作业施工人员

6)(多选题)本例中，A公司按相关规定确定TC7030B--12(CE)塔式起重机的安装单位后，应审查本机备案证明；安装单位资质证书、安全生产许可证副本、特种作业人员证书、负责安装工程专职安全生产管理人员和专业技术人员名单、与使用单位签订的安装(拆卸)合同及安装单位与施工总承包单位签订的安全协议书，还应审查( ACD )。

A．安装工程专项施工方案    B．使用单位的使用登记证书

C．辅助起重机械资料及其特种作业人员证书  D．安装工程生产安全事故应急救援预案

7)(单选题)本例中，TC7030B--12(CE)安装完毕后，经安装单位自检、调试和试运转合格，使用单位组织验收合格后拟投入使用，使用单位应在安装验收合格之日起30日内，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理( C   )。

A．产品备案    B．安装告之    C．使用登记    D．开机备案

8)(判断题)本例中，随施工主体升高，TC7030B---12(CE)塔式起重机超出独立高度使用需要顶升加节，A公司坚持顶升、加节、降节等工作均属于安装、拆卸范畴，顶升应由原安装单位承担。

A公司的意见。( A )

A．正确    B．错误

9)(多选题)TC7030B--12(CE)塔式起重机投入使用后，本机生产操作人员中必须经建设主管部门考核合格，取得建筑施工特种作业人员操作资格证书，方可上岗从事相应作业的工种是( BCD   )。

A．物料转运工    B．信号司索工    C．司机    D．现场安保

10)( 多选题)本例中，如果TC7030B--12(CE)塔式起重机因故停用6个月以上的，在复工前，应由总承包单位组织有关单位按《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ196—2010)要求，应( ABC )方可使用。

A．全面清洁润滑    B．调整紧固连接件    C．重新验收合格    D．检查防护装置

3．【背景资料】某住宅开发小区工地，施工对象为l2栋建筑高度为70m左右高层住宅楼，施工方选择QT80系列塔式起重机配合施工升降机为主要垂直运输设备。本例QT80系列塔机主要技术性能参数为起重力矩l000／kN·m，最大幅度／起重载荷50／15kN·m，最小幅度／起重载荷l2．5／80 kN·m；起升高度为附着式120／m，轨道行走式、固定式均为45．5／m，内爬式l40m。

请根据背景资料完成相应小题选项，其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(判断题)根据本例使用塔机的主要技术参数，当起吊点处于最大工作幅度50m处，能起吊1．5t重量的吊物。(  A  )

A．正确    B．错误

2)(判断题)本例中要满足70m建筑高度施工要求，所使用塔机应进行( B   )。

A．一次附着    B．二次附着

3)(单选题)根据《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ l96—2010)相关规定，承担本例QT80系列塔吊安装的起重设备安装与拆卸企业应具有的资质为( D   )级。

A．特    B．一    C．二    D．三

4)(判断题)《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ l96--2010)强制性条文规定：塔式起重机使用前，应对起重司机、起重信号工、司索工等作业人员进行安全技术交底；

应形成书面交底材料，并经签字确认。( A )

A．正确    B．错误

5)(多选题)本例多台塔机安装使用，为确保安装质量，每一台塔机安装完毕后，应对安装质量依次进行( ABD )，验收合格后方可使用。

A．安装单位自检    B．检i贝0机构检测    C．建设单位复检    D．组织联合验收

6)(多选题)起重司机要遵守操作规程，在塔式起重机( ABC )和起吊动作前应示意警示。

A．回转    B．变幅    C．行走    D．就位

7)(多选题)塔式起重机在( ABC   )和吊物与地面或其他物件之间存在吸附力或摩擦力而未采取处理措施时不得起吊。

A．指挥信号不清楚    8．重量超过额定载荷的吊物

C．重量不明的吊物    D．经过绑扎的吊物

8)(多选题)为确保安全，塔式起重机在( BCD   )应停止作业。

A．下午7点以后    B．6级以上风速    C．大雨、大雪、大雾D．特别恶劣天气

9)(单选题)按照《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JOJ l96--2010)的

规定，起重臂根部铰点高度超过50m时应配备( C   )。

A．障碍灯    B．指示灯    C．风速仪    D．标志牌

10)(多选题)塔式起重机作业人员应做好设备使用中的记录，包括( AB   )记录。

A．例行保养    B．交接班    C．机长指令    D．转场保养

4．【背景资料】A公司租赁8公司三台上海宝达工程机械有限公司生产的SCD200／200A施工升降机在某高层建筑工地使用，A、B双方合同约定租赁期间，三台施工升降机产权属B公司，使用期间，如超过设备首次备案有效期，不影响A公司正常使用情况下办理延续备案。SCD200／200A产品说明：D_带对重；标准节尺寸为0．65 X 0．65(m)；提升高度最大可达150m；提升速度36m／min；对重重量l200k9；防坠安全器型号为SAJ30—1．2。

请根据背景资料完成相应小题选项，其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(单选题)SCD200／200中，SC表示(  B  )。

A．钢丝绳式    B．齿轮齿条式    C．混合式    D．螺旋式

2)(单选题)施工电梯SCD200／200A型号中200是( D   )参数。

A．起重力矩    B．上升速度    C．起升高度    D．起重量

3)(判断题)A公司租赁B公司的施工升降机，应当由A公司负责三台SCD200／200A施工电梯的首次备案和延续备案；B公司负责安装。( B )

A．正确    B．错误

4)(多选题)投入安装、使用的施工升降机应具有(  ABC  )和使用说明书，并已按相关规定办理了备案登记。

A．特种设备制造许可证    B．起重机械制造监督检验证书

C．产品合格证    D．销售许可证

5)(多选题)本例中B公司拟自行承担施工升降机的安装、拆卸，A公司不仅应履行好自身安全职责，同时应负责对安装单位进行监管，包括审核B公司的(  BCD  )。

A．生产经营状况    B．资质证书

C．安全生产许可证D．特种作业人员的特种作业操作资格证书

6)(多选题)本例中如B公司具备自行承担施工升降机的安装、拆卸相关条件，但施工升降机安装作业前，B公司应编制施工升降机安装工程专项施工方案，由本公司技术负责人批准后，并( ABC   )。

A．报送原备案机关审核

B．报送A公司及监理单位审核

C．告知工程所在地县级以上建设行政主管部门

D．告知本公司工商注册所在地县级以上建设行政主管部门

7)(多选题)本例施工升降机安装完毕且经调试，B公司自检合格后，交付A公司验收前，还应( BD   )。

A．编制安全使用说明书    B．委托检验检测机构监督检验

C．编制SCD200／200A使用说明书D．向A公司提供自检和监督检验资料

8)(多选题)本例施工升降机安装完毕且经调试、8公司对安装质量进行自检、经有相应资质的检验检测机构监督检验。检验合格后，A公司应组织( AC   )进行验收。

A．B公司    B．建设单位    C．监理单位    D．安监部门

9)(多选题)A公司应自施工升降机安装验收合格之日起30 Et内，向工程所在地县级以上建设行政主管部门办理使用登记备案。使用登记应提交施工升降机的(  BC  )和特种作业人员名单。

A．本机设计资料    B．安装验收资料    C．安全管理制度    D．使用说明书

10)(多选题)本例三台施工升降机使用2年超过备案有效期限，但A、B双方确认使用状态良好，商定延长租赁期，此时应由B公司向原设备备案机关申请延续备案。办理延续备案的必备条件是(    )。

A．经具有相应资质的检验检测机构检测合格

B．检验检测机构出具的延续使用检验检测报告

C．A、B双方签订的同意延续备案协议

D．B公司承诺仅延续备案一次的承诺书

5．【背景资料】某工地安装一台龙门架式物料提升机作施工垂直运输设备。该机施工单位自购，全高20m。第一日安装到15m高度，临时缆风绳共4根锚在10m高处，用钢丝绳卡与地锚连接。第三日继续安装，先将缆风绳与立柱连接点由10m高处移至l5m处，仍使用原地锚。当导轨安装到20m高时，突遇一阵强风。龙门架晃动数次后，将东南方向的缆风绳拉断，龙门架向西倾倒。在高空作业的4人随同龙门架坠落，3人死亡，l人紧抱在主柱上，造成重伤。事故分析时查得缆风绳与水平面夹角为68。，且东南角方向的缆风绳在离锚固点2m处，原已磨断2／3仍继续使用，其他缆风绳也没有收紧；施工单位自购并自行安装，未办理任何手续；安装施工人员在工地挑选技术素质不错的劳务人员组成。

请根据背景资料完成相应小题选项，其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(判断题)本例是在物料提升机安装施工中出现严重事故。本例的事故分析的依据应是《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部令l66号)、《建筑起重机械备案登记办法》(建质[20083]76号)、《湖南省建筑起重机械安全生产管理办法》(试行)(湘建建E20093 340号)、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ 88—2010)等规章、规范的各项要求。(  A  )

A．正确    B．错误

2)(多选题)根据背景资料，造成安装中的龙门架倾倒的直接原因是( BCD )。

A．地锚布置不合规范    B．缆风用钢丝绳破损

C．缆风绳数量不够    D．缆风绳与地锚连接不合规范

3)(多选题)按照相关行政规章、规范要求，本例龙门架式物料提升机安装前应由自购单位办理的手续有(    )，未按要求办理上述手续不得开始安装。

A．产品备案    B．安装告知    C．使用登记    D．消防备案

4)(多选题)《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ 88—2010)强制性条文规定，安装、拆除物料提升机的单位应具备( ABC   )；安装、拆除作业人员必须经专门培训，取得特种作业资格证。

A．独立设计能力    B．起重机械安拆资质

C．安全生产许可证  D．事故赔偿能力

5)(单选题)物料提升机的稳定性能主要取决于物料提升机的( D )、附墙架、缆风绳及地锚。

A．基础    B．吊篮    C．导轨    D．立柱

6)(单选题)当物料提升机导轨架的安装高度超过设计的最大独立高度时，必须安装附墙架。当物料提升机安装条件受到限制不能使用附墙架时，可采用缆风绳，但当物料提升机安装高度大于或等于( C )m时，不得使用缆风绳。

A．20    B．25    C．30    D．40

7)(单选题)根据本例背景材料所描述情况，固定缆风绳於地面可采用(  C  )。

A．重物压载    B．系于树干    C．桩式地锚    D．连接可靠建筑物

8)(多选题)本例物料提升机高度30m以下，其基础可按设计要求确定，如产品说明书中没有提出设计要求，应使基础( ABC )符合《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ 88—2010)规定，同时基础周边应有排水设施。

A．土层承载力    B．混凝土强度．    C．表面平整度    D．表面粗糙度

9)(多选题)一台安装验收合格投入使用的物料提升机应具有一系列安全装置，包括安全停层装置、断绳保护装置、载重量限制装置、( BCD )和通信信号装置。    ．

A．幅度限制装置    B．上、下极限限位

C．吊笼安全门    D．缓冲器

10)(多选题)适用本例、针对物料提升机安全监督管理和安装、拆除、使用作业及人身安全的主要规章、规范除《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部令l66号)、《建筑起重机械备案登记办法》(建质<20083 76号)、《湖南省建筑起重机械安全生产管理办法》(试行)(湘建建<20093

340号)、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ 88—2010)，还有( AC )。

A．《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33—2012)

B．《施工企业工程建设技术标准化管理规范》(JGJ 88--2010)

C．《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ l60--2008)

D．《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46—2005)

6．【背景资料】某施工项目：小区共三栋25层住宅，施工单位租赁了三台自升塔式起重机，三塔机工作幅度交叉作业，其中两台为江麓建筑机械有限公司生产的QTZ80E；一台为中联生产的TC5613，施工方拟组织安装。

请根据背景资料完成相应小题选项，其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(单选题)根据《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ l96一2010)相关规定，QTZ80E、TC5613应由具有起重设备安装与拆卸(  C  )级以上资质的企业承担安装、拆卸。

A．一    B．二    C．三    D．特

2)(多选题)塔式起重机安装、拆卸作业应配备的人员，一类是持有安全生产考核合格证书的( ABC   )；另一类是具有建筑施工特种作业操作资格证书的建筑施工塔式起重机械安装拆卸工、塔式起重机信号工、塔式起重机司机、塔式起重机司索工等特种作业操作人员。

A．项目负责人    B．安全负责人    C．机械管理人员D．后勤服务人员

3)(多选题)塔式起重机安装前，应编制专项施工方案，指导作业人员实施安装作业。编制专项施工方案的依据是( ACD )。

A．QTZ80E、TC5613两机种使用说明书    8．本单位人员配备情况

C．作业场地的实际情况D．国家现行相关标准和规范

4)(单选题)本例中塔式起重机的安装专项施工方案应让由本单位技术、安全、设备等部门审核，技术负责人审批后，经( B )批准实施。

A．建设单位    B．监理单位    C．施工单位    D．安监部门

5)(单选题)本例中三塔机工作幅度交叉作业，应采取防碰撞的安全措施。任意两台塔式起重机之间，低位塔式起重机的起重臂端部与另一台塔式起重机的塔身之间的距离、高位塔式起重机的最低位置的部件与低位塔式起重机中处于最高位置部件之间的垂直距离均不得小于(  B  )m。

A．1．5    B．2    C．3 D．4

6)(单选题)本例中QTZ80E塔式起重机作附着式安装，基础周围应有排水设施。其基础承载力应符合( A )，验收合格后方能安装。

A．说明书和设计要求B．抗倾覆要求    C．临时设施标准D．最大载荷要求

7)(多选题)《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ l96—2010)规定：塔式起重机在安装前和使用过程中，结构件、部件不得安装和使用的情况是( ACD   )和钢丝绳达到报废标准、安全装置不齐全或失效。

A．结构件上有可见裂纹和严重锈蚀    B．结构件明显可见油漆脱落

C．主要受力构件存在塑性变形的D．连接件存在严重磨损和塑性变形

8)(判断题)本例中TC5613塔式起重机作行走式安装，标准节每节高2．8m，允许架设12个标准节，地面标高至基础节上平面高7．1m，该塔机的最大起升高度应为40．7m。( B   )

A．正确    B．错误

9)(多选题)《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ l96—2010)强制性规定：联接件及其防松防脱件严禁用其他代用品代用。安装连接件及其防松防脱件应使用( CD   )紧固联接螺栓。

A．开口扳手    B．梅花扳手    C．力矩扳手    D．专用工具

10)(多选题)本例中，三台塔吊中任何一台都无法在一个工作日内连续作业完成，按照《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ l96_2010)规定，应采取的措施是(  BC  )。

A．派员值班守护    B．将已安装的部位固定牢靠并达到安全状态

C．检查确认无隐患    D．封闭作业区

7．【背暑资料】某市某项目2号栋发牛QTZ63B(TC5013)塔机回转上支座以上部分倒塌事故，塔机于2008年1月1经过××建筑机械质量监督检验中心检验并投入使用。2008年12月13日早上8：15时在装卸完第一吊混凝土，空罐顺时针回转时，塔机回转上支座连接螺栓前方四个全部断裂，上支座以上部分向后倾翻坠落。起重臂端部砸到3号栋南边SCD施工升降机顶端的标准节上。回转上支座与回转塔身分离、坠落地面。

事故分析：1．上部结构倾覆坠落的主要原因：起升高度限位失效，吊钩过卷扬，冲顶导致滑轮轮缘缺损；小车上另一根滑轮轴缺少轴向锁定装置、钢丝绳防脱槽装置，导致起升钢丝绳随被卡死。

2．恶劣的天气环境是事故发生的次要原因：事故当日北风六级，逆北风回转时发生事故。

请根据背景资料完成相应小题选项，其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(多选题)本例事故为起升高度限位失效诱发，《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ l96—2010)规定：塔式起重机的安全保护装置不得随意调整和拆除，严禁用限位装置代替操纵机构。安全保护装置指( ABC )、行走限位器、高度限位器等。

A．力矩限制器    B．重量限制器    C．变幅限位器    D．速度限制器

2)(多选题)本例小车上另一根滑轮轴缺少轴向锁定装置，缺少钢丝绳防脱槽装置，起升钢丝绳被卡死。《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ l96—2010)规定：应设有钢丝绳防脱装置的有( BC )。

A．拉索    B．滑轮    C．卷筒    D．吊钩

3)(多选题)本例起升高度限位器是固定式塔机的运行限位装置之一，固定式塔机的运行限位装置还有( AD )限位器。

A．幅度    B．仰角    C．行程    D．回转

4)(判断题)起升高度限位器不仅用于防止在吊钩提升运行、吊钩滑轮组上升接近载重小车时，应停止其上升运动；也防止吊钩下降时可能出现的操作失误：当吊钩滑轮组下降接近地面时，应停止其下降运动，以防止卷筒上的钢丝绳松脱造成乱绳甚至以相反方向缠绕在卷筒上及钢丝绳跳出滑轮绳槽。( A   )

A．错误    B．正确

5)(多选题)本例中事故当日北风六级，塔机逆北风回转是发生事故的原因之一，《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ l96—2010)规定：塔式起重机在( BC   )等恶劣天气时应停止作业。

A．气温35°C以上      B．6级以上风速

C．大雨、大雪、大雾    D．气温10 °C以下

6)( 单选题)本例因设备带故障运行，导致整机报废事故的发生。起升高度限位器失效的隐患，应在日常保养中排除。设备的日常保养是指在机械( B   )的保养作业。

A. 磨合期后    B．每班运行前、后    C．运行过程中    D．大修期间

7)(单选题)机械设备日常保养的十字作业方针是( C )。

A．清洁、磨合、润滑、调整、防腐    B．清洁、紧固、润滑、试车、防腐

C．清洁、紧固、润滑、调整、防腐    D．清洁、紧固、润滑、调整、除锈

8)(多选题)塔式起重机除机体倾覆等设备损坏常见事故外，已发生的人身安全事故多为( AC   )和吊物(具)坠落打击等类型的事故。

A.挤伤    B．触电    C．高处坠落    D．碾压

9)(多选题)机械员应负责监督检查施工机械设备的使用和维护保养，检查特种设备安全使用情况，应定期进行( BD   )和运行记录等全方位的检查。

A．设备台账    B．机械设备的性能    C．安全装置    D．人员上岗情况

10)(多选题)工程项目开工前在编制施工组织设计或专项施工方案时，应针对各种危险源，制定出防控措施。本例相关塔式起重机应列入重大危险源的有( ABC   )和检测、吊装作业。

A．安装    B．拆卸    C．顶升     D.保养

8．【背景资料】某省××市某建设工地发生SCD200／200施工电梯标准节脱落的特大事故。该设备2008年8月出厂。由某市某安装公司于9月安装在工地l9号栋，2008年12月某日下午进行了升高加节作业，第二日早晨7：33，左吊笼载有l8人(包括升降机司机)，上行至标准节85.2m处，标准节在85．5m处(最高附着l3号附着上2．5节)标准节联接处突然脱落，导致标准节第582-63节六节标准节连同左吊笼坠落，造成l7死亡，l人重伤，以及地面上1人死亡的特大伤亡事故，设备报废。经现场勘查和事故分析，认定：1．第57节标准节事故发生时两个位置应装有但实际未装有螺栓；第58节标准节对应的位置，事故发生时联接处有螺栓但没有上螺母。2.自由端高度超标，事故发生时施工升降机安装高度为94．5m最高附着到顶部高度(自由端高度)实际高度为12.75m(8节半)>7．5m超出说明书的要求。3．事故前一天加升标准节后未按规定验收就投入使用，事故调查中只发现首次验收合格资料，其后加升标准节附着没有验收资料。

请根据背景资料完成相应小题选项，其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(多选题)本例因在升高加节中严重违反有关规章、规程导致发生人员伤亡、设备报废的惨剧，从技术层面查找事故原因应是( ABC )。

A．标准节螺栓没有按要求安装到位    B．未按规定附着使自由端高度超标

C．加节未按规定验收就投入使用      D．行程开关误动作导致吊笼冒顶

2)(多选题)SCD200／200施工升降机使用过程中可能发生的事故还有( ABD   )。

A．吊笼坠落    B．吊笼冒顶    C．限位开关自动复位    D．人员坠落和物料滚落

3)(多选题） SCD200／200施工升降机的主要安全装置包括(  ABC  )，并通过上下限位开关和上下极限开关、急停开关控制电源；设置吊笼门、底笼门连锁装置和楼层通道门等防护装置。

A．防坠安全器    B．断绳保护装置    C．安全钩    D.缓冲弹簧

4)(多选题)防坠安全器是施工升降机主要安全装置。以下关于防坠安全器的描述正确的是 ( CD   )  。

A．安全器限制梯笼的运行速度    B．减缓吊笼对底座的冲击力

C．防坠安全器与行程开关联动    D．安全器复位后吊笼才能运行

5)(单选题)为防止因吊笼门、底笼门未关闭就启动运行而造成人员坠落和物料滚落，施工升降机一般采取( C   )，只有当吊笼门、底笼门完全关闭施工升降机才能启动运行。。

A．机械自锁装置    B．液压锁定装置    C．电气连锁开关D·人员值班守护

6)(单选题)施工升降机在各楼层运料和人员进出的通道，应设置楼层通道门。楼层通道门在吊笼上下运行时处于常闭状态，只有在吊笼停稳时才能由(  A  )打开，确保不出现无防护的危险边缘。

A．专职司机    B．吊笼内的人    C．楼层内的人    D．特种作业人员

7)(多选题)本例是一起严重的重大责任事故，负有责任的主体是设备的( BC   )单位，还有施工总承包单位、监理单位。

A．设计    B．安装    C．使 用    D.制造

8)(判断题)按照相关规定，本例中施工升降机使用过程中的顶升、加节和增加附着均应由原承担安装的单位负责。( A )

A．正确    B．错误

9)(多选题)本例中如果安装和使用单位在升降机顶升、加节和增加附着时，都执行《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ 215--2010)有关规定，即能消除事故隐患，相关规定是：负责安装的单位在升降机顶升、加节和增加附着完成后，应当( ABC   )；每次加节完毕后，经验收合格后方能运行。

A．进行自检、调试和试运转    B．自检合格出具自检合格报告

C．出具书面安全使用说明    D．办理产权备案登记

10)(多选题)本例中升降机司机不幸遇难，如果司机按规定履行职责，严格遵守操作规程，则有可能幸免于难。施工升降机司机班前应( AB )。

A．阅读、了解上一班的设备运行、保养情况

B．检查连接、传动装置及电器是否工作可靠

C．检查各运行部件的润滑情况

D．查看立柱垂直情况并利用附墙架予以找正

9．【背景资料】某大型商场项目施工过程中要经过基坑开挖、土方外运、桩基础及主体工程等施工工序，现场先后使用挖掘机、推土机、装载机、自卸汽车、打桩机、压实机械、混凝土搅拌机、钢筋机械、塔式起重机、施工升降机、物料提升机等机械设备。

请根据背景资料完成相应小题选项，其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(多选题)该项目所使用设备中应按照相关规定办理备案、安拆告知、使用登记的设备

是( BCD   )。

A．打桩机        B．塔式起重机

C．施工升降机    D．物料提升机

2)(单选题)物料提升机应用广泛。按照相关规范，下列关于物料提升机使用的说法错误的是(B    )。

A．物料提升机卷扬机卷筒上的钢丝绳不应少于3圈

B．物料提升机严禁使用摩擦式卷扬机

C．物料提升机必须由取得特种作业操作证的人员操作

D．不得使用物料提升机运载非生产人员

3)(多选题)安装完毕的建筑起重机械经验收合格后方可投入使用，未经验收或者验收不合格的不得使用。下列关于起重机械检测、验收说法正确的是( ABD   )。

A．安装单位应当对安装(包括顶升、加节、附着)完毕的建筑起重机械进行自检

B．使用单位应当组织对安装单位自检合格建筑起重机械进行验收

C．使用单位不得委托任何检验检测机构代替进行安装完毕的建筑起重机械验收

D．建筑起重机械在验收前应当经有相应资质的检验检测机构监督检验合格

4)(多选题)本例中临时用电及土方、桩工、混凝土和钢筋机械，以及运输车辆的使用和管理，应遵照( ACD )的各项规定。

A．《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33—2012)

B．《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ 88—2010)

C．《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ l60一2008)

D．《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46--2005)

5)(单选题)本例如施工现场自备电源，根据相关规范，以下说法错误的是( D   )。

A．自备2台及2台以上发电机组并列运行时，可不再装设同步装置

B．严禁发电机组电源与外电线路并列运行

C．严禁利用大地和动力设备金属结构体作相线或工作零线

D．用电设备的保护地线或保护零线应并联接地

6)(多选题)本例中基坑开挖施工中，必须查明施工场地明、暗铺设的各类管线等设施，并应采用明显记号标识。严禁在离( ABD   )1m以内进行大型机械作业。

A．道路边缘    B．地下管线    C．城市绿篱    D．承压管道

7)(多选题)施工机械设备管理的“三定”制度是行之有效的一项基本管理制度。“三定”制度的主要内容包括( ABC )。

A．确定安全管理目标    B．坚持人机固定原则

C．实行机长负责制    D．落实岗位责任制

8)(多选题)本例中所有机械使用中的班组交接和临时替班的交接，都应建立交接制度，交接的主要内容是：生产任务完成情况；随机工具和附件情况；燃油消耗和准备情况，还有( AC   )。

A．机械运转、保养情况和存在的问题    B．设备台账

C．交接人填写的本班运转记录    D．设备技术档案

9)(多选题)施工企业的设备管理和质量安全部门应组织机械设备使用的定期检查和专项检查，检查的主要内容为( AC )。对违章指挥、违章操作及时整改；对带病运转的机械设备落实技术措施。

A．机械设备管理的规章制度、标准、规范和操作规程的落实执行情况

B．对管理人员、操作人员进行安全教育培训情况

C．机械设备维护保养制度的执行隋况

D．财务部门对设备使用核算情况

lO)(多选题)为保证施工机械设备安全运行，对机械设备管理使用的监督检查除做好日常检查、定期检查、专项检查外，在( BD )情况下也应组织针对性的安全检查。

A．经验收合格正式启用    B．特殊恶劣气候以后

C．节假日后、开工前    D．停用时间较长重新使用

10．【背景资料】某大型基础工程施工，施工内容涉及土石方开挖、转运、填方、压实和打桩等作业。现场先后配置推土机、挖掘机、铲运机、自卸汽车、压路机、桩工机械。

请根据背景资料完成相应小题选项，其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(多选题)施工现场不论使用何种机械设备，为保证机械设备的安全运行，应建立设备安全管理基本制度，主要有( ABD )。

A．“三定”责任制    B．交接班制    C．民主评议制    D．监督检查制

2)(单选题)“三定”制度是行之有效的一项基本管理制度，核心是把机械设备使用、维护、保养等各环节的要求都落实到( B )。

A．职能部门    B．具体责任人    C．作业班组    D．独立法人

3)(单选题)以下关于“三定”制度的核心内容描述错误的是( C   )。

A．把每台机械设备和它的操作者相对固定下来

B．把设备使用、维护、保养的要求都落实到人

C．把管理责任和待遇挂钩的分配原则落到实处

D．机械设备在企业内部调拨时原则上人随机走

4)(判断题)本例是大型基础工程施工，所使用的设备没有列入特种设备的建筑起重机械，设备和安全管理部门在设备操作人员上岗前可酌情安排是否进行安全技术交底。(  B  )

A．正确    B．错误

5)(单选题)设备操作人员应精心保管和保养机械设备，做好例保和一保作业，使机械设备经常处于整洁、润滑良好、调整适当、紧固件无松动等良好的技术状态。保持机械的附属装置、备件、随机工具等完好无损。这些要求通常归纳为设备保养(  D  )“十字”方针。

A．整洁、润滑、调整、紧固、完好    B．清洁、紧固、润滑、调整、无损

C．清洁润滑好、紧固无松动    D．清洁、紧固、润滑、调整、防腐

6)(多选题)本例中设备管理和质量安全部门应组织对机械设备使用管理的定期检查。应检查的内容是(  BCD  )。

A．设备购置或租赁计划    B．机械设备的性能状况

C．安全装置是否完好D．上岗人员是否符合要求

7)(多选题)本例中如出现机械设备需调拨出现场时，调出单位应保证机械设备技术状况的完好，不得拆换机械零件，并将机械的(  )一并交接。

A．随机工具    B．机械履历书    C．技术档案D．燃油和润滑油。

8)(多选题)如果对机械设备使用管理的定期检查、专项检查发现不遵守规程、规范使用机械设备的情况，在管理劝阻无效时，监督检查部门应(  AB )，如违章单位或违章人员未执行的，依据情节轻重给予处罚或停机整改。

A．责令停止作业    B．下达整改通知    C．处以经济罚款D．注消岗位资格

9)(多选题)机械员应负责落实施工机械设备安全防护措施。《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33—2012)关于土石方机械使用安全强制性条文有(  BCD  )。

A．推土机应顺下坡方向切土与堆运可增大切土深度和运土数量

B．严禁在离地下管线、承压管道lm以内进行大型机械作业

C．机械回转作业时，配合人员必须在机械回转半径以外工作

D．拖式铲运机作业中，严禁人员上下机械，传递物件

10)(多选题)机械员应负责落实施工机械设备环境保护措施。针对本案例，可能对环境产生不利影响、应有防范措施的有( ABCD )。

A．土方机械作业和土方转运产生扬尘    B．打桩机等施工作业产生噪声和振动

C．夜间作业室外照明灯具可能发生光污染D．机械排放物可能产生大面积水体污染

11．【背景资料】某大型建筑工地在用QTZl60(6518)加强型塔式起重机，产品说明摘要如下：

该机为水平起重臂，小车变幅，上回转自升多用途塔机；额定起季力矩160t。m，最大起重量为10吨；起升机构变极调速，回转机构为变频调速机构，变幅机构行星齿减速机内置卷筒，安全保护装置为机械式或机电一体化产品；该机具有固定、行走、附着、内爬等工作形式，最大工作幅度65m，固定独立起升高度52m，附着式最大起升高度200m。

请根据背景资料完成相应小题选项，其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(判断题)根据《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ l96--20LO)规定，本例塔机使用时应配备障碍灯、风速仪，并不得在塔身上附加广告牌或其他标语牌。( A )

A．错误    B．正确

2)(判断题)为确保塔式起重机的安全运行，《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ l96--2010)强制性条文规定：塔式起重机使用前，应对起重司机、．起重信号工、司索工等作业人员进行安全技术交底。( A )

A．正确      B．错误

3)(多选题）塔式起重机的安全防护装置有载荷限制装置和运行限位装置，其中载荷限制装置有( AB )限制器。

A．起重力矩    B．起重量    C．回转阻力D.变幅张力

4)(多选题)塔式起重机的运行限位装置有( BCD   )。

A．运行距离限制器  B．起升高度限位器    C．回转限位器    D．幅度限位器

5)(多选题)按照本机使用说明书和相关规定，操作人员应做好设备的日常保养，日常保养的中心内容是“清洁、紧固、润滑、调整、防腐”、“十字作业”。针对本机，在班前和运行过程中司机必须对主要关键部位的销轴，螺栓，比如( ABD   )进行日常检查、紧固，确定无松动或脱离现象才允许开车作业。

A．塔身标准节的连接    B．钢丝绳头压板、卡子

C．各电器元件之紧固    D．附着架与建筑物的连接

6)(多选题)针对本机日常保养“清洁、紧固、润滑、调整、防腐”“十字作业”，调整是使32作机构保持合理的间隙，比如( ABD )的调整。

A．起重臂各节的连接螺栓    B．基础节与底架的连接螺栓

C．行程限位器和载荷限制器D．变幅小车牵引机构制动器

7)(单选题)按照本例QTZl60塔机使用说明，主要使用不同标号的石墨钙基润滑脂、钙基润滑脂、锂基润滑脂和中负荷工业齿轮油对运动部件定期进行润滑，用齿轮油进行润滑的应是(  B  ）。

A．钢丝绳    B．减速器    C．电动机轴承D·滑轮组

8)(多选题)起重使用的吊具与索具每半年进行定期检查，(  AB  )和钩身的扭转角超过10％时应予以报废。

A．吊钩表面有裂纹或磨损量大于l0％    B．开口度比原尺寸增加l5％

C．危险截面及钩筋有永久性变形         D．吊钩表面有可见锈斑

9)(多选题)按照《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JOJ l96--2010)的规定：起重机用滑轮( ACD )应予以报废。

A．出现裂纹或轮缘破损       B．长期未进行润滑脂润滑

C．绳槽壁厚磨损量超过标准   D．槽底磨损量超过标准

10)(多选题)按照《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ l96—2010)的规定：每班作业应作好例行保养，并应做好记录。记录的主要内容包括(  BD  )以及制动器、索具、夹具、吊钩、滑轮、钢丝绳、液位、油位、油压、电源、电压等。

A．结构件外观    B．安全装置    C．传动机构、连接件   D.润滑部位

12．【背景资料】某商务大厦施工过程中要经过基坑开挖、土方外运、桩基础及主体工程等施工工序。机械员要参与制定施工设备使用计划和施工机械设备管理制度；参与机械设备的采购或租赁；参与或负责经济、技术、安全管理的相关事务。

请根据背景资料完成相应小题选项，其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(多选题)本例基坑开挖、土方外运、桩基础及主体工程施工活动中应使用的设备包括( ABCD )和运输车辆。

A．土石方机械    B．起重机械    C．钢筋混凝土机械   D.地下掘进机械

2)(多选题)在同一类设备如挖掘机选择机械型号的原则，以下说法恰当的是（ BCD  )。

A．首选价格和成本低廉的设备    B．首先考虑生产上适用的设备

C．同类机械尽量减少不同型号D．优先选用一机多用的设备

3)(多选题)施工机械设备使用计划确定以后，可以自购或租赁的方式取得设备的使用权。而采取租赁设备的方式，可用较少的资金获得生产急需的设备。其好处在( AB   )。

A．减少固定资金的占有    B．避免设备因技术落后淘汰的风险

C．免受通货膨胀和利率波动的冲击D．不必承担安全事故责任

4)(单选题)如本例基坑大面积开挖，土石方工程量可较准确计算，总承包单位拟采取租赁设备完成土石方工程施工。租赁方和出租方宜采取( AC )合作方式。

A。按单位工程工期签订周期租赁合同    B．按施工任务签订实物工程量承包合同

C．签订年度一次性租赁合同D．以出入库单计算使用台班作为结算依据

5)(单选题)设备出租方和承租方签订租赁合同时，机械台班单价是计算机械施工费的基础。 甲、乙双方确定机械台班单价时，不应计入台班单价的是( B   )。

A．设备折旧费    B．前期论证费    C．经常修理费   D.车船使用税

6)(多选题)(  ABC  )在投产使用前，必须进行检查、鉴定和试运转(技术试验)，以测定机械的各项技术性能和工作性能。未经技术试验或虽经试验尚未取得合格签证前，不得投入使用。

A．新购进设备    B．新租赁机械

C．经过大修、改造的机械    D．改变产权的设备

7)(多选题)新购或自制拟实施技术试验的机械设备，必须具有( BC )。

A．所有权证明    B．出厂合格证    C．使用说明书    D．购置批准文件

8)(多选题)经改装或改造，拟实施技术试验的机械设备，必须具有(    )。

A．设备改装改造的财务支出证明    B．上级批准改装或改造文件

C．改装或改造的技术文件、图纸    D．改装改造后的质量检验记录

9)(单选题)机械设备投产使用前的技术试验程序是( C  )

A．试验前检查、超负荷试验、额定负荷试验、无负荷试验

B．试验前检查、额定负荷试验、超负荷试验、无负荷试验

C．试验前检查、无负荷试验、额定负荷试验、超负荷试验

D．无负荷试验、额定负荷试验、超负荷试验、试验后全面检查

l0)(多选题)机械设备技术试验合格后，应按照《技术试验记录表》所列项目逐项填写，由参  加试验人员共同签字，并经单位技术负责人审查签证。技术试验记录表一式两份，分别(  CD  )。

A．交付产权单位    B．交付使用单位    C．归存设备台账    D．归存技术档案

13．【背景资料】某A施工公司承接一大型项目，因施工周期长，资金周转需求量大，拟以融资  租赁方式向B设备租赁公司取得三台中联重科生产的TC5613塔式起重机用于施工，A、B公司双方  合同约定：租赁期满，三塔机归A公司所有；租赁期内由A公司承担租赁设备的全部管理。

请根据背景资料完成相应小题选项，其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、  C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(O-选题)通过融资租赁方式，A公司在租赁期内，取得了三台中联TC5613塔式起重机  的( A   )。

A．设备使用权    B．资产所有权    C．设备转让权    D．资产处置权

2)(多选题)本例A公司应和8公司签订融资租赁合同，明确双方的权利和义务，第三方中联  重科出卖的TC5613塔式起重机应具备( ABC   )。

A．特种设备制造许可证    B．产品合格证

C．制造监督检验证明    D．备案登记证明

3)(多选题)经具有安装TC5613塔式起重机专项资质和安全生产许可证的安装单位对其中一台  塔机安装完毕，安装单位应进行自检、调试和试运转。自检合格，A公司应当委托具有相应资质的检  验检测机构进行检验检测，并按规定组织( BC   )和监理等有关单位进行安装验收。

A．中联重科    B．B公司    C．安装单位    D．检验检测机构

4)(多选题)为了检查架设工作的正确性和保证安全运转，应对塔机的安全装置进行检查和调试。塔机安全装置主要包括( BC )。

A．速度限制仪    B．行程限位器    C．载荷限制器D．自重测量仪

5)(多选题)A公司机械员从设备租赁洽谈起即应分单机收集、整理TC5613塔式起重机的技术档案，机械设备技术档案是指设备从(  ACD  )和改造、更新直至报废全寿命周期管理过程中形成的应整理归档保存的重要文件资料。

A．购置计划论证    B．设计，制造(购置)

C．安装，调试    D．使用，维护，修理

6)(多选题)中联重科售出塔机时应有完整的随机技术文件，包括( AB   )和随机附属装置资料、工具和备品明细表，配件目录等，并提供制造许可证、监督检验证明。

A．使用保养维修说明书    B．出厂合格证

C．零件装配图册    D．产品设计计算书

7)(多选题)B公司在租赁合同生效之日，应向A公司提供( AB   )和中联重科售出时提供的塔式起重机制造许可证、产品合格证、监督检验证明。

A．单机备案证明    B．随机技术文件

C．产品销售广告    D．法人营业执照

8)(多选题)安拆单位应当建立健全单台起重机安装、拆卸工程档案，应向A公司移交安拆工程技术档案资料，安装、拆卸工程档案包括委托安装、拆卸合同、( ABCD   )和安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案。

A．塔机使用登记证明    B．安装、拆卸工程专项施工方案

C．安装施工技术交底的有关资料    D．安装自检和验收资料

9)(多选题)每一台塔机投入使用后，应及时收集(  BCD  )等资料，如发生大修、设备技术改造等情节，还应收集大修进厂的技术鉴定、修理内容及出厂检验记录；技术改造批准文件和图纸资料，以及事故处理相关资料，整理归入设备技术档案。

A．所在项目施工组织设计方案    B．设备运转记录及安全检查记录

C．维修保养记录及检修记录    D．安装检测报告和定期检验报告

10)(多选题)塔式起重机的安全技术交底资料要收集、整理保存，安全技术交底要有交底人、被交底人的签字，交底日期等项记录。本例中应有( AB   )作安全技术交底资料。

A．A公司和安拆单位共同对安、拆人员    B．B公司和A公司共同对机组作业人员

C．安、拆人员对检测人员和作业人员    D．检测人员对安拆和机组作业人员

14．【背景资料】某机械化施工队承担一项路基的土石方挖运、回填和压实的施工任务，其中两座半边山体挖方20万方，土石比70％；水田清淤l万方，土方的运距最短的100m，最远的2km；施工设备部分自有，部分租赁。项目部要求机械施工队做好施工组织设计，合理配置设备，确保施工安全，减少机械作业成本。

请根据背景资料完成相应小题选项，其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(多选题)本例首先应确定合理的施工工艺方案。针对本例，以下几种转运土石方施工工艺方案适用的是( ABD )。

A．用推土机开拓工作面、开辟便道、短距离转运土方

B．中等运距时用推土机配合，由铲运机转运土方

C．全采用推土机或全采用挖掘机与自卸车配套作业转运土方

D．较远运距采用挖掘机与自卸车配套作业转运土方

2)(多选题)确定了施工工艺后应进行设备选型，选择设备应( BC   )。

A．优先选用只有一种作业装置的机械    B．使各类机械设备能力配套

C．简化组合的机种、机型    D．机械组合配套平列化

3)(多选题)本例甲方租赁某公司(乙方)拉铲挖掘机清理水田淤泥，甲、乙双方约定租赁费按单机台班形式租赁结算。台班费应包括折旧费、大(中)修理费、经常修理费、机械人工费和( ABC   )。

A．安拆费及场外运费    B．养路费及车船使用税

C．燃料动力费    D．综合管理费

4)(判断题)为确保施工安全，本例中如使用的设备是新购、新租赁机械或经过大修、改装、改造、重新安装的机械，在投产使用前，必须进行检查、鉴定和试运转(技术试验)，以测定机械的各项技术性能和工作性能。未经技术试验或虽经试验尚未取得合格签证前，不得投入使用。( A   )

A．正确    B．错误

5)(多选题)为确保施工安全，施工机械使用中应严格执行交接班制度，上下作业班组、人员临时替班都应办理交接。以下关于交接班说法正确的是( ACD   )。

A．交接班应做好记录，交接记录应交机械管理部门存档

B．交接当事人可委托设备管理部门代为办理交接

C．机械管理部门应及时检查交接制度执行情况

D．交接不清或未办交接造成机械事故，对当事人双方进行处理

6)(多选题)本例施工中使用多种、多台土方工程机械，机械员负责监督、检查操作人员做好设备的日常保养，日常保养是指在每班机械运行的前、后和运行过程中应( ABC   )。

A．清洁机体、仪表、操纵和安全装置    B．检查关键部位连接的紧固情况

C．必要时添加燃料、润滑油料和冷却水    D．拆解检查内部零件的紧固、间隙和磨损

7)(多选题)施工机械设备除按要求做好日常保养、定期保养外，在( ABC )和机械转移工地前，应根据设备的不同状况和特点，围绕“清洁、紧固、润滑、调整、防腐”做好保养工作。

A．停放期间    B．走合期后    C．换季之前    D．大修以后

8)(多选题)为确保施工安全，设备管理和质量安全部门应定期对施工现场机械设备的性能、安全装置、人员上岗情况、运行记录等全方位的检查，在( ACD   )应进行消除安全隐患为重点的安全检查。

A．特殊恶劣气候    B．设备满负荷工作时

C．节假日后    D．工程开工前

9)(多选题)本例极可能在冬季施工，应落实防冻措施，设备冬季防冻应做好( BCD   )。

A．有液压装置的设备应将液压装置卸下

B．暂时停置不用的设备要放尽发动机积水

C．机械调运时必须将机内的积水放尽

D．加用防冻液应确认其质量可靠后方可加用

lO)(多选题)机械员要负责收集、编制和整理施工现场机械设备资料，这些资料种类很多，本例应收集的资料包括( ACD )

A．施工现场机械安全管理制度    B．企业年度机械设备购置计划

C．对设备操作人员的安全技术交底资料    D．机械设备的进场验收、保养维修记录

14．【背景资料】某机械化施工队承担一项路基的土石方挖运、回填和压实的施工任务，其中两座半边山体挖方20万方，土石比70％；水田清淤l万方，土方的运距最短的100m，最远的2km；施工设备部分自有，部分租赁。项目部要求机械施工队做好施工组织设计，合理配置设备，确保施工安全，减少机械作业成本。

请根据背景资料完成相应小题选项，其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(多选题)本例首先应确定合理的施工工艺方案。针对本例，以下几种转运土石方施工工艺方案适用的是( ABD )。

A．用推土机开拓工作面、开辟便道、短距离转运土方

B．中等运距时用推土机配合，由铲运机转运土方

C．全采用推土机或全采用挖掘机与自卸车配套作业转运土方

D．较远运距采用挖掘机与自卸车配套作业转运土方

2)(多选题)确定了施工工艺后应进行设备选型，选择设备应( BC   )。

A．优先选用只有一种作业装置的机械    B．使各类机械设备能力配套

C．简化组合的机种、机型    D．机械组合配套平列化

3)(多选题)本例甲方租赁某公司(乙方)拉铲挖掘机清理水田淤泥，甲、乙双方约定租赁费按单机台班形式租赁结算。台班费应包括折旧费、大(中)修理费、经常修理费、机械人工费和( ABC   )。

A．安拆费及场外运费    B．养路费及车船使用税

C．燃料动力费    D．综合管理费

4)(判断题)为确保施工安全，本例中如使用的设备是新购、新租赁机械或经过大修、改装、改造、重新安装的机械，在投产使用前，必须进行检查、鉴定和试运转(技术试验)，以测定机械的各项技术性能和工作性能。未经技术试验或虽经试验尚未取得合格签证前，不得投入使用。( A   )

A．正确    B．错误

5)(多选题)为确保施工安全，施工机械使用中应严格执行交接班制度，上下作业班组、人员临时替班都应办理交接。以下关于交接班说法正确的是( ACD   )。

A．交接班应做好记录，交接记录应交机械管理部门存档

B．交接当事人可委托设备管理部门代为办理交接

C．机械管理部门应及时检查交接制度执行情况

D．交接不清或未办交接造成机械事故，对当事人双方进行处理

6)(多选题)本例施工中使用多种、多台土方工程机械，机械员负责监督、检查操作人员做好设备的日常保养，日常保养是指在每班机械运行的前、后和运行过程中应( ABC   )。

A．清洁机体、仪表、操纵和安全装置    B．检查关键部位连接的紧固情况

C．必要时添加燃料、润滑油料和冷却水    D．拆解检查内部零件的紧固、间隙和磨损

7)(多选题)施工机械设备除按要求做好日常保养、定期保养外，在( ABC )和机械转移工地前，应根据设备的不同状况和特点，围绕“清洁、紧固、润滑、调整、防腐”做好保养工作。

A．停放期间    B．走合期后    C．换季之前    D．大修以后

8)(多选题)为确保施工安全，设备管理和质量安全部门应定期对施工现场机械设备的性能、安全装置、人员上岗情况、运行记录等全方位的检查，在( ACD   )应进行消除安全隐患为重点的安全检查。

A．特殊恶劣气候    B．设备满负荷工作时

C．节假日后    D．工程开工前

9)(多选题)本例极可能在冬季施工，应落实防冻措施，设备冬季防冻应做好( BCD   )。

A．有液压装置的设备应将液压装置卸下

B．暂时停置不用的设备要放尽发动机积水

C．机械调运时必须将机内的积水放尽

D．加用防冻液应确认其质量可靠后方可加用

lO)(多选题)机械员要负责收集、编制和整理施工现场机械设备资料，这些资料种类很多，本例应收集的资料包括( ACD )

A．施工现场机械安全管理制度    B．企业年度机械设备购置计划

C．对设备操作人员的安全技术交底资料    D．机械设备的进场验收、保养维修记录

15．【背景资料】某工地施工任务为土方开挖、转运、填方，土方运距5000m左右，施工现场有挖掘机、推土机各两台，重型自卸汽车8台。根据某月现场记录，一个月中1台挖掘机停机维修了2d，另一台挖掘机因驾驶员请假停机2d；2台推土机中1台因液力变矩器损坏而维修了3d，另l台也待工2d；8台自卸汽车7台因驾驶员平时日常保养做得较好而未出现停工现象，l台因发动机、变速箱，经常损坏故障频率较高的原因在本月申请报废。

请根据背景资料完成相应小题选项，其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(判断题)根据施工任务，评价判断本例机械配置。(  A  )

A．合理    B．不宜

2)(单选题)如本例用租赁形式组织施工机械设备，挖掘机停机维修、推土机液力变矩器损坏都影响甲方施工进度并产生经济损失，其责任甲乙双方应( A   )。

A．在租赁合同中约定    B．口头协商确定

C．依照通行惯例处理    D．相互达成谅解

3)(多选题)机械设备的现场管理，应落实岗位责任制，机长除履行操作人员职责外，还应做到(  ACD  )。

A．敦促检查机组人员正确使用、保养和保管机械设备

B．检查并汇总各项原始记录和报表及时准确上报

C．检查交接班制度执行

D．负责机械履历书资料的收集、整理和编制

4)(多选题)机械使用中上、下班之间交接的内容除生产任务完成情况、随机工具和附件、燃油消耗和准备情况，还应包括( BCD )。

A．机械设备的使用说明书    B．机械运转、保养情况和存在的问题

C．交接人填写的本班运转记录    D．安全检查部门的整改通知

5)(单选题)本例中挖掘机是主要施工机械之一，挖掘机作业时，当有人员必须在回转半径以内工作时，必须( A )。

A．熄火停止运转    B．将机械停止回转并制动

C．将铲斗调整到正前方    D．有人旁站监护

6)(单选题)要保证机械设备保持设计技术性能和安全运行，要认真执行设备的保养制度，操作人员独立完成的是( A )。

A．日常保养    B．定期保养    C．试车调整    D．检测验收

7)(多选题)设备的日常保养是由操作人员在每班机械运行的前、后的保养作业，包括清洁机体( BCD  )。

A．清洗液压传动的控制元件    B．检查机械部件、仪表以及操纵、安全装置

C．按使用说明添加燃料、润滑油料和冷却水  D．检查关键部位的连接紧固情况

8)(判断题)做好了施工机械设备日常保养，保障机械设备不出故障，就可以不再安排定期保养，因而实际上节约了人力、物料和时间。( B )

A．正确    B．错误

9)(多选题)在本例中，设备管理人员应保存好施工机械原始证明文件资料，维护设备技术档案资料的完整。本例土方机械设备原始证明文件资料包括( BCD   )。

A．设备备案和使用登记证明文件    B．随机技术文件

C．随机附件及工具的交接清单      D．技术调试、试验等的有关记录及验收单

IO)(多选题)坚持做好了对设备的维护保养，可以( ABCD )。

A．提高设备技术性能    B．减少设备磨损

C．延长设备使用年限    D．保证设备正常运转