专业基础知识

单选

建筑材料

1．反映钢材工艺性能的主要指标有(  C  )。

A．抗拉强度、冷弯性能、冲击韧性

B. 冷弯性能、冲击韧性、硬度

C．冷弯性能、焊接性能

D．抗拉强度、冷弯性能、冲击韧性、硬度

2·普通碳素结构钢简称碳素结构钢，其含碳量为(  C  )。

A．0.02％～2.26％     B.0.02％～2.16％

C．0.02％～2.06％     D.0.04％～2.06％

3·低合金结构钢尤其对用于(  B  )的结构，其技术经济效果更为显著。

A·各种重型结构        B．大跨度和大柱网

C·桥梁工程        D．钢筋混凝土结构

4·低碳钢受拉的应力一应变曲线中，( B  )阶段钢材应力在小范围内波动，其应变则讯速增加。

A·弹性    B．屈服    C．强化    D．颈缩

5．HRB500级钢筋是用(  D  )轧制而成的。

A·中碳钢         B.低合金钢

C·中碳镇静钢      D．中碳低合金镇静钢

6·普通热轧带肋钢筋的牌号是由HRB和(  B  )特征值组成。

A·抗拉强度    B．屈服强度    C．疲劳强度    D．拉伸强度

7．普通碳素结构钢随钢号的增大，钢材的(  D  )。

A·强度提高，塑性增强    B．强度降低，塑性降低

C·强度降低，塑性增强    D．强度提高，塑性降低

8·低碳钢受拉的应力～应变曲线中，(  A  )阶段的应力与应变呈线性关系。

A．弹性    B．屈服    C.强化    D．颈缩

9．碳素结构钢牌号中的沸腾钢代号为(  A  )。

A·F       B．C       C.H       D．LR

10．我国常用的碳素结构钢牌号对应的强度符号是(  C  )。

A．σb     B．σP     C．σs    D．条件屈服点

11．钢结构设计中．低碳钢的设计强度取值应为(  B  )。

A．弹性极限强度                 B．屈服点

C．抗拉强度                 D．断裂强度

12．已知某钢材试件拉断后标距部分长度为300 mm，原标距长度为200 mm，则该试件伸长率为(  B  )。

A．150％    B．50％    C．66．7％    D．33．3％

13．预应力混凝土用热处理钢筋是用(  A  )经淬火和回火等凋质处理而成的。

A。热轧带肋钢筋            B．冷轧带助钢筋

C．热轧光圆钢筋            D．冷轧扭钢筋

14．碳素结构钢牌号中的特殊镇静钢代号为(  D  )。

A．TF    B．TR    C．TG     D．TZ

15．碳素结构钢的牌号由代表屈服点的字母、屈服点数值、(  A  )、脱氧程度符号四部分按顺序组成。

A．质量等级符号            B．直径

C．厚度            D．晶粒含量

16．工程用低合金钢与工程用碳素钢相比，一般来说低合金钢(  A  )。

A．强度高    B．塑性和韧性高

C．可焊性好    D．抗冲击性差

17．下列钢筋化学成分中的有害元素为(  C  )。

A．钒    B．钛    C．磷    D．硅

18．下列关于HRBF500钢筋说法不正确的是(  D  )。

A．HRB表示热轧带肋钢筋            B．F为英文FINE“细”的首位字母

C．HRBF表示细晶粒热轧带肋钢筋    D．其屈服强度标准值为435 MPa

19．低合金高强度结构钢的质量等级按照(  A  )等杂质含量由多到少分级。

A．硫、磷       B．氧、氮    C．硫、氮    D．氧、磷

20．钢材拉伸试验的开始阶段，应力与应变成正比的最大应力点是(  A  )。

A．弹性极限    B．屈服上限    C．屈服强度    D．抗拉强度

21．建筑结构钢合理的屈强比一般在(  C  )范围内。

A．0.5～0.6    B．0.55～0.65    C．0.60～0.75   D．0.45～0.65

22．硬钢的屈服强度通常采用(  D  )。

A．抗拉强度    B．屈服极限    C．比例极限    D．条件屈服点

23．碳素结构钢屈服强度为235 MPa的牌号等级为(  A  )。

A．Q235      B．235 N／mm2   C．235 k9／cm2   D．235 kN／cm2

24．(  A  )钢多用于生产机械零件和工具等。

A．Q255及Qer5     B．Q235及Q275

C．Q255及Q295     D．Q235及Q255

25．下列关于石灰土和三合土的描述错误的是(  A  )。

A．消石灰粉与黏土、水泥等拌合夯实成三合土

B．石灰改善了黏土的可塑性

C．石灰使三合土的强度得到改善

D．石灰土可应用于建筑物基础

26．下面各项指标中，(  D  )与建筑石膏的质量等级划分无关。

A．强度    B．细度  C．凝结时间    D．未消化残渣含量

27．下列关于石膏的叙述，合理的是(  B  )。

A．建筑石膏是α型半水石膏

B．高强石膏的晶粒较细

C．高强石膏掺人防水剂，可用于潮湿环境中

D．高强石膏调制成一定程度的浆体时需水量较多

28．(  B  )浆体在凝结硬化过程中，其体积发生微小膨胀。

A．石灰      B．建筑石膏    C．菱苦土    D．水泥

29．镁质生石灰是指石灰中氧化钙和氧化镁的含量(  A  )。

A．≥75％    B．>80％    C．≤75％    D．<75％

30．石灰不能单独使用的原因是硬化时(  B  )。

A. 体积膨胀大    B．体积收缩大   C．放热量大    D．耐水性差

31．下列所描述的石膏的特性中，错误的是：(  D  )。

A．凝结硬化快    B．防火性好    C．装饰性好    D．抗冻性好

32．石灰的熟化又称为(  B  )过程。

A．软化    B．消解    C．碳化    D．结晶

33．硅酸盐水泥的主要矿物成分(  D  )。

A．硅酸三钙     B．硅酸三钙+硅酸二钙

C．铝酸三钙     D．硅酸三钙+硅酸二钙+铝酸三钙+铁铝酸四钙

34．活性混合材料是具有火山灰性或潜在水硬性，常用的材料有(  A  )。

A．粒化高炉矿渣，火山灰质材，粉煤灰

B．块状高炉矿渣，炉灰

C．石英砂，石灰石，白云石粉料

D．慢冷矿渣

35．影响水泥安定性的主要化合物(  C  )。

A．石膏、游离MgO          B．游离CaO、三氧化硫

C．游离Ca0、游离MgO           D．石膏、三氧化硫、

36．硅酸盐水泥的细度采用比表面积测定仪测定，其比表面积应大于(  B  )。

A．200 m2／kg    B．300 m2／kg    C．400 m2／kg    D．500 m2／kg

37．配制有抗渗要求的混凝土时，不宜使用(  C  )。

A．硅酸盐水泥        B．普通硅酸盐水泥

C．矿渣硅酸盐水泥        D．火山灰水泥

38．硅酸盐水泥中，对强度贡献最大的熟料矿物是(  A  )。

A．C3S    B．C2 S    C．C3A    D．C4AF

39．水泥安定性是指( C )。

A．温度变化时，胀缩能力的大小      B．冰冻时，抗冻能力的大小

C．硬化过程中．体积变化是否均匀    D．拌合物中保水能力的大小

40．下列四种水泥，在采用蒸汽养护制作混凝土制品时，应选用(  B  )。

A．普通水泥       B．矿渣水泥    C．硅酸盐水泥    D．矾土水泥

41．普通硅酸盐水泥初凝时间不得早于(  A  )。

A．45 min    B．60 min    C．75 min    D．90 min

42．普通硅酸盐水泥终凝时间不得迟于(  C  )。

A．4．5 h    B．6．5 h    C．10 h     D．1 d

43．根据《通用硅酸盐水泥》(GB175—2007)，关于六大常用水泥凝结时间的说法，正确的是(  B  )。

A．初凝时间均不得短于40 min

B．硅酸盐水泥终凝时间不得长于6．5 h

C．普通硅酸盐水泥的终凝时间不得长于12 h

D．除硅酸盐水泥外的其他五类水泥的终凝时间不得长于l2 h

44．下列关于水泥细度的描述，错误的是(  D  )。

A．细度指水泥颗粒的粗细程度

B．细度对水泥的性质影响很大

C．硅酸盐水泥的细度用比表面积表示

D．颗粒越细，水泥的早期强度越大，硬化时体积收缩也较小

45．下列关于水泥强度的描述，错误的是(  B  )。

A．水泥强度用水泥胶砂强度来评定

B．硅酸盐水泥的强度主要取决于熟料的矿物组成和养护方法

C．硅酸盐水泥分42.5、42.5R、52.5、52.5R、62.5、62.5R六个强度等级

D．硅酸盐水泥的强度指标主要考察3d和28d两个龄期的强度

46．硅酸盐水泥的(  A  )不满足要求时应作为废品处理。

A．初凝时间    B．强度    C．细度    D．终凝时间

47．火山灰水泥与硅酸盐水泥相比不具有(  C  )的特征。

A．水化热低        B．耐蚀性好

C．抗碳化能力强       D．抗冻性差

48．复合硅酸盐水泥的代号为(  C  )。

A．P.I    B．P.C    C．P.S    D．P.O

49．水泥中三氧化硫的含量不得超过(  C  )。

A．5％    B．4．5％    C．3．5％    D．5．5％

50．储存期超过(  B  )个月的通用水泥在使用前须重新鉴定其技术性能。

A．3    B. 6    C．9    D．12

51．下列关于水泥水化热的描述，错误的是(  C  )。

A．水化热指水泥和水之间发生化学反应放出的热量

B．冬季施工，水化热有利于水泥的凝结硬化

C．大部分水化热在水化发生l2天后发生

D．大体积混凝土应采用水化热较低的水泥

52．52．5级硅酸盐水泥的3 d抗压强度应达到(  A  )MPa。

A．23．0    B．22．0    C．17．0     D．28．O

53．有硫酸盐腐蚀的混凝土工程应优先选择(  C  )水泥。

A．硅酸盐    B．普通    C．矿渣    D．高铝

54．(  C  )不是影响硅酸盐水泥凝结硬化的因素。

A．熟料矿物成分含量、水泥细度、用水量

B．环境温湿度、硬化时间

C．水泥的用量与体积

D．石膏掺量

55．为了延缓水泥的凝结时间，在生产水泥时必须掺人适量(  B  )。

A．石灰    B石膏    C．助磨剂       D．水玻璃

56．水泥熟料矿物中水化热最大的是(  A  )。

A．铝酸三钙    B．硅酸二钙    C．硅酸三钙    D．铁铝酸四钙

57．混凝土的耐久性要求，主要指标是(  D  )。

A．拉渗性                    B．拉冻性

C．混凝土炭化及耐腐蚀性    D．拉渗性+拉冻性+砼炭化及耐腐蚀性

58．混凝土拌合物及养护用水需检验方可使用的是(  D  )。

A．饮用水    B．海水    C．生活污水    D．地下水

59．对于现浇混凝土实心板，粗骨料的最大粒径不宜超过板厚的( B  )，且不超过40 mm。

A．1／2    B．1／3    C．1／4     D．1／5

60．《高强混凝土结构技术规程》规定高强混凝土强度等级为(  C  )。

A．C40～C80    B．C60～C80    C．C50～C80    D．C55～C80

61．下列关于配制混凝土所用的水泥强度等级的描述，合理的是(  B  )。

A．水泥强度等级为混凝土强度等级3．5倍左右为宜

B．低强度水泥配制高强度混凝土不经济

C．高强度等级水泥配制低强度等级混凝土使混凝土耐久性提高

D．低强度等级水泥配制高强度等级混凝土，混凝土性质不会受影响

62．配制混凝土用砂石，应尽量选用(  D  )。

A．总表面积大些、总空隙率小些    B．总表面积大些、总空隙率大些

C．总表面积小些、总空隙率大些    D．总表面积小些、总空隙率小些

63．用压碎指标表示强度的材料是(  A  )。

A．石子    B．普通混凝土   C．砂子    D．重混凝土

64．在相同的条件下，碎石混凝土的强度(  C  )卵石混凝土的强度。

A．低于    B．等于    C．高于    D．远小于

65．下列有关外加剂的叙述，不正确的是(  A  )。

A．松香树脂类减水剂比较常用     B．氯盐、三乙醇胺及硫酸钠均属早强剂

C．缓凝剂适于大体积混凝土施工     D．引气剂可改善混凝土的和易性

66．下列有关坍落度的叙述不正确的是(  D  )。

A．它是表示塑性混凝土拌合物流动性的指标

B．干硬性混凝土拌合物的坍落度小

C．泵送混凝土拌合物的坍落度不低于l00 mm

D．在浇筑梁和中型截面的柱子时。混凝土拌合物的坍落度宜选70～90 mm

67．混凝土配比设计的三个关键参数是(  B  )。

A．水灰比、砂率、石子用量        B．水灰比、砂率、单位用水量

C．水泥用量、砂率、单位用水量        D．水灰比、砂子用量、单位用水量

68．《混凝土外加剂的分类、命名与定义》的国家标准编号为(  C  )。

A．GB／Tl75--2005                    B．GB／T863--2005

C．GB／TS075--2005                    D．GB／T5025--2005

69．掺用引气剂后混凝土的(  A  )显著提高。

A．抗冻性                         B．抗冲击性

C．抗碳化能力                        D．抗压强度

70．混凝土中引气剂掺量一般为水泥质量的(  C  )。

A．1．5％～2．5％    B．1．5‰～2．5‰

C．0．5‰～l．5‰    D．0．05‰～0．159‰

71．采用硅酸盐水泥拌制的混凝土浇水养护时间不得少于(  B  )天。

A．6    B 7    C．8   D．9

72．混凝土强度等级C25是指其立方体抗压强度(  B  )为25 MPa。

A．设计值    B．标准值    C．准永久值    D．永久值

73．配制水泥混凝土宜优先选用(  B  )。

A．1区砂    B．2区砂    C．3区砂    D．4区砂

74．混凝土抗冻等级符号F50，其中50表示(  C  )。

A．冻结温度一50℃      B．融化温度50℃

C．冻融循环次数50次    D．在一15℃冻结50 h

75．下列关于混凝土强度影响因素的描述，错误的是(  D  )。

A．若水灰比不变，水泥强度越高，则混凝土的强度也越高

B．其他条件相同时，碎石混凝土的强度高于卵石混凝土的强度

C．正常养护条件下混凝土的强度随龄期的增长而提高

D．混凝土的强度随水灰比增大而增加

76．根据大量试验资料统计表明，混凝土轴心抗压强度(  A  )立方体抗压强度。

A．小于    B．等于    C．大于    D．大于或等于

77．下列关于配制混凝土砂率选择的描述，不合理的是(  D  )。

A．砂的细度模数较小时，则应选择较小的砂率

B．水灰比较小时，则应选择较小的砂率

C．配制混凝土时，应选择合理砂率

D．流动性较大时，则应选择较小的砂率

78．混凝土的( B )强度最大。

A．抗拉    B．抗压    C．抗弯    D．抗剪

79．欲增大混凝土拌合物的流动性，下列措施中最有效的为(  D  )。

A．适当加大砂率    B．加水泥浆

C．加大水泥用量    D．加减水剂

80．混凝土拌合物及养护用水宜采用(  A  )。

A．饮用水      B．海水

C．生活污水    D．地下水

81．砂浆强度等级M5．0中，5．0表示(  B  )。

A．抗压强度平均值小于5．0 MPa    B．抗压强度平均值大于5．0 MPa

C．抗折强度平均值大于5．0 MPa    D．抗折强度平均值小于5．0 MPa

82．砌筑砂浆保水性指标用分层度表示，按规范规定砂浆的分层度不宜大于(  A  )。

A．3 cm    B．2 cm    C．1 cm    D．4 cm

83．烧结普通砖的公称尺寸为(  B  )。

A．240 mm×170 mm×53 mm    B．240 mm×115 mm×53 mm

C．240 mm×115 mm×55 mm    D．240 mm×120mm×60 mm

84．砖在干湿变化、温度变化、冻融变化等物理因素的作用下，不破坏并长期保持原有性能的能力称为(  C  )。

A．耐久性    B．耐季性    C．抗风化性能    D．风化指数

85．下列关于烧结多孔砖的描述，正确的是(  A  )。

A．烧结多孔砖通常是指大面上有空洞的砖

B．烧结多孔砖分为四个质量等级

C．烧结多孔砖分为六个强度等级

D．烧结多孔砖使用时孔洞平行于受压面，受力均匀，强度较高

86．粉煤灰砌块不适宜用于( A )。

A．炼钢车间承重墙    B．多层建筑隔墙

C．高层框架填充墙    D．屋面女儿墙

87．(  D  )属于粉煤灰砌块的标准外形尺寸。

A．880 mm×240 mm×190 mm    B．680 mm×240mm×190mm

C．680 mm×420 mm×115mm     D．880 mm×420 mm×240mm

88．烧结空心砖不适宜用于(  D  )。

A．屋面女儿墙        B．多层建筑隔墙

C．高层框架填充墙        D．高层建筑承重墙

89．下列关于抹面砂浆的描述，合理的是(  B  )。

A．通常抹面砂浆分底层、面层两个层次施工

B．水泥砂浆不得抹涂在石灰砂浆层上

C．砖墙面层抹灰多用石灰砂浆

D．砖墙底层抹灰多为水泥砂浆

90．烧结普通砖砌体砌筑砂浆的稠度宜为(  A  )。

A．70～90 mm    B．60～80 mm    C．50～70 mm    D．30～50 mm

91．烧结普通砖的产品等级是根据(  C  )确定的。

A．外观质量(包括尺寸偏差)

B．外观质量、强度等级

C．外观质量、耐久性能(包括抗风化性、泛霜和石灰爆裂等)

D．外观质量、强度等级及耐久性能

92．砂浆的分层度一般在( B )为宜。

A．5～10 mm    B．10～20 mm    C．20～30 mm   D．30～35 mm

93．沥青按其来源不同，一般可分为(  A  )。

A．焦油沥青和地沥青    B．焦油沥青和石油沥青

C．天然沥青和地沥青    D．煤沥青和木沥青

94．石油沥青纸胎油毡用(  B  )石油沥青浸渍原纸，然后用(    )石油沥青涂盖油纸两面，再撒以隔离材料制成。

A．高软化点，高软化点    B．低软化点，高软化点

C．低软化点，低软化点    D．高软化点，低软化点

95．(  C  )号油毡适用于简易防水、临时性建筑防水、防潮及包装等。

A．250   B．300    C．200   D．350

96．(  D  )号油毡适用于屋面、地下工程的多层防水。

A．250、300    B．300、500    C．450、500     D．350、500

97．(  A  )改性沥青防水卷材属于弹性体改性沥青防水卷材。

A．SBS    B．APP    C．EVA     D．PVC

98．下列关于密封材料的选用的描述．不合理的是(  B  )。

A．选用建筑密封材料，首先要考虑它的粘结性能和使用部位

B．丙烯酸酯密封膏尤其适用于玻璃、金属材料以及机场跑道的补缝和接缝

C．塑料止水带原料来源丰富、价格低廉、耐久性好

D．聚氨酯密封膏尤其适用于水池的补缝

99．塑性体改性沥青防水卷材按胎基分为(  A  )两类。

A．PY和G    B．PE和S    C．PY和M D．PE和G

100．(  D  )不属于建筑用硅酮结构密封胶的物理力学性能指标。

A．下垂度    B．邵氏硬度    C．热老化    D．弹性恢复率

101．常用于地下防水工程的防水卷材是(  C  )。

A．石油沥青纸胎油毡      B．石油沥青玻璃布油毡

C．石油沥青玻纤胎油毡      D．石油沥青麻布胎油毡

102．下列关于塑性体改性沥青防水卷材的描述，不合理的是(  B  )。

A．成卷卷材应卷紧，端面里进外出不得超过10 mm

B．每卷接头处不应超过3个

C．胎基应浸透，不应有未被浸渍的条纹

D．人工气候加速老化属于其物理力学性能指标

103．(  D  )防水卷材不属于高聚物改性沥青防水卷材。

A．SBS    B．APP    C．PVC      D．三元乙丙橡胶

104．溶剂型涂料、水溶性涂料和乳胶涂料属于(  A  )。

A．有机涂料    B．无机涂料    C．复合涂料   D．油漆类涂料

105．下列关于木材纤维饱和点相关的描述，合理的是(  C  )。

A．纤维饱和点之上，含水量变化是吸附水含量的变化

B．纤维饱和点之上，含水量变化对木材强度影响较大

C．纤维饱和点之下，含水量变化是吸附水含量的变化

D．纤维饱和点之下，含水量变化对木材强度影响很小

106．下列关于木材强度相关的描述，合理的是(  A  )。

A．木材顺纹抗压与抗拉强度均大于相应横纹强度

B．木材强度等级按轴心抗压强度标准值确定

C．木材顺纹抗压强度小于横纹抗压强度

D．木材顺纹抗拉强度小于横纹抗拉强度

107．导致木材物理力学性质发生改变的临界含水率是(  C  )。

A．最大含水率    B．平衡含水率    C．纤维饱和点    D．最小含水率

108．影响木材强度的因素较多，与木材强度无关(  B  )。

A．纤维饱和点以下含水量变化                    B．纤维饱和点以上含水量变化

C．负荷时间                    D．庇病

109．下列关于陶瓷锦砖相关的描述，不合理的是(  A  )。

A．陶瓷锦砖耐磨、耐酸，但耐碱能力不强

B．俗称陶瓷马赛克

C．也称为“纸皮砖”

D．常见陶瓷锦砖“联”的长为305 mm

110．陶瓷锦转按尺寸允许偏差和外观质量可分为(  A  )等级。

A．2    B．3    C．4    D．5

11 1．大理石具有极佳的装饰效果，纯净的大理石为(  B  )。

A．红色    B．白色    C．黄色    D．棕色

112．(  C  )不属于有机水溶性涂料的特点。

A．耐水性差            B．耐候性不强

C．主要用作外墙涂料            D．耐洗刷性差

113．(  A  )不属于硅酸盐外墙无机涂料的特点。

A．耐候性差    B．耐热性好    C．不易吸灰    D．原料丰富

114．天然大理石板材合格品中，面积不超过600 mm2(面积小于200 mm2的不计)时，每块板色斑允许个数为( A )。

A．2个    B. 3个    C．4个    D．5个

115．下列不属于花岗石特性的是(  C  )。

A．强度高      B．抗风化性能优良

C。吸水率高      D．空隙率低

116．大理石不适宜用于( D )。

A．室内地面装饰          B．建筑物大厅柱面装饰

C．建筑物大厅墙面装饰          D．室外勒脚

117．(  B  )属于有机绝热材料。

A．膨胀珍珠岩    B．软木板    C．岩棉    D．发泡粘土

118．(  A  )不属于多孔吸声材料。

A．聚苯乙烯泡沫塑料              B．玻璃棉

C．矿渣棉              D．颗粒性矿渣吸声砖

119．(  D  )不属于泡沫玻璃的特点。

A．强度高    B．防水    C．耐腐蚀    D．易燃

120．下列关于绝热相关的描述，不合理的是(  B  )。

A．绝热材料安装时通常在其表面设置隔汽层或防水层

B．块状绝热材料的抗压强度通常要求不低于0.1MPa

C．绝热材料吸水后其导热系数会增大

D.纤维型绝热材料顺纤维方向的传热量大于垂直于纤维方向的传热量

121．下列关于吸声材料相关的描述，不合理的是(  D  )。

A．多孔吸声材料对中频和高频声音吸收效果较好

B．泡沫塑料属于柔性吸声材料

C．帘幕吸声体对中频和高频声音有一定吸收效果

D．薄板振动吸声结构主要吸收高频率的声波

122．下列材料保温性能最好的是(  C  )。

A．加气混凝土        B．浮石混凝土

C．页岩陶粒混凝土      D．膨胀珍珠岩水泥制品

123．(  B  )不属于膨胀蛭的特点。

A．吸水性大      B．耐久性好

C．导热系数小    D．防火耐腐性好

124．(  D  )不属于隔绝固体声的有效合理措施。

A．墙壁和承重梁之间加橡皮垫           B．框架和填充墙之间增加弹性衬垫

C．楼板上布置弹性地毯           D．墙体表面安装多孔材料

125．(  D  )不属于墙体节能工程采用的增强网在进场时的复验项目。

A．力学性能    B．传热系数    C．抗腐蚀性能    D．抗拉强度

126．(  D  )不属于岩棉板的性能特点。

A．绝热           B．隔音效果良好

C．节能效果显著           D．性能价格低

127．(  B  )不属于多孔型绝热保温节能材料。

A．泡沫混凝土              B．膨胀珍珠岩制品

C．泡沫玻璃               D．加气混凝土

128．《聚苯颗粒外墙外保温系统》(JGl58--2004)要求聚苯颗粒轻骨料的堆积密度应(  C  )k9／m3。

A．5.0～11.0    B．21.O～31.0    C．8.0～21.0   D．15.0～31.0

129．《聚苯颗粒外墙外保温系统》(JGl58--2004)要求胶粉聚苯颗粒保温浆料的蓄热系数不小于(  B  )。

A．0．85    B 0．95    C．0．75    D．0．65

130．下列关于膨胀玻化微珠的描述，不合理的是(  B  )。

A．轻质    B．绝热    C．耐热性差    D．吸水率小

131．中空玻化微珠表面玻化率应不小于(  A  )。

A．95％    B．90％    C．98％    D．92％

132．中空玻化微珠体积吸水率应不大于(  B  )。

A．35％    B．45％    C．50％    D．40％

133．一般来说，下列四种抽样方法的抽样误差最小的是(  B  )。

A．整群抽样    B．分层抽样    C．系统抽样    D．单纯随机抽样

134．热轧带肋钢筋的力学和冷弯性能抽样检验应按批进行，每批重量不超过(  B  )。

A．50 t    B．60 t    C．70 t     D．80 t

135．( C )的分布称为抽样分布。

A．样本    B变量    C．统计量    D．方差

136．天然大理石板材普型板优等品，当厚度小于等于l2 mm时，允许偏差为(  A  )。

A．±0．5 mm    B．±0．7 mm    C．±0．8 mm     D．±l．0 mm

137．当总体是由差异明显的几部分组成时，往往选择(  D  )的方法。

A．整群抽样           B．等距抽样

C．两阶段随机抽样           D．分层抽样

138．在抽样时，将总体分成互不交叉的层，然后按一定的比例，从各层次独立地抽取一定数量的个体，将各层次取出的个体合在一起作为样本，这种抽样方法称为(  C  )。

A．整群抽样    B等距抽样    C．分层抽样    D．两阶段随机抽样

139．在抽样时，将总体中各单位归并成若干个互不交叉、互不重复的集合，然后以之为抽样单位抽取样本的一种抽样方式称为(  A  )。

A．整群抽样    B．等距抽样    C．分层抽样   D．两阶段随机抽样

140．分层抽样的特点是( A )。

A．层内差异小，层间差异大                 B．层间差异小，层内差异大

C.层间差异小                 D．层间差异大

建筑力学基本知识

1．柔索对物体的约束反力，作用在连接点，方向沿柔索(  B  )。

A．指向该被约束体，恒为拉力    B．背离该被约束体．恒为拉力

C．指向该被约束体，恒为压力    D．背离该被约束体，恒为压力

2．一个物体上的作用力系，满足(  A  )条件，就称这种力系为平面汇交力系。

A．作用线都在同一平面内，且汇交于一点

B作用线都在同一平面内．但不交于一点

C．作用线在不同一平面内，且汇交于一点

D．作用线在不同一平面内，且不交于一点

3．平面汇交力系合成的结果是一个(  B  )。

A．合力偶    B．合力    C．主矩    D．主矢和主矩

4．某力在直角坐标系的投影为：Fx=3 kN，Fy=4 kN，此力的大小是(  A  )。

A．5 kN    B．6 kN    C．7 kN    D．8 kN

5．平面汇交力系平衡的必要和充分条件是各力在两个坐标轴上投影的代数和(  B  )。

A．一个大于0，一个小于0                  B．都等于0

C．都小于0                  D．都大于0

6．利用平衡条件求未知力的步骤，首先应(  D  )。

A．取隔离体    B.求解    C．列平衡方程    D．作受力图

7．只限物体垂直于支承面方向的移动，不限制物体其它方向运动的支座称(  B  )支座。

A．固定铰    B．可动铰    C．固定端    D．光滑面

8．平衡是指物体相对地球(  D  )的状态。

A．静止    B．匀速运动    C．圆周运动    D．静止或匀速直线运动

9．一对大小相等、方向相反的力偶在垂直于杆轴的平面内产生的内力偶矩称为(  B  )。

A．弯矩    B．扭矩    C．轴力    D．剪力

10．下列(  C  )结论是正确的。

A．内力是应力的代数和    B．应力是内力的平均值

C．应力是内力的集度      D．内力必大于应力

11．下列关于一个应力状态有几个主平面的说法，合理的是(  D  )。

A．两个        B．一般情况下有三个，特殊情况下有无限多个

C．无限多个       D．最多不超过三个

12．以下不属于截面法求解杆件内力的步骤是(  B  )。

A．取要计算的部分及其设想截面      B．用截面的内力来代替两部分的作用力

C．建立静力平衡方程式并求解内力      D．考虑外力并建立力平衡方程式

13．构件在外荷载作用下具有抵抗变形的能力为构件的(  B  )。

A．强度    B．刚度    C．稳定性    D．耐久性

14．通过杆件横截面形心并垂直于横截面作用的内力称为(  C  )。

A．弯矩    B．剪力    C．轴力    D．扭矩

15．杆件的刚度是指(  D  )。

A．杆件的软硬程度            B．杆件的承载能力

C．杆件对弯曲变形抵抗能力            D．杆件抵抗变形的能力

16．平面弯曲梁中作用面与横截面垂直的内力偶矩称为(  C  )。

A．轴力    B．剪力    C．弯矩    D．扭矩

17．弯曲试样的截面有圆形和矩形，试验时的跨距一般为直径的(  A  )倍。

A．10    B．8    C．9    D.11

18．塑料拉伸试验主要用于测定工程塑料、(  B  )、改性材料、薄膜等材料的抗拉伸强度、伸长率和最大力值等性能。

A．铸铁    B．复合材料    C．钢绞线    D.螺纹钢

19．压缩试验施加载荷时，要求试样两端面必须平行且与轴线(  C  )。

A．平行    B.呈45度夹角    C．垂直    D.呈60度夹角

20．低碳钢在压缩屈服之前，曲线与拉伸时(  B  )。

A．相同    B．相似    C．差别大    D.重合

21．(  B  )是指在承受轴向拉伸载荷下测定材料特性的试验方法。

A．扭转试验    B．拉伸试验    C．剪切试验    D.压缩试验

22．利用(  B  )得到的数据可以确定材料的弹性极限、伸长率、弹性模量、比例极限、面积缩减量、拉伸强度、屈服点、屈服强度等力学性能指标。

A．扭转试验    B．拉伸试验    C．剪切试验    D.压缩试验

23．金属拉伸试样通常采用圆形和板状两种试样，它们均由夹持、过渡和(  A  )三部分组成。

A．平行    B．弯曲    C．孔洞    D.交叉

24．压缩试验主要适用于铸铁、水泥、砖、石头等主要承受压力的(  A  )。

A．脆性材料    B．绝对弹性材料    C．功能材料    D.黏性材料

物资管理基本知识

1．管理合同以及买卖双方之间的关系，审查并记录卖方当前的生产绩效，以保证按期供货的项目采购过程称为( C )。

A．采购规划    B．发包规划    C．合同管理    D.合同收尾

2．国内项目采购招标方式适应于(  B  )。

A．国际的询价采购           B．劳力密集型的土建工程

C．自营工程          D．直接签订合同

3．非招标采购方式适应于(  B  )。

A．合同金额小

B．自营工程

C．土建工程地点分散，而且施工时间会很长

D．劳力密集型的土建工程

4．(  A  )不属于编制采购计划确定供应商的管理内容。

A．签订订购协议          B．编制材料清单和使用时间表，拟定采购计划

C．询价和填写供应商评价表    D．审批确定供应商和价格

5．按照工程量清单计价规定，分部分项工程量清单应采用综合单价计价，该综合单价中一般不包括的费用是( A )。

A．措施费    B．管理费    C．利润    D. 机械使用费

6．工程量清单计价费用中的分部分项工程费包括(  D  )。

A．人工费、材料费、机械使用费

B．人工费、材料费、机械使用费、管理费

C．人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润

D．人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润以及风险费

7．安全文明施工费不包括(  C  )。

A．环境保护    B．安全施工    C．夜间施工费    D．临时设施

8．在编制分部分项工程全费用单价时不应采用的依据是(  A  )。

A．施工定额    B．预算定额    C．概算定额    D．费用定额

9．概算定额与预算定额的主要差别在于(  D  )。

A．表达的主要内容        B．表达的主要方式

C．基本使用方        D．综合扩大程度

10．以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额是(  B  )。

A．施工定额    B．预算定额    C．概算定额    D．概算指标

11．建筑安装工程费用构成中的税金由(  A  )组成。

A．营业税、城乡维护建设税、教育费附加

B．营业税、城乡维护建设税、教学费附加、水利水电专项基金

C．发票税、城建税、教学税、所得税、个人所得税

D．营业税、企业所得税、个人所得税、土地房产税

12．材料消耗预算定额不是确定(  A  )的基础。

A．施工定额          B．工程造价

C．编制招标控制价    D．确定标底

13．(  C  )构成工程量清单计价计款。

A．分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金和不可预见费

B．分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、定额测定费

C．分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金

D．分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、社会保险金

14．单层建筑物高度不足2.20 m者应计算(  A  )建筑面积。

A．1／2    B．1／3    C．1／4     D．1／5

15．建筑物外有围护结构的落地橱窗、门斗、挑廊、走廊、檐廊，层高在(  B  )及以上者应计算全面积。

A．2.1 m    B．2.2 m    C．2.0 m    D．2.3 m

16．建筑物内的变形缝，应按(  C  )合并在建筑物面积内计算。

A．一层     B．三层    C．自然层    D．多层

17．建筑物的阳台均应按其水平投影面积的(  A  )计算建筑面积。

A．1／2    B．1／3    C．1／4    D．1／5

18．以幕墙作为围护结构的建筑物，应按幕墙(  A  )计算建筑面积。

A．外边线    B．内边线    C．中心线    D．轴线

19．钢筋混凝土板的工程量计算规则中，有梁板系指(  B  )。

A．预制梁上板      B．预制板

C．剪力墙板      D．主梁(次梁)与板现浇成一体

20．建筑物外墙外侧有保温隔热层的，应按保温隔热层(  C  )计算建筑面积。

A．中心线    B．内边线    C．外边线    D．轴线

21．有永久性顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积的(  C  )计算建筑面积。

A．1／4    B．1／3    C．1／2     D．全面积

22．以下费用属建安工程造价中其它直接费的是(  C  )。

A．施工机械修理费    B．材料采购和保管费

C．材料二次搬运费    D．生产工人基本工资

23．建筑物内的室内楼梯间应按建筑物的(  C  )计算建筑面积。

A．顶层    B．底层    C．自然层D．中间层

24．建筑物内的电梯井应按建筑物的(  B  )计算建筑面积。

A．中间层    B．自然层    C．顶层    D.底层

25．单层建筑物的建筑面积利用坡屋顶内空间时净高不足(  B  )的部位不应计算面积。

A．1．5 m    B．1．2 m    C．1．1 m    D．1．3 m

26．立体书库、立体仓库、立体车库的建筑面积，无结构层的应按(  C  )计算。

A．二层    B．四层    C．一层    D．三层

27．预算定额基价是指(  B  )的人工、材料、施工机械使用费之和。

A．单位工程            B．分部分项工程

C．扩大分部分项工程             D．单项工程

28．我国现行建筑安装工程造价构成中的间接费不包括(  D  )。

A．企业管理费    B．财务费用

C．工程排污费    D．材料二次搬运费

29．材料消耗(  A  )是编制建筑安装工程施工图预算的法定依据。

A．预算定额    B．施工定额    C．估算指标   D．概算定额

30．材料消耗中的有效消耗指(  C  )。

A．非操作损耗        B．操作损耗

C．净用量        D．合理损耗

31．材料消耗施工定额由(  C  )构成。

A．有效消耗             B．合理损耗

C．有效消耗+合理损耗             D．有效消耗+合理损耗+管理损耗

32．施工定额中的消耗数量(  B  )概算定额中消耗数量。

A．高于    B．低于    C．等于    D．大于或等于

33．材料消耗定额中最细的定额是(  C  )，它能详细反映各种材料的品种、规格、材质和消耗数量。

A．材料消耗概算定额    B．材料消耗估算定额

C．材料消耗施工定额    D．材料消耗预算定额

34．材料消耗预算定额是由(  B  )统一组织制定的。

A．建筑企业自行        B．地方政府主管部门

C．建设单位        D．设计单位

35．材料消耗定额是指在一定条件下，生产单位产品或完成单位工程量(  A  )消耗材料的数量标准。

A．合理    B．任意    C．适度    D．限制

36．建筑工程的材料消耗一般由有效消耗、工艺消耗和(  A  )组成。

A．管理消耗    B．自然消耗    C．无形磨损   D．有形磨损

多选题

建筑材料

1．钢筋混凝土用普通热轧带肋钢筋的主要牌号有(  ABC  )。

A．HRB335    B HRB400    C．HRB500    D．HRB235

2．按脱氧程度不同，可以将钢分为(  BC  )。

A．沸腾钢    B．半镇静钢    C．特殊镇静钢    D．合金钢

3．Ql95和Q215号钢常用作生产一般使用的(  BC  )、螺栓及铁丝。

A．型钢    B．钢钉    C．铆钉    D．钢板

4．钢材的屈强比是用来评价(  AC  )。

A．钢材安全工作程度        B．钢材的强度和硬度

C．钢材的利用率        D.钢材的韧性和塑性

5．钢中有害元素有(  BCD  )。

A．Si    B．S    C．P      D.O及N

6．下列有关钢材的知识不正确的是(  ACD  )。

A．钢的含碳量值小于2．5％

B．钢材的耐火性不良

C．低碳钢为含碳量小于0．60％的碳素钢

D．沸腾钢的冲击韧性和可焊性较镇静钢好

7．建筑石灰的质量是根据(  BCD  )划分的。

A．细度                B．CaO+MgO含量

C．未消化残渣含量                D.C02含量及产浆量

8．下列关于石灰的储运要求，正确的有(  ABD  )。

A．生石灰存放应注意防潮

B．生石灰不应与易燃易爆物品共存同运．以免发生火灾，引起爆炸

C．石灰宜长时间存放

D．过期石灰应重新检验其有效成分含量

9．掺大量活性混合材料的硅酸盐水泥的共性有(  BD  )。

A．水化热较大    B．耐腐蚀性较好

C．抗冻性较好    D．湿热敏感性强

10．硅酸盐水泥适宜用于(  AD  )。

A．高强混凝土        B．大体积混凝土

C．受腐蚀的混凝土        D．预应力混凝土

11．(  ABC  )属于普通硅酸盐水泥的强度等级。

A．42.5    B．52.5R    C．52．5    D．62．5

12．(  ACD  )指标任何一项不符合标准规定时，水泥为废品。

A．氧化镁含量    B．终凝时间    C．体积安定性    D．初凝时间

13．水泥强度等级是由规定龄期的水泥胶砂(  BD  )等指标确定的。

A．抗弯强度      B．抗压强度    C．抗剪强度      D．抗折强度

14．导致水泥安定性不良的主要成分是(  BD  )。

A．铝酸三钙    B．游离CaO    C．硅酸三钙    D．游离MgO

15．(  ABD  )属于提高混凝土耐久性的主要措施。

A．根据混凝土工程所处环境条件合理选择水泥品种

B．控制混凝土的最大水灰比和最小水泥用量

C．掺加早强外加剂

D．严格控制混凝土施工质量

16．水泥水化热大小主要不取决于水泥的(  ABC  )。

A．抗压强度          B．抗折强度

C．堆积密度和细度          D．矿物组成和细度

17．混凝土拌合物的坍落度具体选用时，主要应考虑(  ABD  )等方面。

A．构件截面尺寸    B．结构布筋情况

C．施工捣实方式    D．结构部位

18．粗集料的质量要求包括(  ACD  )。

A．最大粒径及级配      B．表面特征

C．强度与坚固性      D．有害物质含量

19．在水泥用量不变的情况下，提高混凝土强度的措施有(  ACD  )。

A．采用高强度等级水泥             B．提高砂率

C．降低水灰比            D．加强养护

20．(  BCD  )属于混凝土早强剂。

A．M型木钙粉         B．氯化钙

C．乙醇         D．三乙醇胺

21．砂浆和易性包括( AB )。

A．流动性    B．保水性    C．黏聚性    D．渗透性

22．评定烧结普通砖的强度等级需要计算的指标包括(  BCD  )。

A．抗折强度标准值    B．抗压强度平均值

C．抗压强度标准值    D．砖强度变异系数

23．粉煤灰砌块按外观质量、尺寸偏差和干缩性能分为(  BC  )等几个质量等级。

A．优等品    B．一等品    C合格品     D．不合格品

24．(  AD  )属于改性沥青防水涂料的质量标准项目。

A．热空气老化    B．固体含量

C．耐热度        D．耐碱性

25．建筑密封材料按状态主要有(  AD  )等几大类。

A．定型    B．单组分    C．双组分    D．非定型

26．下列关于沥青油毡的描述，正确的说法有(  ABD  )。

A．石油沥青纸胎油毡低温柔性差    ‘

B．石油沥青玻璃布油毡胎体不易腐烂

C．石油沥青麻布胎油毡胎体不易腐烂

D．石油沥青铝箔胎油毡有较好的阻隔蒸汽渗透的能力

27．木材防腐、防虫的主要方法有(  ACD  )。

A．通风干燥    B.机械处理    C．涂料覆盖    D．化学处理

28．建筑装饰材料按燃烧性能可分为(  ABC  )和可燃性等几个等级。

A．不燃性      B．易燃性     C．难燃性      D．阻燃性

29．(  BD  )通常属于印度进口天然石材。

A．象牙白        B．蒙特卡罗蓝

C．沙利士红麻       D．将军红

30．建筑上对吸声材料的主要要求除具有较高的吸声系数外，同时还应具有一定的(  ABC  )。

A．强度    B．耐水性    C．防火性    D．耐冻性

31．( AB )属于无机绝热材料。

A．岩棉及其制品        B．膨胀珍珠岩及其制品

C．泡沫塑料及其制品        D．蜂窝板

32．幕墙节能工程使用的材料、构件等进场时，应对隔热型材的(  BC  )性能进行复验。

A．导热系数    B．抗拉强度    C．抗剪强度    D．燃烧性能

33．建筑节能外窗的气密性、(  ABC  )和可见光透射比应符合设计要求。

A．中空玻璃露点        B．玻璃遮阳系数

C．保温性能        D．燃烧性能

34．分层抽样又称为( BC )。

A．整群抽样    B．类型抽样    C．分类抽样    D．等距抽样

35．多阶段抽样也称为( BCD )。

A．整群抽样    B．多级抽样    C．多阶抽样    D．套抽样

建筑力学基本知识

1．二力的平衡条件是( BCD )。

A．二力的方向相同    B．二力的作用线相重合

C．二力的大小相等    D．二力的方向相反

2．下列关于力矩的概念，合理的有(  BCD  )。

A．力沿其作用线移动，其力臂改变          B．力的大小为零，则力矩为零

C．当力臂为零时，力矩为零          D．力沿其作用线移动，力矩不变

3．用截面法计算内力的过程可归纳为(  AC  )等几个步骤。

A．截开和代替    B．合并    C．平衡     D．相加

4．以下对于在弹性范围内受力的拉(压)杆的说法中，(  ABC  )是合理的。

A．长度相同、受力相同的杆件，抗拉(压)刚度越大，轴向变形越小

B．材料相同的杆件，正应力越大，轴向正应变也越大

C．杆件受力相同，横截面面积相同但形状不同，其横截面上轴力相等

D．只要所受外力相同，正应力也相同

5．金属拉伸试样通常由(  AB  )和平行等几个部分组成。

A．夹持    B.过渡    C．相交    D．分叉

6．下列关于固定支座的描述，合理是(  CD  )。

A．约束杆端的轴向位移及转动

B．相应的约束反力是沿链杆方向的力和一个力偶

C．约束杆端的轴向、切向位移及转动

D．相应的固定端约束反力是一个轴力、一个剪力和一个力偶

物资管理基本知识

1．项目采购通常的采购方式分为(  AC  )采购等几类。

A．招标    B．投标    C．非招标    D．授标

2．( ACD )不应计算面积。

A．建筑物内的设备管道夹层    B．建筑物内的变形缝    ‘

C．建筑物内的操作平台        D．镶贴块料面层

3．建筑工程量计算包括(  AB  )等几个方面。

A．定额工程量计算    B．清单工程量计算

C．概算工程量        D．土石方工程量

4．(  BCD  )属于工程量清单计价模式与定额计价模式区别。

A．采用的材料用量不同    B．采用的计价方法不同

C．项目划分不同          D．工程量计算规则不同

5．下列项目费用中，(  ABD  )属于其它项目清单中的内容。

A．预留金(暂列金额)    B．材料购置费

C．赶工措施费          D．总承包服务费

6．工程量清单综合单价包括下列(  ABC  )费用。

A．人工费    B．材料费    C．机械使用费    D．税金

7．工程量清单由(  ABC  )组成。

A．分部分项工程量清单    B．措施项目清单

C．其他项目清单          D．建设单位配合项目清单

8．建筑工程的材料消耗一般由(  ABC  )组成。

A．工艺消耗    B.有效消耗    C．合理消耗    D．管理消耗

9．(  ABD  )属于材料消耗概算定额制定的主要方法。

A．技术分析法    B．标准实验法

C．ABC法        D．统计分析法

岗位知识及专业实务

单选

材料管理

1．材料计划管理的首要目标是(  A  )。

A．供求平衡      B．节约

C．多渠道筹措      D．少环节

2．材料计划按材料使用方向分为(  A  )。

A．生产材料计划、基本建设材料计划  B．材料需用计划、材料供应计划、材料采购计划

C．年度计划、季度计划、月度计划   D．施工计划、采购计划、储备计划

3．设计变更，影响材料需用量和品种、规格、时间，(  B  )材料计划。

A．不必调整    B．应调整    C．视需要调整    D．局部调整

4．材料计划管理，就是运用计划手段组织、指导、监督、调节材料的订货、采购、(  C  )、供应、存储、使用等一系列工作的总称。

A．投标    B．招标    C．运输    D．询价

5．当材料需用发生较大变化时，需(  B  )。

A．专项调整或修订    B．全面调整或修订

C．经常调整或修订    D．不调整也不修订

6．材料计划在广义上是指在材料(  D  )过程中所编制的各种宏观和微观计划的总称。

A．生产    B．采购    C．使用    D．流通

7．材料计划的(  A  )是材料部门保证供应，降低进料成本的先决条件。

A．及时性    B．市场性    C．准确性    D．前瞻性

8．(  B  )的准确与否，决定了材料供应计划保证供应的程度。

A．材料储备计划    B．材料需用量计划

C．材料采购计划    D．材料供应计划

9．(  B  )为保障施工生产正常进行所做的材料准备而编制的计划。

A．材料需用量计划    B．材料储备计划

C．材料采购计划     D．材料供应计划

10．材料计划编制的程序是(  A  )、确定供应量、按不同渠道分类申请、编制供应计划及编制订货与采购计划。

A．计算需用量     B.确定采购量

C．确定订货时间    D．确定订购量

11．(  D  )是材料部门组织供应材料应达到的目标。

A．材料订货计划    B．材料储备计划

C．材料采购计划    D．材料供应计划

12.当工程任务已经落实，但在设计资料不全的情况下，为提前备料提供依据而采用的工程用料计划的编制方法称为(  A  )。

A．间接计算法    B．直接计算法

C．预算法      D．统计分析法

13．(  A  )、供应部门现有库存量、计划期末周转储备量及材料供应量通常称为材料供应计划的四要素。

A．各项目材料申请量    B．编制计划时的实际库存

C．预计期计划收入量    D．预计期计划发出量

14．各项目材料申请量、(  B  )、计划期末周转储备量及材料供应量通常称为材料供应计化的四要素。

A．编制计划时的实际库存    B．供应部门现有库存量

C．预计期计划收入量      D．预计期计划发出量

15．各项目材料申请量、供应部门现有库存量、(  C  )、及材料供应量通常称为材料供应计划的四要素。

A．编制计划时的实际库存    B．预计期计划收人量

C．计划期末周转储备量     D．预计期计划发出量

16．各项目材料申请量、供应部门现有库存量、计划期末周转储备量、(  D  )通常称为材料供应计划的四要素。

A．编制计划时的实际库存    B．预计期计划收入量

C．预计期计划发出量      D．材料供应量

17．当某项任务突然增减或工程提前或延后施工，材料计划应(  B  )。

A．全面调整或修订    B．专项调整或修订

C．经常调整或修订    D．临时调整或修订

18．材料计划管理指运用计划来组织、指挥、监督、调节材料的订货、采购、运输、分配、供应、储备、(  B  )等经济活动的管理工作。

A．订购    B．使用    C．保管    D．核算

19．(  A  )是企业材料部门的行动纲领。

A．材料计划    B．材料消耗定额

C．材料采购    D．材料供应

20．在材料计划编制程序中，确定计算需用量后，应(  D  )。

A．编制供应计划       B．编制供应措施工作

C．计算周转材料需用量    D．确定供应量

21．(  D  )是指合同一方当事人向对方明确提出签订材料采购合同的主要条款，以供对方考虑。

A．承诺    B反要约    C．协议    D．要约

22．材料生产、销售、运输管理方法属于材料采购信息中的(  C  )。

A．供应信息    B．市场信息    C．政策信息    D．价格信息

23．资源的分布、生产企业的生产能力属于材料采购信息中的(  A  )。

A．资源信息    B．供应信息    C．市场信息    D．价格信息

24．材料采购核算，是以材料采购(  B  )为基础，与实际采购成本相比较，核算其成本降低额或超耗程度。

A．概算成本    B预算成本    C．施工成本    D．核算成本

25．现行国家价格政策，市场交易价格及专业公司牌价，地区建筑主管部门颁布的预算价格，国家公布的外汇交易价格等属于材料采购信息中的(  A  )。

A．价格信息    B资源信息    C．政策信息    D．市场信息

26．建筑企业采购和加工业务，是有计划、有组织地进行的。其内容有(  A  )。

A．决策、计划、洽谈、签订合同、验收、调运和付款

B．决策、计划、洽谈、签订合同、验收和付款

C．计划、洽谈、签订合同、验收、调运和付款

D．洽谈、签订合同、验收和付款

27．材料采购核算，是以材料采购预算成本为基础．与(  B  )相比较．核算其成本降低额或超耗程度。

A．概算成本    B．实际采购成本    C．施工成本    D．核算成本

28．(  B  )因素属于影响材料采购的企业外部因素。

A．施工生产    B．资源渠道    C．储存能力    D．资金限制

29．(  B  )因素属于影响材料采购的企业内部因素。

A．供货方    B．储存能力    C．资源渠道    D．市场供求关系

30．建筑物资材料采购渠道中的(  B  )对解决品种短缺起到良好的作用。

A．生产企业      B．社会商业部门

C．物资流通部门    D．外资企业

31．下列关于项目材料分散采购的说法，不合理的是(  C  )。

A．有利于部门内部资金管理    B．不利于建筑企业材料采购供应业务水平的提高

C．局部资金占用多        D．采购工作效率较高

32．对于城市型施工企业，项目材料采购一般可选用(  B  )

A．分散采购    B．重要材料集中采购，一般材料分散采购

C．集中采购    D．重要材料分散采购．一般材料集中采购

33．通常来说，(  D  )属于材料采购市场信息。

A．材料储备运输情况    B．建筑施工管理体制变化

C．项目管理方式      D．国家有关生产资料市场的政策

34．通常来说，(  D  )不属于材料采购资源信息。

A．资源的分布情况      B．生产企业的生产能力

C．产品结构和销售动态    D．国家价格政策

35．材料采购及加工业务的业务过程包括准备、谈判、(  C  )、执行和结算5个环节。

A．交货    B．收货    C．成交    D．运输

36．(  B  )不属于采购材料的价款异地结算方式。

A．异地托收承付结算    B．现金结算

C．信汇结算        D．限额支票结算

37．(  D  )是指对几个供货商的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。

A．大宗采购    B．合同采购    C．投标采购    D．询价采购

38．材料采购包括各类期货材料的(  A  )、订货、采购等组织货源的业务工作。

A．加工    B．运输    C．投标    D．保管

39．建筑企业材料管理有(  B  )、运输、储备和供应四大业务环节。

A．投标    B．采购    C．核算    D．加工

40．在某种材料总需用量中，每次采购的数量应选择(  D  )。

A．等分批量    B．等比批量    C．等差批量    D．经济批量

41．建筑企业材料管理有采购、(  C  )、储备和供应四大业务环节。

A．投标    B．核算    C．运输    D．加工

42．按( A )编制加工订货、采购计划。

A．供应计划    B．储备计划    C．保管计划   D．用料计划

43．企业采购力量不足时可选择(  B  )。

A．加工订购    B．委托代购    C．联营订购   D．自由选购

44．(  B  )有利于对材料的指导、控制、统一决策、统筹采购资金，获得材料折扣优惠。

A．混合采购    B．集中采购    C．分散采购    D．经济采购

45．(  B  )因施工项目分散，难管理，不能发挥就地采购优势。

A．混合采购    B．集中采购    C．分散采购    D．经济采购

46．及时验收有利于(  A  )。

A．不延误索赔期    B．确保质量

C．提高效率      D．降低成本

47．(  D  )不属于建筑材料的供应特点。

A．特殊性    B．复杂性    C．多样性    D．经济性

48．(  C  )不属于建筑材料供应的基本任务。

A．组织货源    B．平衡调度    C．合理计划    D．选择供料方式

49．(  D  )不属于材料供应应遵循的原则。

A．方便施工    B.统筹兼顾    C．勤俭节约    D．合理安排

50．(  B  )不属于材料运输应遵循的原则。

A．及时    B．充足    C．安全    D．准确

51．(  D  )不属于合理组织材料运输的途径应注意的方面。

A．合理选择路线    B．合理选择运输方式

C．采取直达运输    D．合理组织材料装载

52．建筑企业加工订货的内容有计划、设计、洽谈、签订合同、(  D  )、调运和付款等工作。

A．投标    B．招标    C．踏勘    D．验收

53．材料采购实际成本是材料(  A  )过程中所发生的各项费用的总和。

A．采购和保管    B．周转与运输

C．储存与保管    D．生产与流通

54．(  D  )不属于进场建材的原始凭证。

A．质保书    B．合格证    C．送货单    D．进货发票

55．市场采购和加工材料经部门领导批准后，即可开展(  D  )。

A．采购    B．招标    C．投标    D．业务谈判活动

56．(  C  )就是材料采购人员与生产、物资和商业等部门进行具体的协商和洽谈。

A．采购询价    B．加工订货    C．业务谈判    D．材料运输

57．(  D  )不属于材料验收工作的几项主要内容。

A．核对证件    B．验收数量    C．验收质量    D．验收含量

58．材料采购验收发现不符合规定质量要求的(  A  )。

A．不予验收    B．立即退货    C．撤销合同    D．上诉人民法院

59．(  D  )不属于甲方供料进行验收入库人员。

A．保管员    B．质检员    C．供应人员    D．核算员

60．材料采购成本是从(  A  )两方面进行考核。

A．实物量和价值量    B．采购与供应

C．储备与消耗      D．运输与周转

61．对于品种规格多，而同一规格的需求量又不大的材料，宜采用(  B  )。

A．直达供应    B．中转供应    C．甲方供应    D．乙方供应

62．材料供应部门对施工生产单位实行“三保”指的是(  C  )。

A．保供、保退、保收     B．保供、保量、保进度

C．保质、保量、保进度    D．保质、保量、保维修

63．限额领料单一般一式( D )份。

A．四    B．三    C．六    D．五

64．材料运输按运输工具的方式有(  C  )种。

A．4    B．5    C．6    D．7

65．材料运输管理的原则有遵守规程、及时准确、安全运输和(  C  )。

A．实事求是    B．严肃性    C．经济合理    D．留有余地

66．大宗材料、远程材料宜用(  A  )运输。

A．铁路    B．公路    C．管道    D．航空

67．(  A  )是建设项目开发部门或业主对建设项目实施材料供应的方式

A．甲方供应方式        B．乙方供应方式

C．甲乙双方联合供应方式    D．物资企业供应方式

68．(  A  )就是按不同工种所担负的分项工程进行限额。

A．按分项工程限额领料    B．按工程部位限额领料

C．按单位工程限额领料    D．按工程形象进度限额领料

69．(  A  )是指及时、齐备、按质、按量地为施工生产提供材料的经济管理活动。

A．材料供应管理    B．材料采购管理

C．材料计划管理    D．材料储备管理

70．(  B  )是在材料运输中用最少劳动消耗，花费最少时间，走最短的里程完成材料运输。

A．经济运输    B．合理运输    C．对流运输    D．直达运输

71．(  C  )是由施工生产用料部门根据供应部门开出的提料单或领料单，在规定的期限内到仓库提取材料。

A．送料供应方式    B．托运供应方式

C．领料供应方式    D．周转供应方式

72．采用固定时间检查库存量，并以此库存为订购点，结合下周期材料需用量，确定订购批量，称为(  C  )。

A．定量库存控制法    B．定质库存控制法

C．定期库存控制法    D．活期库存控制法

73．确定材料运输方式时，有时候要注意考虑(  B  )。

A．对流运输      B．中转运输方式

C．迂回运输方式    D．组合运输方式

74．对粉(粒)状货物或液体货物宜采用(  A  )运输方式。

A．集装箱运输     B．联合运输

C．混装运输     D．散装运输

75．根据计划期内施工生产任务和材料消耗定额及技术节约等因素，确定的供应材料数量标准，称为(  A  )。

A．限额供应    B．敞开供应    C．领料供应    D．送料供应

76．货物运输必须经过托运和承运、(  B  )、到达和交付(领取)等工作过程。

A．组织材料    B．装货和卸货  C．合理运输    D．装载技术

77．材料运输管理在建筑材料(  A  )及管理中起着至关重要的作用，直接影响工程项目的施工进度和速度。

A．供应    B．组织    C．运输    D．计划

78．材料供应管理是企业材料管理的重要组成部分，是企业生产(  A  )的重要内容之一。

A．经营    B．发展    C．提高    D．考核

79．材料供应计划是根据施工(  B  )和需求量来计算和编制的。

A．进度    B．生产计划    C．安排    D．任务

80．(  B  )是目前材料供应中采用较多的管理办法。

A．材料配套供应   B．材料定额供应   C．材料预计供应    D．材料敞开供应

81．检查考核材料供应计划的执行情况，主要是检查(  A  )的执行情况。

A．材料收入        B．材料支出

C．材料限额领料        D．材料库存计划

82．(  B  )是根据施工班组领料、退料、剩料和验收完成工程量统计的材料数量。

A．实际供应量    B．实际消耗量    C．实际剩余量    D．清单工程量

83．一般情况下，建筑施工项目部门在(  C  )范围内使用建筑材料。

A．中转供应    B．领料供应    C．限额供应    D．敞开供应

84．下列关于材料供应数量管理的描述，不合理的是(  B  )。

A．限额供应也称为定额供应

B．限额供应通常用于抢险工程、突击性工程的材料需用

C．限额供应限制方法可以采用凭票、凭证

D．敞开供应可以减少现场材料管理的工作量

85．将材料供应业务发包给材料公司，由材料公司负责全部材料的供应工作，属于(  C  )方式。

A．建设单位组织供应        B．建筑企业供料

C．物资企业供应        D．建设单位和建筑企业分别供应

86．下列关于材料限额领料的描述，不合理的是(  D  )。

A．限额领料单一般一式五份

B．用量大的领料单，一般指分部位承包下达的混合队领料单

C．限额领料单的分析主要是搞清材料节约和浪费的原因

D．限额领料的最后程序是验收限额领料单

87．(  B  )指同一批货物，由发运地运到后，不经过加工等作业又重复运往发运地点。

A．迂回运输    B．重复运输    C．合理运输    D．对称运输

88．(  B  )指从发运地到目的地，不是走最短的路线，而是绕道造成过远的运输里程。

A．重复运输    B．迂回运输    C．合理运输    D．对称运输

89．流通费用较小的是(  D  )。

A．直达供应    B．中转供应    C．甲方供应    D．乙方供应

90．材料的装货和卸货必须贯彻“及时、准确、(  C  )、经济”的材料运输原则。

A．合理    B．监督    C．安全    D．高效

91．(  B  )就是要材料运输中用最少的劳动消耗，花费最小的时间，走最短的里程完成材料运输，达到最大的经济效果。

A．对流运输    B．合理运输    C．迂回运输    D．对称运输

92．(  A  )即被运材料的重量、长度、宽度、高度等任何一项超过运输部门规定的运输。

A．超限材料运输      B．合理运输

C．危险品运输      D．普通运输

93．在施工现场甲方供材料验收入库人员有(  A  )。

A．项目保管    B．司机    C．技术员    D．施工员

94．材料运输中的“四就直拨”方法，其中“四就”是指“(  A  )、就站直拨、就库直拨、就船过载”的办法，

A．就厂直拨    B．就地直拨    C．就量直拨    D．就路直拨

95．材料人库时，材料应按照材料验收程序进行检验，正确的顺序为(  A  )。

A．验收前准备、核对验收资料、检验实物、办理入库手续

B．验收前准备、检验实物、核对验收资料、办理入库手续

C．核对验收资料、验收前准备、验收实物、办理入库手续

D．核对验收资料、办理入库手续、验收前准备、检验实物

96．(  B  )就是把材料从交货地点直接运到用料地点，减少中转环节。

A．合理运输    B．直达运输    C．中转运输    D．特殊运输

97．为使材料供应计划更好地发挥作用，编制材料供应计划工作应遵循的原则是(  C  )。

A．统筹兼顾，综合平衡，保证重点，兼顾一般

B．有利于生产，方便施工

C．实事求是，积极可靠，统筹兼顾

D．留有余地，严肃性和灵活性统一

98．堆放露天场地一定要( D )。

A．汽车运输    B．火车运输    C．涂防腐剂    D．下垫上苫

99．(  B  )指同一运输工具同时装载各类包装货物(如桶装、袋装、箱装、榈装等)的一种运输方式。

A．散装运输    B．混装运输    C．合理运输    D．集装箱运输

100．材料供应数量的管理方法是(  B  )

A．甲方供应            B．限额供应和敞开供应

C．甲乙双方联合供应            D．乙方供应

101．材料(实物量)储备定额是指库存材料其(  B  )受该部份资金所限制。

A．质量    B．数量    C．等级    D．强度

102．材料堆放的要求是四号定位、(  A  )是否达到要求。

A．五·五摆放    B．六·七摆放

C．七·七摆放    D．五·四摆放

103．(  B  )是按照储备材料所能保证的供应时间确定的储备定额。

A．储备量定额      B．储备期定额

C．储备资金定额      D．储备品种定额

104．(  C  )是指在一定条件下为保证施工生产正常进行，材料合理储备的数量标准是确定能保正施工生产正常进行的合理储备量。

A．预算定额        B．施工定额

C．材料储备定额        D．概算定额

105．国标规定矿渣硅酸盐水泥包装袋字体印刷用(  C  )。

A.红色    B．黑色    C．绿色    D．蓝色

106．保险储备的数量标准就是(  B  )。

A．经常储备定额    B．保险储备定额

C．季节储备定额    D．材料储备定额

107．每日对有变动的材料及时盘点的方法叫(  C  )。

A．定期盘点法    B．活期盘点法

C．永续盘点法    D．临时盘点法

108．(  C  )是指按材料品种核定的储备定额，如钢材、水泥、木材储备定额等。

A．季度储备定额    B．年度储备定额

C．品种储备定额    D．保险储备定额

109．(  D  )主要用于品种不多但量大的主要材料的储备。

A．综合储备定额    B．类别储备定额

C．经常储备定额    D．品种储备定额

110．(  B  )是指按材料目录的类别核定的储备定额。

A．综合储备定额    B．类别储备定额

C．品种储备定额    D．保险储备定额

111．(  A  )宜用于消耗稳定、均衡的材料。

A．年度储备定额    B．季度储备定额

C．综合储备定额    D．品种储备定额

112．(  C  )随着进料、生产、使用而呈周期性变化。

A．品种储备定额    B．综合储备定额

C．经常储备数量    D．年度储备定额

113．经常储备中，每次进货后的储备量叫(  B  )。

A．保险储备量    B.最高储备量    C．正常储备量    D．平均储备量

114．材料订购费随订购次数的增加而(  C  )，在总用量不变的条件下,与订购的批量成(    )

A．增加，正比    B．降低，反比    C．增加，反比    D．降低，正比

115．仓储合同订立的原则是(  A  )。

A．平等原则、公平及等价有偿原则和自愿与协商一致原则

B．平等原则、公开及等价有偿原则和自愿与协商一致原则

C．平等原则、公平及等价有偿原则和互助与协商一致原则

D．平等原则、公开及等价有偿原则和互助与协商一致原则

1 16．(  D  )加经常储备定额又称最高储备定额。

A．平均储备定额    B．综合储备定额

C．年度储备定额    D．保险储备定额

117．(  C  )正常情况下不动用，只有发生意外使经常储备不能满足需要才动用。

A．年度储备定额    B．季度储备定额

C．保险储备定额    D．经常储备定额

118．对库房内各货位编号采用的方法是(  B  )。

A．根据所在地面位置按顺序编号，编码数字写在醒目处

B．按库房内干支道的分布，划分若干货位，按顺序编号，并标于明显处

C．将货场划分排号．再对各排按顺序编上货位号

D．先按一个仓库内的货架进行编号。然后对每一个货架的货位按层、位进行编号

119．(  C  )适合于存放小件材料设备或不易堆高的材料设备。

A．散堆方式    B.垛堆方式    C．货架方式    D．成组堆码方式

120．以粗竹竿在垛顶搭成人字架子，再在人字架上苫盖席子的方法称为(  C  )。

A．苫布苫盖法    B．席片苫盖法    C．竹架苫盖法   D．隔离苫盖法

121．露天货场垫底高度一般应不低于(  D  )cm。

A．20    B．30    C．40    D．50

122．正在施工的建筑物与办公室及工人宿舍的最小间距不小于(  C  )m。

A．50    B．40    C．20    D．35

123．先进先出就是指( A )。

A．先入库的材料先出库    B．后入库的材料先出库

C．积压的材料先出库      D．在仓库入口处的材料先出库

124．工地办公室及工地宿舍与非易燃性材料场地的最小间距不小于(  D  )m。

A．16    B．26    C．36    D．6

125．工地办公室及工地宿舍与木材成品、半成品模板场的最小间距不小于(  B  )m。

A．25    B．15    C．35    D．45

126．工地办公室及工地宿舍与革帘、芦帘、刨花废料堆的最小间距不小于(  D  )m。

A．15    B．20    C．25    D．30

127．非易燃性材料场地与易燃材料贮存场地的最小间距不小于(  C  )m。

A．10    B．20    C．15    D．25

128．非易燃性材料场地与锅炉、厨房、用火作业区的最小间距不小于(  B  )m。

A．10    B．15    C．20    D．25

129．袋装水泥仓库应按(  A  )先后按次序堆放整齐顺直，放置在钢、木平台上。

A-出厂日期    B．进场日期    C．强度大小    D．掺合料含量

130．出场后超过(  B  )未用的水泥，要及时抽样送检，经化验后重新确定强度等级使用。

A．一个月    B．三个月    C．二个月    D．四个月

131．仓库中材料储存定位的有效措施是(  A  )。

A．四号定位      B．双仓法

C．五五化堆码    D．分类管理

132．按现场平面布置图，砂石料一般应集中堆放在(  C  )旁的料场。

A．钢筋棚            B．木工棚

C．搅拌机和砂浆机    D．主体结构人口

133．库房应通风良好，不准住人，并设置消防器材和“(  C  )”的明显标志。

A．安全第一    B．综合治理    C．严禁烟火    D．提高警惕

134．(  A  )火源属于仓库中的明火。

A．施工中的电弧    B．雷电波

C．静电            D．电气超负荷

135．储存易燃和可燃物品的库房、露天货场附近，不准进行(  D  )等作业。

A．试验、分装和维修    B．试验、分装、封焊、维修和出入库

C．试验、封焊和维修    D．试验、分装、封焊、维修和动用明火

136．仓库可分为普通仓库和特种仓库，这是按照(  B  )进行划分的。

A．储存材料的种类    B．保管条件

C．建筑结构          D．管理权限

137．属于毒害品的物品是(  D  )。

A．一氧化碳    B．金属钾    C．硫磺    D．氰化钾

138．仓库院内要留存不得小于(  B  )m宽的消防通道。

A．2.5    B．3.5    C．4.0     D．4.5

139．负责货仓储存物资的接货、验收、人库、分拣、储存、保管和养护、货物的出库等仓储作业人员称为( C )。

A．营销管理人员    B．业务管理人员

C．仓储管理人员    D．搬运管理人员

140．生产部组织仓库人员对原材料库存进行盘点，以(  B  )记录盘点结果。

A．监控表    B．盘点表    C．领料表    D．限额表

141．仓库盘点采用( A )方式。

A．实盘实点    B目测数量    C．估计数量   D．进出库数据分析

142．材料储备可解决材料(    )的矛盾。

A．生产和材料消耗    B．储存与保管

C．运输与周转        D．周转与流通

143．盘点中发现数量出现盈亏，且其盈亏量在国家和企业规定的范围之内时，可以(    )反映。

A．盈亏报告    B．保险报告    C．损失报告  D.盘点报告

144．材料的经常储备又称(    )。

A．保险储备    B．周转储备    C．季节储备  D．不间断储备

145．工程竣工收尾和施工现场转移的管理是指工程已完成总量的(    )。

A．70％    B．80％    C．90％    D．50％

146．材料堆场要以(    )为中心，避免发生二次搬运。

A．工人宿舍    B使用地点    C．现场主人口   D．建筑结构主人口

147．周转材料的验收和赔偿，对丢失或严重损坏按原值(    )赔偿。

A．50％    B．30％    C．60％   D．100％o

148．现场材料管理的中心环节是(    )的材料管理。

A．材料消耗过程    B．施工准备阶段

C．施工收尾阶段    D．施工过程

149．对需要办理经济签证的材料，一般是(    )，一事一单逐项办理。

A．先接收后签证          B．先签证后接收

C．接收、签证不分先后          D．先接收，以后需要补签证

150．(    )指在现场施工过程中，根据工程类型、场地环境、材料保管和消耗特点，采取科学的管理办法，从材料投入到产品形成全过程进行计划、组织、指挥、协调和控制，力求保证生产需要和材料合理使用，最大限度地降低材料消耗。

A．材料库存管理    B．材料消耗管理

C．现场材料管理    D．周转材料管理

151．(    )是指价值较低，使用寿命很短，重复使用次数很少且无回收价值的工具。

A．固定资产工具      B.价值易耗工具

C．消耗性工具      D．公用工具

152．(  )属于周转材料。

A．钢构件    B．钢跳板    C．钢卷尺    D.钢筋

153．周转材料管理的方法有(    )、费用承包法、实物量承包法等。

A．租赁法       B．费用津贴法

C．逐月摊销法   D．其他管理方法

154．(    )是指价值较低，使用寿命很短，重复使用次数很少且无回收价值的工具。

A．固定资产工具      B．价值易耗工具

C．消耗性工具      D．公用工具

155．施工现场淋制石灰的灰池(    )。

A．宜紧邻施工道路设置      B．宜紧邻材料堆场设置

C．宜设置在场地边沿      D．宜紧邻现场混凝土搅拌机设置

156．下列关于现场材料管理制度的说法，不合理的是(    )。

A．现场材料办理了进场验收手续，验收合格方可入库

B．易燃易爆物品的仓库必须与交通要道保持安全距离

C．配发给各专业班组的工具，不再无偿补发

D．对不符合质量要求的材料，现场材料人员无拒绝验收权，但叮提出处理意见

157．下列关于现场材料管理限额领料制度的说法，不合理的是(    )。

A．严格执行班组领料制度      B．施工中节约的材料应及时办理退料手续

C．水泥和钢筋不宜限额领料      D．在领退料时，双方必须签字认证

158．下列关于现场材料验收手续的说法，不合理的是(    )。

A．经核对材料质量、数量无误后，可以办理验收手续

B．收人不得直接在材料供方提供的调拨单签字验收

C．一般由收料人依据来料凭证和实收数量填写收料单

D．料具验收前，应做好验收场地和设施的准备

159．下列关于水泥现场验收的说法，不合理的是(    )。

A．大水泥厂以出厂质量保证书为凭

B．水泥取样送检，若有不和国家相应标准规定，则为废品

C．有两个单位到货时，应分别码放

D．小水泥厂的水泥即使有出厂质量合格证明，还需按规定取样送检

160．水泥受潮后，多出现结块现象，而且烧失量(    )。

A．减少    B．增加    C．不变    D．先减少后增加

161．罐车运送的散装水泥是否卸净，现场检查方法是(    )。

A．弯沉计测量      B．比例尺测量

C．现场试验      D．罐车压力表是否为零及管口无水泥

162．袋装水泥每袋净含量不得少于标识质量的(    )。

A．90％    B．93％    C．95％   D．98％

163．进场的袋装水泥中随机抽取20袋，其总净质量不得少于(    )k9。

A.900      B.930      C.970     D.1000

164．施工现场水泥仓库地坪要高出室外地面(    )cm比较合理。

A.50～60    B.60～90    C.20～30  D.30～60

165．下列关于现场水泥保管的说法，不合理的是(    )。

A．水泥仓库地坪四周墙地面要有防潮措施

B．袋装水泥入库保管时，码垛时最高不得超过l8袋

C．袋装水泥人库保管时，码垛时一般码放l0袋

D．水泥人库存储时间不能太长

166．水泥储存期是按(  )起算。

A．开工日期    B．入库日期    C．出厂日期    D．封装日期

167．水泥轻微受潮时，(  )。

A．使用范围不改变           B．降低强度用于要求不严格的工程部位

C．用于要求不严格的工程部位        D．降低强度用于要求较低的工程部位

168．水泥受潮较严重时，(  )。

A．使用范围不改变              B.降低强度用于要求不严格的工程部位

C．用于要求不严格的工程部位              D．降低强度用于要求较低的工程部位

169．下列关于现场钢材管理的说法，不合理的是(    )。

A．对于钢绞线必须检查其是否有《全国工业品生产许可证》

B．直径不大于l0 InlTl的钢筋必须轧制标识

C．热轧钢筋复检时必须截取带有产品表面标识的试件送检

D．钢筋质量证明书应加盖生产单位公章或质检部门检验专用章

170．(    )不是钢材现场节约措施。

A．利用短料旧料        B．以优代劣

C．以钢代木        D．集中下料

171．实行(    )是企业对工区或施工队所进行的费用控制和管理。

A．费用承包    B．租赁办法    C．实物量承包    D．周转承包

172．口罩、手套和肥皂等劳保用品，在材料核算上采用(    )的形式。

A．全额摊销    B．部分摊销    C．分级摊销    D．一次摊销

173．将工程的(    )比较可检查企业执行成本计划的情况。

A．实际成本与概算成本    B．实际成本与计划成本

C．实际成本与预算成本    D．实际成本与管理成本

174．在工程材料成本费用核算时，若由建设单位供料，按承包商的投标价格向施工单位结算，那么材料价格差异由(    )负责核算。

A．建设单位    B．施工单位    C．总包单位    D．分包单位

175．多渠道货源的材料原价，可按(    )确定。

A．政府指导价    B．各供应单位出厂价的加权平均价

C．市场指导价    D．各供应单位投标价的加权平均价

176．材料核算对建筑企业材料工作中的申请、采购、供应、储备、消耗等项业务活动进行记录、计算、(    )、监督、分析和考核的活动。

A．指导    B．管理    C．控制   D．绩效

177．人造石材应储存于阴凉、通风干燥的库房内，距热源不小于(    )m。

A．4    B．3    C．2    D．1

178．(    )是将一定时期内的材料实际收入量与计划收入量做对比，反映材料计划完成情况。

A．材料采购核算    B．材料供应核算

C．材料储备核算    D．材料计划核算

1 79．材料供应考核应从检查材料收入量是否充足、(    )等两个方面人手。

A．材料供应的及时性    B．材料供应的合理性

C．材料供应的均衡性    D．材料供应的计划性

180．当实际材料储备数量超过(    )时，说明材料有储备积压。

A．最高储备定额    B．最低储备定额

C．保险储备定额    D．额定储备定额

181．当实际材料储备数量低于(    )时，需要动用材料保险储备。

A．最低储备定额    B．最高储备定额

C．常规储备定额    D．额定储备定额

182．材料实物储备量考核主要核算(    )、在规定期限内的周转次数、周转一次所需天数。

A．材料储备对生产的保证天数    B．期初材料库存量

C．每日平均供应材料量          D．材料实际输入量

183．下列周转材料费用核算的描述，不合理的是(    )。

A．周转材料的价值转移方式通常称为摊销

B．周转材料的核算以价值量核算为主要内容

C．周转材料费用收入是以施工定额为标准岁工程款结算而取得的收入

D．主要核算周转材料的费用收入与支出的差异及摊销

184．在不实行租赁制度的企业，周转材料费用支出表现为(    )。

A．摊销额   B．代租费    C．储备消耗费    D．临时收支费

185．(    )是企业经济核算的重要组成部分。

A．业务核算    B．会计核算    C．材料核算    D．经济核算

186．价值高的周转材料宜采用(    )进行费用摊销核算。

A．分期付款法    B．一次摊销法    C．等额还款法    D.“五五”摊销法

187．施工工具费用财务账分为一级账、二级账及(    )。

A．在用分户账    B．新品账

C．分类明细账    D．旧品账

188．下列施工工具费用核算的描述，不合理的是(    )。

A．生产工具费用约占工程直接费的2％左右

B．施工工具业务账由财务部门建立

C．工具账分为业务账和财务账

D．工具费的支出包含维修费

189．(    )用以反映在用工具的动态和分布情况，是旧品账的隶属账。

A．在用账        B．在库账

C．在用分户账        D．新品账

190．固定资产工具宜采用(    )进行费用摊销核算。

A．期限摊销法        B．“五五”摊销法

C．等额还款摊销法        D．一次摊销法

191．季节和非常年生产的产品，按(    )计算材料原价。

A．全年平均政府指导价格    B．全年平均现行价格

C．出厂价                  D．市场最高价

192．工程费用中的直接费不包括(    )。

A．其他直接费        B．法定利润

C．人工费        D．材料费

193．(    )不属于工程费用中的施工管理费。

A．工作人员工资          B．办公费

C．现场经费          D．固定资产修理费

194．下列关于材料采购核算的描述，不合理的是(    )。

A．按材料实际价格计价能准确地核算工程产品材料费用

B．按材料实际价格计价不会影响材料核算的及时性

C．采购材料时，同样的价格比运距

D．按材料实际价格计价使得日常的材料成本核算工作任务繁重

195．(    )成本是企业完成建筑安装工程实际应计人工程成本的各项费用之和。

A．计划    B．概算    C．预算    D．实际

196．将工程的(    )比较可检查工程成本是节约还是超支。

A．实际成本与概算成本    B．实际成本与计划成本

C．实际成本与预算成本    D．实际成本与管理成本

建筑材料现场取样检测

1．用压碎指标表示强度的材料是(  B  )

A．普通混凝土    B．石子    C．砂子    D．轻集料

2．大体积混凝土施工时，混凝土构件的内外温差不超过(  B  )。

A．10℃   B．25℃    C．35℃    D．50℃

3．普通混凝土抗折(即弯曲抗拉)强度试验，采用(  A  )的小梁作为标准试块。

A．150 mm×l50 mm×600 mm         B．150 mm× l50mm× 500mm

C．150 mm×l50 mm×450 mm         D．150 mm× l50mm×400 mm

4．高强混凝土、夏季大体积混凝土、负温施工混凝土、抗冻融混凝土宜选用外加剂为(  D  )。

A．萘系减水剂、早强剂、木钙减水剂、引气剂

B．木钙减水剂、萘系减水剂、引气剂、早强剂

C．萘系减水剂、木钙减水剂、早强剂、引气剂

D．萘系减水剂、木钙减水剂、引气剂、早强剂

5．烧结普通砖的强度等级用MUXX表示，共分(  B  )个等级。

A．4    B．5    C．6    D．7

6．检测单位对无见证人签名的委托单及无见证人伴送的试样应(  C  )。

A．可以收下    B．收下后补签

C．一律拒收    D．收下，但不试验

7．普通混凝土与钢筋的粘结力(握裹力)试验试块骨料的最大粒径不得超过(  B  )mm。

A．25    B．30    C．15    D．35

8．人造石材出厂检验报告应包括尺寸偏差、外观质量、(  C  )、落球冲击和香烟燃烧。

A．抗压强度    B冲击性能    C．巴氏硬度    D．吸水系数

9．当取土样检验垫层的质量时，对大基坑每50～100 m平方米应不少于(  A  )个检验点。

A．1    B．2    C．3    D．4

10．改性沥青聚乙烯胎防水卷材的产品标准是(  D  )。

A．GBl8242—2005    B．GBl8243--2006

C．GBl2953--2007    D．GB l8967--2009

11．烧结普通砖按(  B  )万块为一验收批。

A．10    B．15    C．25    D．30

12．每批热轧带肋钢筋的检验项目见证取样数量为(  B  )。

A．1拉伸2弯曲   B．2拉伸2弯曲   C．1拉伸l弯曲   D．2拉伸l弯曲

13．在试验室制备砂浆拌合物时，拌合时试验室的温度应保持在(  B  )℃。

A．20±2    B．20±5    C．20±3    D．20±1

14．热扎带肋钢筋冷弯时，弯曲角度取(  D  )。

A．45°    B 90°    C．135°  180°

15．若无特殊要求，进行冻融试验的混凝土试件的龄期应达到(  D  )。

A．3天    B．7天    C．14天    D．28天

16．在试验室制备砂浆拌合物时，试验所用原材料应与现场使用材料一致,砂应通过公称粒径（A）mm筛。

A．5      B.3.5      C.7      D.10

17．下列关于砂浆试块制作的描述，正确的是(  C  )。

A．试块应在相对湿度60～80％，温度20±3℃下制作

B．试块应在相对湿度90％，温度20±3℃下制作

C．试块制作好以后在20±5℃的环境下停留一昼夜，再拆模

D．分两次向试模注人砂浆，用捣棒均匀由外向里按螺旋方向每层插捣25次

18．砂浆强度等级根据(  B  )来确定。

A．轴心抗压强度          B．立方体抗压强度

C．水灰比          D．水泥强度

19．砖在干湿变化、温度变化、冻融变化等物理因素的作用下，不破坏并长期保持原有性能的能力称为(  C  )。

A．耐久性    B．耐季性    C．抗风化性能    D．风化指数

20．普通烧结砖进行泛霜检测时，每一个检验批抽检(  C  )。

A．10块     B．50块      C．5块     D．3块

21．HRB335钢筋做冷弯试验后，如有一根不符合标准，应再抽取(  B  )倍试样重做试验。

A．1    B．2    C．3    D．4

22。砖的尺寸测量用(  C  )进行。

A．靠尺    B．卷尺    C．卡尺    D．米尺

23．烧结多孔砖抗压强度试验时，试件应在不低于10℃的不通风室内养护(  A  )d。

A．3    B．7    C．14    D．28

24．在试验室搅拌砂浆时应采用机械搅拌，掺有掺合料和外加剂的砂浆，其搅拌时间不应少于(  D  )S。

A．停止试验                       B．继续试验至完全冻坏

C．取出进行紧急处理后继续试验    D．继续试验至l5次冻融循环结束

25．砂浆立方体抗压强度试件制作后应在室温为(  D  )℃的环境下静置(24±2)h。

A．20±2    B．20±3    C．20±4    D．20±5

26．砂浆立方体抗压强度试件制作后应在室温为(20±5)℃的环境下静置(  A  )h。

A．24±2    B．24±3    C．24±1    D．24±4

27．当稠度≥50 mm时，砂浆立方体抗压强度试件采用(  C  )成型。

A．振动台    B．振动棒    C．人工振捣    D．附着式振动器

28．下列关于防水卷材验收批的规定正确的是(  A  )。

A．同一品种、标号、等级的沥青纸胎油毡，1 500卷为一批，不足1 500卷的按一批验收

B-同类型、同规格的SBS改性沥青防水卷材，1 500卷为一批，不足的按一批验收

C．同类型、同规格的三元乙丙橡胶防水材料，l0 000 mm²为一批

D．同类型、同规格的三元乙丙橡胶防水材料，l 500卷为一批

29．下列(  B  )项目不是SBS改性沥青防水卷材的试验项目。

A．不透水性    B．吸水性    C．耐热性    D．撕裂强度

30．砂浆立方体抗压强度试件养护期间，试件彼此间隔不小于(  D  )mm。

A．15    B．20    C．25    D．10

31．(  D  )不属于结构混凝土无损检测技术的应用范围。

A．结构混凝土的强度检测      B．结构混凝土的内部缺陷检测

C．结构混凝土的耐久性检测    D．结构混凝土的配合比检测

32．进行超声一回弹检测时，每一个试样的测试区域被称为(  C  )。

A．测点    B．回弹点    C．测区    D．观测区

33．对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级(  A  )留置同条件养护试件。

A．均应    B．可不    C．选择性    D．均不

34．同一强度等级的同条件养护试件其留置的数量，应根据混凝土工程量和重要性确定，不宜少于(  A  )组。

A．10    B．9    C．8    D．7

35．运用超声法检测混凝土缺陷时，(  B  )不能用来作为判断依据。

A．声速    B．距离    C．振幅    D．频率

36．(  A  )不属于用非破损检测混凝土强度等缴。

A．用钻芯法测定混凝土强度等级   B．用超声法测定混凝土强度等级

C．用回弹法测定混凝土强度等级   D．用超声一回弹法测定混凝土强度等级

37．同条件养护试件应在达到等效养护龄期时，进行强度(  A  )试验。

A．强度    B．密度    C．含水量    D.渗透性

38．等效养护龄期应根据同条件养护试件强度与在标准养护条件下(  C  )d龄期试件强度相等的原则确定。

A．7   B.14    C．28   D.21

39．等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到(  C  )d时所对应的龄期。

A．500    B．400    C．600    D.300

40．散装通用硅酸盐水泥进场试验时，随机从不少于(  A  )个车罐中各取等量水泥，经混拌均匀后，再从中称取不少于l2 k9的水泥作为试样。

A．3    B.4    C．5    D.6

41．对同一水泥厂生产同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的袋装通用硅酸盐水泥为一验收批，但一验收批的总量不得超过( A )t。

A．200    B．250    C．300    D.350

42．袋装通用硅酸盐水泥进场试验时，随机从不少于(  A  )袋中各取等量水泥，经混拌均匀后，再从中称取不少于l2 kg的水泥作为试样。

A．14   B．16    C．18    D.20

43．普通混凝土钢筋蚀试验试块每组(  D  )块。

A．6    B．5    C．4    D.3

44．普通混凝土抗渗性能试验试块采用顶面直径为(  A  )mm，底面直径为l85 iIlrn，高度为l50mm的圆台。

A．175    B．185    C．195   D.205

45．钢材拉伸试验时，试件应拉至(  A  )。

A．断裂      B．变形

C．测力盘指针回转   D．据强度等级加荷即可

46．C30混凝土用砂含泥量不宜超过(  B  )。

A．1．O％    B.3．0％    C．5．O％  D.4.0％

47．11类卵石，针片状颗粒含量不应超过(  A  )。

A．15％    B．5％    C．10％   D.25％

48．普通混凝土抗渗性能试验试块可采用直径与高度均为(  B  )mm的圆柱体试件。

A．160     B．150    C．170    D.180

49．普通混凝土抗渗性能试验试块采用顶面直径为175 rnn'1，底面直径为l85 mrn，高度为(  C  )mm的圆台。

A．175    B．195    C．150     D.205

50．在试验室拌制混凝土试块，坍落度大于70 IIIITl的宜用(  A  )。

A．捣棒人工捣实        B．平板振动器振实

C．自由密室        D．振动棒振实

51．混凝土每次取样至少留置(  A  )组标准养护试件。

A.1    B.2    C.3   D.4

52．普通混凝土收缩试验试块尺寸为(  C  )。

A．100 mm×100 mm×315 mm    B．100 mm×100 mm×415 mm

C．100 mm×100 mm×515 mm    D．100 mm×100 mm×615 mm

53．在试验室拌制混凝土试块，其振动台应符合《混凝土试验室用振动台》( A )中技术要求的规定。

A．JG／T245—2009     B．JG／Tl245—2009

C．JG／T2245—2009     D．JG／T245—2011

54．在试验室拌制混凝土试块用人工插捣成型，插捣上层时捣棒应贯穿上层后插入下层(  B  ) mm。

A．10～20    B．20～30    C．30～40    D．40～50

55．混凝土抗压强度试验时，试件的承压面应与成型时的(  B  )垂直。

A．侧面    B．顶面    C．任意面    D．横轴

56．在试验室拌制混凝土试块用人工插捣成型，每层的插捣次数应根据试件的截面而定．一般为每100 cm2截面积不应少于( A )次。

A．12    B.lO    C．8    D．6

57．混凝土抗渗试件以(  D  )个一组。

A．3    B．4    C．5    D．6

58．混凝土抗渗试件应(  C  )小时拆模。

A．8    B．12    C．24    D．36

59．小批量混凝土生产应采用(  C  )评定。

A．已知标准差统计法            B．未知标准差统计法

C．非统计法            D．概率论

60．在试验室拌制混凝土试块用插人式振捣棒振实成型时，振捣棒距试模底板(  C  )mm且不得触及试模底板。

A．10～15    B．20～30    C．10～20    D．25～35

61．普通混凝土收缩试验试块两端面预留埋设不锈钢的凹槽，装上钢珠后，两钢珠顶端间距离约为(  B  )mm。

A．510    B．540    C．570     D．600

62．砂浆试块制备时，拌合物应(  A  )次注满试模。

A．1    B．2    C．3    D．4

63．水泥强度测定方法主要有两种用途，即合格检验和(  B  )。

A．计量检验    B．验收检验    C．使用检验    D．优良检验

64．SBS改性沥青防水卷材现行标准为(  A  )。

A．GBl8242—2000     B．GBl8242—2001

C．GBl8242—2003     D．GBl8242—2005

65．SBS改性沥青防水卷材验收批为同类型、同规格的产品，按(  C  )㎡为一批。

A．5 000    B．7 500    C．10 000    D．12 000

66．现行的回弹法检测混凝土抗压强度技术规程是(  C  )。

A．JGJ／T 23—87      B．JGJ／T 23—92

C．JGJ／T 23—2011    D．JGJ／T 23—2004

67．见证取样时，由(  A  )的试验人员对工程中的材料及构件进行现场取样，并送检。

A．施工单位    B．监理单位    C．建设单位    D．质检站

68．普通混凝土收缩试验试块每组(  A  )块。

A．3    B．4    C．5    D．6

69．必须和施工单位人员一起将试样送至检测单位，并在(  C  )上签字。

A．检测报告    B．报检报告    C．委托试验单   D.试验检测报告

70．对有抗渗要求的混凝土结构，其混凝土试件应在(  A  )随机取样。

A．浇筑地点    B．搅拌地点    C．实验室    D.办公室

71．硅酸盐水泥分为P·I型和P·Ⅱ型，其中P·I代表(  B  )。

A．膨胀水泥           B．不掺混合材料的硅酸盐水泥

C．专用的硅酸盐水泥           D．掺混合材料的硅酸盐水泥

72．舞模后的混凝土试件应立即放在温度为(  A  )度、湿度为95％以上的标准养护室中养护。

A 20±2   B．20±3    C．20±4   D.20±5

73．用比表面积表示细度的水泥，用(  D  )测定。

A．负压筛法    B．水筛法    C．手工干筛法  D.勃式法

74．某批硅酸盐水泥，经检验其体积安定性不良，则该水泥(  A  )。

A．不得使用             B．可用于次要工程

C．可降低强度等级使用             D．可用于工程，但必须提高用量

75．沸腾钢用符号(  D  )表示。

A．B     B．ZT    C．Z    D.F

76．热轧光圆钢筋交货时，每米弯曲度应不大于(  B  )。

A．5 mm    B．4 mm    C．3 mm   D.2 mm

77．热轧带肋钢筋的公称直径范围为(  B  )。

A．6～20 mm    B.6～50 mm    C．8～40 mm    D.4～l2 mm

78．(  D  )钢材可以用于预应力混凝土结构。

A．Q235    B．HRB335    C．CRB550    D.CRB800

79．下列关于建筑用石不正确的说法是(  D  )。

A．建筑用石可以分为天然卵石和人工碎石

B．卵石主要用于配制强度等级较低的混凝土

C．相同条件下，碎石混凝土的强度高于卵石混凝土

D．相较于卵石混凝土，碎石混凝土的和易性较好

80．普通混凝土钢筋蚀试验试块埋人的钢筋直径为(  B  )mm。

A．8    B.6    C．10    D.12

81．在试验室制备砂浆拌合物时，所用材料应提前(  D  )h运入室内。

A．12    B．36    C．48    D.24

82．下列哪种物质不属于砂、石料中的有害物质(  C  )。

A．云母    B．硫化物    C．泥土    D．硫酸盐

83．普通混凝土的强度等级是以具有95％保证率的(  D  )d的标准尺寸立方体抗压强度代表值来确定的。

A．3    B．7    C．14   D.28

84．坍落度法是测量混凝土拌合物(  A  )的方法。

A．和易性    B．强度    C．硬化速度   D.密度

多选题

材料管理

1．材料计划在实施过程中常受到干扰的因素有(  ABD  )。

A．施工任务的改变          B．设计变更

C．领导意志          D．采购情况变化

2．材料计划按计划期分为(  ABC  )。

A．年度材料计划    B．季度材料计划

C．月(旬)材料计划    D．日材料计划

3．材料计划按材料使用方向分为(  BC  )。

A．经营材料    B．生产材料    C．基建材料    D．工艺材料

4．材料计划按供货渠道分类可分为(  ACD  )。

A．物资企业供料计划      B．联合供应计划

C．建筑企业自供材料计划      D．建设单位供料计划

5．材料计划的实施检查制度主要有(  BCD  )。

A．专业队检查制度          B．现场检查制度

C．统计检查制度          D．定期检查制度

6．选择、比较、确定材料供应商的办法有(  ABC  )。

A．经验判断法            B．采购成本比较法

C．采购招标法            D．协商谈判法

7．材料采购业务有( ABD )。

A．加工成交    B．业务执行    C．材料计划         D．业务谈判

8．下面属于成交的形式的是(  BCD  )。

A．物流形式    B．加工形式    C．提货形式    D．现货现购

9．材料采购资金管理办法包括(  BCD  )管理法。

A．预算消耗    B．品种采购量    C．采购金额    D．费用指标

10．材料采购方式有( ACD )。

A．合同订购    B．承包    C．租赁    D．联合订货

11．材料采购成本可以从实物量和价值量两个方面进行考核，常用的考核指标有(  CD  )。

A．单件材料采购成本降低额        B．单件材料采购成本降低率

C．材料采购成本降低额        D．材料采购成本降低率

12．材料采购批量越小，那么( AD )。    ‘

A．材料保管费用支出越低            B．采购管理越难

C．采购次数越少            D．采购费用越高

13．材料采购资金管理的方法有(  BCD  )。

A．预算定额采购管理法         B．品种采购量管理法

C．采购金额管理法        D．费用指标管理法

14．材料采购合同的签定程序要经过(  ABC  )步骤。

A．要约    B．承诺    C．反要约    D．谈判

15．以下属于材料采购信息的是(  ABD  )。

A．销售动态                B．材料储备运输状况

C．招投标结果                D．银行贷款

16．(  ABD  )属于影响运输效益的主要因素。

A．货源地点    B．运输线路    C．货物品种    D．运输方式

17．下面属开公路运输的优点的是(  BCD  )。

A．适宜长距离运输              B．装卸方面

C．机动灵活              D．燃料耗用成本较高

18．材料运输方式按运输线路分为(  AC  )。

A．直达运输    B．普通运输    C．特殊运输    D．中转运输

19．材料运输方式按装载方式和运输途径分为(  ABC  )。

A．集装运输    B．散装运输    C．混装运输  D．中转运输

20．组织材料合理运输的途径有(  BCD  )。

A．尽可能采用对流运输              B．选择合理的运输路线

C．选择合理的运输方式              D．提高材料运输装载技术

21．( BCD )属于特种材料运输。

A．贵重材料运输                 B．超限材料运输

C．危险品材料运输                 D．易腐材料运输

22．按照材料供应中实物到达方式不同，分为(  CD  )。

A．限额供应方式                   B．敞开供应方式

C．领料供应方式                   D．送料供应方式

23．材料供应管理应遵循的原则有(  ABC  )。

A．有利于生产、方便施工

B．统筹兼顾、综合平衡、保证重点、兼顾一般

C．加强横向经济接合，合理组织货源，提高物资配套供应能力

D．优先采用敞开供应方式管理材料供应

24．影响材料供应方式选择的因素有(  ABC  )。

A．运输条件              B．材料特性

C．需用单位的生产规模              D．材料价格

25．通常材料供应部门对施工生产用料实行“三包”和“三保”，其中三包是指(  ACD  )。

A．包供应    B．包维修    C．包退换   D.包回收

26．验收应具有以下(  BCD  )准备。

A．合同准备                  B．苫垫物准备

C．计量器具准备                  D．有关资料准备

27．袋装水泥堆码高度可选择(  ABC  )包。

A．5～10    B．7～11    C．5～15    D．20～30

28．材料验收准备，主要是做好(  ABC  )的准备。

A．验收人员    B．验收工具    C．验收资料    D．验收规范

29．材料储备定额按作用分类有(  CD  )。

A．相对定额              B．品种储备定额

C．经常储备定额               D．季节储备定额

30．材料储备定额按计量单位分主要有(  AD  )。

A．相对储备定额               B．经常储备定额

C．保险储备定额               D．绝对储备定额

31．经济批量，是(  BC  )和(    )之和最低的订购批量。

A．差旅费     B．仓储费      C．订购费         D．检验费

32．下面属于材料保养的方法的是(  BCD  )。

A．打蜡       B．涂油        C．降温       D．除锈

33.建筑企业存放材料的场所有(  BCD  )。

A.工棚       B．库房       C．料场        D．库棚

34.材料储备量控制方法有(  CD  )。

A.供应期控制法                 B．定点库存控制法

C.定量库存控制法                 D．定期库存控制法

35．下列关于材料经常储备中的相关变量说法正确的是(  ABC  )。

A．每次进货后的储备量叫最高储备量

B．每次进货前夕的储备量叫最低储备量

C．两次进货的时间间隔叫供应间隔期

D．最高储备量和经常储备量的算术平均值叫平均储备量

36．仓库位置选择( ABD )。

A．交通方便面                  B．布局合理

C．地势低洼                  D．环境适宜

37．TC／T452—1997将水泥划分为(  ABD  )等几个等级。

A．优等品    B．一等品    C．二等品    D．合格品

38．钢材质量验收包括( ABC )。

A．外观质量验收             B.内在化学成分验收

C．力学性能的验收             D．冷弯性能验收

39．砖的质量验收，一般验收( ABD )。

A．抗压参数    B．抗折参数    C．抗拉参数    D．抗冻参数

40．(  BCD  )属于现场临时仓库要符合的基本要求。

A．防盗    B．防水    C．防潮    D．防火

41．周转材料管理方法有( ABC )。

A．租赁法                B．费用承包法

C．实物量承包法                D．销售法

42．(  ACD  )属于木模板管理“四统一”的内容。

A．统一管理    B．统一维修    C．统一制作    D．统一回收

43．(  ABC  )属于按工具价值和使用期限分类。

A．固定资产工具               B．低值易耗工具

C．消耗工具               D．班组共用工具

44．在建筑企业中。对材料编号的常用方法有(  BD  )。

A．统计图法                  B．数码编号法

C．字母编号法                  D．字母与数码混合编号法

45．财务账分别分为以下(  ABC  )几种。

A．总帐              B．明细分类账

C．二级明细分类账              D．三级明细分类账

46．(  ACD  )属于材料预算价格的组成内容。

A．材料原价    B．信息费    C．包装费    D．运杂费

47．预算成本和计划成本都要从(  AD  )等方面进行考核。

A．工程成本总额                B．材料原价

C．设备使用成本                D．工程成本项目

48．在考核成本变动时，要借助(  AC  )等重要指标。

A．成本降低率                   B．计划成本

C．成本降低额                   D．实际成本

49．对材料供应计划情况的考核主要是(  BC  )。

A．材料支出执行情况        B．材料收人执行情况

C．材料对生产的保证程度        D．材料供应成本的节约情况

建筑材料现场取样检测

1．粉煤灰砖的进场复验项目包括( AB )。

A．抗压强度    B．抗折强度    C．抗剪强度    D．抗拉强度

2．预应力混凝土用钢丝(  CD  )、同一规格的钢丝为一验收批。

A．同一台轧机                 B．同一台班

C．同一牌号                 D．同一加工状态

3．冷轧带肋钢筋同一牌号、(  CD  )为一验收批。

A．同一台轧机                B．同一规格

C．同一生产工艺               D．同一交货状态

4．下列关于粉煤灰进场复验组批的描述，合理的是(  AD  )。

A．以连续供应相同等级、相同种类的不超过200 t为一验收批

B．以连续供应相同等级、相同种类的不超过500 t为一验收批

C．取样应有代表性，从l5个以上不同部位取等量样品，总量至少6 kg

D．取样应有代表性，从l0个以上不同部位取等量样品，总量至少3 kg

5．烧结普通砖的强度等级根据(  CD  )划分。

A．抗剪强度             B．疲劳强度

C．抗压强度平均值             D．强度标准值

6．下列关于砌体工程用水泥的描述，合理的是(  ABC  )。

A．水泥进厂使用前，应分批对其强度、安定性进行复验

B．检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批

C．当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月时，应复查试验，并按其结果使用

D．当在使用中对快硬硅酸盐水泥质量有怀疑或出厂超过一个月时，应复查试验，并按其结果使用

7．仓储中，钢材锈蚀的防止措施有(  ABC  )。

A．创造有利保管环境              B-表面涂一层防锈剂

C．保护好防护与包装              D．加强监管

8．水泥通常复检的项目有( ABD )。

A．安定性    B．凝结时间    C．烧失量    D．胶砂强度

9．焊接接头的取样方法是按(  ACD  )取样。

A．每验收批不超过300个接头              B．每验收批不超过500个接头

C．同一工作班次               D．同一施工区段

10．普通减水剂进场复验项目包括(  BCD  )。

A．水灰比    B．pH值    C．密度(或细度)   D．减水率

11．下列关于抗渗试块的留置，合理的是(  ABC  )。

A．连续浇筑抗渗混凝土每500 m³应留置一组抗渗试件

B．一组抗渗试件为6个试块，且每项工程不得少于两组

C．采用预拌混凝土的抗渗试件，留置组数应视结构的规模和要求而定

D．混凝土的抗渗性能，应采用同条件养护混凝土抗渗试件的试验结果评定

12．下列关于抗渗试块的留置，合理的是(  ABC  )。

A．冬季施工检验掺用防冻剂的混凝土抗渗性能，应增加留置与工程同条件养护28 d，再标准养护28 d后进行抗渗试验的试件

B．留置抗渗试件的同时需留置抗压强度试件并应取自同一盘混凝土拌合物中

C．取样方法同普通混凝土，试块应在浇筑地点制作

D．针人试样深度

13．下列关于商品混凝土进场复验组批的描述，合理的是(  AC  )。

A.预拌混凝土(商品混凝土)，除应在预拌混凝土厂内规定留置试块外，(商品)混凝土运到施工现场后，还应按规范要求取样

B．每个试样量应满足混凝土质量检验项目所需用量的2．5倍，且不于少0．02 m³。

C.一般在同一盘或同一车混凝土中的约1／4处、l／2处和3／4处之间分别取样，从第一次取样最后一次取样不宜超过15 min

D.混凝土拌合物塌落度检验试样的取样频率应为混凝土强度检验的取样频率2倍

14．下列关于见证取样管理规定的说法，合理的是(  ABD  )。

A.建设单位应向工程质量安全监督和工程检测中心递交“见证单位和人员授权书，，

B.施工单位取样人员取样和制作试块时，见证人员应在旁见证

C.见证人员应对试样进行标记和密封，由试验单位试验人员送到检测单位

D.见证人员应在委托试验单单上签字，若委托单上没有签字，检测单位应拒收试样

15．下列关于试验检测的说法，正确的是(  ABC  )。

A．试验记录数据时，只保留一位小数

B．检测取样时，见证人员应在旁见证

C.检测所用的实验仪器和计量工具需按照国家计量部门相关规定定期校验

D．混凝土抗压强度检测的对象是l4天立方体的抗压强度

16．(  ABC  )属于水泥物理性能检测报告中的项目。

A.安定性    B．初凝时间    C．终凝时间   D．14天立方体抗压强度

17．引气减水剂进场复验项目包括(  ABD  )。

A.含气量    B．pH值    C．凝结时间   D．减水率

18．下列关于水泥检验规则及取样方法，正确的说法有(  ABC  )。

A．通用水泥出厂按同品种、同强度等级编号和取样

B.散装水泥，按500 t为一批，随机从不少于三个车罐中采取等量水泥，经混拌均匀后称取不少于12 kg

C.袋装水泥，按200 t为一批，取样应有代表性，可连续取，总量不少于l2 kg

D．硅酸盐水泥是气硬性胶凝材料

19．仪器、设备在校验有效期内( ACD )。

A．出现失准现象，经调整修理后，重新校验

B．出现失准现象，调整修理后即可使用

C．使用时应遵守相应的操作规程

D．使用后应做好清洁，并保养

20．下列关于轻粗集料进场复验的描述，合理的是(  AB  )。

A.以同一品种、同一密度等级每200m³为一验收批，不足200 m³也按一批计

B.试样可以从料堆自上到下不同部位、不同方向任选10点(袋装料应从10袋中抽取)应避免取离析的及面层的材料

C.初次抽取的试样量应不少于6份，其总料应多于试验用料量的l倍

D.初次抽取的试样量拌合均匀后，按三分法缩分到试验所需的用料量

21．下列关于卵石进场复验组批的描述，合理的是(  ABD  )。

A.当质量比较稳定，进料量较大时，可以l 000 t为一验收批

B.以同一产地、同一规格每400 m³或600 t为一验收批，不足400m³或600 t也按一批计

C．每一验收批取样三组

D．每一验收批取样一组

案例题

1．【背景资料】2010年11月某建筑企业编制次年的材料供应计划，有关资料见表l。

2请依据上述背景资料完成1~10题的选项

请根据背景资料完成相应小题选项，其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一‘A、B、

C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1) (单选题)同题9，A材料按经济批量采购的间隔期宜为(  A  )d。

A． 120        B．90             C.60          D.45

2) (单选题)当A材料所应用的项目任务突然增减或工程提前或延后施工·A材料供应计划(  B  )

A．全面调整或修订               B．专项调整或修订

C．经常调整或修订                D．不能调整或修订

3)(单选题)建筑企业材料计划中最基本的一种材料计划是(  B  )。

A．材料申请计划                          B．材料需用计划

C．材料供应计划                           D．材料储备计划

4)(单选题)由表l可知，2011年该企业A材料期初库存量预计为(  A  )t .

A．24       B．45         C．20          D·25

5)(单选题)由表l可知，2011年该企业A材料计划供应量应为(  D  )t.

A．228．18    B．185．97    C．199．21   D·204·18

6)(单选题)为满足2011年度A材料的经常储备要求，A材料的计划供应次数应为(  C  )次。

A．9           B．10      C．11            D·12

7)(单选题)为满足2011年度A材料的经常储备要求，A材料计划供应间隔期应为(  B  )d .

A．30    B．33    C．36    D·40

8)(单选题)A材料的总需用量中每次采购数量，使其(  D  )之和最低，则该批量称为A材料的经济采购批量。

A．保管费和运输费                   B．仓储费和运输费

C．储费和管理费                   D．保管费和采购费

9)(单选题)若该企业全年耗用A材料总量为180t，每次米购费用为75元，年保管理费率为材料平均储备价值的15％，A材料单价为50元／t，那么A材料总费用最低的经济采购批量为(  C  )t。

A． 30    B． 45    C． 60． D·75

10)(多选题)为及时发现问题，保证全面完成材料计划，该企业应主要建立(  BCD  )等计划分析和检查制度。

A．仓库盘点检查制度          B·现场检查制度

C．定期检查制度          D．统计检查制度

3．【背景资料】已知某高层住宅第二层楼板普通混凝土设计配合比为：水泥：中砂：碎石：水＝1：2.4：4．15：0．54，1 m：{砼湿重2 420 K9，中砂含水率5％，碎石含水率1％。

请依据上述背景资料完成1～10题的选项。

请根据背景资料完成相应小题选项，其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)( 单选题)1m3土的水泥设计用量为(  B  )kg。

A．258    B.299    C．239   D．269

2)（单选题）1m3此混凝土的中砂设计用量为(  C  ) kg。

A．646    B．574    C．718   D．619

3)(单选题)1m3此混凝土按施工配合比确定的中砂设计用量为(  A  ) kg。

A．754    B．792    C．659   D．818

4)(单选题)1甜此混凝土按施工配合比确定的用水量为(  B  )kg。

A．114    B．128    C．137    D．152

5)(多选题)(  AB  )属于该项目现场材料堆放仓库选址的原则。

A．交通方便    B．布局合理    C．地势低洼    D．冬暖夏凉

6)(多选题)关于该项目现场水泥保管正确的说法有(  AC  )。

A．水泥仓库地坪要高出室外地面20～30 cm，四周地面要有防潮措施

B．水泥人库码垛时一般码放l5袋，最高不超过20袋

C．水泥储存时间不能太长，如有硬化的水泥，须经处理后降级使用

D．水泥储存期按码放至现场仓库之日起算，一般水泥不应超过三个月

7)(多选题)该项目现场水泥库材料盘点应做到“三清”、“三有”，其中“三清”是指(  ABC  )。

A．数量清    B．质量清    C．账表清    D．库底清

8)(多选题)下列关于该项目混凝土配合比设计正确的说法有(  ABC  )。

A．满足混凝土结构设计要求的强度等级

B．满足混凝土施工所要求的和易性

C．满足工程所处环境要求的耐久性

D．满足混凝土和易性基础上，确定混凝土的水灰比

9)(多选题)该项目现场水泥出库应遵循的原则是(  ABC  )。

A．先进先出    B．及时，准确    C．面向生产    D．先进后出

10)(多选题)该项目现场水泥材料储备的种类有(  AC  )。

A．经常储备    B．相对储备    C．保险储备    D．绝对储备

4．【背景资料】某企业2010年度P. 42.5泥的实际进货记录如表1所示。EhT-施工项目任务量大，2011年度计划需用P. 42.水泥2 050 t，HRR335钢筋4 000 t。其中，假定HRR335钢筋材料单价P：4 200元／t费K一1 000元／次，单位价值材料年仓储费率L=5％。

5．请依据上述背景资料完成l～10题的选项。

请根据背景资料完成相应小题选项，其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(判断题)在经常储备条件下，每批材料进货时，该企业HRB335钢筋的储备量达到最低，到

下次进货前，其储备量最高。(  B  )

A．正确    B．错误

2)( 单选题)该企业2011年度P．0 42．5水泥的供应间隔期为(  A  )d.

A．30．3    B-32．5    C．35．6    D．31．9

3)(单选题)该企业2011年度P．O 42．5水泥的经常储备定额为(  B  )t.

A．175．8    B. 172．4    C．168．4   D．165．2

4)(单选题)该企业2011年度HRB335钢筋的经济订购批量为(  D  )t.

A．185．8    B. 182．4    C．178．4   D．195．2

5)(单选题)该企业2011年度HRB335钢筋的平均供应间隔期为(  C  )d.

A．16    B．20    C．17    D．19

6)(多选题)该企业周转材料管理过程中可通过(  ABC  )降低周转材料租赁费。

A．合理确定出租方      B．加快施工进度

C．做好现场管理工作      D．加强设备养护

7)(多选题)该企业项目所用工具按其价值和使用期限可分为(  AC  )。

A．固定资产性工具              B．专用工具

C．低值易耗工具              D．通用工具

8)(多选题)验收该企业项目所用水泥，若满足( AC )可以判断其为质量不合格品。

A．体积稳定性                           B．水泥细度

C．不溶物                           D．混合材料掺量

9)(多选题)关于提高该企业周转材料的承包经济效果的说法，合理的是(  AC  )。

A．在使用数量既定的条件下，努力提高周转次数

B．在使用数量既定的条件下，尽量减少周转次数

C．在使用期限既定的条件下，努力减少占用量

D．在使用期限既定的条件下，尽量增加占用量

10)(多选题)该企业项目所用工具按使用方法和保管范围分为(  AC  )。

A．个人随手工具                   B．消耗性工具

C．班组共用工具                   D．专用工具

6．【背景资料】某施工企业核定中砂最高储备天数为5.5d，某年度l月～l2月耗用中砂149 328 m。，其平均库存量为3 360 d，期末库存量为4 100 m3。现承包了某l2层写字楼工程施工，基础采用螺旋钻灌注桩，基坑深度8 m；上部为现浇钢筋混凝土框架结构；填充墙外墙采用烧结多孔砖；屋面采用卷材防水。

请依据上述背景资料完成1～10题的选项。

请根据背景资料完成相应小题选项，其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(单选题)该工程烧结砖强度等级检验应在每一检验批的产品堆垛中随机抽取(  D  )。

A．5块    B．15块    C．20块    D．10块

2)(单选题)该企业中砂的实际储备天数为(  A  )d.

A.8.1        B.6.5      C.6.1       D.5.7

3)(单选题)该企业中砂的储备对生产的保证天数为(  D  )d.

A．7．44    B．8．75    C．9．02   D.9.88

4)(单选题)该企业中砂储备的超储天数为(  C  )d.

A．1．9   B．2．1    C．2．6    D. 2.3

5)(单选题)该企业中砂储备的超储数量为(  B  )m8.

A．1 057．98    B．1 078．48    C．1 125．87   D.1118.65

6)(单选题)该工程烧结砖的技术要求应遵循(  D  ).

A．GB l l 968--2006  B．GB l 5229--2002

C．GB 8239—2005     D．GB l3544—201l

7)(判断题)材料消耗量核算是核算材料对生产的保证天数及在规定期内的周转次数和周转l次所需天数。(  B  )

A．正确    B．错误

8)(判断题)仓库材料出库发货业务的主要任务是：将所发放的材料必须准确、及时、保质保量地发给材料需要部门，材料出库对实物复核主要是需用部门、发往地点的复核。(  B  )

A．正确    B．错误

9)(判断题)按仓储在社会再生产中所处的领域划分仓储有流通领域仓储、中转仓储领域仓库、物流中心仓库。在库房紧缺的情况下，受气候条件影响大的材料一般可储存在严密苫盖的货场(  B  )

A．正确      B．错误

10)(判断题)卷材防水屋面、涂膜防水屋面、刚性防水屋面、瓦屋面和隔热屋面工程，应按屋面面积每l00 m2抽查一处，每处10 m2，且不得少于3处。(  A  )

A．正确    B．错误

7·【背景资料】某企业2010年度P．0 42．5水泥的实际进货记录如表1所示。由于施工项目任务量大，2011年度计划需用P．0 42．5水泥2 050 t，HRB400钢筋4 000 t。

8．请依据上述背景资料完成l～-10题的选项。

请根据背景资料完成相应小题选项，其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(单选题)若该企业2011年度承包了一栋40层的高层建筑，其屋面层混凝土结构有抗冻要

求，应选用( C )硅酸盐水泥。

A．粉煤灰    B．火山灰    C．矿渣      D．普通

2)(单选题)该企业211年度P．O 42．5水泥的供应平均误期时间为(  A  )。

A.8.72天   B.8.99天   C.9.36天   D.8.12天

3)(单选题)该企业2011年度P．O 42．5水泥的保险储备定额为(  B  )t.

A．45．6    B．49．7    C．47．8       D．50.2

4)(单选题)若采用安全系数法确定该企业201 1年度P．O 42．5水泥的保险储备定额，则安全系数为(  C  )。

A．统计期经常储备定额／统计期保险储备定额

B．统计期季节储备定额／统计期保险储备定额

C．统计期保险储备定额／统计期经常储备定额

D．统计期经常储备定额／统计期季节储备定额

5)(判断题)该企业的P．O 42．5水泥保险储备定额的供应期间隔法是指按照中断供应后，再取得材料所需时间作为准备期计算保险定额的方法。(  B  )

A．正确    B．错误

6)(判断题)该企业的P．O 42．5水泥季节储备定额是指只有发生意外使经常储备不能满足要求才动用的数量标准。( B )

A．正确    B．错误

7)(单选题)若该企业2011年度承包了一栋40层的高层建筑，其基础工程的混凝土宜选用(  D  )。

A．硅酸盐水泥           B．普通硅酸盐水泥

C．矿渣硅酸盐水泥           D．火山灰质硅酸盐水泥

8)(单选题)若该企业2011年度承包了一栋40层的高层建筑，需要白色硅酸盐水泥加入颜料制成彩色水泥，对所加颜料的基本要求是(  C  )。

A．耐酸颜料    B．耐水颜料    C．耐碱颜料     D·有机颜料

9)(多选题)下列关于该企业的P．O 42．5水泥保险储备定额的描述-合理的是(  AB  )

A．保险储备定额一般确定为一个常量，无周期性变化

B．保险储备定额又称为材料的最低储备定额

C．保险储备定额越大越好

D．一般来说．保险储备定额要大于经常储备定额

10)(多选题)该企业的P．O 42．5水泥保险储备定额制定，可采用(  ABC  )。

A．平均误期天数法        B．安全系数法

C．供货时间法        D．经济批量法

9．【背景资料】某一级建筑施工企业本月l5日开始编制下个月的材料供应计划。本月l6日查库时水泥库存量为20t，现场库存为25t，至本月底尚有30t水泥按合同的约定到货。本月平均日耗用水泥4t．预计下月平均每日需用水泥比本月每El需用量增加25％，水泥平均供应期间隔天数为ll天．保险储备天数为3d，验收入库需要1天，月工作日按30d计算。

请依据上述背景资料完成1～10题的选项。

请根据背景资料完成相应小题选项，其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(单选题)若该企业施工现场试拌调制主体结构混凝土时，发现混凝土拌合物保水性较差,采用( A )的措施。

A．增加砂率    B．减少砂率    C．增加水泥      D．增加水泥用量

2)(单选题)该企业的下月期出库存量为（ B  ）t

A．18    B．15    C．20     D．17

3)(单选题)该企业的下月平均每日水泥需用量为(  A  )t

A．5    B．6    C．6．5    D．7

4)(单选题)该企业的水泥下月期末储备量为(  A  )t。

A 75    B．76    C．77      D．78

5)(单选题)该企业的下月计划水泥供应量为(  C  )t。

A．195   B．205    C．210     D．215

6)(判断题)该企业的施工现场水泥验收入库是其供应阶段的开始，应在数量和质量验收后。按实收数及时办理材料入库验收单。(  B  )

A．正确    B．错误

7)(单选题)(  D  )不必留存该企业的施工现场水泥验收入库单。

A．库房    B．财务部门    C．采购员    D．现场技术负责人

8)(判断题)供货方提前向该企业的施工现场提供水泥，若供方请求该企业代为保管应办理委托代管手续。其中代供方保管的产品因该企业保养不善而造成的损失，由需方承担(  A  )

A．正确    B．错误

9)(单选题)按国家标准《砌筑水泥》(GB／T 3183 2003)的规定，若该企业施工现场水泥用于砌筑框架填充墙，砌筑水泥对保水率的要求为(  D  )。

A．不低于50％    B．小于45％    C．小于60％    D．不低于80％

10)(单选题)按国家标准《砌筑水泥》(GB／T 3183 2003)的规定，若该企业施工现场水泥用于砌筑框架填充墙，砌筑水泥对安定性的技术要求其三氧化硫含量不超过(  C  )。

A．2．0％    B．3．0％    C．4．0％   D．5．0％

10．【背景资料】某施工企业27层写字楼工程施工，上部为现浇钢筋混凝土框剪结构，基础为箱型基础与桩基础，基础结构混凝土有抗渗要求。该企业A材料全年耗用量为l20 t，每次采购费为80元，年保管费率为材料平均储备价值的20％，材料单价为60元／t。

请依据上述背景资料完成1～10题的选项。

请根据背景资料完成相应小题选项，其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(O-选题)若该工程内墙采用混凝土小型空心砌块砌筑，墙体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度应为(  D  )。

A．7 turn～11 mm    B．6 mm～11 rnrn

C．7 mm～12 mm    ；D．8 rnrn～12 mm

2)(单选题)采用试凑法计算该企业A材料的经济采购批量为(  B  )t。

A．30    B．40    C．20    D．10

3)(O-选题)该企业A材料的经济采购批量对应的采购次数为(  B  )。

A．4次    B．3次    C．6次    D．12次

4)(判断题)A材料的采购总费用与采购费成反比、与保管费成正比、与采购批量成正比。(  B  )

A．正确    B．错误

5)(判断题)A材料的采购应尽量就近采购或达到整车托运的最低限额采购。(  A  )

A．正确    B.错误

6)(判断题)对该工程箱型基础结构，其混凝土试件应在搅拌机出料地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土，取样不应少于一次。留置组数可根据实际需要确定。(  B  )

A．正确    B.错误

7)(-0-选题)若该工程采用螺旋灌注桩基础，桩顶标高至少要比设计标高高出(  A  )。

A．0．5 rn    B．1．0 m    C．1．5 m D．2．0 m

8)(单选题)若该工程内墙采用混凝土小型空心砌块砌筑，浇灌芯柱的混凝土，宜选用专用的小砌块灌孑L混凝土，当采用普通混凝土时，其坍落度不应小于(  C  )。

A．70 1TlIn    B．80 mm    C．90 rnlTl D．100 T11rn

9)(判断题)若该工程内墙采用混凝土小型空心砌块砌筑，墙体的水平灰缝抽检方法为：用尺量5小砌块的高度和2m砌体长度折算。(  A  )

A．正确    B．错误

10)(多选题)(  AB  )属于A材料采购和加工执行阶段的业务。

A．供方交货        B．需方收货

C．达成采购协议    D．材料采购业务人员与物资企业进行业务谈判

11．【背景资料】某施工企业全年完成总产值1168．8万元，年度耗用材料总量为888．29万元，其平均库存为l51．78万元，核定周转天数为70 d。现承包了某l7层高层商住楼工程施工，基础采用螺旋钻灌注桩，基坑深度6 m；上部为现浇钢筋混凝土框架一剪力墙结构；填充墙采用烧结多孔砖、多孔砌块和混凝土蒸压加气砌块；屋面采用卷材防水。

请依据上述背景资料完成1～10题的选项。

请根据背景资料完成相应小题选项，其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、 C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(单选题)该企业材料实际周转次数为(  A  )。

A．5．85次    B．4．85次    C．4．75次    D．5．37次

2)(单选题)该企业材料实际周转天数为(  C  )d。

A．60．32    B．65．25    C．61．51    D．64．38

3)(单选题)该企业材料百元产值占用材料储备资金为(  C  )元／百元。

A．13．46    B．10．58    C．12．99    D．11．38

4)(单选题)该企业材料管理中可以节约使用的流动资金为(  B  )。

A．18．96万元    B．20．95万元    C．20．28万元    D．21．47万元

5)(判断题)该企业现场材料使用过程的管理，主要是按单位工程施工定额供料和班组耗用材料的限额领料管理。( B )

A．正确    B．错误

6)(判断题)该企业现场施工队伍实行按预算定额供料的限额领料制度，是现场材料管理工作的落脚点，是经济核算的依据。( B )

A．正确    B．错误

7)(判断题)屋面工程接缝密封防水的施工质量检验批量应每50m应抽查一处，每处5m，且不得少于3处。(  A  )

A．正确    B．错误

8)(单选题)烧结多孔砖不允许出现破坏尺寸大于(  C  )的爆裂区域。

A．20 mm    B．10 mm    C．15 mm   D．25 mm

9)(单选题)烧结多孑L砌块的空洞率要求大于或等于(  D  )。

A．28％    B．29％    C．32％    D．33％

10)(多选题)下列关于该工程墙体材料的描述，合理的是(  AB  )。

A．烧结多孔砖的所有孔宽应相等

B．烧结多孔砖的孔洞排列上下、左右应对称

C．烧结多孔砖的每块砖不允许出现严重泛霜

D．烧结多孔砖的密度等级分为900、1000、1100和1200四个等级

12．【背景资料】某施工单位在H市区承包了一栋多层砖混宿舍，工程首层室内地面拟块石面层装饰，有l20 m3砖基础，每天有22名专业工人投入施工．时间定额0．89工日／m3。

请依据上述背景资料完成l～10题的选项。

请根据背景资料完成相应小题选项，其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(单选题)完成该项工程砖基础的定额施工天数是(  B  )d。

A．4    B．5    C．5．5    D．6

2)(单选题)下列关于定额水平说法不正确的是(  A  )。

A．定额水平越高，其反应的资源消耗数量越多

B．定额水平是一定时期社会生产力的综合反应

C．企业定额可根据本企业的生产力水平确定定额消耗指标

D．同一时期的不同类型的定额因为其用途不同定额水平可以不同

3)(单选题)下列关于人工时间定额和产量定额的叙述不正确的是(  C  )。

A．互为倒数        B.是同一人工定额项目的两种不同的表现形式

C．相等        D．劳动定额中以复.形式来表现这两种指标

4)(单选题)下列关于该工程材料运输方式中，最合理的运输方式是(  D  )。

A．对流运输    B.迂回运输    C．重复运输    D．直达运输

5)(单选题)该工程施工现场材料限额领料单的签发人是(  D  )。  ’

A．施工员    B．质检员    C．资料员    D．材料员

6)(单选题)该工程施工现场材料限额领料的材料数量计算公式是(  C  )。

A．限额领料数量一计划实物工程量×材料消耗施工定额

B．限额领料数量一计划实物工程量×材料消耗预算定额

C．限额领料数量一计划实物工程量×材料消耗施工定额一技术组织措施节约额

D．限额领料数量一计划实物工程量×材料消耗预算定额+技术组织措施节约额

7)(单选题)该工程施工现场材料供应工作责任制中“三定"中不包括的内容是(  D  )。

A．定送料分工    B．定送料地点

C．定接料人员    D．定运输方法

8)(判断题)砖基础水泥砂浆应随拌随用，当施工期间最高气温超过30。C时，

应在拌成后3小时内使用完毕。( B )

A．正确       B．错误

9)(判断题)该工程砖基础砌筑水泥砂浆应采用机械搅拌，自投料完算起，搅拌时间不得少于2 min。(  A  )

A．正确    B．错误

10)(多选题)该工程砖基础砌筑砂浆试块强度验收时其强度合格标准的描述，合理的是(  ABC  )。

A.同一验收批砂浆试块抗压强度平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度

B.同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度的0.75倍

C．砌筑砂浆的验收批，同一类型、强度等级的砂浆试块应不少于3组

D．在砌体的砌筑地点随机取样制作砂浆试块

13．【背景资料】某施工单位在C市区承包了一栋多层大学教学楼，钢筋混凝土框架结构，工程于冬季开工。工程首层室内地面拟块石面层装饰。工程所需的大宗材料由公司材料部门集中采购供应，采购方式为公开招标采购。第二季度计划供应水泥4 000吨，实际供应水泥3 600吨。

请依据上述背景资料完成1～10题的选项。

请根据背景资料完成相应小题选项，其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)这个案例为什么没有第一题？伤不起啊

2)(单选题)工程材料计划分析和检查制度中不包括的制度是(  D  )。

A．现场检查制度    B定期检查制度    C．统计检查制度    D．分级检查制度

3)  (单选题)材料采购采用招标方法进行时，最后一道程序为评标，评标应由评标委员会(  A  )。

A．秘密进行        B．公开进行

C．先秘密后公开    D．先公开后秘密

4)(单选题)材料采购采用招标方法进行时，评标委员会的组成人员中，其中技术经济专家不少于总人数的( C )。

A．2／5     B．1／4    C．2／3     D．1／2

5)(单选题)材料采购采用招标方法进行时，评标时不应考虑的因素是(  D  )。

A．投标价      B．运费和交付期

C．售后服务    D．折旧

6)（单选题)材料供应工作中要坚持勤俭节约的原则，不包括的内容是(  D  )。

A．管供    B．管用    C．管节约    D．管税金

7)(单选题)该企业第二季度水泥供应计划的完成率是(  B  )。

A。85％    B．90％    C．95％    D．98％

8)(单选题)该企业第二季度计划向项目集中供应材料l5种，其中有三种材料没有完成供应计划，材料的品种配套率是(  A  )。

A．80％    B．85％    C．90％    D．95％

9)  (判断题)该工程卫生间用天然石材台面板应执行的最新的国家标准为GB／T 23261—2009。(  B  )

A．正确    B．错误

10)(多选题)下列关于建筑用石试验的说法，正确的有(  BCD  )。

A．建筑用石的细度模数范围一般在3．7～1．6

B．砂的坚固性用硫酸钠溶液法检测

C．石子的表观密度用液体比重天平法检测j

D．水泥混凝土用碎石的针片状颗粒含量采用规准仪法

14．【背景资料】某一级施工企业，在A市市区承包了一栋高层钢筋混凝土框架结构型式的多层办公楼。该工程配制300 m3钢筋混凝土基础，混凝土配合比为水泥：砂：卵石=l：2．2：4．3。每m3混凝土中的水泥用量为306 kg，施工定额规定水泥损耗量为1％，砂、卵石的损耗为1.5％凝土损耗为1.5％

请依据上述背景资料完成1~10题的选项。

请根据背景资料完成相应小题选项，其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(单选题)该工程混凝土中水泥、砂及卵石的消耗量应为(  D  )。

A．水泥=94．1 t砂=206 t卵石=410 t

B.  水泥=95．1 t砂=208．1 t卵石=405.4t

C．水泥=96．4 t砂=210．5 t卵石=408.2t

D．水泥=94．1 t砂=208．1 t卵石=406.7t

2)(判断题)该建筑企业材料管理体制是建筑企业组织、领导材料管理工作的根本制度。(  A  )

A．正确    B．错误

3)(判断题)材料管理工作中的两算对比是指施工预算和施工图预算的材料消耗量对比。(  A  )

A．正确    B．错误

4)(判断题)该工程材料采购及保管人员的工资应计人直接工程费中的人工费而不是材料费。(  B  )

A．正确    B．错误

5)(判断题)《工程建设标准强制性条文》是该工程设计、施工和管理时重要的参考指标。(  B  )

A．正确    B．错误

6)(多选题)该企业材料仓库管理工作中对材料入库可实行“三不收’’制度，即(  BCD  )。

A．无采购合同不收      B．凭证手续不全不收

C．规格数量不符不收    D．质量不合格不收

7)(多选题)(  BCD  )单位不得指定该工程建筑材料的生产、供应商。

A．建设单位    B．监理单位    C．设计单位    D．施工单位

8)(多选题)属于该工程周转性材料品种的有(  ABC  )。

A．模板    B．脚手架料    C．安全网    D．振捣器

9)(多选题)施工现场材料管理实行现场材料承包的形式有(  BCD  )。

A．按工种承包          B．特殊材料单项承包

C．单位工程材料承包    D．按工程部位承包

10)(多选题)该工程施工现场配制混凝土时节约水泥的措施有(  ACD  )。

A．优化混凝土配合比    B．蒸汽养护

C．掺粉煤灰        D．充分利用水泥活性和水泥强度富余系数

15·【背景资料】某32层剪力墙结构住宅施工现场，从新进货的一批热轧带肋钢筋中抽样，并截取钢筋做拉伸试验，测得如下结果，屈服下极限荷载分别为42．4 kN．41．5 kN，抗拉极限荷载分别为62．0 kN，61．6 kN，钢筋公称直径为l2 mm．标距为60 mm，拉断时长度分别为66 mm，67 mm。

请依据上述背景资料完成1～l0题的选项。

请根据背景资料完成相应小题选项．其中判断题二选一(A、B选项)．单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(单选题)该项目热轧带肋钢筋拉伸试验应切取的钢筋试样长度为(  A  )。

A．500 mm～600 mm              B．400 mm～800 mm

C.500mm～700mm                 D.600mm～800mm

2)(单选题)该项目钢筋检验批由同一牌号，同一炉号，同一规格的钢筋组成，每批重量不超过(  B  )吨。

A．50    B．60    C．70    D．80

3)(单选题)该项目热轧带肋钢筋冷弯试验应切取的钢筋试样长度为(  C  )。

A．150 mm～250mm    B．200 mm～300mm

C．200 mm～250mm     D．200 mm～350mm

4)(判断题)该项目二层剪力墙水平受力钢筋最好采用电渣压力焊接长。(  B  )

A．正确    B．错误

5)(单选题)该项目热轧带肋钢筋受拉屈服强度试验结果为(  D  )MPa。

A．395．1    B．386．3    C．420．4    D．370．9

6)(单选题)该项目热轧带肋钢筋抗拉强度试验结果为(  D  )MPa。

A．555．4    B．515．9    C．534．2    D．546．4

7)(单选题)该项目热轧带肋钢筋伸长率的试验结果为(  C  )。

A．12．8％    B．9．8％    C．11．2％    D．10．8％

8)(多选题)该项目采用的钢筋加工小型工具管理的内容包括(  ABC  )。

A．工具储存管理    B．工具发放管理

C．工具使用管理    D．工具回收管理

9)(多选题)下列关于该项目钢材现场验收的描述，合理的是(  ACD  )。

A．订货和发货资料应与实物一致

B．检查发货码单和质量证明书内容是否与建筑钢材标牌、标志上内容相符

C．进场型钢必须成捆交货

D．对建筑钢材质量证明书内容进行审核

10)(多选题)该项目现场材料管理工作一般划分为(  ABC  )等几个阶段。

A．施工前的准备工作                  B．施工阶段的组织与管理

C．工程竣工收尾和施工现场转移的管理    D．竣工验收

16．【背景资料】某新建项目实体结构混凝土强度等级设计要求C30，采用42．5普通硅酸盐水泥、粒径5～40 mm碎石、中砂。根据技术要求给定该项目C30混凝土配比为：42．5普通硅酸盐水泥320 kg、中砂1．01 m3、碎石0．88m3。根据该企业有关施工资料统计得知，现浇实体结构混凝土材料的工艺损耗率为1．2％，水泥的管理损耗率为1．3％，黄砂管理损耗率为l．5％，碎石管理损耗率为3％。

请依据上述背景资料完成1～10题的选项。

请根据背景资料完成相应小题选项，其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(单选题)该现浇混凝土梁所用的l m3 C30混凝土的材料消耗施工定额中，其碎石预算定额用量为(  D  ) m3。

A．0．98   B．0．95    C．0．88     D．0．89

2)(判断题)用于检查该工程结构构件C30混凝土强度的试件，应在混凝土的浇筑地点随机抽

取。(  A  )

A．正确    B．错误

3)(判断题)用于检查该工程结构构件C30混凝土强度的试件，每拌制l00盘且不超过100m3甜的同配合比的混凝土，取样不得少于一次。(  A  )

A．正确    B．错误

4)(判断题)用于检查该工程结构构件C30混凝土强度的试件，每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足200盘时，取样不得少于一次。(  B  )

A．正确    B．错误

5)(判断题)用于检查该工程结构构件C30混凝土强度的试件，当一次连续浇筑超过1000m3时，同一配合比的混凝土每300m3，取样不得少于一次。(  B  )

A．正确    B．错误

6)(判断题)用于检查该工程结构构件C30混凝土强度的试件，每一楼层的混凝土，取样不得少于一次。(  B  )

A．正确    B．错误

7)(判断题)用于检查该工程结构构件C30混凝土强度的试件，每次取样应至少留置一组标准养护试件，以及三组同条件养护试件。(  B  )

A．正确    B．错误

8)(单选题)该现浇混凝土梁所用的l m3C30混凝土的材料消耗预算定额中，其中砂预算定额用量为(  B  ) m3。

A．1．12    B．1．04    C．1．18    D．1．29

9)(多选题)该工程周转材料的管理内容有(  BCD  )、周转材料的使用管理及周转材料的核算。

A．周转材料的采购管理   B．周转材料的养护管理

C．周转材料的维修管理    D．周转材料的改制管理

10)(多选题)下面属于该工程降低材料消耗的方法的是(  ACD  )。

A．加强施工管理．采取技术措施节约材料

B．加速料具周转，节约材料资金

C．加速材料管理，降低材料消耗，提高企业管理水平

D．实行材料节约奖励制度，提高节约材料的积极性

17．【背景资料】某大型建筑施工企业的施工任务主要在M市，其主要材料采购分散到项目经理部采购，一般材料由公司材料设备部统一采购供应。该企业在M市承包了某多层住宅，主要建筑材料预计需用量及品种如下：水泥693 t、钢材120 t、砖429 000块、黄砂l 782 m3，木材16．5 m3，项目经理准备根据工程进度和资金情况，分期分批组织采购，保证供应。

请依据上述背景资料完成1～10题的选项。

请根据背景资料完成相应小题选项，其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(判断题)该项目周转材料实物量承包的主体是施工班组。(  A  )

A．正确    B．错误

2)(判断题)该企业的施工材料采购模式合理。(  B  )

A．正确    B．错误

3)(判断题)为降低材料的采购成本，该项目经理可采用询价采购方式采购施工材料。

(  A  )

A．正确    B．错误

4)(判断题)为保证材料供应，该项目经理可通过采购业务谈判订立合同。(  A  )

A．正确    B．错误

5)(单选题)该工程木材强度试验结果中，其强度最大的是(  B  )。

A．顺纹抗压强度    B．顺纹抗拉强度

C．横纹抗折强度    D．顺纹抗剪强度

6)(判断题)该项目木材验收时，可用钢尺或量角器量测检查方木、板材及原木构件的木材缺陷限值。(  A  )

A．正确    B．错误

7)(判断题)该项目第二层楼面木地板可以采用混合防腐油和五氯酚进行防腐。(  B  )

A．正确    B．错误

8)(多选题)该项目承重木结构原木材质缺陷限值检验，其中(  ABC  )项属于主控项目。

A．腐朽    B．木节    C．裂缝    D．蜂窝

9)(多选题)该项目应按下列(  BCD  )规定检查木构件的含水率。

A．方木结构应不大于250％

B．板材结构及受拉构件的连接板应不大于l8％

C．原木应不大于150％

D．通风条件较差的木构件应不大于20％

10)(多选题)该项目木构件需做阻燃处理时，应符合(  AC  )。

A．阻燃剂的配方和处理方法应遵照国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016--2012)和设计对不同用途和截面尺寸的木构件耐火极限要求选用

B．阻燃剂可采用表面涂刷法

C．对于长期暴露在潮湿环境中的木构件，经过防火处理后，尚应进行防水处理

D．通风条件较差的木构件阻燃处理应采用物理与化学方法相结合

18．【背景资料】某大型预制混凝土构件生产厂第四季度从四个产地采购四批中砂，A批150 m3每立方米采购成本24元；8批200 m3，每立方米采购成本23．5元；C批400 m3，每立方米采购成2元；D批250 m3，每立方米采购成本23元。该地区中砂预算单价为24．88元／m3

请依据上述背景资料完成1～l0题的选项。

请根据背景资料完成相应小题选项，其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(单选题)采购的中砂采用货船运输，该企业应按砂的同产地同规格分批验收，每一验收批为(  D  ) m3。

A．150  B．200    C．250    D．300

2)(单选题)该企业的第四季度中砂采购加权平均成本为(  B  )。

A．22．35元    B．22．85元    C．22．12元    D．22．74元

3)(单选题)该企业的第四季度中砂采购成本降低额为(  A  )。

A．2 030元    B．2 289元    C．2 316元    D．2 470元

4)(判断题)材料采购的核算是以材料采购清单成本为基础，与预算成本相比较，核算其成本降低额或超耗程度。( B )

A．正确    B．错误

5)(判断题)该预制厂拌制混凝土宜采用饮用水；当采用其他水源时，水质应符合国家现行标准《混凝土拌合用水标准》JGJ 63的规定。(  A  )

A．正确    B．错误

6)(判断题)该预制厂的预应力混凝土构件，混凝土中氯化物的总含量应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164的规定。(  B  )

A．正确    B．错误

7)(判断题)该预制厂实行定包管理的工具品种范围，可包括除固定资产工具及实行个人工具费补贴的随手工具以外的所有工具。(  A  )

A．正确    B．错误

8)(0-选题)该企业的第四季度所采购的砂材料，其细度模数应为(  C  )。

A．3．7～3.1    B．2．2～1．6

C．3．0～2．3   D．1．5～0．7

9)(多选题)下列关于该企业的班组工具定包管理的描述，合理的是(  BC  )。

A．架子工班组往往不实行工具定包管理

B．按各工种的工具消耗定额，对班组集体实行定包

C．实行定包的工具，所有权属于企业

D．各种工具费定额的测定由企业总工负责组织确认

10)(多选题)用标准法测定该企业采购的混凝土用砂的含泥量，应采用下列仪器设备(  ABC  )。

A．天平    B．烘箱    C．试验筛    D．炒盘