标准员专业基础知识篇

(单选题198多选题53案例题0)

一、单选题

施工图识读与绘制

1．表示房屋内部的结构形式、屋面形状、分层情况、各部分的竖向联系、材料及高度等图样，称为( C )。

A．外墙身详图    B．楼梯结构剖面图

C．建筑剖面图    D．楼梯剖面图

2．表示房屋的平面形状、大小和房间的布置，墙或柱的位置、大小、厚度和材料，门窗的类型和位置等情况的图样，称为( D )。

A．建筑总平面图    B．基础平面图

C．结构平面图      D．建筑平面图

3．建筑平面图中的高窗通常采用(  C  )线型。

A．细实线    B．波浪线    C．虚线    D．点画线

4．房屋建筑图中的尺寸分为(  A  )三种，绘图时应根据设计深度和图纸用途确定所需注写的尺寸。

A．总尺寸，定位尺寸，细部尺寸

B．定形尺寸，定位尺寸，细部尺寸

C．标志尺寸，构造尺寸，缝隙尺寸

D．构造尺寸，实际尺寸，缝隙尺寸

5．确定平面图形各组成部分相对位置的尺寸称为(  B  )。

A．定形尺寸    B．定位尺寸    C．平面尺寸    D．总体尺寸

6．风玫瑰图上的粗实线图形表达的是(  A  )。

A．全年风向    B．春季风向    C．夏季风向    D．冬季风向

7．一套完整的房屋施工图由多个工种的图纸组成，下列不属于房屋施工图的是( D   )。

A．图纸目录    B．设备施工图

C．建筑施工图和结构施工图    D．岩土工程勘察报告

8．Al图纸幅面的尺寸规则是(  A  )。

A．594㎜×841㎜      B．420 mm×630 mm

C．420 ㎜X 594 ㎜     D．297 mm×420 mm

9．建筑平面图是采用一假想的(   D )以上位置切开，将上部移去后所得的视图。

A．水平剖切面沿基础顶面    B．水平剖切面沿楼地面

C．垂直剖切面沿高度        D．水平剖切面沿窗台

10．表示建筑物的总体布局、外部造型、内部布置、细部构造、内外装饰、固定设施和施工要求的图样称为( C )。

A．结构施工图    B．设备施工图    C．建筑施工图    D．施工平面图

11．梁和柱平法施工图在其平面布置图上均采用(  C  )注写方式表达。

A．列表    B．截面    C．平面    D．列表和平面

12．在梁平法施工图制图规则中，屋面框架梁的代号为(  B  )。

A．KZL    B. WKL    C．KL    D．XL

13．在剪力墙平法施工图制图规则中，约束边缘构件的代号为(  A  )。

A．YBZ    B．GBZ    C．AZ    D．FBZ

14．在剪力墙平法施工图制图规则中，非边缘暗柱的代号为(  A  )。

A．AZ      B．FBZ      C．GBZ       D．YBZ

15．在剪力墙平法施工图制图规则中，扶壁柱的代号为(  B  )。

A．YBZ      B．FBZ      C．GBZ      D．AZ

16．钢筋混凝土梁内的钢筋是由(  A  )所组成。

A．受力筋、架立筋、箍筋            B．主筋、弯起筋、架立筋和箍筋

C．HPB300级钢筋和HRB335级钢筋     D．抗弯钢筋、抗剪钢筋和构造钢筋

17．基础平面图主要表示基础的平面布置情况，图中应注明基础的定位尺寸，下列标注中可以不在基础平面图中标注的是(  C  )。

A．定位轴线的间距尺寸    B．轴线到基坑边的尺寸

C．基础的高度            D．轴线到基础墙边的尺寸

18．楼层结构平面图是沿(  C  )将房屋水平剖开后所作的水平投影图。

A．地面    B．结构面．    C．楼板面    D．建筑面

19．圈梁配筋、表示( A )。

A．设置了4根直径为l2 mm的HPB300级纵向钢筋和直径为6㎜每间隔200 ㎜的HPB300级箍筋

B．设置了4根直径为l2 cm的HPB300级纵向钢筋和直径为6cm每间隔200cm的HPB300级箍筋

C．设置了4根直径为l2㎜的HRB235级纵向钢筋和直径为6㎜每间隔200㎜的HRB235级箍筋

D．设置了4根直径为l2㎜的HRB335级纵向钢筋和直径为6㎜每间隔200 ㎜的HRB335级箍筋

20．梁平法施工图的表示方法有(  B  )。

A．列表注写方式和平面注写方式    B．平面注写方式和截面注写方式

C．列表注写方式和截面注写方式    D．平面注写方式和原位注写方式

21．在AutoCAD中，“圆环”命令用于绘制填充的圆环、有宽度的圆及实心圆。下列执行“圆环”命令的方法不正确的是( C )。

A．选择“绘图”菜单一“圆环”命令

B．在命令行中输入“DONUT”，回车

C．在命令行输入“SAVE”或按下“Ctrl+S”组合键

D．在命令行中输入快捷键“Do”，回车

22．AutoCAD生成文件的后缀名是(  B  )。

A． *．doc     B． *．dwg    C． *．txt     D． *．xls

23．在AutoCAD中，“延伸"命令与修剪命令正好相反，延伸命令是将线段延长到指定线段处。下列执行“延伸”命令的方法不正确的是(  C  )。

A．单击“修改”工具栏上的“延伸”命令按钮

B．在命令行中输入“EXTEND"或快捷命令“EX”，回车

C．在命令行中输人“TRIM”或快捷命令“TR”，回车

D．选择“修改"菜单一“延伸”命令

24．在AutoCAD中，“拉长”命令可用于拉长或缩短直线、圆弧。下列执行“拉长"命令的方法不正确的是( A )。

A．在命令行中输入“STRETCH”或快捷命令“S”，回车

B．在命令行中输人“LENGTHEN”，回车

C．在命令行中输入快捷命令“LEN”，回车

D．选择“修改”菜单一“拉长”命令

25．在AutoCAD中，“合并”命令可以将已经断开的线段重新拟合起来，形成一条直线。下列执行“合并”命令的方法不正确的是(  D  )。

A．单击“修改”工具栏上的“合并”命令按钮

B．选择“修改”菜单→“合并”命令

C．在命令行中输入“JION”或快捷命令“J”，回车

D．在命令行中输入“STRETCH"或快捷命令“S”，回车

26．在AutoCAD中，“打断”命令可以将线段一分为二，也可将线段去掉一部分，缩短其长度。下列执行“打断”命令的方法不正确的是(  D  )。

A．单击“修改”工具栏上的“打断”命令按钮

B．在命令行中输入“BREAK”或快捷命令“BR”，回车

C．选择“修改”菜单→“打断”命令

D．在命令行中输入“STRETCH”或快捷命令“S”，回车

27．在AutoCAD中，“正多边形”命令用于绘制等边、等角的封闭几何图形，建筑上通常用该命令绘制多边形的门窗或异形图案等。执行“正多边形”命令的方法不正确的是(  D  )。

A．单击“绘图"工具栏中的“正多边形”命令按钮

B．打开“绘图”菜单→“正多边形”命令

C．在命令行输入“POLYGON”或快捷命令“POL”，回车

D．在命令行输入“RECTANGLE”或快捷命令“REC”，回车

28．在AutoCAD中，“椭圆”命令用于绘制椭圆或椭圆弧。执行“椭圆”命令的方法正确的是(  B  )。

A．在命令行输入“POLYGON”或快捷命令“POL”，回车

B．在命令行输人“RECTANGLE”或快捷命令“REC”，回车

C．在命令行输入“ELLIPSE"或快捷命令“EL”，回车

D．在命令行输人“SPLINE"或快捷命令“SPL”，回车

29．以下打开已有CAD文件的方法中不正确的方法是(  D  )。

A．单击“标准”工具栏中的“打开”命令

B．在命令行中输入“OPEN”或按下“Ctrl+0”

C．选择“文件”菜单→“打开”命令

D．在命令行输入“SAVE”或按下“Ctrl+S”组合键

30．在AutoCAD中，“圆弧”命令用于绘制弧形轮廓线。下列执行“圆弧”命令的方法不正确的是(    )。

A．单击“绘图”工具栏中的“圆弧”命令

B．选择“绘图”菜单一“圆弧”命令

C．在命令行中输人“OPEN”或按下“Ctrl+0”

D．在命令行中输入“ARC”或快捷命令“A”，回车

建筑材料

1．热轧钢筋按( A )分为四个等级，分别是HPB300、HRB335、HRB400和RRB400。

A．屈服强度    B．抗拉强度    C．疲劳强度    D．冷拉强度

2．经冷拉时效后的钢筋，不能用于(  C  )。

A．框架柱                      B框架梁

C．吊环及震动荷载较大的构件    D．挑梁

3．同种钢材的伸长率( A )。

A．δ5>δ10    B．δ5<δ10    C．δ5=δ10    D．无规律

4．钢材的屈强比越大，表明(  C  )。

A．钢材使用可靠性越高    B．钢材的冲击韧性越差

C．钢材强度利用率越高    D．钢材的杂质含量越高

5．我国限制使用烧结普通粘土砖主要是因为(  D  )。

A．自重大      B．性能差

C．消耗资源    D．自重大、性能差又消耗资源

6．普通砖砌体的抗压强度确定采用的试件尺寸是( A   )。

A．240 ㎜×370㎜×720㎜     B．150mm×150㎜×150㎜

C．200㎜× 200㎜×200 mm    D．100mm×100mm×100㎜

7．烧结普通砖的外形为直角六面体，公称尺寸为(  C  )。

A．190 mm×190 mm×90㎜     B．240 mm×ll5 mm 90 mm

C．240 mm×ll5 mm×53㎜     D．290 mm×l40㎜×90㎜

8．烧结多孔砖是指空洞率等于或大于(  A  )，孔的尺寸小而数量多的烧结砖。使用时孔洞垂直于受压面，主要用于建筑物承重部位。

A．15％    B．20％    C．25％    D．30％

9．普通混凝土小型空心砌块按抗压强度分为(  B  )个强度等级，即MU3．5～MU20。

A．5       B．6        C．7      D．8

10．测定砂浆强度等级用的标准试件尺寸为(  A  )。

A．70.7㎜×70.7㎜X 70.7㎜        B．100mm×100㎜×100㎜

C．150㎜× l50㎜× l50 mm         D．200mm×200mm×200㎜

11．砂浆的流动性(稠度)以(  A  )表示。

A．沉人度    B．分层度    C．坍落度    D．标准稠度

12．石灰砂浆一般用于( C )。

A．砌筑潮湿环境的砌体

B．砌筑任何砌体，无限制

C．砌筑自然地面以上，且强度要求不高的临时或简易房屋的砌体砌筑

D．砌筑自然地面以上的承重和非承重的砌石砌体

13．为改善砂浆的和易性并节约石灰膏，可以在砂浆中掺人(  A  )。

A．微沫剂    B．减水剂    C．早强剂      D．防冻剂

14．在高温环境或长期处在水下的混凝土，应优先选用( C )。

A．普通硅酸盐水泥        B．矿渣硅酸盐水泥

C．火山灰质硅酸盐水泥    D．粉煤灰硅酸盐水泥

15．配置高强混凝土，宜掺用( C )。

A．早强剂    B．缓凝剂    C．高效减水剂    D．膨胀剂

16．有抗渗要求的水泥混凝土，优先选用的水泥是(  A  )。

A．普通水泥    B．矿渣水泥    C．粉煤灰水泥    D．复合水泥

17．边长为l00 ㎜的立方体普通混凝土试块，其标准立方体抗压强度换算系数为( D   )。

A．1.05    B．1.0      C．0.98      D．0.95

18．能减少水泥用量，改善混凝土性能，提高混凝土强度的外加剂是(  C  )。

A．引气剂     B．早强剂      C．减水剂      D．缓凝剂

19．混凝土按(   D )分类，可分为普通混凝土、高强度混凝土、超高强度混凝土。

A．胶结材料种类不同       B．表观密度大小

C．施工工艺             D．强度等级

20．在原材料一定的情况下，决定混凝土强度的最主要因素是(  B  )。

A．水泥用量    B．水灰比    C．骨料种类    D．砂率

21．生石灰块，应在储灰坑中熟化(  C  )天以上才可使用。

A．3      B．7       C．14      D．21

22．不能通过拉伸试验测定建筑钢材的力学性能指标有(  D  )。

A．屈服强度    B．抗拉强度    C．伸长率    D．冲击韧性

23．下列不属于绝热材料的是(  D  )。

A．岩棉、矿渣棉及其制品      B．膨胀珍珠岩、膨胀蛭石及其制品

C．泡沫塑料                  D．普通混凝土

24．下列不属于无机绝热材料的是(   D )。  。

A．石棉及其制品    B．泡沫混凝土    C．泡沫玻璃       D．泡沫塑料

25．下列不属于有机绝热材料的是(  A  )。

A．矿渣棉及其制品        B．轻质钙塑板

C．软木板                D．泡沫塑料

26．保温、隔热材料统称为绝热材料。绝热材料按形态又可分为多孔状绝热材料、纤维状绝热材料、粉末状绝热材料和层状绝热材料。下列材料中不属于多孔状绝热材料的是(  D  )。

A．泡沫塑料    B．泡沫玻璃    C．泡沫橡胶    D．石棉和岩棉

27．下列材料属于难燃烧体的是(  C  )。

A．钢筋    B．铝合金    C．沥青混凝土    D．木材

28．下列材料属于燃烧体的是(  D  )。

A．水泥刨花板    B．铝合金    C．沥青混凝土    D．木材

29．下列材料中，导热系数最小的是(  D  )。

A．钢      B．花岗岩      C．普通混凝土      D．普通黏土砖

30．下列材料中，导热系数最大的是(  A  )。

A．钢      B．花岗岩      C．普通混凝土      D．普通黏土砖

31．根据建筑节能要求，窗户玻璃应选用(  B  )。

A．平板玻璃    B．中空玻璃    C．磨砂玻璃    D．压花玻璃

32．下列不属于安全玻璃的是(  D  )。

A．钢化玻璃        B．夹丝玻璃和夹层玻璃

C．钛化玻璃        D．中空玻璃

33．陶瓷锦砖(俗称马赛克)，(  D  )部位的装饰。

A．只能用于地面         B．只能用于内墙面

C．只能用于外墙面       D．可同时用于地面、内墙面和外墙面

34．SBS防水卷材，属于(  A  )。

A．弹性体防水卷材

B．塑性体防水卷材

C．既是弹性体防水卷材又是塑性体防水卷材

D．纸胎防水卷材

35．陶瓷砖，(  D  )部位的装饰。

A．只能用于内、外墙面      B．只能用于室内地面

C．只能用于室外地面        D-可同时用于内、外墙和室内外地面

36．花岗岩可用于(  A  )部位的装饰。

A．除天花板以外的所有部件    B.  只能用于外墙面

C．只能用于内墙面            D．只能用于地面

37．装饰材料非装饰性要素是(  B  )。

A．颜色    B功能性    C．质感    D．线型

38．不宜用于外墙装饰的天然石材是(   A )。

A．大理石板    B．花岗石板    C．砂岩    D．石灰石板

39．针入度值反映了石油沥青的(  D  )。

A．耐老化性能    B．温度敏感性    C．塑性    D．粘度

40．一般用于接缝的沥青材料，所处地区气温越低，选用的沥青(  A  )。

A．沥青牌号越大    B．沥青牌号越小

C．与牌号无关      D．越硬

民用建筑构造及结构

1．砖基础采用台阶式，逐级向下放大的做法，一般为每二皮砖伸出(  A  )的砌砖方法。

A．1／4砖    B．1／2砖    C．3／4砖    D．1砖

2．下列不属于墙身加固措施的是(  A  )。

A．增加砖和砂浆的强度    B．增加壁柱和门垛

C．设置圈梁              D．设置构造柱

3．屋面与垂直墙面交接处的构造，通常称(  B  )。

A．滴水    B．泛水    C．披水    D．散水

4．建筑物按高度或层数分类，高层建筑是指(  C  )。

A．4～6层；建筑高度不超过24 m的民用建筑和建筑高度超过24 m的单层民用建筑

B．7～9层；建筑高度不超过24 m的民用建筑和建筑高度超过24 m的单层民用建筑

C．10层及l0层以上的住宅；高度超过24 m的公共建筑

D．建筑高度超过lOO m的民用建筑

5．关于门窗框安装，下列说法不正确的是(  C  )。

A．木门窗框的安装方法有立口和塞口两种

B．门窗框无论采用哪种安装方法，框的外包尺寸应小于洞口尺寸

C．铝合金门窗框的安装方法有立口和塞口两种

D．铝合金门窗框的安装方法只有塞口一种

6．墙身防潮层的作用是阻止地基土中的水分因毛细管作用进人墙身。防潮层的做法有如下几种，其中防潮性能和抗裂性能都很好的是(  B  )。

A．防水砂浆防潮层    B．钢筋混凝土带

C．油毡防潮层        D．防水砂浆砌筑砖防潮层

7．沉降缝的构造做法中要求基础(  A  )。

A．断开                  B．不断开

C．可断开也可不断开      D．同伸缩缝的构造做法

8．为防止建筑物由于沉降不均匀而发生不规则破坏所设置的缝隙称为(  A  )。

A．沉降缝    B．伸缩缝    C．分仓缝    D．防震缝

9．阳台、外廊栏板最小高度，尺寸正确的是(  C  )。

A．多层建筑中最小高度为900㎜       B．多层建筑中最小高度为1000 mm

C．多层建筑中最小高度为1050㎜      D．高层建筑中最小高度为1250㎜

10．当预制钢筋混凝土板搁置在砖墙上时，其搁置长度不得小于(  D  )。

A．60㎜      B．80㎜      C．120㎜      D．100 mm

11．当预制钢筋混凝土板搁置在钢筋混凝土圈梁上时，其搁置长度不得小于(  B  )。

A．600 mm       B．80㎜       C．100㎜       D．120㎜

12．建筑物耐久等级以主体结构的正常使用年限不同分为一级、二级、三级、四级。耐久等级为一级的建筑物，其耐久年限为( D )。

A．15年以下    B．25～50年    C．50～100年       D．100年以上

13．空心板在安装前，孔的两端常用混凝土或砖块堵严，其主要目的是(  B  )。

A．增加整体性    B．避免板端被压坏

C．增加保温性    D．避免板端滑移

14．楼梯每个梯段的连续踏步数量，不应该超(   D )级，亦不应少于(    )级。

A．16．2      B．16，3      C．18，2      D．18．3

15．倒置式保温屋面是将( C )。

A．防水层设置于保温层之上    B．保护层设置于防水层之上

C．保温层设置于防水层之上    D．防水层设置于保护层之上

16．油毡防水屋面中，在找平层上刷冷底子油的主要目的是(  A  )。

A．使防水层与找平层粘结牢固    B．防止蒸汽渗透

C．使防水层密实、不透水        D．保护防水层不受破坏

17．屋面有组织排水系统不包括(   D )。

A．天沟    B．雨水斗    C．雨水管    D．分水线

18．为保护基础钢筋不受锈蚀，当有垫层时，保护层厚度不应小于(  B  )㎜。

A．70    B．40    C．30    D．35

19．基本雪压是在(  C  )条件下确定的。

A．当地一般空旷平坦地面上统计所得的30年一遇的最大积雪自重

B．当地低洼地面统计所得的30年一遇的最大积雪自重

C．当地一般空旷平坦地面上统计所得的50年一遇的最大积雪自重

D．建筑物使用期内可能遇到的最大积雪自重

20．住宅建筑中，挑出阳台的活荷载取值比室内楼面活荷载取值(  A  )。

A．大              B．小

C．相同            D．如阳台临街则大，否则相同

21．下列(  D  )项对结构的作用不属于可变荷载的范畴。

A．楼面活荷载    B．风荷载

C．雪荷载        D．撞击力或爆炸力

22．一般上人平屋面的均布活荷载标准值是(   C )。

A．0．5 KN／㎡    B．0．7 KN／㎡、     C．2．0 KN／㎡    D．2．5 KN／㎡

23．屋面均布活荷载标准值与以下(  B  )无关。

I．是否上人；Ⅱ．屋面的面积大小；Ⅲ．屋盖的结构形式；IV．屋面的排水方式

A．I、Ⅱ       B．Ⅱ、Ⅳ        C．I、Ⅲ       D．Ⅲ、Ⅳ

24．计算屋面荷载时( B )。

A．应同时考虑屋面均布活荷载和雪荷载

B．屋面均布活荷载不应与雪荷载同时考虑

C．只考虑屋面均布活荷载

D．只考虑雪荷载

25．从《建筑结构荷载规范》中查得的某楼面活荷载值为2．5 KN／㎡，此值是该类楼面荷载  的(  C  )。

A．平均值      B．最大值      C．标准值       D．设计值

26．要求作用于地基的荷载不超过地基的承载力是为了(   C )。

A．防止基础破坏    B．抗震要求

C．防止地基破坏    D．防止冻胀

27．对梁类、板类及墙类构件，位于同一连接区内的受拉钢筋的搭接接头面积百分率不宜大于(  B  )。

A．20％       B．25％       C．30％       D．50％

28．钢筋混凝土结构对钢材性能的要求不包括(  D  )。

A．强度高         B．塑性好

C．可焊性好       D．耐腐蚀性好

29．施工现场钢结构的连接应优先采用(   A )。

A．螺栓连接    B．焊缝连接

C．铆钉连接    D．焊缝连接和铆钉连接

30．钢结构施工中，当构件吊装就位后，首先应进行(  A  )工序的施工。

A．临时支撑    B．焊缝    C．普通螺栓    D．高强螺栓

31．框架结构房屋的抗震构造措施下列表示不正确的是(  D  )。

A．梁、柱两端的箍筋应加密

B．加强梁、柱纵向钢筋的锚固

C．保证梁、柱节点核心区箍筋的配置

D．为方便施工，梁、柱接头处可以不要箍筋

32．以下是多层砖砌体房屋抗震构造措施的描述，错误的是(  C  )。

A．钢筋混凝土构造柱是提高房屋抗震能力的有效措施之一，各类多层砖砌体房屋必须按规范的要求设置钢筋混凝土构造柱

B．多层砖砌体房屋必须按规范的要求设置钢筋混凝土圈梁

C．现浇钢筋混凝土楼板或屋面板伸进纵、横墙内的长度，均不宜小于80㎜

D．突出屋顶的楼、电梯间，构造柱应伸到顶部，并与顶部圈梁连接。所有墙体沿墙高每隔500 mm设通长钢筋和分布短筋平面内点焊组成的拉结网片或点焊钢筋网片

33．以下是底部框架一抗震墙房屋抗震设计的一般规定和抗震构造措施的描述，错误的是(  C  )。

A．底部框架一抗震墙房屋的抗震墙应设置条形基础、筏形式基础等整体性好的基础

B．底部框架一抗震墙房屋的底部，应沿纵横两个方向设置一定数量的抗震墙，并应均匀对称布置

C．底部框架一抗震墙砌体房屋过渡层的底板应采用现浇钢筋混凝土楼板。板厚不应小于l00 mm，并应少开洞，当洞口尺寸大于800㎜时，洞口周边应设置边梁

D．底部框架一抗震墙砌体房屋的框架柱的截面不应小于400㎜X 400㎜，圆柱直径不应小于450㎜

34．按抗震设计规范规定，在地震设防烈度为(  C  )的地区，建筑物必须进行抗震设计。

A．6度以下    B．7～9度    C．6度及6度以上      D．10度以上

35．岩土工程勘察报告主要应包括的内容有(  C  )。

A．文字说明书、附件

B．文字说明书、附图

C．文字说明书、附图、附表、附件、测试成果表等

D．只有文字说明书

36．在验算地基变形时，对于砌体承重结构的房屋，控制变形特征的主要指标是( C   )。

A．沉降量       B．沉降差      C．局部倾斜      D．倾斜

37．在进行重力式挡土墙的抗滑移稳定验算时，墙背的土压力通常采用(  D  )。

A．主动土压力与静止土压力的合力    B．静止土压力

C．被动土压力                      D．主动土压力

38．地基中，地下水位的变化会导致地基中土的自重应力( D   )。

A．增加                      B．减小

C．不变                      D．可能增大，也可能减小

建筑施工方法和工艺

1．观察验槽的重点应选择在(  D  )。

A．基坑中心线    B．基坑边角处    C．最后开挖部位    D．受力较大部位

2．土方填筑时，常以土的(   B )作为土的夯实标准。

A．可松性    B．干密度    C．含水量    D．天然密度

3．在土方施工中，根据(  C  )和开挖方法，将土分为八类。

A．粒径大小    B．承载能力    C．开挖难易程度    D．孔隙率

4．地基加固工程，应在正式施工前进行试验段施工，论证设定的施工参数及加固效果。为验证加固效果所进行的载荷试验，其施加载荷应不低于设计载荷的(  D  )。

A．1倍        B．1．2倍        C．1．7倍        D．2倍

5．强夯地基质量检验标准主控项目是(  A  )。

A．地基承载力    B．夯锤重量    C．夯锤落距    D．夯点间距

6．砂地基和砂石地基的厚度应根据需置换软弱土的深度或下卧土层的承载力确定，地基厚度一般不宜大于( C )。

A．1 m      B．2 m      C．3 m     D．5 m

7．在下列支护结构中，属于非重力式支护结构的是( D   )。

A．水泥旋喷桩            B．土钉墙

C．深层搅拌水泥土桩      D．地下连续墙

8．地基承载力的确定，目前认为最可靠的方法是(  D  )。

A．现行规范提供的数据    B．理论公式计算

C．地区的经验数据        D．现场静载荷试验

9．对于端承桩，打桩人土深度控制，应(  C  )。

A．控制标高为主，贯入度为参考    B．仅控制贯人度，不控制标高

C．控制贯入度为主，标高为参考    D．仅控制标高，不控制贯入度

10．《建筑桩基技术规范》中，预应力高强混凝土管桩代号为(  B  )。

A．PC        B. PHC       C．PS      D．PHS

11．预制桩的打桩顺序，(  B  )不符合《建筑桩基技术规范》规定。

A．根据基础的设计标高，宜先深后浅    B．根据基础的设计标高，宜先浅后深

C．按桩规格，宜先大后小，先长后短    D．密集桩群，自中间向四周对称施打

12．当桩人土一定深度并稳定后，正式打桩时宜采用( A   )的方式，可取得良好的效果。

A．“重锤低击，低提重打”    B．“轻锤高击，高提重打”

C．“轻锤低击，低提轻打”    D．“重锤高击，高提重打”

13．对于泥浆护壁成孔的灌注桩，钻孔达到设计深度，灌注混凝土之前，孔底沉渣厚度指标符合要求的是( A   )。

A．端承桩≤50 ㎜    B．摩擦端承桩≤100 mm

C。摩擦桩≤200 mm    D．端承摩擦桩≤200 mm

14．在泥浆护壁成孔灌注桩施工中，确保成桩质量的关键工序是(  D  )。

A．吊放钢筋笼       B．吊放导管

C．泥浆护壁成孔     D．灌注水下混凝土

15．人工挖孔桩灌注桩身混凝土时，混凝土必须通过溜槽；当落距超过(  D  )时，应采用串筒，串筒末端距孔底高度不宜大于2 m；混凝土宜采用插入式振捣器振实。

A．1 m    B．2 m    C．2．5 m    D．3 m

16．对单位工程内且在同一条件下的工程桩，采用单桩竖向抗压承载力静载试验进行验收检测时，抽检数量不应少于总桩数的l％，且不少于(  C  )。

A．1根    B．2根    C．3根    D．5根

17．人工挖孔桩终孔时，应进行桩端持力层检验。单柱单桩的大直径嵌岩桩，应视岩性检验(   B )。

A．桩底下5 d或3 m深度范围内有无空洞、破碎带、软弱夹层等不良地质条件

B．桩底下3 d或5 m深度范围内有无空洞、破碎带、软弱夹层等不良地质条件

C．桩底下3 d或3 m深度范围内有无空洞、破碎带、软弱夹层等不良地质条件

D．桩径

18．某土方边坡，放坡高度4 m，放坡宽度2 m，则该边坡坡度为(  A  )。

A．1：0．5       B．1：l       C．1：2         D．1：4

19．平整场地表面坡度应符合设计要求，如设计无要求时，应向排水沟方向做成不小于(   A )的坡度。

A．2％o    B．3％o    C．5％o    D．10％o

20．场地平整前，必须首先确定( C )。

A．挖填方工程量    B．土方开挖机械

C．场地设计标高    D．土方施工方案

21．每层承重墙的最上一皮砖、梁或梁垫的下面及挑檐、腰线等处，应采用(  B  )砌筑。

A．一顺一丁     B．整砖丁砌

C．三顺一丁     D．全顺砖

22．现浇结构模板的安装必须保证工程结构各部分形状尺寸和相互位置准确，规范规定梁模板安装轴线位置的偏差应小于(  C  )。

A．3 ㎜       B．4 ㎜        C．5㎜      D．8 ㎜

23．梁的截面较小时，木模板的支撑形式一般采用(  A  )。

A．琵琶支撑    B．井架支撑    C．隧道模    D．桁架

24．下列组合钢模板尺寸，不符合常用模数的是(  B  )。

A．300×1500    B．250×1000

C．200×900     D．150×1200

25．模板及其支架在安过程中，必须设置(  D  )。

A．保证工程质量措施    B．提高施工速度措施

C．保证节约材料计划    D．有效防倾覆的临时固定

26．模板按(   A )分类，可分为基础模板、柱模板、梁模板、楼板模板、墙模板等。

A．建筑部件    B．结构类型    C．施工方法    D．材料

27．(   C )是一种大型工具式摸板，整体性好，混凝土表面容易平整、施工速度快。

A．胶合板模板    B．组合钢模板

C．台模          D．爬升模板

28．跨度大于(  A  )的现浇梁，混凝土强度必须达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的  100％时方可拆除底模板。

A．8 m    B．6 m       C．4 m       D．2 m

29．现浇框架结构模板在拆模的过程中，一般应最先拆除的是(  B  )。

A．楼板模板    B．柱模板    C．梁侧模    D．梁底模

30．钢筋混凝土用热轧钢筋中，对HRB335种类描述正确的是(  D  )。

A．光圆钢筋        B．图上代号是

C．余热处理钢筋    D．带肋钢筋

31．钢筋冷拉时，用作预应力的钢筋冷拉时宜采用(  B  )。

A．控制冷拉率的方法      B．控制冷拉应力的方法

C．控制冷拉速度的方法    D．控制冷拉时间的方法

32．钢筋的冷拉调直必须控制钢筋的(  C  )。

A．变形       B强度       C．冷拉率       D．刚度

33．在砌筑卫生间隔墙时，应采用(   B )来砌筑。

A．石灰砂浆    B．水泥砂浆    C．混合砂浆    D．素水泥浆

34．钢筋冷拉采用控制冷拉应力的方法时，冷拉率必须由试验确定，对同炉批钢筋，测定的试件不应少于(  C  )。

A．2个    B．3个    C．4个    D．6个

35．现浇钢筋混凝土框架柱的纵向钢筋的焊接宜采用(  D  )。

A．闪光对焊    B．坡口立焊    C．电弧焊    D．电渣压力焊

36．闪光对焊主要用于( C )。

A．钢筋网的连接        B．钢筋搭接

C．水平向钢筋的连接    D．竖向钢筋的连接

37．受拉钢筋采用机械连接时．在任一接头中心至长度为钢筋直径35倍区段范围内，受力钢筋接头百分率不宜超过(  B)。

A．25％    B 50％    C．75％D．100％

38．直接承受动力荷载的结构构件中，不宜采用(   A )接头。

A．焊接                  B．钢筋套筒冷压连接

C．钢筋套筒锥螺纹连接    D．钢筋直螺纹套筒连接

39．采用机械连接时，钢筋连接件的混凝土保护层最小厚度应(  D  )。

A．不小于25 ㎜       B．不小于l0 mm

C．不小于30 ㎜       D．不小于l5㎜

40．同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径，且不应小于(  B  )。

A．20 mm    B．25 mm    C．30 mm     D．50 mm

41．检查预埋件中心线位置，确定其位置偏差时，应(  D  )。

A．沿纵向量测        B．沿横向量测

C．沿纵或横向量测    D．沿纵、横两个方向量测并取大值

42．当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应办理(  B  )。

A．施工日志记录    B．设计变更文件

C．会议纪要        D．建设单位认可文件

43．对有抗震要求的结构构件箍筋弯钩形式为(  D  )。

A．90。／90。      B．90。／l3。       C．90。／l80。         D．135。／l35。

44．钢筋下料长度计算，钢筋弯折的弯曲调整值是指(   )。

A．外包尺寸与内包尺寸的差值        B．内包尺寸与外包尺寸的差值

C．外包尺寸与中心线尺寸的差值      D．内包尺寸与中心线尺寸的差值

45．箍筋在钢筋混凝土构件中的主要作用是(  )。

A．承受剪力    B．承受拉力    C．承受压力    D．固定受力筋

46．当构件按最小配筋率配筋时，可按钢筋(    )相等的原则进行钢筋代换。

A．面积    B．强度    C．挠度    D．裂缝宽度

47．柱、梁受力钢筋保护层厚度允许偏差为(  C  )。

A．±l0 mm    B．±20 mm    C．±5 mm        D．±3 mm

48．设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋，未经设计同意，不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽。宽度超过(   A )的洞口上部，应设置过梁。

A．300 mm      B．500 mm       C．600㎜      D．800㎜

49．当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月时，应(  B  )。

A．降低等级使用    B．进行复验按复验结果使用

C．作废品处理      D．按原等级用于次要构件

50．结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件，应在混凝土的( B )随机抽取。

A．搅拌机出料口      B．浇筑地点

C．浇筑点或搅拌点    D．振捣后

51．混凝土构件缺棱掉角是指梁、柱、墙和孔洞处直角边上的混凝土局部残损掉落，有效防治措施是(  C  )。

A．浇筑混凝土时不留施工缝      B．增加水泥用量，采用细石混凝土

C．充分湿润模板，不过早拆模    D．在混凝土中掺入粉煤灰

52．现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷，应由(  C  )提出技术处理方案，并经监理(建设)单位认可后进行处理。对经处理的部位，应重新检查验收。

A．设计单位    B．建设单位    C．施工单位    D．专业加固公司

53．结构实体检验的内容应包括(  D  )以及工程合同约定的项目，必要时可检验其他项目。

A．混凝土强度、钢筋强度        B．钢筋保护层厚度

C．钢筋强度、钢筋保护层厚度    D．混凝土强度、钢筋保护层厚度

54．等效养护龄期可取按(  B  )逐日累计达到600。C时所对应的龄期，0。C及以下的龄期不计人；等效养护龄期不应小于l4 d，也不宜大于60 d。

A．日最低温度    B．日平均温度    C．日最高温度       D．日正午时温度

55．“三一砌砖法”即( A )。

A．一块砖、一铲灰、一揉压    B．一块砖、一铲灰、一测量

C．一块砖、一铲灰、一勾缝    D．一块砖、一铲灰、一搭接

56．钢材、钢铸件的品种、规格、性能等应符合(  A  )要求。

A．现行国家产品标准和设计    B．设计和合同规定标准

C．设计文件和行业主管部门    D．设计文件和企业标准

57．焊接球焊缝应进行无损检验，其质量应符合设计要求，当设计无要求时应符合《钢结构工程施工质量验收规范》中规定的(  B  )焊缝质量标准。

A．一级    B二级    C．三级    D．普通

58．高强度螺栓连接副扭矩检验分扭矩法检验和转角法检验两种，原则上检验法与施工法应相同。且应在施拧1 h后，(  D  )内完成扭矩检验。

A．12 h       B 24 h        C．36 h        D．48 h

59．单层钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差应符合《钢结构工程施工质量验收规范》的规定。其中主体结构的整体垂直度的允许偏差为( A   )。

A．H／1000，且不应大于25．0 mm         B．H／800，且不应大于30．0 ㎜

C．H／600，且不应大于40．0 ㎜          D．H／400，且不应大于60．0 ㎜

60．漆料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求。当设计对涂层厚度无要求时，涂层干漆膜总厚度：室外应为(   D   )。

A．100 um    B．120 um    C．125 um     D．150 um

61．屋面刚性防水层的细石混凝土最好采用(  C  )拌制。

A．火山灰水泥        B．矿渣硅酸盐水泥

C．普通硅酸盐水泥    D．粉煤灰水泥

62．屋面细石混凝土防水层的厚度不应小于(  C  )。

A．20 ㎜        B．30 ㎜         C．40㎜         D．50 ㎜

63．检查屋面有无渗漏，积水和排水系统是否畅通，应在雨后或持续淋水2 h后进行。有可能作蓄水检验的屋面，其蓄水时间不应少于(  D  )。

A．2 h       B．6 h       C．12 h      D．24 h

64．防水混凝土应连续浇筑，宜少留施工缝。需要留设施工缝时，底板与墙体的水平施工缝应留在(  C  )。

A．底板下表面处                         B．底板上表面处

C．距底板上表面不小于300 mm的墙体上    D．距孔洞边缘不少于100 ㎜处

65．屋面防水刷冷底子油的作用是(  B  )。

A．增加一道防水层          B．加强沥青防水卷材与找平层粘结

C．防止水分蒸发引起空鼓    D．保护找平层不受沥青侵蚀

66．当屋面坡度小于3％时，沥青防水卷材的铺帖方向宜( A   )。

A．平行于屋脊          B．垂直于屋脊

C．与屋脊呈45度角     D．下层平行于屋脊，上层垂直于屋脊

67．对屋面是同一坡面的防水卷材，最后铺贴的应为(  A  )。

A．水落口部位     B. 天沟部位     C．沉降缝部位     D．大屋面

68．厚度小于3 ㎜的高聚物改性沥青防水卷材严禁采用(  B  )施工。

A．热粘结剂法    B．热熔法    C．冷粘法      D．自粘法

69．铺贴女儿墙泛水处的防水卷材应采取( A   )。

A．满粘法      B. 空铺法      C．点粘法      D．条粘法

70．防水涂膜施工，当采用二层胎体增强材料时，上下层不得相互垂直铺设，搭接缝应错开，其间距不应小于幅宽的(  B  )。

A．1／2       B．1／3      C．1／4     D．1／5

71．木结构与砖石结构交接处抹灰时应做(   C )处理。

A．先刷一道107胶水泥浆    B.  刷一道防腐沥青

C．先钉一层金属网再抹灰    D．不处理直接抹灰

72．饰面砖是否空鼓的检查方法可用(  C  )。

A．看        B．摸       C．敲       D．照

73．外墙饰面砖镶贴应采用(  D  )施工。

A．点粘法      B．条粘法      C．花粘法      D．满粘法

74．大理石湿铺法粘贴时，施工缝应留在饰面板水平接缝以下(  C  )处。

A．10～20 ㎜   B．20～30 mm    C．50～100 ㎜     D．100～150 mm

75．装饰石材按照国家无机非金属装饰材料放射性指标限量标准划分为三类，下列说法不正确的是(   B )。

A．A类使用范围不受限制      B．B类可用于住宅建筑的内部饰面

C．C类只可用于建筑外饰面    D．B类可用于建筑物室外台阶饰面

76．石材幕墙的不锈钢挂件厚度不应小于(  C  )。

A．1㎜      B．2 ㎜       C．3 ㎜      D．4 mm

77．铝合金门窗框安装采用(  B  )。

A．立口    B．塞口    C．立口或塞口    D．封口

78．建筑节能工程分部工程验收合格，(  B  )。

A．是单位工程验收的条件之一    B．是单位工程验收的先决条件

C．不具有“一票否决权”        D．可以与单位工程同步进行验收

79．建筑节能工程采用的原材料在施工进场后应进行(  D  )。

A．见证取样检测     B．产品性能检测

C．型式检验         D．现场抽样复验

80．湖南省的气候区域属于(  B  )。

A．严寒、寒冷地区    B．夏热冬冷地区

C．夏热冬暖地区      D．夏不热冬不暖地区

81．在(  A  )条件下，保温层厚度判定符合设计要求。

A．当实测芯样厚度的平均值达到设计厚度的95％及以上且最小值不低于设计厚度的90%

B.当实测芯样厚度的平均值达到设计厚度的95％及以上或最小值不低于设计厚度的90%

C．当实测芯样厚度的平均值达到设计厚度的90％及以上且最小值不低于设计厚度的85%

D．当实测芯样厚度的平均值达到设计厚度的90％及以上或最小值不低于设计厚度的85%

82．当设计变更涉及建筑节能效果时，应经(  D  )审查，在实施前应办理设计变更手续。

A．建设单位    B．监理单位

C．原设计院    D．原施工图设计审查机构

83．墙体节能工程使用的保温隔热材料，其导热系数、密度、(   C )或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。

A．厚度    B．抗拉强度    C．抗压强度    D．抗冲击性能

84．抹灰用的石灰膏的熟化期(块灰)不应少于(  C  )。

A．3 d    B．7 d    C．15 d        D．30 d

85．保温浆料应分层作业施工完成，每次抹灰厚度宜控制在(  B  )左右。

A．30 ㎜       B．20 ㎜       C．25 mm        D．50 ㎜

86．热工性能现场检测应由(  A  )委托法定检测单位具体实施。

A．建设单位    B．施工单位    C．监理单位    D．设计单位

87．下列建筑外窗的传热系数(   A )最小。

A．单层塑框双玻    B.单层钢框双玻

C．单层塑玻        D．单层钢玻

88．检查墙面抹灰面层平整度采用的工具是(   A )。

A．2 m靠尺和塞尺    B．2 m垂直检测尺

C．水平仪           D．直角检测尺

89．装饰抹灰与一般抹灰的区别在于(  B  )。

A．基层不同    B．面层不同    C．底层不同    D．中层不同

90．斩假石的罩面层应采用( C )。

A．素水泥浆    B．水泥砂浆    C．水泥石子浆    D．细石混凝土

二、多选题

施工图识读与绘制

1．在总平面图上或建筑设计说明中应注明相对标高与绝对标高的关系，绝对标高是指( BC   )。

A．永久性的标高

B．以青岛市外的黄海平均海平面作为零点而测定的高度

C．海拔高度

D．标准高度

2．标注建筑形体尺寸时，一般应标注(  BCD  )。

A．基本尺寸    B．定位尺寸    C．总体尺寸    D．定形尺寸

3．以下图纸幅面代号与图框尺寸对应正确的是(  AD  )。

A．A0—841×1189    B．Al—594×840    C．A2—420×297      D．A4—210×297

4．结构平面图可分为( ABC )。

A．基础平面图        B．屋面结构平面图

C．楼层结构平面图    D．梁结构平面图

5．平法制图规则中，下列表示方法正确的为(  AC  )。

A．框架柱(KZ)、框支柱(KZZ)

B．芯柱(XXZ)、梁上柱(LZ)

C．梁上柱(LZ)、剪力墙上柱(QZ)

D．框支柱(KZZ)、剪力墙上柱(JLQZ)

6．平法制图规则中，平面布置图上表示各构件尺寸和钢筋的方式为(  ACD  )。

A．平面注写法     B．断面注写法

C．截面注写法     D．列表注写法

7．在AutoCAD中，利用视窗的“缩放"命令可将图形放大或缩小显示，以便观察和绘制图形。执行视窗“缩放”命令的方法有(  BCD  )。

A．在命令行中输入“COPY”，回车

B．在命令行中输入“ZOOM”，回车

C．在命令行中输入快捷命令“Z”，回车

D．选择“视图”菜单一“缩放”命令

8．在AutoCAD中，“直线”命令用于绘制两点之间的直线段，它可以按命令给定的起点和终点绘制一系列连续的直线段。执行“直线”命令的方法有(  ABC  )。

A．打开“绘图”菜单一“直线”命令     B．在命令行输入“LINE”，回车

C．在命令行输入快捷命令“L”，回车    D．在命令行输入快捷命令“XL”，回车

9．在AutoCAD中，“圆”命令用于绘制圆，绘制的圆是一种封闭曲线，能拉伸成三维实体。执行“圆”命令的方法有(  ABD  )。

A．单击“绘图”工具栏中“圆”命令按钮

B．打开“绘图”菜单一“圆"命令

C．在命令行输入“MLEDIT”，回车

D．在命令行输入“CIRCLE”或快捷命令“C”，回车

建筑材料

1．生石灰按氧化镁的含量可分为(  AB  )。

A．钙质石灰    B．镁质石灰    C．欠火石灰    D．过火石灰

2．建筑钢材常见的冷加工方式有(  ABD  )。

A．冷拉    B．冷拔    C．冷弯    D．冷轧

3．热轧钢筋合格的要求是(  ABC  )。

A．强度合格    B．延伸率合格

C．冷弯合格    D．焊接后应合格

4．钢材的拉伸试验可得到的指标有(  AC  )。

A．屈服强度    B．冷弯性能    C．伸长率    D．焊接性

5．普通混凝土小型空心砌块的主规格尺寸为(  AB  )。

A．390 mm×190 ㎜×190 mm    B．390㎜×240 ㎜×190㎜

C．490 mmX 370 mmX 370 mm    D．370 mmX240 mmX 240㎜

6．砂浆的和易性包括( BC   )。

A．粘聚性    B．流动性    C．保水性    D．耐久性

7．防水卷材主要类型分为(  BCD  )。

A．PVC防水卷材           B．沥青防水卷材

C．合成高分子防水卷材     D．改性沥青防水卷材

8．下列描述中，正确的是(  ABC  )。

A．绝热材料的导热系数不大于0．175W／(㎡ k)

B．吸声材料对不同频率的平均吸声系数应大于0．20

C．保温材料应防潮、防水、防冻

D．吸声材料的表面应平整、光洁

9．耐火极限是指对任一建筑构件按时间、温度标准曲线进行耐火试验，从受到火的作用时起，到失去支持能力，或发生穿透性裂缝，或背火一面温度升高到220。C时所延续的时间，单位为小时。建筑物的耐火等级取决于房屋主要构件的(  AB  )。

A．耐火极限    B．燃烧性能    C. 强度    D．刚度

10．建筑装饰陶瓷是指用于装饰工程的陶瓷制品，包括(  ABC  )。

A．各类釉面砖    B．琉璃制品    C．墙地砖    D．玻璃马赛克

11．节能型装饰玻璃，主要包括下列哪几种?( ABC   )。

A．吸热玻璃    B．热反射玻璃    C．中空玻璃    D．安全玻璃

民用建筑构造及结构

1．建筑物按使用性质可分为(  ABC  )。

A．民用建筑    B．工业建筑    C．农业建筑    D．公共建筑

2．建筑物按承重结构的材料不同可分为(  ABC  )。

A．砖混结构    B.钢筋混凝土结构    C．钢结构    D．空间结构

3．下列构造中，属于外墙身墙角构造的是(  ABD  )。

A．散水    B.防潮层    C．泛水    D．踢脚

4。关于门窗框安装，下列说法不正确的是(  BC  )。

A．木门窗框的安装方法有立口和塞口两种

B．门窗框无论采用哪种安装方法，框的外包尺寸应大于洞口尺寸

C．铝合金门窗框的安装方法有立口和塞口两种

D．铝合金门窗框的安装方法只有塞口一种

5．设置沉降缝应考虑的因素有( ABC   )。

A．建筑物各部分的高度差    B．建筑物各部分的土壤状况

C．建筑物各部分的重量差    D．建筑物的长度

6．基坑开挖时易产生流砂现象的是(  CD  )。

A．粉质黏土    B．黏土    C．粉砂    D．粉土

7．影响基础埋置深度的主要因素有(  BCD  )。

A．立面造型    B．建筑物的荷载大小

C．工程地质    D．水文地质

8．下列破坏现象中，属于不满足正常使用极限状态的是( CD   )。

A．雨篷发生倾覆破坏        B．挡土墙发生滑移现象

C．屋面板变形裂缝而漏水    D．钢筋锈蚀

9．提高混凝土强度的措施有(  ACD  )。

A．采用高强度等级水泥

B．提高水灰比

C．加强养护

D．采用质量合格、级配良好的骨料和砂率

10．对于抗震缝，下列说话正确的是(  CD  )。

A．抗震缝是从基础开始断开，直至屋顶的竖缝

＆抗震缝宽与伸缩缝相等

C．抗震缝宽与房屋的高度有关

D．抗震缝宽与设防烈度有关

建筑施工方法和工艺

1．影响填土压实质量的主要因素有(  ACD  )。

A．压实功        B．土的表面平整度

C．土的含水量    D．每层铺土厚度

2．不能作为土方填筑的土料有(  BCD  )。

A．砂土    B．有机质含量大于8％的土

C．淤泥    D．含水溶性硫酸盐多于5％的土

3．基础的埋置深度，跟下列(  ACD  )条件有关。

A．有无地下室、地下设施，基础的形式和构造

B．施工单位的技术能力

C．作用在地基上的荷载大小和性质

D．工程、水文地质条件，相邻建筑的基础深度

4．单桩承载力和桩身完整性验收抽样检测的受检桩选择，宜符合下列(  ABD  )规定。

A．施工质量有疑问的桩    B．局部地质条件出现异常的桩

C．施工方认为较好的桩    D．设计方认为重要的桩

5．在沉管灌注桩施工中常见的问题有(  BCD  )。

A．孔壁坍塌    B．断桩    C．缩颈桩    D．吊脚桩

6．钢筋锥螺纹连接方法的优点是(  BD  )。

A．丝扣松动对接头强度影响小            B. 不受气候影响

C．扭紧力矩不准对接头强度影响小        D．现场操作工序简单，速度快

7．受拉区钢筋绑扎搭接的设置要求( ABC   )。

A．要有足够的搭接长度                  B．接头不宜位于弯距最大处

C．钢筋的横向净距不应小于25㎜         D．接头应位于梁端箍筋加密处

8．根据《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203--2011)规定：当施工中或验收时出现下列(  ABC  )的情况，可采用现场检验方法对砂浆和砌体强度进行原位检测或取样检测，并判定其强度。

A．砂浆试块缺乏代表性或试块数量不足

B．对砂浆试块的试验结果有怀疑或有争议

C．砂浆试块的试验结果不能满足设计要求

D．砂浆稠度的试验结果不能满足施工要求

9．现浇结构拆模后，应由(  AC  )对外观质量和尺寸偏差进行检查，作出记录，并应及时按施工技术方案对缺陷进行处理。

A．监理(建设)单位    B.设计单位

C．施工单位          D．质量监督站

10．重要钢结构采用的焊接材料应进行抽样复验，复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。下列(  ABD  )钢结构采用的焊接材料应进行抽样复验。

A．结构安全等级为一级的一、二级焊缝

B结构安全等级为二级的一级焊缝

C．大跨度结构中二级焊缝

D．重级工作制吊车梁结构中一级焊缝

11．高强螺栓连接时，构件摩擦面处理方法有( BCD   )。

A．喷涂       B.喷砂       C．喷丸      D．酸洗

12．根据《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203--2011)规定：不得在下列( ABD   )墙体或部位设置脚手眼。

A．120㎜厚墙、独立柱

B．过梁上与过梁成60。角的三角形范围内

C．宽度大于lm的窗间墙

D．梁或梁垫下及其左右500㎜范围内

13．模板安装应满足下列(  ABD  )要求：

A．模板的接缝不应漏浆

B．模板与混凝土的接触面应涂刷隔离剂

C．木模板不能浇水湿润

D．浇筑混凝土前，模板内杂物清理干净

14．钢筋调直宜采用机械方法，也可采用冷拉方法。当采用冷拉方法调直钢筋时，下列正确的    是(  BC  )。

A．HPB235级的钢筋的冷拉率不宜大于l％

B．HPB235级的钢筋的冷拉率不宜大于4％

C．HRB335级、HRB400级和RRB400级钢筋的冷拉率不宜大于1％

D．HRB335级、HRIM00级和RRB400级钢筋的冷拉率不宜大于4％

15．热轧钢筋力学性能试验要求有( AD   )。

A．同规格不超过60T为一批    B．每批取3个试件

C．只需做拉伸试验            D．应做弯曲试验

16．刚性防水屋面是指利用刚性防水材料作防水层的屋面，适用范围较广，但此种屋面不适用于(  ABD  )。

A．设有松散材料保温层的屋面    B．受较大震动或冲击的屋面

C．高层建筑屋面                D．坡度大于15％的屋面

17．沥青防水卷材铺贴采用搭接法时，上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开。下面说法错误的是( BD   )。

A．上下层卷材必须互相垂直铺贴        B满粘法长边搭接宽度不小于70 ㎜

C．满粘法短边搭接宽度不小于70 mm     D．平行屋脊搭接时，应顺流水方向搭接

18．传统的卷材有(  BCD  )等三大系列。

A．涂膜防水卷材              B．沥青防水卷材

C．高聚物改性沥青防水卷材    D．合成高分子防水卷材

19．下列属于装饰抹灰的是(  ABD  )。

A．水刷石       B．干粘石      C．麻刀灰       D．斩假石

20．建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行(  BCD  )处理

A．防辐射       B．防火        C．防腐        D．防虫

21．饰面板(砖)工程应对下列(  ABC  )隐蔽工程进行验收。

A．预埋件(后置预埋件)    B．连接节点

C．防水层                D．防碱背涂层

22．下列关于大理石、花岗石饰面的说法中，正确的是(  ACD  )。

A．大理石、花岗石饰面采用天然大理石、花岗石板材，应在结合层上铺设

B．大理石、花岗石饰面施工前，板材不能浸湿，但必须打孔、穿丝，备用

C．铺贴前，应根据石材的颜色、花纹、图案、纹理等设计要求，试拼编号

D．用于室内的大理石、花岗石板材必须对其放射性等性能指标进行复检

23．EPS板抹灰外墙外保温系统所用材料和半成品、成品进场后，应做质量检查和验收，其品种、规格、性能必须符合设计和有关标准的要求。检验时检查(  ABC  )。

A．产品合格证                B．出厂检测报告

C．有效期内的型式检验报告    D．有见证取样检测报告

岗位知识及专业实务篇

(单选题253多选题107案例题l5)

一、单选题

标准化相关知识

1．工程建设标准一般划分为技术标准、管理标准和工作标准，该分类方法属于(  B  )法。

A．对象分类    B．性质分类    C．属性分类    D．层次分类

2．工程建设标准一般可分为基础标准、方法标准、安全、卫生和环境保护标准、综合性标准、质量标准，该分类方法属于(  A  )法。

A．对象分类    B．性质分类    C．属性分类    D．层次分类

3．施工企业技术标准的编制程序包括(  A  )等四个阶段。

A．准备阶段、征求意见阶段、审查阶段和报批阶段

B．调研阶段、征求意见阶段、审核阶段和报批阶段

C．准备阶段、征求意见阶段、审查阶段和备案阶段

D．调研阶段、征求意见阶段、审批阶段和备案阶段

4．标准、规范、规程都是标准的一种表现形式，习惯上统称为标准。对术语、符号、计量单位、制图等基础性要求，一般采用(  A  )特征名。

A．标准    B规范    C．规定    D．规程

5．标准、规范、规程都是标准的一种表现形式，习惯上统称为标准。对工程勘察、规划、设计、施工、验收等通用要求，一般采用(  B  )特征名。

A. 标准    B．规范    C．规定    D．规程

6．标准、规范、规程都是标准的一种表现形式，习惯上统称为标准。对作业、工艺、施工流程等专用性要求，一般采用(  D  )特征名。

A．标准    B．规范    C．规定    D．规程

7．湖南省工程建设强制性地方标准的编号为( C   )。

A．DB43       B．DB43／T     C．DBJ43     D．DBJ43／T

8．湖南省工程建设推荐性地方标准的编号为(  D  )。

A．DB43       B．DB43／T      C．DBJ43    D．DBJ43／T

9．对标准“《建筑施工安全检查标准》(JGJ59--2011)”的描述，下列(  D  )项错误。

A．属于强制性行业标准         B．201 1年批准发布

C．顺序号为“59”             D．2011年实施

10．对标准“《施工企业工程建设技术标准化管理规范》(JGJ／Tl98--2010)(备案号J993—2010)"的描述，下列( C )项错误。

A．属于推荐性行业标准        B．2011年批准发布

C．标准顺序号为“993”       D．由住房及城乡建设部批准发布

11．编制工程建设标准的征求意见稿，属于标准编制(   B )阶段工作。

A．准备    B．征求意见    C．送审    D．报批

12。企业标准由各企业自行编制、批准和在本企业范围内实施，其标准的代号为(   D )。

A．GB    B．XB    C．JB       D．QB

13．国际标准的采用形式有多种，其中，等同采用国际标准的符号是(  A  )。

A．“≡”表示，其缩写字母代号为idt或IDT

B“＝"表示，其缩写字母代号为eqv或EQV

C．“≠”表示，其缩写字母代号为neq或NEQ

D．“≈”表示，其缩写字母代号为idc或IDC

14．国际标准的采用形式有多种，其中，等效采用国际标准的符号是(   B )。

A．“≡"表示，其缩写字母代号为idt或IDT

＆“＝”表示，其缩写字母代号为eqv或EQV

C．“≠”表示，其缩写字母代号为neq或NEQ

D．“≈"表示，其缩写字母代号为idc或IDC

15．国际标准的采用形式有多种，其中，非等效采用国际标准的符号是(   C )。

A．“≡”表示，其缩写字母代号为idt或IDT

B．“＝”表示，其缩写字母代号为eqv或EQV

C．“≠”表示，其缩写字母代号为neq或NEQ

D．“≈"表示，其缩写字母代号为idc或1DC

16．编制工程建设标准的报批稿，属于标准编制(   D )阶段工作。

A．准备    B．征求意见    C．送审    D．报批

17．工作标准是指对工作的责任、权利、范围、质量要求、程序、效果、检查方法、考核办法所制定的标准。下列(   C )项不属于工作标准的范畴。

A．标准员岗位职责    B 施工技术负责人岗位职责

C．施工工法          D．质量安全部工作标准

18．工程建设标准的主要特点是：综合性强、政策性强、技术性强、地域性强。工程建设标准强调以科学技术和实践经验的综合成果为基础，则体现了工程建设标准的(  C  )特点。

A．综合性    B．政策性    C．技术性    D．地域性

19．工程建设标准，( A   )在批准发布时，不需要进行备案。

A．国家标准    B．行业标准

C．地方标准    D．企业标准

20．工程建设标准化是为在工程建设领域内获得最佳秩序，对实际的或潜在的问题制定共同的和重复使用的规则的活动。下列(  D  )项不属于工程建设标准化的内容。

A．工程建设标准的制定    B．工程建设标准的实施

C．工程建设标准的监督    D．工程建设标准化法律制定

21．我国工程建设标准划分为企业标准、地方标准、行业标准、国家标准，在某一企业内使用的标准为(   D )。

A．国家标准    B．行业标准

C．地方标准    D．企业标准

22．我国工程建设标准划分为企业标准、地方标准、行业标准、国家标准，在某一地方行政区域内使用的标准为(  C)。

A．国家标准    B．行业标准    C．地方标准    D．企业标准

23．按湖南省施工项目部关键岗位人员配备标准规定，若建筑工程的建筑面积为3万平方米，则需配置( B )名标准员。

A．0    B．1    C．2       D．3

24．工程项目各项技术标准的落实监督检查中，检查发现项目采用废止标准施工情况，具体反映在标准落实的( B )指标。

A．可操作性           B．有效性

C．标准体系完善程度    D．覆盖率

25．企业工程建设标准体系，一般按一定的层次结构编排。(  A  )属于最下层。

A．工作标准体系    B技术标准体系

C．管理标准体系    D．企业标准化规定

26．施工企业工程建设标准化工作中，(   A )的贯彻落实是管理的重点。

A．强制性条文和全文强制性标准    B．国家标准和行业标准

C．地方标准                      D．企业标准

27．施工企业工程建设标准化工作中，贯彻落实(  C  )是主要任务。

A．国家标准                       B．国家标准、行业标准

C．国家标准、行业标准和地方标准    D．国家标准、行业标准、地方标准和企业标准

28．施工企业工程建设标准化工作中，通过施工操作技术交底，将标准落实到(  D  )。

A．企业各职能管理部门        B.项目经理部

C．项目管理层                D．项目操作层

29．施工企业工程建设标准化信息，由(  A  )负责收集、整理、登记和保管，并达到技术标准档案完整、准确和系统，以及有效利用。

A．企业工程建设标准化管理部门或资料管理部门

B企业工程建设标准化委员会

C．项目经理部

D．标准员

30．按《湖南省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备标准及管理办法(试行)》湘建建[2010]109号文，下列(  B  )项工作，不属于标准员的职责范围。

A．施工作业过程中对工程建设标准实施进行监督

B．安全技术的交底

C．工程建设标准实施计划和措施的交底

D．制定工程建设标准实施计划和措施

31．按标准化对象，企业工程建设标准体系不包括(  C  )体系。

A．技术标准    B．管理标准

C．评价标准    D．工作标准

32．按《湖南省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备标准及管理办法(试行)》湘建建[2010]109号文，下列(  D  )项工作，属于标准员的职责范围。

A．施工工序的质量控制    B．隐蔽工程的验收

C．安全事故处理          D．项目工程建设标准有效版本的配置

33．按《湖南省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备标准及管理办法(试行)》湘建建(2010)109号文，下列(  B  )项工作，属于标准员的职责范围。

A．施工现场平面图的审核     B项目标准实施效果评价

C．工程建设标准的解释       D．项目施工质量资料的收集

34．施工企业的质量与安全部，属于企业工程建设标准化工作机构层次中的(   C )。

A．工程建设标准化委员会    B标准化工作管理部门

C．企业各职能部门          D．工程项目经理部

35．施工企业技术标准不能包括(   D )内容。

A．企业自主创新成果

B.补充或细化国家标准、行业标准和地方标准未覆盖的

C．符合国家、行业和地方标准的强制性规定

D．质量安全要求低于国家、行业和地方标准的企业施工工艺标准

36．(   B )是施工企业对施工过程中为满足安全和质量要求需要统一的技术实施程序、技能要求等事项所制定的有关操作要求。

A．作业指导书      B．施工操作规程

C．施工工艺标准    D．施工工法

37．(  C  )是为有序完成工程的施工任务，并满足安全和规定的质量要求．工程项目施工作业层需要统一的操作程序、方法、要求和工具等事项所制定的方法标准。

A．作业指导书      B．施工操作规程

C．施工工艺标准    D．施工工法

38．施工项目管理中，由(  B  )负责收集工程建设标准和建筑施工安全标准规范执行记录，对实施效果进行评价。

A．资料员    B．标准员

C．施工员    D．质量员和安全员

39．施工企业技术标准，应由企业(  D  )负责审批。

A．总经理                B．法定代表人

C．标准化工作管理部门    D．工程建设标准化委员会

40．施工项目管理中，工程建设标准和建筑施工安全标准规范执行记录，不包括(  A  )。

A．施工企业标准的编制计划    B．强制性条文表及落实记录

C．施工操作技术交底          D．标准实施检查记录

41．按《实施工程建设强制性标准监督规定》，建筑安全监督管理机构对工程强制性标准的情况实施监督，其内容不包括( A )。

A．勘察设计是否符合强制性标准的规定

B．现场作业安全是否符合强制性标准的规定    ’

C．现场有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准

D．安全专项施工方案否符合强制性标准的规定

42．按《实施工程建设强制性标准监督规定》，工程质量监督机构对工程强制性标准的情况实施监督，其内容不包括( A )。

A．建设规划是否符合强制性标准的规定

B．施工质量验收是否符合强制性标准的规定

C．现场有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准

D．施工监理行为是否符合强制性标准的规定

43．按《工程建设标准编写规定》，如标准中条文编号为“4．0．3”，则其表示(  A  )。

A．第四章的第三条    B．第四节的第三条

C．第四章的第三款    D．第四节的第三项

44．按《湖南省工程建设地方标准化工作管理办法(试行)》，对工程建设标准的宣贯和培训，下列不符合规定的是( A )。

A．负责标准宣讲的人员应是参加相应标准编制的人员

B．标准的宣贯和培训应当严格执行国家有关规定，在统一组织下进行

C．标准的宣贯和培训应纳入专业技术人员继续教育计划

D．严禁任何单位或个人擅自举办以赢利为目的的各种形式的标准宣贯班、培训班

45．按《实施工程建设强制性标准监督规定》，建筑安全监督管理机构针对对施工项目的起重运输设备的使用，进行是否符合相关施工安全强制性标准的监督检查。该检查形式属于(  D  )。

A．重点检查    B．抽查    C．普查    D．专项检查

46．建设单位组织竣工验收，应当对工程建设项目是否符合工程建设标准特别是强制性标准要求进行查验。对不符合工程建设强制性标准施工的工程，( D )不得出具竣工验收合格报告。

A．建设单位    B．设计单位

C．监理单位    D．工程质量监督机构

47．按《工程建设标准编写规定》，标准条文“项”的编号用(  D  )。

A．大写英文字母     B．大写罗马数字

C．阿拉伯数字       D．带右半括号的阿拉伯数字

48．按《工程建设国家标准管理办法》，国家标准分为(  A  )。

A．强制性标准和推荐性标准    B．强制性条文和推荐性标准

C．强制性条文和推荐性条文    D．强制性规范和推荐性规范

49.按《工程建设标准编写规定》，该规定适用于(  D  )。

A．工程建设国家标准、行业标准的编写

B．工程建设行业标准和地方标准的编写

C．工程建设国家标准、行业标准和地方标准的编写

D．工程建设国家标准、行业标准和地方标准的编写。工程建设企业标准的编写，可参照本规定执行

50．按《湖南省工程建设地方标准化工作管理办法(试行)》，工程建设地方标准化工作包括不(   D )。

A．制定工程建设地方标准化发展规划和工作计划

B组织制定、修订工程建设地方标准

C．组织工程建设国家标准、行业标准、地方标准的实施，并对实施情况进行监督

D．组织制定、修订工程建设企业标准

51．按《工程建设国家标准管理办法》，国家标准的计划分(  B  )。

A．季度、年度和五年计划    B．年度和五年计划

C．年度、三年和五年计划    D．年度、五年和十年计划

52．按《工程建设行业标准管理办法》，行业标准实施后，该标准的批准部门应当根据科学技术的发展和工程建设的实际需要适时进行复审，确认其继续有效或予以修订、废止。一般(  C  )年复审一次。

A．二      B．三        C．五        D．十

53．按《湖南省工程建设地方标准化工作管理办法(试行)》，(  C  )负责管理湖南省工程建设地方标准化工作。

A．住房和城乡建设部

B．住房和城乡建设部标准定额司

C．湖南省住房和城乡建设厅

D．湖南省住房和城乡建设厅建筑节能与科技处

54．按《工程建设国家标准管理办法》，制订国家标准必须贯彻执行国家的有关法律、法规和方针、政策，密切结合自然条件，合理利用资源，充分考虑使用和维修的要求，做到(  A  )。

A．安全适用、技术先进、经济合理

B．安全可靠、技术先进、经济合理

C．安全可靠、技术适用、经济合理

D．安全适用、技术先进、经济环保

55．按《工程建设标准编写规定》，标准名称宜由标准的对象、用途和特征名三部分组成，标准的特征名一般不包括(   D   )。

A．标准    B．规范    C．规程    D．规定

56．按《标准化法实施条例》，行业标准由国务院有关行政主管部门编制计划，组织草拟，统一审批、编号、发布，并报( B )备案。

A．国务院有关行政主管部门

B．国务院标准化行政主管部门

C．国务院标准化行政主管部门和国务院有关行政主管部门

D．省、自治区、直辖市人民政府

57．行业标准名称，一般用行业标准代码表示，下列(  D  )行业代码表示建筑工业。

A．JC      B．JB       C.CJ       D．JG

58．按《实施工程建设强制性标准监督规定》，工程建设中采用国际标准或者国外标准，现行强制性标准未作规定的，建设单位应当向(  D  )备案。

A．县级地方人民政府建设行政主管部门

B．省、自治区和直辖市人民政府建设行政主管部门

C．国务院有关行政主管部门

D．国务院建设行政主管部门或者国务院有关行政主管部门

59．按《工程建设标准编写规定》，标准中表示严格程度的用词应采用规定的典型用词。如：“表示严格，在正常情况均应这样做”的用词为(  B  )。

A．正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”

B．正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”

C．正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”

D．采用“可”

60．按《湖南省工程建设地方标准化工作管理办法(试行)》，工程建设强制性标准是指(  C  )。

A．标准中的强制性条文                    B．全文强制性标准

C．标准中的强制性条文和全文强制性标准    D．国家标准中强制性条文

61．按《标准化法实施条例》，制定地方标准的项目，由(  D  )确定。

A．国务院有关行政主管部门

B．国务院标准化行政主管部门

C．国务院标准化行政主管部门和国务院有关行政主管部门

D．省、自治区、直辖市人民政府标准化行政主管部门

62．行业标准名称，一般用行业标准代码表示，下列(  A  )行业代码表示建材。

A.JC       B．JT       C．CJ       D．JG

63．按《工程建设标准编写规定》，标准中表示严格程度的用词应采用规定的典型用词。如：“表示很严格，非这样做不可的用词”的用词为(  A  )。

A．正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”

B．正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得"

C．正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”

D．采用“可”

64．按《标准化法》，已有国家标准或者行业标准的，国家(  B  )国家标准或者行业标准的企业标准。

A．不鼓励企业制定宽于    B．鼓励企业制定严于

C．不鼓励企业制定严于    D．鼓励企业制定宽于

65．按《标准化法实施条例》，企业标准由(  A  )组织制定，并按省、自治区、直辖市人民政府的规定备案。

A．企业         B．行业协会

C．学术团体     D．高等院校及科研机构

66．按《工程建设国家标准管理办法》，下列属于工程建设强制性国家标准的编号是(  B  )。

A．GB／Tl346      B．GB50720      C．GB／Tl4684      D．GBll945

67．行业标准名称，一般用行业标准代码表示，下列(  C  )行业代码表示城镇建设。

A．JC    B．JB    C．CJ    D．JG

68．按《实施工程建设强制性标准监督规定》，(   D )应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。

A．建设项目规划审查机构    B．施工图设计文件审查单位

C．建筑安全监督管理机构    D．工程质量监督机构

69．按《湖南省工程建设地方标准化工作管理办法(试行)》，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合有关工程建设标准要求，发现施工单位不按照强制性标准施工的，应当要求施工单位改正；施工单位拒不改正的，工程监理单位应当(  C  )。

A．及时报告设计单位，并向有关部门报告

B及时报告施工单位，并向有关部门报告

C．及时报告建设单位，并向有关部门报告

D．及时报告质量安全监督机构

70．按《标准化法》，国家标准、行业标准分为(   A )。

A．强制性标准和推荐性标准    B．强制性条文和推荐性条文

C．强制性标准和选择性标准    D．强制性标准和协会标准

71．按《工程建设国家标准管理办法》，下列属于工程建设推荐性国家标准的编号是(  B  )。

A．GB50720    B．GB／T50353    C．GB／Tl4684       D．GBll945

72．行业标准名称，一般用行业标准代码表示，下列(  B  )行业代码表示交通。

A．JC       B．JT      C．CJ      D．JG

73．按《实施工程建设强制性标准监督规定》，(  B  )应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督。

A．建设项目规划审查机构    B．施工图设计文件审查单位

C．建筑安全监督管理机构    D．工程质量监督机构

74．按《实施工程建设强制性标准监督规定》，(  A  )应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督。

A．建设项目规划审查机构    B．施工图设计文件审查单位

C．建筑安全监督管理机构    D．工程质量监督机构

75．按《工程建设标准编写规定》，标准正文应按(  B  )划分层次。

A．章、节、条、目、项       B．章、节、条、款、项

C．章、节、条、款、目       D．章、节、款、条、项

76．按《湖南省工程建设地方标准化工作管理办法(试行)》，对局部修订的标准，编制程序可以简化，但应当经过(   D )阶段。

A．编制准备、征求意见      B．征求意见、送审

C．修订、送审              D．送审、报批

施工项目的质量和安全控制

1．施工项目质量计划的主要内容，不包括(  C  )。

A．质量目标        B．组织机构

C．质量方针        D．关键工序的作业指导书

2．按《湖南省建筑工程施工安全重大危险源安全管理实施细则》(湘建建[2009]303号)规定，施工项目经理部应当组织相关人员(  A  )施工安全重大危险源安全状况的检查，作出书面检查记录。

A．每星期开展一次    B．每旬开展一次

C．每月开展一次      D．每季度开展一次

3．工程监理单位应当对危险性较大的分部分项工程的关键工序和重要部位实施( A   )监理，并形成记录。

A．安全旁站    B．安全巡视    C．安全跟踪    D．安全监督

4．施工企业质量管理体系文件，不包括(  B  )文件。

A．质量手册    B．质量标准    C．质量计划    D．质量记录

5．施工总包与分包的安全生产方面的关系，下列(  D  )有错。

A．总包单位应自行完成建设工程主体结构的施工

B．总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任

C．分包单位应服从总包单位的安全生产管理

D．劳务分包合同中，可约定有关作业中的工伤事故损失均由劳务分包人负责

6．施工组织设计实施中，经修改或补充的应(  A  )实施。

A．重新审批后    B．继续    C．重新审核后    D．重新审查后

7．按《湖南省建筑工程施工安全重大危险源安全管理实施细则》(湘建建[2009]303号)规定，土方施工中，下列(  C  )项属于施工安全重大危险源，需编制安全专项施工方案。

A．房屋室内回填土施工    B．深度2 m的基槽土方开挖

C．人工挖孔桩施工        D．搭设高度18 m的落地外架

8．工程项目部在施工前应编制施工组织设计，施工组织设计应针对工程特点、施工工艺制定安  全(  A  )措施。

A．技术    B．组织    C．经济    D．法律

9．单位工程施工组织设计是以(  B  )为对象编制的施工组织设计。

A．分部(分项)工程或专项工程     B．单位工程

C．工程项目                     D．群体工程或特大型项目

10．按编制对象，施工方案是以(  A  )为主要对象编制的施工技术与组织方案，用以具体指导其施工过程。

A．分部(分项)工程或专项工程     B．单位工程

C．单项工程                     D．群体工程或特大型项目

11．投标性施工组织设计是(   C )为依据编制的施工组织设计。

A．投标阶段以投标文件    B．施工阶段以施工合同

C．投标阶段以招标文件    D．施工阶段以招标文件

12．按《湖南省建筑工程施工安全重大危险源安全管理实施细则》(湘建建[2009]303号)规定，安全专项施工方案编制不包括以下(  D  )内容。

A．工程概况               B编制依据

C．施工安全保证措施       D．房屋结构计算书及相关图纸

13．施工项目质量计划的编制应由(  B  )组织。

A．质量员    B．项目经理    C．技术负责人    D．标准员

14．危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施前，(  B  )应当向现场相关管理人员和作业人员进行安全技术交底。

A．项目经理    B．项目技术负责人    C．专职安全员    D．施工员

15．对不合格的工程部位采取的更换、重新制作、重新施工等措施，称之为(  B  )。

A．返修    B．返工    C．加固    D．报废

16．现场施工质量检查方法中，( A   )属于实测法。

A．套    B．摸    C．敲    D．照

17．对结构混凝土表面的蜂窝，用水泥砂浆作处理，该处理方式为( A   )。

A．返修    B．返工    C．加固    D．报废

18．某工程原设计建造15层，后由于地基原因实际只建了l0层。该处理方式为(  A  )。

A．限制使用    B．返工处理    C．加固处理    D．不作处理

19．检验批施工质量验收，其验收项目分为(  C  )。

A．保证项目和一般项目    B．保证项目与允许偏差项目

C．主控项目和一般项目    D．主控项目与允许偏差项目

20．建筑工程施工质量控制，各施工工序应按(  B  )进行质量控制，每道施工工序完成后，应进行检验。

A．施工质量验收标准    B．施工技术标准

C．施工管理标准        D．工作标准

21．材料质量的控制，要求未检验或检验不合格的材料不能用于工程，体现在材料的(  D  )控制。

A．回收    B．进场检验    C．储存    D．使用

22．技术交底是保证施工质量的主要措施之一，项目开工前应由(  B  )向分包人及相关管理人员进行书面的技术交底。

A．项目经理       B．项目技术负责人

C．施工员         D．标准员

23．按施工质量验收的规定，对涉及结构安全和使用功能的(  A  )应进行抽样检测。

A．分部工程    B．分项工程    C．单位工程    D．检验批

24．建筑工程施工质量验收，分部工程验收由(  D  )负责组织。

A．施工项目经理    B.项目总工程师

C．监理工程师      D．总监理工程师

25．施工项目质量控制，以预控为主，“PDCA”循环是基本工作方法，其中“C”表示(  C  )。

A．计划(策划)    B．实施    C．检查    D．处理

26．工程竣工验收应由(   A )负责组织。

A．建设单位    B．施工单位    C．监理单位    D．质检站

27．施工项目质量控制，以预控为主，“PDCA”循环是基本工作方法，其中“A”表示(  D  )。

A．计划(策划)       B．实施       C．检查      D．处理

28．施工前，标准员组织相关管理人员学习质量验收规范，该工作从控制质量角度属于(   B )控制。

A．反馈    B．事前    C．事中    D．事后

29．按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300--2001)及系列专业验收规范进行施工质量验收的质量等级分为(  B  )。

A．优良、合格             B．合格(或通过)

C．优良、合格、不合格     D．国优、省优、市优及合格

30．对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行(  D  )。

A．取样检测    B．复验    C．全数检验    D．见证取样检测

31．施工中，标准员参与项目某质量问题的分析，以期找出解决问题的办法，该工作从控制质量角度属于( D )控制。

A．反馈    B．事前    C．事中    D．事后

32．工程施工质量的验收．均应在施工单位( D   )的基础上进行。

A．自行检查    B．相互检查    C．交接检验    D．自行检查评定

33．通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程，(  A  )。

A．严禁验收    B．严禁使用

C．必须拆除    D．必须编制安全预案

34．现场施工质量的检查，开工前主要检查(  A  )内容。

A．是否具备开工条件    B．原材料质量

C．构配件质量          D．测量放线质量

35．按施工质量验收规范的规定，(  A  )是质量验收的基本单元。

A．检验批    B．分项工程    C．子分部工程    D．分部工程

36．工程项目部应建立以(  C  )为第一责任人的各级管理人员安全生产责任制。

A．施工员          B．专职安全员

C．项目经理        D．项目技术负责人

37．通常我们把(  D  )称之为“安全三宝”。

A．安全帽、安全鞋、安全带        B．安全帽、安全网、安全服

C．安全帽、漏电保护器、安全带    D．安全帽、安全网、安全带

38．按《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)，对施工现场进行安全检查，其评定等级分为(   D )。

A．合格、不合格            B．优良、不合格

C．优、良、合格、不合格    D．优良、合格、不合格

39．安全事故隐患处置，应按“三定”原则整改，“三定”不包括(  B  )。

A．定人    B．定费用    C．定时间    D．定措施

40．如某工地发生l0死3重伤的安全生产事故，根据国务院493号令规定，则该事故属于(  B  )。

A．特别重大事故    B．重大事故

C．较大事故        D．一般事故

41．如某工地发生2死100重伤的安全生产事故，根据国务院493号令规定，则该事故属于(  A  )。

A．特别重大事故    B．重大事故

C．较大事故        D．一般事故

42．施工作业前，项目相关人员应对作业人员进行安全技术交底，安全技术交底应采用(  D  )形式。

A．口头       B．示范      C．口头或书面      D．书面

43．工地大门口处应设置公示标牌。主要内容应包括：工程概况牌、(  A  )、安全生产牌、文明施工牌、管理人员名单及监督电话牌、施工现场总平面图等。

A．消防保卫牌    B．工程工艺牌    C．工程责任牌    D．工程承诺牌

44．安全警示标志包括安全色和安全标志，如安全色为黄色则表示(  B  )。

A．禁止    B．警告    C．指令    D．提示

45．施工现场经常性安全检查，不包括( D   )。

A．专职安全员每天的安全巡视

B．作业班组在班前、班中和班后的安全检查

C．施工员在组织施工的同时所进行的安检

D．专业性安全检查

46．工程项目部确定项目施工安全生产达标合格率为l00％，该目标属于安全生产管理(  B  )方面的目标。

A．伤亡事故控制    B．现场安全达标    C．环境保护    D．文明施工

47．施工项目组织作业人员学习相关安全操作规程，体现了对(  A  )对象的安全控制。

A．劳动者    B．劳动手段    C．劳动对象    D．劳动环境

48．施工现场安全检查．对操作工人的应知应会的抽查．采用(  A  )的方法。

A．问    B．测    C．看    D．运转试验

49．施工项目部淘汰了相应陈旧机具，体现了对(  C  )对象的安全控制。

A．劳动者       B．劳动手段    C．劳动对象    D．劳动环境

50．施工现场安全检查的主要目的是(   B )。

A．发现事故隐患       B．消除事故隐患

C．安全计划的落实     D．评定安全等级

51．由于作业人员在工作场所嬉戏打闹而发生安全事故，是属于(   C )而导致。

A．违章指挥        B．违规操作

C．违反劳动纪律    D．故意破坏

52．施工安全目标管理控制的主要由七项工作组成：①提出目标；②控制措施；③奖罚；④组织实施；⑤考核评价；⑥改进措施；⑦监督检查。正确的控制程序为(  D  )。

A．①②④⑦⑤③⑥    B．①②③④⑦⑤⑥

C．①②④⑦⑤⑥③    D．①②④⑦⑥⑤③

53．安全事故发生时，“抢救伤员，排除险情，防止事故蔓延扩大．做好标识，保护好现场”属于(  D  )。

A．事故调查    B．事故处理    C．事故追究    D．事故反应

施工项目工程建设标准的实施

1．《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202--2009)规定，土方开挖顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循( A )的原则。

A．开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖

B．开槽支撑，先挖后撑，分层开挖，严禁超挖

C．开槽支撑，先撑后挖，分段开挖，严禁超挖

D．开槽支撑，先挖后撑，分段开挖，严禁超挖

2．《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80一2011)规定，搭设临边防护栏杆，栏杆立柱间距不能大于( C )m。

A．1．5       B．1．8        C．2．0       D．2．5

3．在混凝土浇筑过程中，因设计要求或施工需要分段浇筑而在先、后浇筑的混凝土之间所形成的接缝，称之为( B )。

A．控制缝       B．施工缝       C．变形缝       D．裂缝

4．建筑施工安全检查评定中，(   C )可采用抽样检查。

A．主控项目     B．保证项目     C．一般项目      D．允许偏差项目

5．《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80--2011)规定，电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门，电梯井内应(  D  )设一道安全网。

A．每隔一层并最多隔5 m        B．每隔一层并最多隔10 m

C．每隔两层并最多隔5 m        D．每隔两层并最多隔10 m

6．浇筑拱形结构混凝土，应按(  B  )进行。

A．自拱顶向两边对称反向        B．自两边拱脚对称地相向

C．两侧分别自拱顶和拱脚相向    D．两侧分别从腰部向拱顶和拱脚反向

7．《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204--2002)规定，对有抗震设防要求的结构，其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求；当设计无具体要求时，对按二级抗震等级设计的框架的纵向受力钢筋，要求钢筋的最大力下总伸长率不应小于(  B  )％。

A．6       B．9      C．10      D．12

8．脚手架上的施工荷载，不包括( C )。

A．作业人员的重量        B．作业器具的重量

C．脚手架结构的自重       D．作业材料的重量

9．脚手架作业层脚手板的铺设可采用对接平铺或搭接铺设(见下图)，(a)(b)图中的1要求分别为( A   )。

A．≤300 mm、≥200 mm       B．≤200 mm、≥300 mm

C．≥300 mm、≤200 mm       D．≥200 mm、≤300 mm

10．《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204--2002)规定，对有抗震设防要求的结构，其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求；当设计无具体要求时，对按一级抗震等级设计的框架的纵向受力钢筋，钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于(   C )。

A．1．10      B．1．15       C．1．25     D．1．30

11．《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80一2011)规定，钢模板部件拆除后，临时堆放处离楼层边沿(  A  )。楼层边口、通道口、脚手架边缘等处，严禁堆放任何拆下物件。

A．不应小于1 m，堆放高度不得超过1 m

B．不应小于1．2 m，堆放高度不得超过1．5 m

C．不应小于0．8 m，堆放高度不得超过1 m

D．不应小于1 m，堆放高度不得超过1．5 m

12．对高度30 m以下的物料提升机基础，当设计无要求时，基础混凝土强度等级不小于C20，厚度不小于( C )mm。

A．200      B．250      C．300       D．500

13．《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)规定，对有抗震设防要求的结构，其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求；当设计无具体要求时，对按一级抗震等级设计的框架的纵向受力钢筋，钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于(  D  )。

A．1．10      B．1．15      C．1．25      D．1．30

14．抗滑移系数，是指高强度螺栓连接中，使连接件摩擦面产生滑动时的外力与垂直于摩擦面的高强度螺栓预拉力之和的(   A )。

A．比值    B．乘积    C．差值    D．总和

15．《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)规定，钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中，严禁使用含( C )的水泥。

A．氧化物      B. 水化物      C．氯化物      D．碳化物

16．钢结构工程施工质量的验收，必须采用经( D   )的计量器具。

A．计量检定和校验       B. 计量检定和校对

C. 计量检定和校核       D．计量检定和校准合格

17．《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300--2001)规定，单位工程质量验收合格后，建设单位应在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件，报建设行政管理部门(  D  )。

A．登记      B．审核     C．审批     D．备案

18．《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204--2011)规定，水泥进场检查的数量：按同一厂家、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过(  D )t为一批，每批抽样不少于一次。

A．100       B．200      C．300      D．500

19．《建筑施工模板安全技术规范》(JGJl62--2008)规定，当采用扣件式钢管作立柱支撑时，钢管规格、间距、扣件应符合设计要求。每根立柱底部应设置底座及垫板，垫板厚度不得小于(   C    )mm。

A．20        B．30       C．50       D．60

20．地基基础工程施工前，必须具备完备的(  A  )资料及工程附近管线、建筑物、构筑物和其他公共设施的构造情况。

A．地质勘察    B．施工勘察    C．验槽    D．详细规划

21．《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204--2011)规定，水泥进场检查的数量：按同一厂家、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，散装不超过( B   )t为一批，每批抽样不少于一次。

A．100      B．200      C．300      D．500

22．《建筑施工模板安全技术规范》(JGJl62--2008)规定，扣件式钢管剪刀撑应采用搭接，搭接长度不得小于( A   )mm，并应采用2个旋转扣件分别在离杆端不小于l00 mm处进行固定。

A．500      B．600      C．1000      D．1200

23．采用《施工企业安全生产评价标准》(JGJ77—2010)，企业安全技术评价不包括(  C  )。

A．法规、标准和操作规程的配置    B．安全技术交底

C．施工现场安全管理              D．危险源控制

24．《建筑施工模板安全技术规范》(JOJl62--2008)规定，当扣件式钢管立柱底部不在同一高度时，高处的纵向扫地杆应向低处延长不少于(  B  )跨，高低差不得大于1m，立柱距边坡上方边缘不得小于0．5 m。

A．1         B．2         C．3        D．4

25．《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204规定，用于检查结构构件混凝土强度的试件，当一次连续浇筑超过1 000 m3时，同一配合比的混凝土每(  B  )m3取样不得少于一次。

A．100       B．200      C．300       D．500

26．《建筑施工模板安全技术规范》(JGJl62--2008)规定，当扣件式钢管立柱的扫地杆设置应符合(  B  )规定。

A．在立柱底距地面200 mm高处，沿纵横水平方向应按纵上横下的程序设扫地杆

B．在立柱底距地面200 mm高处，沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆

C．在立柱底距地面300 mm高处，沿纵横水平方向应按纵上横下的程序设扫地杆

D'在立柱底距地面300 mm高处，沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆

27．《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2011)规定，现浇结构的外观质量不应有(  D  )。

A．缺陷    B．内部缺陷    C．一般缺陷    D．严重缺陷

28．《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2011)规定，对已出现的现浇结构外观质量严重缺陷，应由(  A  )提出技术处理方案，并经相关单位认可后处理。

A．施工单位    B.设计单位    C．监理单位    D．建设单位

29．《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ88～2010)规定，当物料提升机安装高度大于或等于(   C )m时，不得使用缆风绳。

A．24      B．28       C．30      D．32

30．《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2011)规定，预制构件应进行( D   )检验，检验不合格的预制构件不得用于混凝土结构。

A．钢筋性能    B．混凝土强度    C．模板质量    D．结构性能

31．《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203--2011)规定，砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。在抗震烈度为8度地区，对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成( B )。

A．直槎        B．斜槎        C．踏步槎       D．直槎或斜槎

32．地下工程的混凝土后浇带，后浇混凝土的浇筑时间应符合设计要求，后浇混凝土的养护时间不得少于( D )d。

A．7          B．14         C．21       D．28

33．《建筑施工钢管扣件脚手架安全技术规范》(JGJl30—2011)规定，开口型双排脚手架的两端均必须设置(  D)。

A．水平拉杆    B．抛撑    C．纵向斜撑    D．横向斜撑

34．地下工程出现渗漏水时，应及时进行治理，(  D  )后方可验收。

A．不渗漏水        B．无漏水点

C．无湿渍          D．符合设计防水等级标准要求

35．《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)规定，单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并向(  A  )提交工程验收报告。

A．建设单位                B．设计单位

C．施工单位上级主管部门    D．监理单位

36．《建筑施工钢管扣件脚手架安全技术规范》(JGJl30--2011)规定，脚手架的使用，下列(   B   )项不符合规定。

A．作业层上的施工荷载应符合设计要求，不得超载

B．可以将模板支架固定在外架架体上

C．严禁悬挂起重设备

D．严禁拆除或移动架体上安全防护设施

37．建筑地面，检查防水隔离层应采用蓄水方法，蓄水深度最浅处不得小于l0 1Tim，蓄水时间不得少于(  D  )h。

A．2        B. 8       C．12      D．24

38．《施工临时用电安全技术规范》(JGJ46—2012)规定，在TN系统中，保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于( B   )Ω。

A．4         B．10       C．20       D．30

39．《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720～2011)规定，易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于( C   )m。

A．6         B．10        C．15        D．30

40．建筑水泥地面，检查是否有起砂现象，可采用(   C )方法。

A．钢尺    B．敲击    C．观察    D．泼水

41．《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2011)规定，毛石挡土墙的泄水孔当设计无规定时，泄水孔应均匀设置，在每米高度上间隔(  C  )m左右设置一个泄水孔，墙背并设相应的疏水层。

A．1        B．2       C．3       D．4

42．《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720一2011)规定，可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于( B   )m。

A．6        B．10      C．15        D．30

43．支设高度在(  B  )m以上的柱模板，四周应设斜撑，并应设立操作平台。

A．2        B．3        C．4        D．5

44．抹灰罩面用磨细石灰粉的熟化期不应少于(  B  )d。

A．1         B.  3       C．7        D．15

45．《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205--2008)规定，一级焊缝内部缺陷超声波探伤的比例为(  D  )％。

A．20        B．30       C．50      D．100

46．塑料门窗框与墙体间的缝隙应采用(D    )填嵌饱满，表面应采用密封胶密封。

A．水泥浆    B．水泥砂浆    C．细石混凝土    D．闭孔弹性材料

47．《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205--2008)规定，二级焊缝内部缺陷超声波探伤的比例为(  A  )％。

A．20         B．30        C．50      D．100

48．《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ 215—2010)，下列(  B  )项不符合强制性规定。

A．施工升降机防坠安全器并应灵敏可靠，应在有效的标定期内使用

B．可以用行程限位开关作为停运的控制开关使用

C．无完整安全技术档案的施工升降机不得安装使用

D．严禁在施工升降机运行中进行维修、保养作业

49．门窗玻璃，单块玻璃大于(  C  )㎡时应使用安全玻璃。

A．1．0       B．1．2        C．1．5          D．2．0

50．《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205—2008)规定，(  D  )应进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验，现场处理的构件摩擦面应单独进行摩擦面抗滑移系数试验，其结果应符合设计要求。

A．强度螺栓生产厂家     B．钢结构制作单位

C．钢结构安装单位       D．钢结构制作和安装单位

51．《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJl96—2010)规定，当多台塔式起重机在同一施工现场交叉作业时，应编制专项方案，并应采取防碰撞的安全措施。低位塔式起重机的起重臂端部与另一台塔式起重机的塔身之间的距离不得小于( C   )m。

A．1．0        B．1．5          C．2．0          D．2．5

52．《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205--2008)规定，薄涂型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求。厚涂型防火涂料的涂层厚度，80％及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求，且最薄处厚度不应低于设计要求的(  C  )％。

A．75        B．80        C．85       D．90

53．《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208--2011)规定，地下涂料防水层的平均厚度应符合设计要求，最小厚度不得小于设计厚度的(  D  )％。

A．75        B．80        C．85       D．90

54．《施工企业安全生产管理规范》  (GB50656--2011)规定，施工企业应明确安全技术交底的(  D  )。

A．分级原则、要求、方法和书面手续

B．分级原则、内容、方法和书面手续

C．分级原则、要求、方法和确认手续

D．分级原则、内容、方法和确认手续

55．《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300--2001)规定，隐蔽工程在隐蔽前应由(   B )通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。

A．建设单位    B．施工单位    C．监理单位    D．设计单位

56．支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时，下列(  B  )项不符合规定。

A．不得在同一垂直方向上操作        B．不得在同一水平方向上操作

C．在上层可能的坠落半径之外操作    D．设置安全防护层后操作

57．《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411—2007)规定，单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程( D )进行。

A．验收前    B．验收中    C．验收完    D．验收合格后

58．《施工临时用电安全技术规范》(JGJ46--2012)规定，五芯电缆中(   D )芯线必须用作PE线。

A．红色    B．绿色    C．淡蓝色       D．绿／黄双色

59．降水与排水是配合基坑开挖的安全措施，施工前应有降水与排水设计。当在基坑外降水时，应有降水范围的估算，对重要建筑物或公共设施在降水过程中应(  D )。

A．检查    B．监督    C．监控    D．监测

60．该项目为三相四线制供电，现场临时用电采用TN—S接零保护系统(三相五线制)，示意图如下。图中符号“RCD"及“2”分别表示(  D  )。

A．总电源隔离开关、避雷重复接地

B．总电源隔离开关、工作接零和接地

C．总漏电保护器、工作零线重复接地

D．总漏电保护器、保护零线重复接地

61．《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002)规定，工程桩应进行承载力检验。对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂，成桩质量可靠性低的灌注桩，应采用( A   )的方法进行检验。

A．静载荷试验    B．高应变动测    C．低应变动测    D．超声波检测

62．为掩盖砌体灰缝内在质量缺陷，砌筑砌体时仅在靠近砌体表面处抹有砂浆，而内部无砂浆的竖向灰缝称之为( B )。

A．瞎缝    B．假缝    C．通缝    D．同缝

63．《施工临时用电安全技术规范》(JGJ46--2012)规定，灯具离地面高度低于2.5m场所的照明，电源电压不应大于(  B  )V。

A．220       B．36       C．24     D．1 2

64．《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002)规定，灌注桩的桩位偏差必须符合规定，桩顶标高至少要比设计标高高出(  B  )m。

A．0．3      B．0．5      C．0．6       D．1．0

65．《施工临时用电安全技术规范》(JGJ46--2012)规定，潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于(  C  )V。

A．220        B．36       C．24       D．12

66．砖基础砌筑顺序，基底标高不同时，应(  B  )。

A．同时砌筑

B．从低处砌起，并应由高处向低处搭砌

C．留槎

D．从高处砌起，并应由高处向低处搭砌

67．《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002)规定，混凝土灌注桩每浇注50m3必须有1组试件，小于50 m3的桩，每根桩必须有( A   )组试件。

A．1       B. 2       C．3      D．4

68．《施工临时用电安全技术规范》(JGJ46--2012)规定，特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明，电源电压不得大于(  D  )V。

A．220        B．36       C．24      D．12

69．设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋，未经设计同意，不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽。宽度超过(   A )mm的洞口上部，应设置钢筋混凝土过梁。

A．300       B．500       C．600     D．1 000

70．在落地式钢管扣件脚手架使用期间，可以采取临时性措施拆除下列(  C  )杆件。

A．主节点的横向水平杆     B．连墙件

C．栏杆                   D．扫地杆

71．某施工项目在工程建设标准实施计划，提出每道工序均须有相关的操作依据(标准)，无严重违反强制性条文规定的行为及结果，该内容在施工项目建设标准的实施计划中，属于( A   )的内容。

A．目标        B．执行标准及强制性条文表

C．落实措施    D．符合性判定及处理

72．施工项目现场建设标准的交底，应由( C   )负责组织。

A．项目负责人     B．项目技术负责人

C．标准员         D．资料员

73．某施工项目在工程建设标准实施计划中，提出标准实施效果程度的四个等级，即：符合、可能违反、违反和严重违反。该内容在施工项目建设标准的实施计划中，属于( D   )的内容。

A．目标        B．工作流程

C．落实措施    D．符合性判定及处理

74．施工项目工程建设标准实施计划的落实措施中，明确了动态控制的要求并提出具体的实施要求。该措施性质上属于( D )措施。

A．组织    B．技术    C．经济    D．管理

75．施工项目现场建设标准的交底，由(  B  )负责向项目有关管理人员进行交底。

A．项目负责人    B．项目技术负责人

C．标准员        D．监理或设计方人员

76．某施工项目在工程建设标准实施计划中，按施工阶段列出需执行的强制性条文。该内容在施工项目建设标准的实施计划中( B )体现。

A．执行标准项目表        B．执行强制性条文表

C．强制性条文落实措施    D．标准落实措施

77．施工项目工程建设标准实施计划的落实措施中，针对某强制性条文技术规定较笼统，为便于操作，制定了实施细则。该措施性质上属于(  B  )措施。

A．组织    B．技术    C．经济    D．管理

78．某施工项目在工程建设标准实施计划中，提出如出现违反强制性标准情形，一经发现立刻停止．评估后果，查找原因，确定整改措施，实施整改并检查验收，处理相关责任人。该内容在施工项目建设标准的实施计划中(  D  )体现。

A．监督检查重点    B．落实措施

C．基本工作方法    D．不符合处理流程

79．施工项目工程建设标准实施计划中，对(  A  )应逐条有落实措施。

A．强制性条文      B．强制性标准

C．推荐性标准      D．质量安全标准

80．施工项目现场建设标准的交底资料，由(  C  )负责收集和整理。

A．资料员        B．质量员       C．标准员      D．安全员

81．施工项目现场建设标准的交底书面资料，应由(  D  )签字。

A．标准员         B．交底人

C．受交底人       D．交底人及受交底人

82．国家建筑标准设计标准图，在专业代号前加代号“S”表示(  B  )图(集)。

A．参考       B．试用      C．示范      D．正式

83．国家建筑标准设计标准图编号“11G101—1”中，“ll”表示(  A  )。

A．年份号      B．类别号      C．顺序号      D．分册号

84．《施工临时用电安全技术规范》(JGJ46—2012)．不适用建筑施工现场(  B  )的情况。

A．外电线路的防护    B. 1KV高压变配电

C．起重机安全用电    D．防雷系统设置

85．《建筑工程绿色施工评价标准》(GB／T50640一2010)，不适用于( D )评价情况。

A．施工环保    B．施工节水    C．施工节能    D．绿色建筑

86．某企业制定了《建筑文明施工安全标准图集》，该图集的适用范围是(  D  )。

A．全国            B．企业所在行政区域

C．企业所在行业    D．企业内部

87．《建筑施工钢管扣件脚手架安全技术规范》(JGJl30--2011)，不适用钢管扣件脚手架的(  D  )。

A．设计计算      B．搭拆施工

C．检查与验收    D．扣件制作

88．《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ88--2010)，不适用(  A  )情况。

A．施工电梯的安装    B．龙门架的安拆

C．井架的安拆        D．井架结构设计与制作

89．某标准图“05ZJ00l《建筑构造用料做法》”，属于中南地区的(  A  )标准图。

A．建筑    B．结构    C．给排水    D．电气

90．《建筑施工模板安全技术规范》(JGJl62--2008)，不适用(  D  )情况。

A．大模板设计计算    B．爬模拆除

C．滑模安装          D．砖胎膜砌筑

91．《施工企业安全生产评价标准》(JGJ／T77—2010)，适用于对施工企业进行安全生产条件和能力的评价，考核评价不包括(  A  )等级。

A．优良       B. 合格       C．基本合格      D．不合格

92．《建筑工程检测试验技术管理规范》(JGJl90--20lO)，检测试验不包括(   A )检测情况。

A．材料设备的厂家    B．材料设备的进场

C．施工过程质量      D．实体质量和使用功能

93．《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203--2011)，对( D   )工程的验收不适用。

A．砖基础      B．混凝土小型空心砌块砌体

C．配筋砌体    D．砌体加固

94．《建设工程项目管理规范》(GB／T 50326--2006)，不适用于(  D  )对建设工程的管理。

A．建设方       B．施工方       C．设计方      D．政府监督

95．国家建筑标准设计标准图，以代号“K”表示(  B  )图(集)。

A．人防    B．暖通空调    C．给排水    D．电气

96．《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204--2002)(2011版)，对(   B )工程的验收不适用。

A．模板                B．钢管混凝土

C．装配式混凝土结构    D．预应力混凝土

97．《建设项目工程总承包管理规范》(GB／T50358--2005)中，“工程总承包"不包括建设项目工程的(  D  )承包。

A．设计    B．采购    C．施工    D．运行

98．《建筑施工组织设计规范》(GB／T50502--2009),不适用于( B   )情况。

A．施工组织总设计的编制        B．施工现场管理制度的编制

C．单位工程施工组织设计编制    D．施工方案的编制

99．国家建筑标准设计标准图，以代号“X”表示(  C  )图(集)。

A．人防    B．动力    C．弱电    D．电气

100．某施工项目在工程建设标准实施计划中，提出标准实施效果程度判定的四个等级，即：符合、可能违反、违反和严重违反。如实施的内容满足标准的规定，即可判定为(  A  )标准。

A．符合    B．可能违反    C．违反    D．严重违反

101．标准员对施工项目标准的实施情况的记录，如按时间顺序宜按(  C  )形式记录。

A．日记    B．分类分别    C．专题    D．总结

102．施工过程建设标准实施的监督检查，标准员对标准交底的效果检查，应采用( C   )的方法。

A．资料核查    B抽样检验    C．现场验证    D．实体检验

103．标准员针对本施工项目的高支模工程的标准实施情况的记录，宜按(  A  )形式记录。

A．日记    B．分类分别    C．专题    D．总结

104．施工过程建设标准实施的监督检查，标准员对相关管理人员对新标准理解掌握程度的检查，可采用( B )的方法。

A．资料核查    B．问卷    C．现场验证    D．抽样检验

105．对施工项目标准的实施情况的记录，标准员如按执行强制性条文表和执行标准项目表记录，宜按(  B  )形式。

A．日记    B．分类分别    C．专题    D．总结

106．某施工项目在工程建设标准实施计划中，提出标准实施效果程度判定的四个等级，即：符合、可能违反、违反和严重违反。如实施检查时发现某工序，未经过验收而进行下一工序的施工，应判定为( C )标准。

A．符合    B．可能违反    C．违反    D．严重违反

107．对施工项目标准的实施情况的记录，不宜采用(  D  )形式。

A．日记    B分类分别    C．专题    D．总结

108．对施工项目标准的实施情况的记录，其最基本的要求是(   B )。

A．全面性    B．真实性    C．连贯性    D．详细性

109．对施工项目标准的实施情况的记录，不宜采用(  D  )资料。

A．文字       B．图片       C．影像       D．录音

110．对施工项目标准的实施情况的记录，应由(  B  )负责整理归档。

A．资料员       B．标准员

C．办公文秘     D．企业资料管理部门

施工项目建设标准的实施评价和标准信息管理

1．现场标准员，对施工项目建设标准的实施评价的基础资料是( D  )。

A．工程建设标准    B．质量记录

C．安全记录        D．标准实施记录

2．对施工项目建设标准的实施评价，对其应用状况的评价不包括(  D )方面。

A．标准的配置状况          B．有关人员掌握标准状况

C．有关人员应用标准状况    D．应用标准的环境效果

3．对施工项目建设标准的实施评价的结论，是由标准实施(  D )的评价得出。

A．应用状况    B．实施效果    C．适用性    D．综合性

4．如某施工现场建设标准实施，主要存在对某强制性条文较难落实到位的状况，则主要从标准的( C)方面进行改进。

A．制定和配置        B．培训与交底

C．落实与监督检查    D．修订

5．对施工项目建设标准的实施评价，对现场标准的宣传与培训评价内容属于(  A  )的评价。

A．应用状况    B．实施效果    C．适用性    D．综合性

6．如某施工现场为加强建设标准实施，施工前把易发生质量通病的作业，在总结施工经验的基础上制定了相应的作业规程，该措施属于标准( A   )方面的改进。

A．制定和配置        B．培训与交底

C．落实与监督检查    D．修订

7．如某施工现场为加强建设标准实施，对关键工序和重要部位的施工，制定了详细的作业指导书，该措施属于标准(  C )方面的改进。

A．制定和配置        B．培训与交底

C．落实与监督检查    D．修订

8．现场施工项目标准员使用本企业信息管理系统，D  )不是其工作职责。

A．了解企业动态            B．接受企业相关管理信息

C．录人项目标准实施信息    D．企业信息管理系统的维护

9．施工项目标准实施信息的管理，要求信息资料用数据说话，表达严谨。该要求是信息资料(  C )的体现。

A．真实性    B．及时性    C．准确性    D．完整性

10．现场施工项目标准员，可从互联网上下载有关工程建设标准的(  D )，供项目实施使用。

A．征求意见稿    B．送审稿    C．报批稿    D．正式版本

11．施工项目标准实施信息的管理，要求信息资料能与工程进度同步，为工程服务。该要求是信息资料( B )的体现。

A．真实性    B. 及时性    C．准确性    D．完整性

12．施工项目标准实施信息的管理，要求信息资料应按计划，有系统的收集和归类。该要求是信息资料( C)的体现。

A．真实性    B．及时性    C．准确性    D．完整性

13．施工项目标准实施信息中，工程建设企业标准信息主要通过(  A  )渠道获得。

A．企业工程建设标准资料库    B．企业法律法规资料库

C．企业信息化管理手册        D．企业信息编码规则表

14．国家工程建设标准化信息网，由(  D )主办。

A．住建部                    B. 标准定额司

C．中国工程建设标准化协会    D．住建部标准定额司

二、多选题

标准化相关知识

1．工程建设标准，( BCD )在批准发布时应依法进行备案。

A．国家标准    B．行业标准

C．地方标准    D．企业标准

2．工程建设标准的作用，包括(  ABD  )等。

A．促进建设工程技术进步、科研成果转化

B．推动能源、资源的节约和合理利用

C．形成国际贸易壁垒

D．保护生态环境

3．工程建设标准涉及工程建设的各环节，包括(AC   )等。

A．规划    B．房屋建筑    C．加固改造    D．装修工程

4．根据基本建设的程序，通常将实施阶段标准称为工程建设标准。下列( CD  )阶段标准为工程建设标准。

A．项目可行性研究    B．项目计划任务书

C．项目勘察设计      D．项目加固及拆除

5．工程建设活动中，下列(  ABC  )工程建设标准不得使用。

A．国家标准征求意见稿    B．行业标准报批稿

C．未经备案的地方标准    D．经备案后企业标准

6．工程建设标准体系一般以按一定规则排列起来的(  ABC  )来表达。

A．标准体系框图    B．标准体系表

C．项目说明        D．行业标准体系

7．工程建设标准体系中，某部分(专业领域或建设环节)综合标准下，每部分体系中所含各专业的标准分体系，按各自学科或专业内涵排列，在体系框图中竖向分为( ABD   )三个层次。

A．基础标准    B．通用标准

C．强制标准    D．专用标准

8．下列工程建设标准中，属于推荐性行业标准的是(  AD  )。

A．《施工企业安全生产评价标准》(JGJ／T77—2010)

B．《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2011)

C．《建筑施工安全检查标准》(JGJ59--2011)

D．《建设电子文件与电子档案管理规范》(CJJ／Tll7—1998)

9．施工企业工程建设标准化信息内容，包括(  BCD  )等。

A．本企业标准的编制和实施情况

B．企业工程建设标准化工作评价情况

C．国家现行所有法律、法规和规范性文件

D．企业工程建设标准化组织机构、管理体系和相关制度

10．施工项目部工程建设标准化实施信息的收集内容，包括(  ABD  )等。

A．企业标准的编制计划      B．项目标准化实施的机构和人员

C．强制性条文的落实细则    D．质量事故分析中标准应用情况

11．对湖南省建设工法的说法，下列(  BC  )项有误。

A．建设工程工法分为国家级、省级和企业三个等级

B．建设工程工法的有效期为5年，到期即自行废止

C．建设工程工法属于强制性标准

D．工法反映了企业的技术先进水平

12．按根据《湖南省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备标准及管理办法(试行)》湘建建[2010] 109号文规定，工程项目经理部标准员的主要职责不包括(  BD  )。

A．负责确定建筑工程项目应执行的工程建设标准和建筑施工安全标准规范，并配置有效版本和组织学习

B．制定工程建设标准、建筑施工安全标准规范实施计划和措施，并负责质量安全交底

C．负责施工作业过程中对工程建设标准、建筑施工安全标准规范实施进行监督，对执行不到位的应向项目部提出纠正措施

D．协助收集工程建设标准和建筑施工安全标准规范执行记录，对实施效果进行评价

13．施工企业工程建设标准体系表编制的基本要求，包括(  ACD  )等。

A．国标、行标、地标和企标都应为现行的有效版本，并实施动态管理，及时更新

B．积极修订国标、行标、地标的相关内容，切合企业实际情况

C．与企业质量、安全管理体系相配套和协调

D．体系表编制后，应进行符合性和有效性评价，以求不断改进

1 4．施工企业工程项目施工，对工程建设标准的强制性条文的实施管理内容包括( BCD )。

A．重点审查项目施工图有否违反强制性条文要求

B．组织项目相关人员逐条学习和领会

C．单独建立强制性条文表和逐条的落实措施

D．明确强制性条文检查项目及要求，规定合格判定条件

15．工程项目各项技术标准的落实监督检查的主要指标，包括(  AB  )。

A．标准落实的有效性      B．标准的覆盖率

C．标准有效版本配置率    D．标准体系完善度

16．标准员的主要工作职责，包括( ABC )。

A．参与施工图会审

B．协助质量和生产安全事故调查、分析

C．负责作业过程中对标准实施的监督

D．组织安全技术交底

17．按《标准化法》，标准化工作的任务包括(  BCD  )。

A．制定标准实施的法律法规    B．制定标准

C．组织实施标准              D．对标准的实施进行监督

18．按《标准化法实施条例》，对违反强制性标准的行为。( ABD   )均有权检举、揭发。

A．国家机关    B．企业事业单位    C．社会    D．全体公民

19．按《工程建设行业标准管理办法》．行业标准实施后，该标准的批准部门应当根据科学技术的发展和工程建设的实际需要适时进行复审．确认其(  ACD  )。

A．继续有效    B．部分有效    C．修订    D．废止

20．按《实施工程建设强制性标准监督规定》，工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。监督检查可以采取(  ABC  )的方式。

A．重点检查    B．抽查    C．普查    D．专项检查

21．按《湖南省工程建设地方标准化工作管理办法(试行)》，直接涉及(  ABD  )，应当制定为工程建设强制性标准。

A．人民生命财产、工程安全及人体健康

B．节能减排和环境保护

C．集团利益

D．需要强制实施的工程建设技术要求

22．按《标准化法实施条例》，国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准。下列工程建设( ABD   )标准属于强制性标准。

A．质量    B．安全    C．工期    D．卫生

23．按《工程建设国家标准管理办法》，制订国家标准的工作程序按(  ABD  )四个阶段进行。

A．准备    B征求意见    C．修订    D．送审和报批

24．按《实施工程建设强制性标准监督规定》，施工单位违反工程建设强制性标准，造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，施工单位负责( ACD  )。

A．返工    B．保修    C．修理    D．赔偿损失

25．按《湖南省工程建设地方标准化工作管理办法(试行)》，工程建设强制性标准是指(  AB  )。

A．标准中的强制性条文        B．全文强制性标准

C．企业标准中的强制性条文    D．协会标准中强制性条文

26．按《标准化法实施条例》，对企业标准的说法正确的是(  AC  )。

A. 没有国家标准、行业标准和地方标准的，应当制定相应的企业标准

B．对已有国家标准、行业标准或者地方标准的，企业不应再制定相应的企业标准

C．企业标准，在企业内部适用

D．企业标准经备案后，在企业外部适用

27．按《工程建设国家标准管理办法》，对编号为“GB50203--2011”的国家标准描述正确的是(  AD  )。

A．属于工程建设强制性国家标准    B．属于工程建设推荐性国家标准

C．该标准2011年施行             D．该标准2011年批准颁布

28．按《实施工程建设强制性标准监督规定》，施工单位违反工程建设强制性标准，造成建设工程质量不符合规定的质量标准，情节严重的处罚包括( BCD   )。

A．追究刑事责任    B．责令停业整顿    C．降低资质等级    D．吊销资质证书

29．按《工程建设标准编写规定》，标准附录号不得采用(  ABD  )字母。

A．“I"    B“X”    C．“Q”    D．“0”

30．按《工程建设标准编写规定》，下列(  ACD  )书写不符合规定。

A．钢筋每m重量              B. 测量结果以百分数表示

C．搭接长度应>12倍板厚      D．240 mmX l90 mmX 90 ㎜

施工项目的质量和安全控制

1．施工组织设计是以施工项目为对象编制的、用以指导施工的(ABC   )的控制性文件。

A．技术    B．经济    C．管理    D．组织

2．项目管理规划包括( AB )文件。

A．项目管理规划大纲    B项目管理实施规划

C．施工组织总设计      D．单位工程施工组织设计

3．根据《湖南省建筑工程施工安全重大危险源安全管理实施细则》(湘建建[2009]303号)规定，下列( AD   )需编制专项施工方案，并应组织专家论证。

A．开挖深度为5m的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程

B．大模板工程

C．搭设高度40m的落地式钢管脚手架工程

D．混凝土模板支撑搭设高度l0m的模板工程

4．施工项目管理实施规划可以用(  AC  )代替，但应能够满足项目管理实施规划的要求。

A．施工组织设计    B．专项施工方案

C．质量计划        D．资源计划

5．根据《湖南省建筑工程施工安全重大危险源安全管理实施细则》(湘建建[2009]303号)规定，下列(  AB  )需编制专项施工方案，不需要组织专家论证。

A．施工高度30 m的建筑幕墙安装工程    B．开挖深度8 m的人工挖孔桩工程

C．爬模施工                           D．开挖深度6 m的基坑支护工程

6．根据《湖南省建筑工程施工安全重大危险源安全管理实施细则》(湘建建[2009]303号)规定，下列(  AB  )需编制专项施工方案，不需要组织专家论证。

A．预应力工程               B．机械拆除工程

C．飞模                     D．跨度6m混凝土梁模板支撑工程(搭设高度4m

7．对工序的施工质量控制，主要包括( AB   )内容。

A．工序作业条件控制    B．工序作业效果控制

C．工序作业人员控制    D．工序作业机具控制

8．施工项目现场施工质量检查的方法有( ABD   )等。

A．目测法    B．实测法    C．检测法    D．试验法

9．施工项目质量控制，按工程质量形成阶段的时间，可以分为(  BCD  )控制。

A．主动    B．事前    C．事中    D．事后

10．现场施工质量检查方法中，目测法手段包括(  CD  )等。

A．量    B．靠    C．敲    D．照

11．按建筑工程施工质量验收的划分，混凝土结构工程可划分为(  ABC  )等分项工程。

A．模板    B钢筋    C．混凝土    D．钢结构焊接

12．现场施工质量控制，(  AB  )属于质量控制的基础。

A．材料、构配件质量    B．工序质量

C．分项工程质量        D．分部工程质量

13．工程材料的质量检验内容包括(  ABD  )。

A．书面检验    B．外观检验    C．目测法    D．抽样检验

14．材料质量检验程度分( ABC )。

A．免检    B．抽检    C．全检    D．部分检查

15．混凝土结构主体施工质量验收，应依据( BD )。

A．《工程建设施工企业质量管理规范》(GB／T50430--2007)

B．《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204--2002)(2011年版)

C．《建筑工程施工质量评价标准》(GB／TS0375--2006)

D．《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300--2001)

16．施工现场安全技术交底应由(  ABD  )进行签字确认。

A．交底人            B．被交底人

C．项目技术负责人    D．专职安全员

17．下列(  ABD  )属于作业人员使用的个人安全防护用品。

A．安全帽    B．安全带    C．安全网    D．焊接面罩

18．施工现场安全技术交底的方法，包括(  ABC  )等。

A．口头    B．书面    C．操作演示    D．先做后交

19．施工现场安全技术交底的内容，应包括(  ACD  )交底等内容。

A．危险因素    B．质量标准    C．操作规程    D．应急措施

20．下列(  ABD  )工种，属于特种作业人员。

A．架子工    B．工地电工    C．钢筋工    D．起重信号工

21．施工现场季节性安全检查，一般包括(  ABC  )等检查。

A。冬季     B．雨季    C．夏季高温    D．秋季

22．施工现场针对(  BCD  )等的检查验收，属于设备设施安全验收检查。

A．安全标志    B．物料提升机    C．脚手架    D．模板支撑系统

23．按《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)，对施工现场进行安全检查的项目分(   BC  )

A．主控项目    B．保证项目    C．一般项目    D．允许偏差项目

施工项目工程建设标准的实施

1．《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204--2002)(2011年版)规定．现浇结构不应有 ( CD )的尺寸偏差。

A．影响结构耐久性    B．影响结构可靠性

C．影响结构性能      D．影响使用功能

2．《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ88—2010)规定，物料提升机的使用，下列( BD )项不符合规定。

A．由取得特种作业操作证的人员操作

R由各作业班组长负责操作

C．物料提升机严禁载人    ‘

D．物料提升机可以载人

3．地基基础分部工程质量的验收时，应提供下列(  ABC  )等技术文件和记录。

A．原材料的质量合格证和质量鉴定文件    B．施工记录

C．检测试验及见证取样文件              D．施工技术交底记录

4．施工安全检查评分表，应分为安全管理、文明施工、脚手架、基坑工程、模板支架、施工用电、物料提升机与施工升降机及(  BCD  )等分项检查评分表。

A．“三宝、四口”    B．高处作业

C．施工机具          D．塔式起重机与起重吊装

5．建筑地面的整体面层施工后，养护时间不少于7 d，并符合(  BD  )等要求。

A．抗压强度达到1.2Mpa后，方准上人行走

B．抗压强度达到5Mpa后，方准上人行走

C．抗压强度达到5Mpa后，方可正常使用

D．抗压强度达到设计要求后，方可正常使用

6．《建筑施工钢管扣件脚手架安全技术规范》(JCJ130一2011)规定，在脚手架使用期间，严禁拆除下列( ABC )杆件。

A．主节点处的纵、横向水平杆    B．主节点处的纵、横向扫地杆

C．连墙件                      D．抛撑

7．《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205--2008)规定，钢结构焊接材料的品种、规格、性能等应符合( AD )。

A．现行国家产品标准    B．合同约定要求

C．企业标准            D．设计要求

8．《建筑施工钢管扣件脚手架安全技术规范》(JGJl30一2011)规定．扣件的进场检查及使用，下列( ABC )项符合规定。

A．扣件进入施工现场应检查产品合格证，并应进行抽样复试

B．扣件在使用前应逐个挑选

C．扣件有裂缝、变形的严禁使用

D．扣件螺栓出现滑丝的可以使用

9．设计变更不得降低建筑节能效果。当设计变更涉及建筑节能效果时，应(  BD  )。

A．经建设单位或监理单位审查

B．经原施工图设计审查机构审查

C．在实施前应办理设计变更手续，并获得施工单位的确认

D．在实施前应办理设计变更手续，并获得监理或建设单位的确认

10．《屋面工程质量验收规范》(GB50207--2012)规定，屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有( BD   )。

A．出厂证明    B．产品合格证书    C．生产许可证    D．性能检测报告

11．《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208--2011)规定，防水混凝土的(  ABD	  )等设置和构造必须符合设计要求。

A．变形缝    B．施工缝    C．模板对拉螺栓    D．后浇带

12．《地下防水工程质量验收规范》 (GB 50208--2011)规定，地下涂料防水层的平均厚度应符合设计要求，如设计厚度为5 mm，则下列(  AB  )㎜的最小厚度满足设计要求。

A．5．0      B．4．5      C．4．3      D．4．0

13．《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJl96，塔式起重机在安装前和使用过程中，发现有下列(  ABD  )情况之一的，不得安装和使用。

A．结构件上有可见裂纹和严重锈蚀的

B．主要受力构件存在塑性变形的

C．连接件存在磨损和弹性变形的

D．钢丝绳达到报废标准的或安全装置不齐全或失效的

14．《地下防水工程质量验收规范》(GB50208--2011)规定，后浇带采用掺膨胀剂的补偿性混凝土，其( ACD )必须符合设计要求。

A．抗压强度    B．抗折强度    C．抗渗性能    D．限制膨胀率

15．《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411—2007)规定，墙体节能工程使用的保温隔热材料，其( ABC )等应符合设计要求。

A．导热系数    B．密度    C．燃烧性能    D．软化系数

16．砌体施工质量控制等级分为(  ABC  )。

A．A级    B B级    C．C级    D．D级

17．当按分项检查评分表评分时，当出现下列(  AC  )情况之一时，此分项检查评分表不应得分。

A．保证项目中有一项未得分        B．一般项目中有一项未得分

C．保证项目小计得分不足40分    D．一般项目小计得分不足40分

18．《施工临时用电安全技术规范》(JGJ46--2005)规定,电缆线路敷设的要求包括(  ABD  )等。

A．可采用埋地敷设      B．可采用架空敷设

C．可采用沿地面明设    D．应避免机械损伤和介质腐蚀

19．《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202--2002)规定，下列(  ABD  )灌注桩垂直度的允许偏差不大于l％。

A．泥浆护壁钻孔          B．套管成孔

C．混凝土护壁人工挖孔    D．干成孔

20．《施工临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)规定，对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时，其要求为( ACD )。

A．前一级相应的电源隔离开关分闸断电

B．本级相应的电源隔离开关分闸断电

C．悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌

D．严禁带电作业

21．当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时，应对该批钢筋进

行(  AD  )。

A．化学成分检验    B．力学性能检验

C．工艺性能检验    D．其他专项检验

22．《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80一1991)规定，搭设临边防护栏杆．防护栏杆应包括(  ABD  )组成。

A．栏杆柱

B．上、下两道横杆

C．上面一道横杆

D．安全立网封闭或高度不低于180㎜的挡脚板

23．进场钢筋应平直、无损伤，表面不得有(  ABD  )。

A．裂纹    B．油污    C．微绣    D．片状老锈

24．施工洞口根据具体情况，可采取(  ACD  )等措施，安设必须符合规范要求。

A．设防护栏杆    B．浇筑封闭    C．张挂安全网    D．加盖件

25．《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80—1991)规定，悬空进行门窗作业时，必须遵守下列(   ABC    )等规定。

A．安装门、窗，油漆及安装玻璃时，严禁操作人员站在樘子、阳台栏板上操作。门、窗临时固定，封填材料未达到强度，以及电焊时，严禁手拉门、窗进行攀登

B．在高处外墙安装门、窗，无外脚手时，应张挂安全网。无安全网时，操作人员应系好安全带其保险钩应挂在操作人员上方的可靠物件上

C．进行各项窗口作业时，操作人员的重心应位于室内，不得在窗台上站立，必要时应系好安全带进行操作

D．悬空进行门窗作业时，操作人员的一只手应抓住牢固的地方，两只手不能同时松开

26．《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80一1991)规定，悬挑式钢平台，必须符合下列 (  ABD  )等规定。

A．悬挑式操作钢平台应按现行的相应规范进行设计

B．悬挑式钢平台上部拉结点不得设置在脚手架上

C．钢平台安装时，钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢，采取其他方式时卡头的卡子不得少于2个

D．吊运平台时应使用卡环，不得使吊钩直接钩挂吊环

27．施工单位在办理危险性较大的分部分项工程开工安全生产条件审查时，应当提交专项施工方案。专项施工方案编制应当包括以下(  ABC  )等主要内容。

A．工程概况             B．施工计划

C．施工安全保证措施     D．质量保证措施

28．《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204--2002)(2011年版)规定，当(  ABC  )时，应进行复验，并按复验结果使用。

八在使用中对水泥质量有怀疑     B．普通水泥出厂超过三个月

C．快硬硅酸盐水泥超过一个月    D．矿渣水泥出厂超过二个月

29．屋面工程完工后，应按规范的有关规定对细部构造、接缝、保护层等进行外观检验．并应进行检验．方法可采用(  AD  )检验等。

A．淋水      B．钻芯取样       C．局部揭开      D．蓄水

30．施工现场对环境的影响，主要表现在(  ABC  )等。

A．污水、废气和振动    B．噪声和光污染

C．固体废弃物和扬尘    D．放射性污染

31．标准员编制的施工项目工程建设标准实施计划，应包括(  ACD  )等内容。

A．计划目标                   B．标准评价方法

C．执行标准及强制性条文表     D．标准落实措施

32．对施工项目工程建设标准实施计划的落实措施的基本要求，包括措施应具有(  ABD  )等。

A．针对性    B．可操作性    C．广泛性    D．有效性

33．标准员编制的施工项目工程建设标准实施计划．应包括标准(  ABC  )等内容。

A．管理组织    B．符合性判定及处理

C．落实措施    D．标准改进的意见

34．标准员编制的施工项目工程建设标准实施计划，标准实施应以(  AC  )控制为主。

A．事前    B．事后    C．重点    D．一般

35．施工项目工程建设标准实施计划中，往往落实措施全面，具体实施效果较差，一般原因有( ABC   )等。

A．措施无针对性    B．措施可操作性差

C．措施有效性差    D．监理监管差

36．国家建筑标准设计标准图的编号，一般由( ABC   )等组成。

A．年份号       B．专业代号       C．类别及顺序号       D．合订本号

37．房屋地基基础工程施工的质量验收，应执行(  ACD  )等标准。

A．《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300--2001)

B．《建筑地基基础设计规范》(GB50007--2011)

C．《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202--2002)

D．《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204--2011)

38．对设计标准图“l1J122外墙内保温建筑构造”，下列说法正确的是( AC   )。

A．国家正式标准图    B．地方标准图

C．建筑专业标准图    D．结构专业标准图

39．对设计标准图编号为“1lG329—1”，下列说法正确的是(  AB  )。

A．国家标准图             B．结构专业标准图

C．结构专业试用标准图     D．结构专业参考标准图

40．房屋节能工程施工的质量验收，应执行(  AB  )等标准。

A．《建筑工程施工：质量验收统一标准》(GB50300--2001)

B．《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411—2007)

C．《建筑工程施工质量评价标准》(GB／T50375--2006)

D．《工程建设施工企业质量管理规范》(GB／T50430～2007)

41．中南地区建筑标准设计图，“中南地区”包括湖北、湖南及(  ACD  )等省(自治区)。

A．河南       B．河北       C．广东、广西       D．海南

42．房屋基坑工程施工的现场检查验收．应执行(  CD  )等施工安全标准。

A．《职业健康安全管理体系规范》(GB／T28001--2011)

B．《施工企业安全生产评价标准》(JGJ／T77—2010)

C．《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)

D．《施工临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)

43．对设计标准图编号为“05SFDl0”，下列说法正确的是(  AB  )。

A．人防专业标准图      B．人防专业电气试用标准图

C．给排水专业标准图    D．给排水专业电气参考标准图

44．标准员针对本施工项目高支模工程的安全标准实施情况的专题记录．按其施工内容及控制环节可分为( ACD )等方面。

A．专项施工方案、技术交底及培训       B．钢筋与混凝土质量验收

C．人员、材料及机具                   D．模板支架的安装与拆除

45．标准员应参与施工组织设计的编制，其工作重点是(  CD  )。

A．确定施工部署                       B．确定施工方案

C．确定工程建设标准实施计划           D．提供现行的工程建设标准资料

46．标准员针对本施工项目基坑工程的安全标准实施情况的记录，按其施工内容可分为(  ABC  )等方面。

A．施工用电    B．高处作业    C．支护结构    D．桩基检测

47．标准员在项目现场施工过程中的监督检查，其工作重点是( AD   )。

A．监督技术交底执行情况    B．检查工程施工质量

C．检查工程施工安全        D．记录标准实施情况

48．标准员通过对违反强制性标准施工的行为的整改，可以展开以下(  ABC  )等工作。

A．做好整改情况记录            B．提出标准实施的改进意见

C．改进标准实施检查监督方法    D．组织对标准的修改

施工项目建设标准的实施评价和标准信息管理

1．对施工项目建设标准的实施评价，包括(  ABC  )的评价等。

A．应用状况    B．实施效果    C．适用性    D．先进性

2．针对施工项目建设标准实施存在问题的改进措施，其性质上可包括(  ABC  )等措施。

A．组织    B．经济    C．技术    D．法律

3．对施工项目建设标准的实施，采用标准覆盖率指标评价，标准覆盖率指标属于(  BC  )指标。

A．定性    B．定量    C．单项    D．综合

4．施工项目与企业间信息的传递、处理和使用，主要通过(  ABC  )等实现。

A．互联网                      B．企业门户网站(或局域网)

C．系统服务器及管理系统软件    D．企业信息化管理制度

5．施工项目标准实施信息类型。按工程建设标准的属性，可分为(  BC  )实施信息。

A．综合性标准    B．强制性标准    C．推荐性标准    D．基础性标准

6．施工项目标准实施信息的录入．应按企业信息管理手册要求进行。信息管理手册应包括(  ABC  )等内容。

A．信息分类                B．信息编码体系

C．信息处理的T=作平台      D．施工项目标准实施计划

三、案例题

1．【背景资料】某标准员在××项目施工中，做了以下(部分)工作。

工作l：  在项目技术负责人的指导下，参照本公司标准体系要求，编制了该项目采用的工程建设标准名称表。见表1(摘录)，并配置了相应标准版本。

2.工作2：根据本项目情况，编制了执行工程建设标准强制性条文落实计划表，见表2（摘录）

3．请根据上述背景资料完成以下选项，选项类型根据各小题注明要求．把所选项在答题卡相应题号中填涂。其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。

1)(判断题)按批准的隐蔽工程验收计划，监理方预先确定某工序的隐蔽验收作为质量控制的停止点。该工序实施隐蔽前及时通知了监理，但由于多种原因．监理不能到场验收。对此施工员安排进行下道工序继续施工。施工员的行为(  B  )。

A．正确      B．错误

2)  (判断题)表l中，《混凝土强度检验评定标准》(GBJl07—1987)，是目前的有效标

准。(   B )

A．正确      B．错误

3)(判断题)表1中，《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209--2002)，不是目前的有效标准。(  A  )

A．正确    B．错误

4)(单选题)下列(  B  )项工程一般不需要进行隐蔽工程验收。

A．钢筋    B．模板    C．防水    D．砖基础

5)(单选题)表2中，强制性条文的落实措施，主要缺(  B  )。

A．确定项目参与验收的人员    B．确定验收部位及项目内容

C．确定监理方验收的人员      D．与验收相关方沟通措施

6)(判断题)若实施中检查发现有部分隐蔽验收记录相关方未及时签字，这种情况可判定为违反强制性条文的规定。( A )

A．正确         B．错误

7)(单选题)隐蔽工程验收工作按一定的流程进行，一般工序隐蔽，应(  D  )流程进行。

A．先工人自检合格，后请监理验收

B．先工人自验、班组自检合格，后请监理验收

C．先班组自检合格，监理预验后，正式交验

D．先班组自检，项目自检评定合格，后请监理验收

8)(多选题)表1中，对《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204--2002)的说法正确的是(   BD )。

A．标准(GB50204--2002)目前有效

B．标准(GB50204--2002)目前无效

C．有效版本(GB50204--2002)(2002年版)

D．有效版本(GB50204--2002)(2010年版)

9)(多选题)表1中，对《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300--2001)，说法正确的是(  AC  )。

A．现行国家强制性标准

B．现行推荐性国家标准

C．与专业工程施工质量验收规范配合使用

D．与专业工程施工质量验收规范分开使用

10)(多选题)对未签字的隐蔽验收记录，应按(   BC )处理。

A．分部验收时请监理一起补签    B．马上办理补签手续

C．加强与监理方的沟通          D．请相关人员代签

4．【背景资料】某标准员在××项目施工中，参照本公司标准体系要求，编制了该项目采用的建筑施工安全标准名称表，见表1，并配置了相应版本的标准。

表1  ××项目采用安全标准名称表(摘录)

| 序号 | 标准 | 代号(版本) |
| --- | --- | --- |
| — | 建筑施工安全检查标准 | JGJ59—99 |
| — | 施工现场临时用电安全技术规范 | JGJ46—2005 |
| — | 建筑施工高处作业安全技术规范 | JGJ80—91 |
| — | 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 | JGJl30～2001(2002版) |
| — | 龙门架及井架物料提升机安全技术规范 | JGJ88—92 |
| — | 建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范 | JGJl28--2000 |

5．根据本项目情况，编制了执行工程建设标准强制性条文落实计划表．见表2。

表2  ××项目执行强制性条文落实计划(摘录)

| 标准名称代号 | 强条条目及内容 | 落实措施 | 检杏 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GB50300一2001 建筑工程施工质 量验收统一标准 | 3．0.3条9项 涉及结构安全的试 块、试件以及有关材 料，应按规定进行见 证取样检测。 | 1．项目建立见证取 样检测制度及工作流程 2．配备合格人员和 制定岗位职责 | 1．见证取样检测方案2．人员履职和程序 3．记录及检测报告 | 人员合格．按制度 和工作流程进行； 检测项目内容、数 量及资料完整同步 即符合 |
| …… | …… | …… | …… | …… |

6．请根据上述背景资料完成以下选项，选项类型根据各小题注明要求，把所选项在答题卡相应  题号中填涂。其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二  或三(A、B、C、D选项)。

1)(判断题)如实际检查中，发现某种材料的见证取样检测数量达不到规定要求，则该情形不违  反强制性条文规定。( B )

A．正确    B．错误

2)(单选题)表1中．对《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJl30--2001)(2002

版)说法正确的是(   C )。

A．该标准2002年正式颁布施行

B．该标准2002年复审有效继续施行

C．该标准2002年作了全面修改后颁布施行

D．该标准2002年作了局部修改后颁布施行

3)(单选题)表2中，“3.0.3条9项”强制性条文编号的意思是(  D  )。

A．标准的第三章第三节第九条第九项

B．标准的第三章第三节第九项

C．标准的第三章第三条第九款

D．标准的第三章第三条第九项

4)(判断题)表2中，强制性条文的落实措施有缺陷。(  A  )

A．正确            B．错误

5)(单选题)表2强制性条文的落实措施，主要缺(   B )。

A．确定检测人员    B．确定材料种类和项目范围

C．确定见证人员    D．与相关方沟通措施

6)(单选题)如现场进行钢筋见证取样，取样人员应是(  D  )。

A．质量员    B．钢筋班组长

C．材料员    D．持证取样员

7)(多选题)表1中，标准员配置的施工安全标准，属于现行无效标准的有( CD )等。

A．《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46--2005)

B．《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—1991)

C．《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJl28--2000)

D．《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ88—1992)

8)(多选题)表1中，《建筑施工安全检查标准》现有新标准(JGJ59--2011)．2012年7月1日施行。如现在的时间点是2012年6月14号，则对该标准的使用下列(  AB  )项正确。

A．可以继续使用JGJ59—99    B．可以提前使用JGJ59--2011

C．不得继续使用JGJ59—99    D．不得提前使用JGJ59--2011

9)(多选题)表1中，《施工现场临时用电安全技术规范》  (JGJ46—2005)，其属性和运用为(  AD  )。

A．必须执行的标准

B．选择采用的标准

C．适用于房屋工程的电气设计

D．适用于施工用电的设计

10)(多选题)下列(  ABD  )材料或试件必须实施见证取样检测。

A．钢筋焊接接头试件    B．结构混凝土外加剂

C．内墙抹灰水泥        D．钢结构焊接材料

7．【背景资料】某房屋基坑工程(深度4 m)，采用明排水，土钉墙支护。设计要求土钉墙的坡度不大于1：0.1，土钉采用HRB335，直径18钢筋，土钉长度均为4．5 m，土钉设计拉力为65kN，喷锚支护厚度为80 mm(C20混凝土)，内配钢筋网φ8@200。设计要求基坑分两层开挖(2m+2.0m)及喷锚支护。

某标准员在该项目施工中，编制了执行工程建设标准强制性条文落实计划表，见表l。

表1  ××项目执行强制性条文落实计划(摘录)

| 标准名称代号 | 强条条目及内容 | 落实措施 | 检查 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《建筑地基基础工程 施工质量验收规范》 GB50202—2002 | 7.1.3土方开挖的顺序、方法必须与设计工 况相一致，并遵循“开槽支撑，先撑后挖。 分层开挖，严禁超挖”的原则 | 略 | 略 | 略 |
| …… | …… | …… | …… | …… |

8．请根据上述背景资料完成以下选项，选项类型根据各小题注明要求，把所选项在答题卡相应题号中填涂。其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。

1)(判断题)表1中的强制性条文，“严禁超挖”。如超过规定的分层厚度开挖是违反强制性条文规定。(   A )

A．正确    B．错误

2)(单选题)下列土钉墙坡度，(   D )项不满足设计要求。

A．1：0．5      B．1：0．4         C．1：0．2       D．1：0．09

3)(单选题)该工程基坑施工的设计工况为(   C )。

A．先挖基坑，后做土钉墙

B．先做土钉墙，后挖基坑

C．先挖2 m基坑后做土钉墙，再挖2 m基坑再做土钉墙

D．先做土钉墙后挖2 m基坑，再做土钉墙再挖2 m基坑

4)(单选题)土钉墙施工的主要工艺过程如下，正确的工艺流程是(  C  )。

①土方开挖及修坡；②土钉钻孔；③土钉安装及注浆；④喷底层混凝土；⑤喷面层混凝土；⑥编钢筋网

A．①②③④⑤⑥    B．①②③④⑥⑤

C．①④②③⑥⑤    D．①⑥②③④⑤

5)(判断题)该工程土钉需要进行抗拔试验。(  A  )

A．正确    B．错误

6)(单选题)考虑该基坑土质及天气较好，实际施工中可采取一次开挖到基底标高，然后进行土钉及喷锚支护。对该行为的说法正确的是(  A  )。

A．违反强制性条文的规定，应及时制止该行为

B．不违反强制性条文的规定，但应及时制止该行为

C．违反强制性条文的规定，如根据施工经验能保证基坑的安全，应及时提醒

D．不违反强制性条文的规定，施工经验如能保证基坑的安全，能加快施工进度

7)(判断题)该基坑边沿属于临边施工，应设置防护栏杆等设施。(  A  )

A．正确    B．错误

8)(单选题)对该基坑施工的安全方案的说法，正确的是(  B  )。

A．应有基坑施工的安全技术措施

B．应制定基坑施工的安全专项方案

C．应制定基坑施工的安全专项方案，并组织专家论证

D．应制定基坑施工的安全施工管理规划，并组织专家论证

9)(单选题)表l中的强制性条文，“分层开挖”是指(   D )。

A．按土层分布厚度分层开挖

B．按开挖机具的挖掘能力分层开挖

C．按提高挖掘机效率需要分层开挖

D．按设计要求或施工技术方案的分层厚度开挖

10)(多选题)表1中的强制性条文，“先撑后挖”原则，下列(  ABC  )基坑支护情况应遵循该原则。

A．地下连续墙加钢内撑

B．地下连续墙加混凝土内撑

C．预制排桩加混凝土内撑

D．土钉墙

9．【背景资料】某七层砖砌体结构住宅，7度抗震设防烈度，烧结多孔砖墙体(墙厚240 ㎜)，现浇混凝土构造柱及楼面。

某标准员在该项目施工中，编制了执行工程建设标准强制性条文落实计划表，见表l。

表1 X X项目执行强制性条文落实计划(摘录)

| 标准名称代号 | 强条条目及内容 | 落实措施 | 检查 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《砌体工程施工 质量验收规范》 GB50203—2011 | 5.2.3砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，严 禁无可靠措施的内外墙分砌施工。在抗震设防烈 度为8度及8度以上地区，对不能同时砌筑而又 必须留置的临时间断处应砌成斜槎，普通砖砌体 斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3，多孔砖 砌体的斜槎长高比不应小于l/2。斜槎高度不得 超过一步脚手架的高度。 | 略 | 略 | 略 |
| …… | …… | …… | …… | …… |

10．请根据上述背景资料完成以下选项，选项类型根据各小题注明要求，把所选项在答题卡相应题号中填涂。其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。

1)(单选题)该工程临时施工洞口砌体留槎，应按(   B )方式。

A．凹槎    B．直槎加拉结筋

C．斜槎    D．凸槎

2)(单选题)构造柱与墙体砌筑应符合下列(   C )要求。

A．先构造柱后砌墙，构造柱应留成马牙槎，马牙槎应先退后进

B．先构造柱后砌墙，构造柱应留成马牙槎，马牙槎应先进后退

C．先砌墙后构造柱，墙体应留成马牙槎，马牙槎应先退后进

D．先砌墙后构造柱，墙体应留成马牙槎，马牙槎应先进后退

3)(单选题)该工程墙体转角处临时间断，应留成(  B  )。

A．直槎           B．斜槎

C．直槎或斜槎    D．踏步槎

4)(单选题)该工程内外墙交接处临时间断，可留成( C   )。

A．直槎          B．斜槎

C．直槎或斜槎    D．踏步槎

5)(单选题)该工程墙体临时间断如留斜槎，则多孔砖砌体的斜槎长高比不应小于（   C ）

A．1／4       B．1／3       C．1／2       D．2／3

6)(单选题)该工程墙体临时间断如留直槎，则留槎符合(  C  )等要求。

A．凸槎，沿墙高每500mm设2φ6拉结筋．埋人长度(从留槎处算起)每边不小于500 mm

B．凸槎，沿墙高每500mm设1φ6拉结筋，埋入长度(从留槎处算起)每边不小于1000 ㎜

C．凸槎，沿墙高每500㎜设2φ6拉结筋，埋人长度(从留槎处算起)每边不小于1000 ㎜

D．凹槎，沿墙高每500mm设1φ6拉结筋．埋人长度(从留槎处算起)每边不小于500㎜

7)(单选题)留槎对砌体结构的整体性和抗震性能影响很大，各种接槎按对结构整体性的影响程度由小到大的顺序排列，应为( A )。

A．整体砌筑——斜槎——直槎加拉结筋——直槎不加拉结筋

B．直槎不加拉结筋——直槎加拉结筋——斜槎——整体砌筑

C．整体砌筑——直槎加拉结筋——斜槎——直槎不加拉结筋

D．直槎不加拉结筋——直槎加拉结筋——整体砌筑——斜槎

8)(单选题)表1中强制性条文规定，斜槎高度不得超过一步脚手架的高度，“一步脚手架的高度”为(  D )。

A．1．8 m         B．1．5 m

C．1．2 m         D．按实际脚手架搭设情况

9)(单选题)该工程施工中．为保证强制性条文的贯彻落实到作业层，在空地上把接槎方式和做法要求作了个示范品并挂牌明示。这种交底方式属于(  D  )。

A．操作演示        B．书面

C．口头及书面      D．样板

10)(多选题)砖砌体是指由(   ABD )等砌筑而成的砌体。

A．烧结普通砖            B. 烧结多孔砖

C．混凝土小型空心砌块    D．混凝土多孔砖

11．【背景资料】某多层钢筋混凝土现浇框架结构施工，抗震等级为三级，主要结构钢材品种为HPB300．HRB400E，柱筋接长采用电渣压力焊。

根据本项目情况．标准员编制了执行工程建设标准强制性条文落实计划表，见表1。

表l  ××项目执行强制性条文落实计划(摘录)

| 标准名称代号 | 强条条目及内容 | 落实措施 | 检杏 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GB50204--2002 (2010年版)混 凝土结构工程施 工质量验收规 范》 | 5.2.1钢筋进场时，应按国家现行相关标准的规 定抽取试件作力学性能和重量偏差检验，检验结 果必须符合有关标准的规定。 检查数量：按进场的批次和产品的抽样检验方案 确定。 检验方法：检查产品合格证、出厂检验报告和进 场复验报告。 | 略 | 略 | 略 |
| …… | …… | …… | …… | …… |

12．请根据上述背景资料完成以下选项。选项类型根据各小题注明要求，把所选项在答题卡相应题号中填涂。其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。

1)(判断题)本工程进了--4tL钢材，经检验为不合格材料，监理要求施工方连夜把该批钢材清退出场。标准员认为监理要求合理。(   A )

A．正确    B．错误

2)(单选题)本工程所用HPB300钢筋．属于(  A )钢筋。

A．热轧光圆    B．热轧带肋

C．余热处理    D．冷轧带肋

3)(判断题)本工程所用牌号HRB400E钢筋，其中“E”表示该钢筋是专门为满足抗震的有关性能而生产，钢筋表面轧有专用标志。(  A )

A．正确    B．错误

4)(判断题)按表l强制性条文规定，对HPB300钢筋进场抽样复验结果为，力学性能合格、重量偏差不合格。则该钢筋可以通过验收。(  B  )

A．正确    B．错误

5)(单选题)工地进了一批HRB400E直径25㎜的钢筋，该钢筋理论重量为：3．850 kg／m；实际抽样重量为3.650 kg／m，则该批钢筋的重量偏差为(  B  )。

A．+5．19％      B．一5．19％      C．+5．48％      D．一5．48％

6)(-0-选题)工地对热轧钢筋进行重量偏差检验，按规定每批应抽取(  D  )个试件。

A．2       B．3       C．4      D．5

7)(判断题)标准员现场监督中发现，HRB400E钢筋进场验收合格后，在使用前工地又安排了一次冷拉。该行为违反强制性标准的规定，应予以制止及改正。( A  )

A．正确    B．错误

8)(单选题)本工程采用电渣压力焊，其正确的检验程序为(B  )。

A．钢筋检验合格——电渣压力焊正式施焊——焊接验收

B．钢筋检验合格——电渣压力焊焊接试件合格——正式施焊——焊接验收

C．电渣压力焊正式施焊一一钢筋检验合格——焊接试件检验——焊接验收

D．钢筋检验合格——电渣压力焊正式施焊——焊接试件检验——焊接验收

9)(单选题)本工程一次进场HRB400E钢筋65t，则按规定至少需取样(  B  )组试件。

A．1        B．2       C．3      D．4

10)(多选题)(  AD  )资料属于钢材出厂的质量证明文件。

A．产品合格证          B．进场复验报告

C．外观质量检查记录    D．出厂检验报告

13．【背景资料】某砖砌体结构多层住宅，工地处于主体施工阶段，现场设两台门吊，扣件式钢管双排外架，混凝土现场搅拌。

根据本项目情况，标准员编制了执行工程建设标准强制性条文落实计划表，见表1。

表1  x X项目执行强制性条文落实计划(摘录)

| 标准名称代号 | 强条条目及内容 | 落实措施 | 检查 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《建筑施工安全 检查标准》 JGJ59－2011 | 4.0.1建筑施工安全检查评定中，保证项目应全 数检查。 5.0.3当建筑施工安全检查评定的等级为不合格时，必须限期整改达到合格。 | 略 | 略 | 略 |
| …… | …… | …… | …… | …… |

14．请根据上述背景资料完成以下选项，选项类型根据各小题注明要求，把所选项在答题卡相应题号中填涂。其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。

1)(单选题)房屋建筑工程施工现场安全生产的检查评定，主要依据的标准是(  A  )。

A．《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)

B  《建筑施工企业安全评价标准》(JGJ／T77--2010)

C．《施工企业安全生产管理规范》(GB50656--2011)

D．《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300--2001)

2)(单选题)建筑施工安全检查评定中，除了检查保证项目外，应检查(   B )项目。

A．主控    B．一般    C．重要    D．允许偏差

3)(判断题)本工地在这次安全检查中，由于各项工作均做到位，评定的等级为优良。说明本工地现阶段没有存在安全隐患。(   B)

A．正确    B错误

4)(判断题)本工地上月安全检查得了优良，本月安检判定为不合格，为此安监站发出限期整改通知书，由于工程进度紧张，未整改到位。由此安监站作不良行为记录并上报公示。标准员认为安监站执法有失偏颇。( B )

A．正确    B错误

5)(多选题)安全隐患整改的基本要求是“三定”，包括(  ACD )等。

A．定人    B定材料

C．定时间    D．定措施(方案)

6)  (多选题)安全检查中应符合有关施工安全标准，下列标准中属于强制性行业标准的

是(  BD )。

A．《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194—2002)

B。《建筑施工土石方工程安全技术规范》(JGJl80--2009)

C．《施工升降机安全规程》(GBl0055--2007)

D．《建筑施工现场环境和卫生标准》(JGJl46—2004)

7)(多选题)按表l强制性条文规定，保证项目应全数检查。按检查的程度，除了全数检查外，还有( AB)检查形式。

A．抽样检查              B．免检

C．计数、计量抽样检查    D．一次、二次抽样检查

8)(多选题)该工程现阶段进行安全检查，下列(  AC  )分项的保证项目不检查时，不违反强制性条文的规定。

A．基坑工程      B．脚手架

C．施工升降机    D．施工用电

9)(多选题)按《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)，建筑施工安全检查评定的等级分为 (  CD )等级。

A．优       B．良

C．优良     D．合格和不合格

10)(多选题)按《建筑施工安全检查标准》JGJ59，建筑施工安全检查评定为不合格等级的标准为(  AC )。

A．当汇总表得分值不足70分时

B．当汇总表得分值不足80分时

C．当有一分项检查评分表得零分时

D．当有一分项检查评分表得分不足60分时

15．【背景资料】某多层框架结构主体施工，层高3．6 m，现浇楼面采用扣件式钢管支架，竹胶合板模板。采用一台固定式塔吊和一台井架，商品混凝土用拖泵浇筑。

根据本项目情况，标准员编制了执行工程建设标准强制性条文落实计划表，见表l。

表1 X X项目执行强制性条文落实计划(摘录)

| 标准名称代号 | 强条条目及内容 | 落实措施 | 检查 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《建筑施工塔式 起重机安装、使 用、拆卸安全技 术 规 程》 JGJl96—2010 | 2.0.3塔式起重机安装、拆卸作业应配备下列人员： 1．持有安全生产考核合格证书的项目负责人和安全负责人、机械管理人员； 2．具有建筑施工特种作业操作资格证书的建筑起重机械安装拆卸工、起重司机、起重信号工、司索工等特种作业操作人员。 4.0.2塔式起重机使用前，应对起重司机、起重信号工、司索工等作业人员进行安全技术交底。 | 略 | 略 | 略 |
| …… | …… | …… | …… | …… |

16．请根据上述背景资料完成以下选项，选项类型根据各小题注明要求，把所选项在答题卡相应题号中填涂。其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。

1)(判断题)标准员检查发现，塔吊的拆卸，由本工地机械工牵头承包，组织本工地有关作业人员进行拆卸作业。标准员判定该行为违反强制性条文和相关规定。(  A  )

A．正确    B．错误

2)(单选题)按《湖南省建筑工程施工安全重大危险源安全管理实施细则》(湘建建[2009]303号)规定，本工程楼面梁板模板工程，属于(  D )。

A．超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，安全专项施工方案应经专家论证

B．危险性较大的分部分项工程，应编制安全专项施工并经专家论证

C．危险性较大的分部分项工程，应编制安全专项施工方案

D．一般危险性分部分项工程，可编制安全专项施工方案

3)(单选题)本工程楼面模板支撑，其钢管立柱的规格、间距、扣件应符合(  C )的要求。

A．施工图设计      B．结构施工图设计

C．施工方案设计    D．监理方

4)(单选题)本工程楼面模板梁板支撑的立柱，接长必须采用(  C )接长。

A．旋转扣件    B．直角扣件

C．对接扣件    D．搭接

5)(判断题)本工程楼面模板梁板支撑立柱，在边梁位置，可以利用外架里立杆。(  B  )

A．正确    B．错误

6)(判断题)本工程所用塔吊机械，属于特种设备，实施专门的管理。(  A  )

A．正确    B．错误

7)(单选题)本工程塔吊吊运作业，由(  B  )负责指挥。

A．塔吊司机        B．起重信号工

C．机械管理人员    D．司索工

8)(判断题)本工程塔吊的安装和拆卸，必须编制安全专项施工方案。( A  )

A．正确    B．错误

9)(多选题)本工程楼面模板梁板支撑的立柱，其纵横向间距应(  AB  )。

A．相等    B．成倍数

C．不等    D．纵向大于横向

10)(多选题)本工程中，(  AB  )机械(具)操作人员属于特种作业，需持证上岗。

A．塔吊            B．井架

C．混凝土振动棒    D．钢筋切断机

17．【背景资料】湖南省某学生公寓楼施工，混凝土框剪结构，外墙采用阻燃型聚苯乙烯泡沫塑料板材的外保温做法，表面贴方块砖。防水屋面施工。Il级防水屋面，防水层采用APP卷材和细石混凝土二道防水，倒置屋面构造，挤压聚苯板保温隔热，上人屋面。外窗采用中空玻璃塑料窗。

《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411—2007)，相关施工质量验收规范条款摘录如下表1：

表1  有关施工质量验收标准及条款(摘录)

| 标准名称代号 | 分部验收有关条款 |
| --- | --- |
| 《建筑节能工程施工 质量验收规范》 GB504 1 1—2007 | 15.0.5建筑节能分部工程质量验收合格，应符合下列规定： 1分项工程应全部合格； 2质量控制资料应完整； 3外墙节能构造现场实体检验结果应符合设计要求； 4严寒、寒冷和夏热冬冷地区的外窗气密性现场实体检测结果应合格； 5建筑设备工程系统节能性能检测结果应合格。 |

18．请根据上述背景资料完成以下选项，选项类型根据各小题注明要求，把所选项在答题卡相应题号中填涂。其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。

1)(判断题)单位工程竣工验收，应在建筑节能分部工程验收合格前进行。(  B )

A．正确       B．错误

2)(单选题)按建筑热工分区，湖南地区属于(   B).

A．寒冷地区        B．夏热冬冷地区

C．夏热冬暖地区    D．温和地区

3)(单选题)玻璃遮阳系数，是指透过窗玻璃的太阳辐射得热与透过标准( A  )㎜透明窗玻璃的太阳辐射得热的比值。

A．3       B．5       C．7      D．10

4)(判断题)建筑节能工程应按照经审查合格的设计文件和经审查批准的施工方案施工( A)

A．正确    B．错误

5)(单选题)建筑节能工程采用的新技术、新设备、新材料、新工艺，应按照有关规定进行评审、鉴定及备案。施工前应对新的或首次采用的(  B  )进行评价，并制定专门的施工技术方案。

A．施工效果    B．施工工艺    C．施工验收    D．施工控制

6)(判断题)对本工程所用的建筑节能材料应规定在施工现场抽样复验。复验应为见证取样送检。(   A )

A．正确    B．错误

7)(判断题)本工程的不需要对外窗气密性进行现场实体检测。( B  )

A．正确    B．错误

8)(多选题)表l中,外墙节能构造现场实体检验结果应符合设计要求.检测方法可采用(  AB  )

A．钻芯检验方法             B．直接检测外墙的传热系数

C．样板间实验室检测         D．样板实验室检测

9)(多选题)本工程建筑节能分部工程，可划分为(  ABD  )等分项工程。

A．墙体节能工程    B．屋面节能工程

C．地面节能工程    D．门窗节能工程

10)(多选题)本工程外墙保温系统．进场应复验的材料及性能指标包括( ABD   )等。

A．聚苯板导热系数     B．粘结材料的粘结强度

C．锚栓的抗拔力       D．增强网的力学性能、抗腐蚀性能

19．【背景资料】某综合办公楼施工，现浇钢筋混凝土框架结构。有关施工质量验收标准及条款见表l。

表1  有关施工质量验收标准及条款(摘录)

| 标准名称代号 | 检验批合格质量规定条款 |
| --- | --- |
| 《建筑工程施工质量 验收统一标准》 (GB50300--200 1) | 5.0.1检验批合格质量应符合下列规定： 1．主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。 2．具有完整的施工操作依据、质量检查记录。 |

20．请根据上述背景资料完成以下选项，选项类型根据各小题注明要求，把所选项在答题卡相应  题号中填涂。其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二  或三(A、B、C、D选项)。

1)(单选题)施工质量的验收的程序，应按(  A  )次序进行。

A．检验批——分项工程——(子)分部工程——(子)单位工程

B．(子)单位工程——分项工程——(子)分部工程一～检验批

C．分项工程——(子)分部工程——检验批——(子)单位工程

D．(子)单位工程——(子)分部工程——分项工程——检验批

2)(单选题)按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体。称之为( C )。

A．工序    B．分项工程    C．检验批    D．子分部工程

3)(单选题)一个分项工程具体划分成几个检验批，主要按( D )确定。

A．建筑工程施工质量验收统一标准    B．专业工程施工质量验收规范

C．施工图设计要求                  D．方便质量控制与验收与监理协商

4)  (单选题)按检验批的抽样方案进行质量检验，存在把合格的错判为不合格，该风险

为(  C )。

A．生产方风险，由建设方承担    B．使用方风险．由建设方承担

C．生产方风险，由施工方承担    D．使用方风险，由监理方承担

5)(单选题)检验批施工质量验收合格规定要求，主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。其中，主控项目与一般项目按( B)确定。

A．建筑工程施工质量验收统一标准    B．专业工程施工质量验收规范

C．设计要求                        D．方便质量控制与验收与监理协商

6)(单选题)检验批合格质量验收规定要求，具有完整的施工操作依据、质量检查记录。验收时对此进行( A)检查。

A．资料审核    B．实体质量

C．观感质量    D．质量检测

7)(单选题)施工过程的质量控制重点，应放在( A)。

A．工序施工质量控制       B．检验批施工质量验收

C．隐蔽工程的验收         D．分项工程施工质量验收

8)(多选题)下列标准中，(  CD  )用于工序质量的控制。

A．《建筑工程施工质量验收统一标准》

B．《混凝土结构工程施工质量验收规范》

C．《施工工法》

D．《施工工艺标准》或《施工操作规程》

9)(多选题)本工程混凝土结构，划分分项工程包括(  BCD  )等。

A．预应力      B. 钢筋      C．混凝土      D．现浇结构

10)(多选题)下列工序质量控制活动中，(  ABC  )项工作属于事前主动控制。

A．操作前对作业班组进行技术交底    B．使用合格材料

C．作业前检查作业机具              D．对工序质量进行检查验收

21．【背景资料】某办公楼基础施工，采用直径l.2 m的人工孔桩，桩长l4 m，采用混凝土护壁，共35根。

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202--2002)有关条款见下表l。

表1  有关施工质量验收标准及条款(摘录)

| 标准名称代号 | 桩基础一般规定条款 |
| --- | --- |
| 《建筑地基基础工程 施工质量验收规范》 (G1350202一一2002) | 5.1.5工程桩应进行承载力检验。对于地基基础设计等级为甲级或地质条件 复杂，成桩质量可靠性低的灌注桩，应采用静载荷试验的方法进行检验，检 验桩数不应小于总桩数的1％，且不应少于3根，当总桩数少于50根时，应不少于2根。 |

22．请根据上述背景资料完成以下选项，选项类型根据各小题注明要求．把所选项在答题卡相应题号中填涂。其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。

1)(单选题)桩身质量完整性检测为Il类桩，说明( C   )。

A．桩身完整

B．桩身存在严重缺陷

C．桩身有轻微缺陷．不会影响桩身结构承载力的正常发挥

D．桩身有明显缺陷，对桩身结构承载力有影响

2)(判断题)人工挖孔桩属于成桩质量可靠性低的灌注桩。(  B)

A．正确    B．错误

3)(判断题)人工挖孑L桩由于单桩承载力高，桩底岩土直观，成桩后一般不进行承载力检测。(   A )

A．正确    B．错误

4)(判断题)本工程人工挖孔桩的钢筋笼采用分节制作，则接长宜采用焊接连接。( A )

A．正确    B．错误

5)(单选题)本工程人工挖孔桩成孔的垂直度偏差，不超过(  A )㎜。

A．70        B．140        C．7       D．14

6)(单选题)本工程人工挖孔桩质量检验，下列(  D )项不属于主控项目。

A．桩位            B．桩承载力

C．桩体质量检验    D．桩顶标高

7)(单选题)本工程人工挖孔桩采用低应变法桩身质量完整性检测，桩体质量检验报告判定，I类桩l2根，Il类桩23根。完整性评价分为(  C)类。

A．二        B．三         C．四       D．五

8)(多选题)除人工挖孔桩为灌注桩外．下列(  BCD )属于混凝土灌注桩。

A．预应力管桩      B．钻孔桩

C．夯扩桩          D．爆扩桩

9)(多选题)本工程人工挖孔桩成孔的施工内容。包括(  ACD  )等。

A．挖孔          B．吊放钢筋笼

C．混凝土护壁    D．桩底扩孔

10)(多选题)本工程人工挖孔桩的桩体质量检验，可采用(  AB)等方法，

A．钻芯取样检测          B．超声波检测

C．预留混凝土标准试件    D．静载试验

23．【背景资料】某多层现浇混凝土框架结构施工，柱混凝土C40，梁板混凝土C30。房屋中部设计要求留设一条0．8 m宽的后浇带，采用钢管扣件模架，竹胶合板模板。相关施工质量验收规范条款摘录如下：

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204--2002)(2010年版)

4．3．1底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求；当设计无具体要求时，混凝土强度应符合表4．3．1的规定。

表4．3．1  底模拆除时的混凝土强度要求

| 构件类型 | 构件跨度／m | 达到设计的混凝土立方体抗压强度标 准值的百分率／％ |
| --- | --- | --- |
|  | ≤2 | ≥50 |
| 板 | >2，≤8 | ≥75 |
|  | >8 | ≥100 |
| 梁、拱、壳 | ≤8 | ≥75 |
|  | >8 | ≥100 |
| 悬臂构件 | — | ≥100 |

请根据上述背景资料完成以下选项，选项类型根据各小题注明要求．把所选项在答题卡相应题号中填涂。其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。

1)(单选题)本工程某梁跨度为8m，设计无要求时，底模及其支架拆除时的混凝土强度至少应达到(  C  )MPa。

A．40．0        B．30．0        C．22．5        D．15．0

2)(单选题)本工程框架柱，模板拆除时的混凝土强度要达到(  D  )。

A．40 Mpa         B．30 Mpa

C．15 Mpa         D．拆模不伤混凝土表面棱角

3)(判断题)本工程后浇带的模板拆除，应按施工技术方案执行。(  A  )

A．正确           B．错误

4)(判断题)表4．3．1中．悬臂构件未注明悬挑长度，说明所有悬臂构件的底模拆除时，其混凝土应达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的100％。(  A )

A．正确            B．错误

5)(单选题)本工程现浇楼盖底模拆除的顺序，从先到后应按( B   )。

A．主梁——次梁——板    B-板——次梁——主梁

C．次梁——主梁——板    D．次梁——板——一主梁

6)(单选题)模板安装，对跨度不小于(  A  )m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱；当设计无具体要求时，起拱高度宜为跨度的1／1000～3／1000。

A．4         B．6         C．8        D．10

7)(判断题)标准员对模板工程的现场监督，主要依据相关标准及模板施工方案。(  A )

A．正确      B．错误

8)(多选题)标准员对模板工程的现场监督时，发现以下(  ABC )等情况，则可判断为违规。

A．模板工程施工无施工方案及技术交底记录

B．现场作业人员自行对承重模板进行拆除

C．梁模板安装考虑到涨模，梁宽缩小l0㎜支设

D．混凝土浇筑中，安排模板工对模板及支撑情况进行巡查

9)(多选题)混凝土结构模板按承载性质，可分为承重模板与非承重模板．下列(  ACD  )模板属于非承重。

A．梁侧模    B．梁底模    C．柱模    D．剪力墙模

10)(多选题)在涂刷模板隔离剂时，不得沾污(  AC  )。

A．钢筋            B．模板

C．混凝土接槎处    D．模板支撑件

24．【背景资料】某多层现浇混凝土框架结构主体施工，柱混凝土C40，梁板混凝土C30。

相关施工质量验收规范条款摘录如下表1。

表1  有关施工质量验收标准及条款(摘录)

| 标准名称代号 | 混凝土结构分项及子分部验收有关条款 |
| --- | --- |
| 《混凝土结构工程施 工质量验收规范》 GB50204—2002 (2010年版) | 8.2.1现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。 对已经出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理(建 设)单位认可后进行处理。对经处理的部位，应重新检查验收。 10.2.2混凝土结构子分部工程施工质量验收合格应符合下列规定： 1有关分项工程施工质量验收合格； 2应有完整的质量控制资料； 3观感质量验收合格； 4结构实体检验结果满足本规范的要求。 |

25．请根据上述背景资料完成以下选项，选项类型根据各小题注明要求，把所选项在答题卡相应题号中填涂。其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。

1)(单选题)结构实体检验，对钢筋保护层厚度检验抽检数量比重最大的构件是(  D  )。

A．梁    B．板    C．柱    D．悬挑构件

2)(判断题)现浇结构的外观质量不应有严重缺陷，严重缺陷是指对结构性能和使用功能影响程度严重的缺陷。(  A)

A．正确         B ．错误

3)(判断题)现浇结构的外观质量缺陷的性质，由建设单位来判断。(  B  )

A．正确         B．错误

4)(单选题)本工程框架柱上存在混凝土表面缺少水泥砂浆而形成石子外露，该缺陷为(  B  )。

A．露筋         B．蜂窝        C．孔洞          D．疏松

5)(单选题)现浇结构的外观质量缺陷的处理方法中，最可靠的方法是(   C )。

A．不作处理      B．修补       C．返工        D．加固

6)(判断题)本工程对混凝土某处严重缺陷，相关各方处理意见不一致，迟迟未有结论。施工方为保证工程进度，自行按返工方式进行处理，处理完毕后请相关方进行重新验收。(  A  )

A．正确              B．错误

7)(单选题)结构实体检验，对混凝土强度的检验不能采用(  B  )方法。

A．同条件养护的试件    B．标准养护的试件

C．非破损的检测方法    D．局部破损的检测方法

8)(多选题)表1，混凝土结构子分部工程施工质量验收合格规定中，有关分项工程施工质量验收合格，在本工程中“有关分项工程"包括(  BCD  )等。

A．预应力    B．钢筋       C．混凝土       D．现浇结构

9)(多选题)表1，混凝土结构子分部工程施工质量验收合格规定中，应有完整的质量控制资料，在本工程中“质量控制资料”包括(  ABD  )等。

A．设计变更文件                       B．混凝工程施工记录

C．预制构件的合格证和安装验收记录     D．隐蔽工程验收记录

10)(多选题)表1，混凝土结构子分部工程施工质量验收合格规定中，结构实体检验结果满足本规范的要求，规范要求结构实体检验应包括的项目为(  ABD  )等。

A．混凝土强度       B．钢筋保护层厚度

C．混凝土内部缺陷    D．工程合同约定的项目

26．【背景资料】某高层综合办公楼施工，基础基坑深度4．5 m。基坑的二个侧面分别临近市政地下管线及原有建筑，采用排桩支护，其他侧面采用土钉墙支护(分二层进行开挖支护)，明排水结合管井降水，人工挖孔桩箱形基础，桩深平均10 m。基坑施工阶段安装一台固定式塔吊。基坑的二个侧面分别临近市政地下管线及原有建筑。

请根据上述背景资料完成以下选项，选项类型根据各小题注明要求，把所选项在答题卡相应题号中填涂。其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。

1)(判断题)本工程人工挖孔桩施工不需要编制安全专项方案，但在施工组织设计中应制定相应的安全技术措施。( B )

A．正确    B．错误

2)(判断题)本工程的基坑工程，施工前必须要有安全专项施工方案，必要时需进行专家论证，方案经审批后方可施工。(   A )

A．正确    B．错误

3)(判断题)本工程基坑工程施工专项方案中，应包括对毗邻市政地下管线及原有建筑的监测方案。(   A )

A．正确    B．错误

4)(单选题)本工程基坑支护的基本施工步骤。应按( D   )进行。

A．开挖——土钉墙——排桩

B．排桩——开挖——土钉墙

。C．开挖——土钉墙——开挖——土钉墙——排桩

D．排桩——开挖——土钉墙——开挖——土钉墙

5)(判断题)本工程人工挖孔桩基础施工，一般在基坑开挖前进行。(  B  )

A．正确    B错误

6)(判断题)本工程基坑周边，应按高处作业临边防护的要求设置防护设施。防护栏杆的高度不应低于1．1 m。(  B  )

A．正确    B．错误

7)(判断题)本工程的施工排降水，除了在基坑底设置排水沟及集水井之外，基坑顶部，也应设置相应的排水设施。(  A    )

A．正确    B．错误

8)(多选题)本工程人工挖孔桩成孔中，由于局部岩石较硬，拟采用爆破的方法开挖。爆破作业应符合以下( ABD )等要求。

A．作业队伍应具有爆破资质及安全生产许可证

B．爆破作业人员应持证上岗

C．人工挖孔桩作业人员应持证上岗

D．爆破作业应有具有资格的技术人员现场指导

9)(多选题)本工程基坑工程施工，应执行的工程建设标准包括( ABC   )等。

A．《建筑施工土石方工程安全技术规范》(JGJl80--2009)

＆《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80--1991)

C．《基坑支护技术规程》(JGJl20--2012)

D．《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72--2004)

10)(多选题)标准员在监督本工程基坑阶段施工时，发现以下(  ABD  )情形，可以判定为违规。

A．人工挖孔桩爆破作业无专业技术人员现场指导

B. 塔吊基础未进行验收就开始安装塔吊

C．基坑临边按施工方案要求堆放材料和设置机具

D．施工现场人工挖孔桩成孔下班后，孔口无封盖

27．【背景资料】某高层商住楼主体施工，混凝土剪力墙结构。外架采用扣件式钢管双排架，裙房部分为落地架(架25 m高)，主楼部分为型钢悬挑架(分段高度为16 m)，脚手板采用竹侧串编板。

《建筑施工钢管扣件脚手架安全技术规范》(JGJl30一2011)的有关条款见下表l。

表I有关施工安全标准及条款(摘录)

| 标准名称代号 | 脚手架检查验收有关条款 |
| --- | --- |
| 《建筑施工钢管扣件 脚手架安全技术规 范》JGJl30～2011 | 8.2.1脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收： (1)基础完工后及脚手架搭设前； (2)作业层上施加荷载前； (3)每搭设完6 m～8 m高度后； (4)达到设计高度后； (5)遇有六级强风及以上风或大雨后；冻结地区解冻后； (6)停用超过一个月。 |

28．请根据上述背景资料完成以下选项，选项类型根据各小题注明要求，把所选项在答题卡相应题号中填涂。其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。

1)(判断题)本工程搭拆脚手架时，地面应设围栏和警戒标志，并派专人看守，严禁操作人员人内。(  B  )

A．正确    B．错误

2)(单选题)对本工程的外架，下列说法正确的是(  D  )。

A．落地架及悬挑架均无需编制安全专项施工方案

B．悬挑架需编制安全专项施工方案，落地架无需编制

C．落地架及悬挑架均需编制安全专项施工方案，且悬挑架方案需专家论证

D．落地架及悬挑架均需编制安全专项施工方案，方案均无需专家论证

3)(判断题)按表l条款规定，悬挑架的型钢安装到位，在脚手架搭设前，应进行检查与验收。(  A  )

A．正确    B．错误

4)(单选题)按表l条款规定，如本工程脚手架搭设步距为1．5 m，跨距为l．8 m，则脚手架搭设( C )就需要进行一次检查与验收。

A．1步            B．2跨

C．(4---5)步      D．(4～5)跨

5)(单选题)本工程落地架的搭设高度，是指脚手架立杆基础顶面到(  D  )之距。

A．立柱顶           B．最上操作层架板面

C．房屋檐口位置     D．最上操作层上栏杆顶面

6)(多选题)架管材料进场后(租赁旧管)，应进行(  ABC  )等方面的检验。

A．表面锈蚀情况        B．钢管弯曲变形情况

C．钢管的外径、壁厚    D．钢管的重量偏差

7)(多选题)架管扣件进场应进行检验，对有(  ABD  )的扣件不能使用。

A．裂缝    B．螺栓滑丝    C．浮锈    D．变形

8)(多选题)按表l条款规定，对脚手架进行检查，其内容包括( BCD   )等。

A．脚手架设计计算是否合理

B．安全防护措施是否符合要求

C．杆件的设置和连接，连墙件等的构造是否符合要求

D．扣件螺栓是否松动

9)(多选题)脚手架使用，不能超载。下列(   ABD )情况属于作业超载。

A．把装饰架当作结构架使用    B. 超过设计的作业层数作业

C．人员在脚手架上超时作业    D．超过设计规定的高度搭设

10)(多选题)本工程脚手架工程施工，应执行的标准包括(  AB  )等。

A．《建筑施工钢管扣件脚手架安全技术规范》(JGJl30--2011)

B．《钢管脚手架扣件》(GB l5831--2006)

C．《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJl28--2000)

D．《建筑施工木脚手架安全技术规范》(JGJl64--2008)

29．【背景资料】由××公司承建的某国际商业广场8区在天井顶盖浇筑混凝土过程中发生一起坍塌事故(扣件式钢管模架约21 m高)，造成8人死亡，3人受伤，直接经损失339．4万元。事故发生后，×市人民政府立即派出调查组对事故进行调查。现已查明，这起事故的直接原因是：天井顶盖支模架搭设材料的质量和搭设方式均不符合规范要求，立杆钢管承载力不能满足施工荷载要求，致使支模架整体失稳，形成重大不安全状态；天井浇筑施工中出现局部塌陷时，现场施工负责人要求支模工进行加固作业。

间接原因是：法律法规意识淡漠，业主、设计、监理、施工单位在项目实施过程中，都不同程度存在着违反安全生产法律、法规、国家标准、行业标准的行为；安全管理混乱，施工、监理单位安全管理机构和人员不正确履行职责，严重失职，施工、监理单位对项目管理、施工过程中的安全生产违法、违规行为既不纠正，也不报告，安全检查流于形式，危险作业无专门人员进行现场安全管理；施工组织混乱，高支模搭设无专项设计、没组织论证审查，不按规定组织技术和安全交底，现场作业人员更换频繁，未经培训就上岗作业，素质低下；教育培训不落实，支模架作业搭设人员无特种作业资格证，支模架搭设作业人员未经岗前安全教育，缺乏或不懂安全操作技术知识，缺少必要的安全常识和自我保护意识；安全监管工作不落实，监管措施不力，监管力度不大，监管人员不能及时发现和处理安全生产违法、违规行为，发现了违法行为也未能依法处置。

请根据上述背景资料完成以下选项，选项类型根据各小题注明要求，把所选项在答题卡相应题号中填涂。其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。

1)(多选题)作为标准员，从该项目事故中可以吸取相应的教训。从贯彻实施施工安全标准的角度，要把相应工作落实到( ACD )等环节。

A．施工专项方案    B．事故处理

C．安全技术交底    D．现场监管

2)(单选题)根据国务院493号令规定，该事故属于(   C )。

A．特别重大事故    B．重大事故

C．较大事故        D．一般事故

3)(判断题)该项目模架为高支模，属于重大危险源。( A   )

A．正确    B．错误

4)(判断题)该模架搭设前，施工单位应编制安全专项施工方案，建设单位应组织专家论

证。(   B )

A．正确       B.错误

5)(单选题)该项目天井浇筑施工中出现局部塌陷时，现场施工负责人要求支模工进行加固作业，属于(  B  )。

A．违反劳动纪律    B违章指挥    C．违法乱纪    D．违规操作

6)(单选题)该项目施工中，发现天井浇筑施工中出现局部塌陷时，首先应( A   )。

A．撤离天井屋面作业人员    B．报告项目经理

C．安排工人进行加固        D．进行楼面卸载处理

7)(单选题)模板系统的安全要全过程控制。该项目作业无专门人员进行现场安全管理情况，说明缺失(  D)环节。

A．施工专项方案    B. 人员、材料

C．安全技术交底    D. 现场监管

8)(单选题)该项目发生事故的最主要技术原因是(  A  )。

A．无施工专项方案，模架立柱承载力不足

B．法律法规意识淡漠

C．支模架作业搭设人员无特种作业资格证

D．不按规定组织技术和安全交底

9)(多选题)该事故定性为责任事故，则非责任事故包括( ABD   )。

A．为达到既定目的故意制造的事故

B．由于不可抗力事件所造成的事故

C．由于人的过失造成的事故

D．由于科技条件的限制而造成的无法预料的事故

10)(多选题)该模架搭设前，对搭设人员要求包括( BCD )等。

A．搭设人员可以是普通模板工    B．应是专业架子工

C．接受书面的安全技术交底      D．进行作业前培训