岗位知识与专业技能模拟试卷

- 判断题

- 施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。

答案（    ）

- 通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位）工程，进行二次验收。

答案（    ）

- 建筑工程施工是一个十分复杂的形成建筑实体的过程，也是形成最终产品质量的重要阶段，在施工过程中对工程质量的控制时决定最终产品质量的关键，因此，要提高房屋建筑工程项目的质量，就必须狠抓施工阶段的质量管理。

答案（    ）

- 在质量管理中，质量策划的地位低于质量方针的建立，是设定质量目标的前提，高于质量控制和质量保证。

答案（    ）

- 施工单位的项目施工质量计划或施工组织设计的编制与审批，应根据企业质量管理程序性文件规定的权限和流程进行。通常是由总工室主持编制，报企业组织管理层批准。

答案（    ）

- 质量控制是质量管理的重要组成部分，其目的是为了使产品、体系或过程的固有特性达到要求，即满足顾客、法律、法规、等方面所提出的质量要求（如适用性、安全性等）。所以，质量控制时通过采取一系列的作业技术和活动对各个过程实施控制的。

答案（    ）

- 施工组织设计应符合国家的技术政策，充分考虑承包合同规定的条件、施工现场条件及法规条件的要求，突出“质量第一、安全第一”的原则。

答案（    ）

- 作业活动的直接负责人（包括技术责任人），专职质检人员，安全员，与作业活动有关的测量人员、材料员、试验员必须在岗，并须具备相应的执业资格。

答案（    ）

- 基坑(槽）开挖深度超过4m（含4m）时还应单独制定土方开挖安全专项施工方案。

答案（    ）

- 水泥的细度不是选择性指标。

答案（    ）

- 建筑砂浆按用途不同，可分为水泥砂浆、石灰砂浆、水泥石灰混合砂浆、麻刀石灰砂浆（简称麻刀灰）、纸筋石灰砂浆（纸筋灰）等。

答案（    ）

- 混凝土、水泥楼（地）面收缩、空鼓、裂缝属于混凝土结构工程中的质量通病。

答案（    ）

- 《建筑工程质量验收规范》GB 50202-2002中，土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。

答案（    ）

- 为赶工期，小砌块没到产品龄期就砌筑，由于砌块膨胀量过大而引起墙体开裂。

答案（    ）

- 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2002中，卷材或涂膜防水层在天沟、檐沟与屋面交接处，泛水、阴阳角等部位，应增加材或涂膜附加层。

答案（    ）

- 饰面砖粘贴宜分版块组合，不大于1.5㎡板块间留缝用弹性胶填缝，饰面砖应按贴面积，每16~18㎡留不小于20mm的伸缩缝。

答案（    ）

- 工程许多质量问题，其质量状态并非稳定于发现的初始状态，将随着时间推移不断还在发展变化。

答案（    ）

18.可靠性鉴定实在计算数据的基础上，按照国家现行标准的规定，对机构进行检测，最后作出结构可靠程度的评价。

答案（    ）

19.幕墙工程都是暴露在外面的，因此不存在隐检项目。

答案（    ）

- 砌体结构建筑一般由地下结构和地上机构两大部分组成，其中地下部分包括有基础垫层、基础和基础梁；地上部分包括有外墙、内墙、构造柱、地面、楼梯、楼盖、屋盖、门、窗等结构构件及水、煤、电、暖、卫生设备等建筑配件和相应设施。

答案（    ）

- 单选题

- 根据《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国标准化法实施条例》和《建设工程质量管理条例》，制定了《实施工程建设强制性标准监督规定》，已于2000年8月21日经第27次部常务会议通过，自（    ）起施行。

A.2000年5月25日   B.2000年6月25日  C.2000年7月25日  D.2000年8月25日

22施工图设计文件审查单位应当对（    ）阶段执行强制性标准的情况实施监督。

- 工程建设勘察、设计  B.工程建设规划  C.工程建设施工  D.工程建设验收

- 建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（    ）内，依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门（以下简称备案机关）备案。

A.10日   B.15日   C.20日   D.25日

- 分部（子分部）工程质量应由（    ）组织进行验收。

- 项目经理   B.施工单位技术负责人   C.总监理工程师  D.质量员

- 屋面施工时，应建立各道工序的“三检”制度，并有完整的检查记录。以下不属于“三检”制度内容的是（    ）。

- 自检     B.交接检    C.互检    D.专职人员检查

- ISO 9000:2000中有术语80个，以下有关质量术语的是（    ）。

- 管理体系   B.组织结构   C.质量特性   D.顾客满意

- 有关检查的术语有（    ）个。

A.5        B.6        C.7       D.8

- 施工项目质量计划应由（     ）主持编制。

- 施工工长   B.技术负责人    C.质检员    D.项目经理

- 下面哪一个不是工程概况所需简要描述的（    ）。

- 建设工程的总体概况  B.建筑设计概况  C.勘察设计概况  D.专业设计概况

- 对一、二级抗震等级，钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准的比值不应大于（    ）。

A.1.0     B.1.2     C.1.3     D.1.5

31施工单位的项目施工质量计划或施工组织设计文件编成后，应按照工程施工管理程序进行审批，包括（    ）的审批和项目监理机构的审查。

- 施工企业内部   B.施工企业外部   C.发包人  D.项目部

32在（    ）阶段的质量控制，施工单位要严格按照审批的施工组织设计进行施工；对技术要求高，施工难度大的，或采用新工艺、新材料、新技术的工序和部位，须设置质量控制点。

- 施工准备   B.施工阶段  C.竣工验收  D.使用阶段

- （    ）是最基本的控制，它决定了有关检验批的质量。

- 施工准备质量控制                B.施工阶段质量控制

C.竣工验收质量控制                D.施工作业过程的质量控制

- 下列不属于材料控制要点的是（    ）。

- 加强材料的检查验收，严把质量关

- 抓好材料的现场管理，并做好合理使用

- 严格按规范、标准的要求组织材料的检验，材料的取样、实验操作均应符合规范要求

- 加强材料的质量控制，是提高工程质量的重要保证

- 施工阶段，（    ）是建立工作的依据。

- 设计文件   B.质量计划   C.质量目标   D.质量评定记录资料

- （     ）是指为了保证作业过程质量而确定的重点控制对象、关键部位或薄弱环节。

- 安全检查点   B.施工节点   C.质量控制点   D.隐蔽验收点

- 我国建筑工程中常用的是通用硅酸盐水泥，它是以（    ）和适量的石膏及规定的混合材料制成的水硬性胶凝材料。

- 硅酸钙   B.碳酸钙   C.硅酸盐水泥熟料   D.石灰

- 水泥按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过（    ）t为一批，散装不超过500t为一批，每批抽样不少于一次。

A.50     B.100     C.150     D.200

- 按国家标准《普通混凝土力学性能试验方法》GB/50081-2002，标准混凝土试块为边长时（    ）mm的立方体试件。

A.200      B.150     C.100     D.200

- 下面（    ）连接，不属于钢筋机械连接。

- 直螺纹套筒   B.套筒挤压   C.锥螺纹套筒   D.电渣压力焊

- （    ）是指各类影响工程结构、使用功能和外形观感的常见性质量损伤，犹如“多发病”一样。

- 工程质量缺陷   B.工程质量事故   C.工程质量通病   D.工程安全事故

- 下列(    ）不属于混凝土结构工程中的质量通病。

- 填充墙与梁板结合处开裂         B.混凝土结构裂缝

C.模板钢管支撑不当致结构变形     D.钢筋锚固长度不够

- 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008中，压桩过程中当桩身垂直度偏差大于（     ）时，应找出原因并设法纠正。

A.2％     B.3％    C.1％    D.4％

- 抗渗混凝土抗渗等级用符号（    ）表示。

- M     B.C     C.P     D.MU

- 砌体工程施工有①放线、②抄平、③立皮数杆、⑤挂线、⑥砌砖、⑦勾缝、⑧清理，正确顺序为（    ）。

- ②→③→①→④→⑤→⑥→⑦→⑧     B.②→①→③→④→⑤→⑥→⑦→⑧

C.②→③→①→⑤→④→⑥→⑦→⑧     D.②→①→③→⑤→④→⑥→⑦→⑧

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范（2011年版）GB50204-2002，底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求；当设计无具体要求时，梁、拱、壳构件跨度小于等于8m时，混凝土达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的（    ），方可拆除。

- ≥25％    B.≥50％   C.≥75％   D.≥100％

- 左图中的塑料垫块，主要用在（    ）部位。

- 板    B.梁   C.柱   D.垫层

- 下列（    ）不属于填土工程质量检验标准中的一般项目。

- 回填土料   B.分层厚度及含水量   C.表面平整度   D.分层压实系数

- 对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱；当设计无具体要求时，起拱高度宜为跨度的（    ）。

A.1％~3％   B.1‰~3‰   C.5‰~8‰   D.5％~8％

- 砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于（    ）。

A.80％    B.90％    C.70％    D.100％

- 冷贴法铺贴卷材时，接缝口应用密封材料封严，宽度不应小于（    ）。

A.5mm    B.7mm      C.8mm     D.10mm

- 保温砌块砌筑的墙体，应采用具有保温功能的砂浆砌筑。砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。砌体的水平灰缝饱满度不应低于（    ），竖直灰缝饱满度不应低于80％。

A.80％    B.90％    C.70％    D.100％

- 抹灰检查应检查界面剂情况，抹灰总厚度大于或等于（    ）时的加强措施工，不同材料基体交接处的加强措施。

A.20mm    B.25mm   C.30mm    D.35mm

- 建筑工程质量事故发生后，事故的处理的基本要求是：查明原因，落实措施，妥善处理。消除隐患，界定责任，起重核心及关键是（    ）

- 查明原因    B.妥善处理    C.界定责任    D.落实措施

- 结构可靠性鉴定结论一般由（    ）做出。

- 从事建筑物鉴定的机构  B.施工单位   C.建立单位  D.设计单位

- 通过对缺陷的(    ),使建筑结构恢复或提高承载力，重新满足结构安全性、可靠性的要求，使结构能继续使用或改作其他用途。

- 修补处理    B.加固处理   C.返工处理    D.限制使用

- 依据《建筑工程质量验收同一标准》GB50300-2001，建筑工程的分部工程主要分为(    ）项.

A.7       B.8      C.9     D.10

- 涂膜防水屋面主要包括找平层、涂膜防水层、细部构造及（    ）四个分项工程。

- 隔热层    B.保温层     C.架空屋面     D.屋面排水

- 检验批的质量验收记录由施工项目（    ）填写。

- 监理工程师   B.施工员    C.专业监理员   D.专业质量检查员

- 由于基础平面图实际上是水平剖面图，故剖到的基础墙、柱的边线用（    ）画出。

- 粗实线    B.虚线    C.细实线     D.点画线

- 多选题

- 建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的（    ）等。

- 保修范围  B.保修经费  C.保修期限  D.保修责任  E.保修负责人

- 建筑工程质量验收应划分为（    ）

- 单位（子单位）工程   B.分部（子分部）工程   C.分项工程  D.检验批  E.主体工程

- 建筑工程质量管理的特点有（    ）

- 影响质量的因素小     B.质量波动大           C.质量的隐蔽性

D.终检的局限性         E.评价方法的独特性

- 以下属于有关特性术语的是（    ）。

- 特性   B.等级   C.质量特性   D.可信性   E.可追溯性

- 下列属于分项工程施工准备及资源配置计划的是（    ）

- 施工准备  B.施工物资准备  C劳动组织准备  D.施工机具准备  E,质量计划编制方法

- 分项工程质量保证首先应建立健全（    ），在认真组织进行施工图会审和技术交底的基础上，进一步强化对关键部位和影响工程全局的技术工作的复核。

- 新规范    B.技术复核准备    C.技术交底制度    D.新制度     E.新设备

- 以下属于施工过程阶段质量控制的内容是（    ）。

- 作业技术交底     B.施工组织设计（质量计划）的审查    C.中间产品质量控制

D.分部、分项工程质量验收    E.工程变更的审查

- 影响质量控制的因素主要有（    ）等方面。

- 环境   B.人   C.材料    D.方法    E.标准和规范

- 下列属于审查施工组织设计的四个基本要求的是（    ）

- 施工组织设计应有单位负责人签字  B.施工组织设计应符合施工合同要求

C.质量第一、安全第一

D.施工组织设计应由专业监理工程师审核后，经总监理工程师签字

E.现施工组织设计中存在问题应提出修改意见，由承包单位修改后重新报审

- 钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能，其中力学性能包括（    ）等。

- 拉伸性能   B.弹性性能  C.冲击性能  D.抗弯性能  E.疲劳性能

- 钢筋与钢板的T形连接，宜采用（    ）焊接方式。

- 闪光对焊  B.电弧焊  C.电渣压力焊  D.电阻点焊  E.埋弧压力焊

- 地基基础工程中的质量通病有（    ）。

- 施工缝渗漏                   B.地基不均与下沉          C.挖方边坡塌方

D.基坑（槽）回填土沉陷         E.预应力混凝土管桩桩身断裂

- 基坑边坡发生塌方或滑坡的原因有（    ）。

- 基坑开挖边坡的放坡不够

- 没有根据不同土质的特性设置边坡，致使土体边坡失稳而产生塌方

- 边坡顶部局部堆载过大，或受外力振动影响，引起边坡失稳而塌方

- 开挖顺序、方法不当而造成塌方

- 基坑土质为黏性土

- 砖砌体砌筑形式有（    ）

- 一顺一丁  B.三顺一丁  C.梅花丁  D.“三一”砌筑法  E.挤浆法

- 混凝土温度应力裂缝预防措施有（    ）。

- 降低混凝土发热量，选用水化热低、凝结时间长的水泥

- 降低混凝土浇筑温度  C.分层分块浇筑  D.表面保温与保湿  E.增加混凝土坍落度

- 建筑工程的建筑与结构部分最多划分为（    ）分部工程。

- 地基与基础  B.主体结构  C.门窗  D.建筑装饰装修  E.建筑屋面

- 桩基工程检验批质量验收要求为（    ).

- 主控项目必须全部符合要求   B.主控项目应由80％合格

C.一般项目全部符合要求   D.一般项目应有80％合格  E.一般项目应有90％合格

- 根据混凝土（    ）等要求进行配合比设计。

- 强度等级  B.耐久性  C.工作性  D.抗渗   E.节约材料

- 一般事故处理，必须具备以下资料。

- 与工程质量事故有关的施工图  B.与工程施工有关的资料、记录

C.事故调查分析报告    D.事故原因分析     E.事故处理数据

- 分部（子分部）工程质量应由总监理工程师（建设单位项目专业负责人）组织（    ）进行验收。

- 建设单位项目专业技术负责人   B.施工单位项目经理    C.监理工程师

D.有关勘察、设计单位项目负责人    E.专业质量检察员

- 综合题

1．【背景资料】某高层商业建筑位于闹市区，周边建筑物较多，地质条件复杂．地下水位较高；设计采用两种桩基础：泥浆护壁成孔灌注桩(80根，桩径l．2m，水下C30混凝土，均为端承桩)，预应力混凝土管桩(234根，桩径0．4m，均为摩擦桩)。

情形l： A区管桩群北边临近有一危房，施工过程发现其中一根桩沉桩困难，压载力达到设计要求，桩顶标高未达到，质量员取得现场监理认可后同意验收。

情形2：灌注桩施工时，技术交底要求严格按设计桩顶标高控制桩顶浇筑标高，混凝土坍落度控制在80～120mm，桩身垂直度控制在1％以内，在砂性土中清孔后泥浆比重控制在1．2左右，沉渣厚度不超过50mm。

情形3：某根灌注桩长27m，钢筋笼分段加工吊放，受力钢筋(①25)搭接连接采用双面电弧焊，钢筋笼内侧对称安装超声波检测管。

情形4：有5根桩的混凝土标准养护试块强度不合格，经对桩体钻芯取样检测，桩体混凝土实际强度均满足要求。

请根据背景资料完成相应小题选项，其中判断题二选一(A、B选项)．单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(判断题)情形4可以验收( A  )。

A．正确                         B．错误

2)(单选题)情形l中，预制的预应力管桩，混凝土强度至少应达到( C )设计强度等级才能运输。

A．50％       B．75％     C．100％     D．根据地质条件而定

3)(判断题)情形l中，“施工过程发现其中一根桩沉桩困难．压载力达到设计要求-桩顶标高未达到，质量员取得现场监理认可后可以验收”做法是否正确( B  )。

A．正确                           B．错误

4)(判断题)泥浆护壁成孔灌注桩混凝土灌注时应该用导管法．且导管要沉人孔底( B  )。

A．正确                           B．错误

5)(单选题)对地质条件复杂、成桩质量可靠性低的灌注桩应采用( B  )试验方法进行承载力检测。

A．动力参数法     B．静荷载     C．小应变法      D．抽芯法

6)(多选题)泥浆护壁钻孔灌注桩，下列说法妥当的有( BC  )。

A．仅适用于地下水位较低的土层       B．泥浆具有排渣作用

C．泥浆具有护壁作用                 D．对泥浆的相对密度没有要求

7)(单选题)混凝土灌注桩质量检验，下列项目中属于主控项目的是( A  )。

A．桩体质量      B．垂直度    C．桩径        D．泥浆比重

8)(单选题)情形3中，按规定应至少安装3根超声波检测管，超声波检测管埋设数量通常是以桩的( B  )来确定的。

A．长度       B．直径       C．混凝土级别    D．泥浆的密度

9)(多选题)情形l中，关于打桩顺序做法正确的有( BC )。

A．由南向北顺序                   B．由北向南顺序

C．先打深桩后打浅桩                 D．先打浅桩后打深桩

10)(多选题)情形2中，妥当的做法有( BCD )。

A．严格按设计桩顶标高控制桩顶浇筑标高

B．泥浆的相对密度宜大于1

C．桩身垂直度控制在1％以内

D．清孔后沉渣厚度不超过50ram

2．【背景资料】某住宅楼基础为梁板式钢筋混凝土筏形基础，埋深14.2m，梁式筏形钢筋混凝土底板厚度为800mm，筏形基础底板配筋均为双层双向配筋，底板混凝土为C35／Pl2，混凝土采用集中搅拌站泵送混凝土。

情形l：底板局部配置了HRB335级直径22mm钢筋，施工单位征得监理单位和建设单位同意后，采用HPB235级直径16 mm的钢筋进行了代换，代换后钢筋强度满足设计要求。

情形2：施工单位选定了某商品混凝土搅拌站，由该站制定底板混凝土施工方案。该方案采用溜槽施工，并分两层浇筑。底板混凝土浇筑时当地最高大气温度39％，混凝土最高入模温度40％。浇筑完成l2h以后，采用覆盖一层塑料膜及一层保温岩棉养护7天。测温记录显示：混凝土内部最高温度75％，其表面最高温度47。C。

情形3：监理工程师检查发现底板表面混凝土有裂缝，经钻芯取样检查，取样样品均有贯通裂缝。

请根据背景资料完成相应小题选项，其中判断题二选一(A、B选项)．单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(判断题)情形3裂缝的处理方案必须报告设计单位认可( A )。

A．正确                          B．错误

2)(判断题)该基础底板钢筋代换是否合理( B )。

A．合理                          B．不合理

3)(判断题)由商品混凝土供应站编制大体积混凝土施工方案是否合理( B )。

A．合理                          B．不合理

4)(单选题)下列方法中( D )不是地基承载力检验的常用方法(    )。

A．标准贯入度试验   B．动力触探      C．静力触探      D．回弹仪检测

5)(单选题)按照现行规范．混凝土的最高入模温度不应超过( C  )oC。

A．25       B．30        C．35        D．40

6)(单选题)按情形3，该底板混凝土养护时间最少应为( B  )天。

A．7       B．14        C．28         D．60

7)(单选题)下列( D  )不是填土压实的主要影响因素。

A．压实功     B．土的含水量    C．每层铺土厚度    D．场地大小

8)(单选题)造成情形3裂缝的最直接原因是( C  )。

A．混凝土配料不当            B．外界气温过高

C．混凝土内外温差过大          D．未及时进行收水抹压

9)(多选题)情形l中施工单位错误的做法有( BCD  )。

A．用直径l6mm的钢筋代换直径22mm的钢筋

B．用HPB235级钢筋代换HRB335级钢筋

C．钢筋代换征得建设单位和监理单位同意即可

D．该钢筋代换满足设计强度要求即可

10)(多选题)你认为控制大体积混凝土裂缝有效的施工措施为( ABD )。

A．优先选用低水化热矿渣水泥拌制混凝土，并适当使用缓凝减水剂

B．降低混凝土的入模温度，控制混凝土内外的温差

C．尽可能地延长混凝土养护时间

D．可预埋冷却水管，通人循环水将混凝土内部热量带出，进行人工导热

3．【背景资料】某写字楼主体为框剪结构，地下2层，地上22层．柱网为9mX 9m(局部柱距为6m，柱截面均小于lmX lm)，墙体采用普通黏土砖、混凝土空心砌块和加气混凝土砌块砌筑。抗震7级设防。

情形l：  砌筑施工单位一次性购进普通黏土砖18万块，并按规定进行见证取样。

情形2：  考虑到施工时气温30。C以上，施工单位提前2天将加气混凝土砌块浇水淋湿，用于砌筑地下室内墙；4层楼面非承重外墙窗洞以下部分全部采用加气混凝土砌块砌筑。以上部分采用混凝土小型空心砌块，但在9 m柱距的墙体中部位置加设一道构造柱；砌筑过程中碰到突发大雨天气，工人对砌筑好的墙体及未使用混合砂浆进行防雨保护，3小时后未采取任何处理措施继续原位砌筑施工(已经停雨)。

情形3：  质检员发现某检验批混凝土小型空心砌块少做1组见证取样试件，在现场监理的见证下重新取样补做1组(同一厂家生产)，经检测质量合格。

请根据背景资料完成相应小题选项，其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(判断题)情形3中，做法是否正确( B  )。

A．正确                        B．错误

2)(单选题)情形l中，黏土砖取样试件不应少于( B  )组。

A．1          B．2         C．3         D．4

3)(判断题)情形2中，不宜使用该批混合砂浆( A  )。

A．正确                         B．错误

4)(单选题)下列( C  )不符合砌筑施工的基本要求。

A．横平竖直      B．砂浆饱满     C．上下通缝      D．接槎可靠

5)(判断题)砂浆试块应在砌筑地点随机抽取砂浆制作( B )。

A．正确                          B．错误

6)(判断题)采用混凝土小型空心砌块砌筑墙体时，水平灰缝的砂浆饱满度比普通砖砌体更严格 ( A  )。

A．正确                           B．错误

7)(单选题)砌筑工程的质量控制中下列方法不妥当的是( B  )。

A．严禁采用干燥的块体砌筑墙体

B．可以采用处于吸水饱和状态的块体砌筑墙体

C．卫生间采用加气混凝土砌块砌筑墙体时，近楼面一定高度内不能采用砌块

D．构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎

8)(判断题)填充墙砌至梁板底部附近时．通常预留一定空隙，待墙体砌完至少15天后补砌。

( A  )

A．正确                           B．错误

9)(多选题)情形2中错误的做法有( BD )。

A．施工单位提前2天将加气混凝土砌块浇水淋湿

B．非承重外墙窗洞以下部分全部采用加气混凝土砌块砌筑

C．非承重外墙窗洞以上部分采用混凝土小型空一fl,砌块

D．雨后3小时后未采取任何处理措施继续原位砌筑施工

10)(多选题)关于加气混凝土砌块非承重墙砌筑施工正确的说法有( BD )。

A．由于非承重墙不承重，所以与框架柱可以不进行拉结

B．长度大于8m的墙体中部位置应增设构造柱

C．由于加气混凝土砌块的孔隙率高，所以更适合应用于高温环境

D．非承重墙与承重墙交接处不能同时砌筑时，应设置水平拉结钢筋

4．【背景资料】某实训基地，北侧车间为单层单跨钢结构，南北朝向，跨度9m，柱距6m，墙体净高7．2m，纵墙设计净长64m；办公用房为两层砖混结构，采用横墙承重，基础全部设计为条形基础，因地质条件原因埋深不同；南侧有4m左右高的挡土墙，石材砌筑；该地区潮湿，常年主导风向为南风，按7级抗震设防，施工气温25。左右。

情形l：  纵墙砌筑180mm厚墙体，底层窗台标高以下部分全部采用普通粘土砖砌筑，窗洞顶部增设高度为l20mm与墙体同宽的混凝土腰梁，腰梁t．2_k全部采用混凝土小型空心砌块砌筑；山墙全部用普通黏土砖砌筑240mm厚空心墙；要求黏土砖、砌块在砌筑前1～2天浇水润湿，砂浆机械拌和时间不少于2min。

情形2：  办公用房基础均采用三顺一丁的组砌方式，要求从低处砌起，并应向高处搭砌，搭接长度不应小于基础底的高差，基础的底面和顶面应丁砌。

情形3：  挡土墙采用石灰石块砌筑，外侧选用大石块铺浆法砌筑，要求铺浆长度控制在1m以内；内侧采用小石块填实，灌浆法砌筑。

请根据背景资料完成相应小题选项，其中判断题二选一(A、B选项)．单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(单选题)情形l中180mm厚黏土砖墙体的组砌方法应为( D  )。

A．一顺一丁     B．三顺一丁      C．梅花丁      D．两平一侧

2)(判断题)砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成直槎。( B )

A．正确                              B．错误

3)(判断题)小型空心砌块砌体施工时对砂浆饱满度的要求严于砖砌体的要求( A  )。

A．正确                              B．错误

4)(判断题)非承重墙净端至门窗洞边的距离应不少于0．5m．否则考虑增加构造柱( B  )。

A．正确                              B．错误

5)(a-选题)混凝土小型空心砌块应经过( C )天存放期后才能使用。

A．7           B．15          C．28          D．56

6)(判断题)墙体的洞口上边角处不得有砌筑竖缝( B  )。

A．正确                              B．错误

7)(判断题)情形2中，“要求从低处砌起，并应向高处搭砌，搭接长度不应小于基础底的高差”的做法是否正确( B )。

A．正确                              B．错误

8)(O-选题)本案例中砌块不要求丁砌的是( A )。

A．腰梁下的一皮砌体             B．窗台最上一皮砖

C．办公用房横墙预制板下砖砌体        D．大放脚基础最上面一皮砖

9)(多选题)本案例中不正确的做法有( CD )。

A．窗洞顶部增设高度为l20ram与墙体同宽的混凝土腰梁

B．腰梁以上全部采用混凝土小型空心砌块砌筑

C．要求砌块在砌筑前1～2天浇水润湿

D．挡土墙外侧选用大石块铺浆法砌筑，内侧采用小石块灌浆法砌筑

10)(多选题)针对情形l错误的说法有( ABD )。

A．构造柱没有单独设置基础时，应深入室内地面以下500mm

B．车间围护墙构造柱设置马牙槎后就可以不设拉结钢筋

C．房屋四角未设构造柱时，应沿墙高每500mm设置2根拉结钢筋

D．多孔砖的孔洞应平行于受压面砌筑

5．【背景资料】某多层现浇钢筋混凝土框架结构主体施工。混凝土设计强度等级分别为：柱C35，梁板C25。施工中出现以下情形：

情形l：现场一次进了65t，直径25mm的HRB335钢筋(同炉批)，发现其出厂检验报告是复印件，在现场监理的见证下，钢筋工取了一组试件送样检测。拿到钢筋检测合格报告后，现场即进行正常的钢筋加工和焊接。

情形2：现场采用商品混凝土，汽车泵浇筑，每层分二个施工段流水作业。每层柱和梁板仅分别留设一组同条件养护混凝土试块，楼面混凝土浇筑均采用C25。另外，某楼层施工段梁板混凝土浇筑中，由于机械故障使得混凝土浇筑中断2．5h(当时气温为30。C)，故障排除后继续浇筑，未有任何处理。

情形3：混凝土柱拆模后，发现柱根有局部小蜂窝，混凝土工自行用水泥砂浆涂抹处理。

请根据背景资料完成相应小题选项，其中判断题二选一(A、B选项)．单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(单选题)情形l中所进钢筋，至少按( B )个批量取样抽检。

A．1        B. 2         C．3           D．4

2)(判断题)钢筋出厂检验报告可直接采用原始件的复印件( B )。

A．正确                           B．错误

3)(单选题)钢筋见证取样，取样人员应是( D  )。

A．质量员      B．施工员       C．材料员       D．持证取样员

4)(判断题)钢筋原材检验合格，即可进行钢筋的焊接作业( B )。

A．正确                          B．错误

5)(单选题)若该楼面混凝土连续浇筑1200m．3，则至少要留置( C )组标准养护试块。

A．1         B．3          C．6           D．12

6．判断题．混凝土结构实体混凝土强度的检验，必须采用同条件养护试件强度为依据( B )

A．正确                          B．错误

7)(判断题．情形3做法是正确的( B )。

A．正确                          B．错误

8)(判断题)混凝土结构外观可以允许存在严重缺陷( B )。

A．正确                          B．错误

9)(多选题)混凝土结构外观的严重缺陷，应按( BD )处理。

A．施工方白行处理

B．施工方提出处理方案，并经监理(建设)方认可后处理

C．设计方提出处理方案．并经监理(建设)方认可后处理

D．经处理的部位，应重新检查验收

10)(多选题)该工程楼面浇筑，( BCD )项有误。

A．每层分二个施工段流水作业

B．每层柱和梁板仅分别留设一组同条件养护混凝土试块

C．楼面浇筑均采用C25混凝土

D．由于机械故障使得混凝土浇筑中断2．5h(当时气温为30。C)．故障排除后继续浇筑．未有任何处理

6．【背景资料】某建筑工程，建筑面积24642 r拧．地上l0层。地下2层(地下水位一2．0m)。主体结构为非预应力现浇混凝土框架剪力墙结构(柱网为9m×9m，局部柱距为Cam)，抗震设防烈度7度。梁、柱受力钢筋为HRB335。结构主体地下室外墙采用P8防水混凝土浇筑，墙厚250mm.钢筋净距60mm，混凝土为商品混凝土。一、二层柱混凝土强度等级为C40，以上各层柱为C30。

情形l：  施工过程中，施工单位进场的一批水泥经检验其初凝时间不符合要求．另外由于工期要求很紧，地下室外墙施工不得不在气温只有一3℃时进行。

情形2：  钢筋工程施工时．发现梁、柱钢筋的接头采用挤压连接，有位于梁、柱端箍筋加密区的情况。在现场留取接头试件样本时，是以同一层每600个为一验收批，并按规定抽取试件样本进行合格性检验。

情形3：  结构主体地下室外墙防水混凝土浇筑过程中，现场对粗’胃’料的最大粒径进行了检测，检测结果为40mm。

请根据背景资料完成相应小题选项，其中判断题二选一(A、B选项)。单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(单选题)本工程基础混凝土应优先选用( D  )。

A．矿渣硅酸盐水泥                  B．火山灰硅酸盐水泥

C．粉煤灰硅酸盐水泥                 D．普通硅酸盐水泥

2)(单选题)地下室外墙混凝土施工不宜使用的外加剂是( B  )。

A．引气剂       B．缓凝剂       C．早强剂       D．减水剂

3)(单选题)本工程施工过程中，初凝时间不符合要求的水泥需( A  )。

A．作废品处理   B．重新检测     C.降级使用     D．用在非承重部位

4)(单选题)下列不属于钢筋安装验收主控项目的是( D  )。

A．钢筋直径     B．钢筋数量      C．钢筋品种    D．力学性能检验

5)(判断题)该工程框架梁的底模板均需要起拱( A  )。

A．正确                           B．不正确

6)(判断题)该工程框架梁的底模板拆除均要求混凝土强度达到l00％设计强度要求( B  )

A.正确                           B．不正确

7)(单选题)为了确保新浇筑的混凝土有适宜的硬化条件，本工程主体结构混凝土浇筑完成后应在( C  )小时以内覆盖并浇水。

A．7         B．10         C．12          D．14

8)(单选题)混凝土的下列检验项目属于主控项目的是。( A )

A．结构混凝土的强度等级必须符合设计要求

B．施工缝的位置应在混凝土浇筑前按设计要求和施工技术方案确定

C．后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定

D．现浇结构拆模后的尺寸偏差应符合规定

9)(多选题)该工程下述施工做法正确的有(  CD  )。

A．梁、柱端箍筋加密区出现挤压连接接头

B．在现场取留接头试件时．在同一层选取试件600个为一验收批

C．商品混凝土粗骨料最大粒径控制为40mm

D．框架梁同一截面范围钢筋接头百分率不大于50％。

10)(多选题)本工程框架柱受力钢筋的连接方式应采用( BCD )。

A．绑扎     B．焊接      C．机械连接        D．电渣压力焊

7．【背景资料】某建筑为现浇框架结构，抗震等级为三级，柱截面尺寸bX矗一500 mm×800 mm，框架梁截面尺寸bXh：350 mmX 750 mm，跨度6一--9m，柱中配置6①25(普通HR9335级)钢筋．梁底有6①25(普通HR9335级)钢筋伸入支座(基本锚固长度为28d，不考虑修正系数)，柱子净高2．4m，柱混凝土强度等级C35，梁混凝土强度等级C30，梁柱混凝土保护层厚度均取30ram，施工时为常温。

情形l：  采用木模板施工，模板安装前用废机油进行涂刷并风干，因设计对起拱无具体要求．施工单位按跨中起拱高度为l5ram进行了起拱，楼面模板安装完毕后，用水准仪抄平，保证整体在同一个平面上，不存在凹凸不平问题。

情形2：  梁底钢筋采用5倍钢筋直径进行弯曲加工，钢筋连接采用锥螺纹套筒连接，箍筋加密区为梁端各1．2m范围。

情形3：  施工单位确定采用商品混凝土，粗骨料最大粒径为32．5mm泵送布料，整体浇注，商品混凝土站考虑施工效果，掺加适量粉煤灰，设计混凝土坍落度为20 cm，初凝时间3．5h，按规定方法养护3天后，施工单位拆除侧模板以加速周转。

请根据背景资料完成相应小题选项，其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(选择题)模板安装应进行设计验算，其中活荷载不包括( A  )。

A．新浇混凝土对模板的侧压力

B．泵送混凝土产生的荷载

C．风荷载

D．雨荷载

2)(判断题)钢筋的接头宜设置在受力较小处；同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头( C  )。

A．正确                           B．错误

3)(单选题)柱中cD25钢筋应优先采用( B  )。

A．绑扎       B．电弧焊       C．电渣压力焊      D．气压焊

4)(判断题)钢筋因弯曲或弯钩因其轴线长度不变，故在配料中可以直接根据图纸中轴线尺寸下料(  B )。

A．正确                           B．错误

5)(判断题)在钢筋加工过程中，如发现脆断、焊接性能不良或机械性能异常时，则适宜的做法是直接作退货处理。( B )

A．正确                           B．错误

6)(单选题)关于梁钢筋安装做法错误的是( A  )。

A．较多的纵向受力钢筋设置了2个以上的接头

B．钢筋接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋公称直径的10倍

C．梁上部钢筋接头位置宜设置在跨中1／3跨度范围内

D．梁下部钢筋接头位置宜设置在梁端l／3跨度范围内

7)(单选题)无特殊约定商品混凝土供应方可以不提供( D  )。

A．混凝土运输单                     B．混凝土抗压强度报告

C。混凝土质量合格证                   D．混凝土生产计量资料

8)(判断题)采用泵送混凝土施工时，应采用内径l50ram的输送泵管( A  )。

A．正确                               B．错误

9)(多选题)本案例中正确的做法有( BCD  )。

A．模板安装前用废机油进行涂刷并风干

B．梁底钢筋按5倍弯心直径进行弯曲加工

C．箍筋加密区可以为梁端各l．2m范围

D．按规定方法养护3天后，施工单位拆除梁侧模板以加速周转

10)(多选题)本案例关于各楼层梁柱6①25钢筋弯曲加工说法正确的有( CD  )。

A．梁钢筋与柱钢筋加工的弯心直径均相同

B．柱子钢筋弯锚入梁的弯心直径均相同

C．梁底钢筋弯锚入柱的弯心直径均相同

D．柱子钢筋弯锚入梁的弯心直径不相同

8．【背景资料】某轻纺城二期厂房轻钢结构工程，建筑面积3 600群，为单层两跨轻钢结构；跨度21m，纵向柱距7m，屋面坡度1：12。共有44根焊接H形钢柱(包括8根构造柱)，柱高10m，在6.4m处设有吊车梁；12榀两跨连续H形钢梁。本工程材料选用：钢结构部分的钢柱、屋架梁、吊车梁等均采用Q2358钢板制作；檩条、墙梁采用Q235冷弯薄壁C型钢；屋面系统采用0．53mmV一760压型彩钢板+50ram玻璃保温棉d-0．473mmV一900压型彩钢板，所有工厂对接焊缝以及坡口焊按二级检验，吊车梁下翼缘的对接焊缝按照一级检验，其他焊缝按三级检验。

请根据背景资料完成相应小题选项，其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(判断题)国外进口的钢材可不进行抽样复验。( B  )

A．正确                 B．错误

2)(单选题)单层钢结构安装工程质量检验的主控项目是(  A )。

A．建筑物的定位轴线、基础轴线和标高

B．地脚螺栓精度

C．钢柱安装精度

D．钢结构表面应干净，结构主要表面不应有疤痕、泥沙等污垢

3)(单选题)高强螺栓终拧后外露丝扣不得小于( B  )扣。

A．1          B．2        C．3         D．4

4)(判断题)焊接质量检验中的实物检查．包括外观检查和内部缺陷检查。( A  )

A．正确        B．错误

5)(单选题)设汁要求全焊透的一级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验．超声波探伤不能对缺陷作出判断时．应采用射线探伤，其探伤比例为( D  )。

A．20％        B．50％      C．80％     D．1 00％

6)(单选题)对接接头、T形接头和十字接头的坡口焊接，下列说法欠妥当的是( C  )。

A．宜采用双面坡[』对接顺序焊接

h对于有对称截面的构件．宜采用对称于构件中和轴的川页序焊接

C．对双面非对称坡口焊接．宜采用先焊浅坡口侧，后焊深坡口侧的顺序

D．焊接过程中除第一层和表面层以外，其他各层焊缝时用小锤敲击对受力有利

7)(判断题)钢结构制作和安装单位应分别进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验。(  A )。

A．正确      B．错误

8)(判断题)高强螺栓穿人孔内不能太松．对连接件不重合的孑L，必要时可用锤敲打入孔对螺栓紧固有利。( B  )

A．正确     B．错误

9)(多选题)关于钢结构涂装工艺．下列做法妥当的有( ABC  )。

A．刷漆时应采用勤沾、短刷的原则

B．待上一遍完全干燥后。再刷下一遍

C．第二遍涂刷方向应与第一遍涂刷方向垂直

D．在保持涂刷总厚度不变条件下宜采用每次厚涂减少遍数的方案效果更好

10)(多选题)由于钢板难以做到定尺供料，短的需要进行拼接，关于焊接H型钢的拼接尺寸要求，下述说法正确的是( BCD )。

A．翼板拼接缝和腹板拼接缝宜在同一截面    B．翼板拼接长度不应小于2倍板宽

C．腹板拼接宽度不应小于300mm        D．腹板拼接长度不应小于600ram

9．【背景资料】某多层钢结构厂房．为一购物中心工程，总建筑面积约21 200m2．主体为三层钢框架结构局部四层，结构安全等级为二级。檐口总高度为19m，框架钢柱为焊接箱型柱，钢梁为焊接H型钢梁，楼面为压型钢板与混凝土叠合楼板，外墙面为压型彩板。主钢构件材质为Q345，檩条采用Q235 C型薄壁型钢。主要构件焊接质量等级为二级，本工程施工范围包括钢结构系统的制作与现场安装施工。

请根据背景资料完成相应小题选项，其中判断题二选一(A、B选项)．单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(判断题)施工单位的质量员按《钢结构工程施工质量验收规范》和设计的规定，对钢材进行了复检．由建设单位技术负责人见证了取样、送样，验收时监理工程师以其本人不在场为由对复检的  结果不予承认(B )。

A．正确      B．错误

2)(O-选题)钢材、钢铸件的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。下述对其检验标准的描述不妥的是( D  )

A．要检查质量合格证明文件        B.要检查中文标志

C．要检查出厂检验报告        D．要进行抽样检查

3)(判断题)钢构件预拼装所用的支承凳或平台应测量找平，检查时不能拆除全部临时固定和拉紧装置。( B  )

A．正确      B．错误

4)．(判断题)由于钢板难以做到定尺供料．短的必须进行拼接．焊接梁上下翼板接料的位置与腹板接口位置相互错开200mm以上。( A )

A．正确      B．错误

5)(判断题)安装柱时．每节柱的定位轴线应从下层柱的轴线引上。( B )

A．正确      B．错误

6)(单选题)钢柱安装的允许偏差应符合《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205—20()1)

的规定．本工程共有钢柱60件．检查数量应为( D  )件。

A．3         B．4         C．5         D．6

7)(单选题)关于高强螺栓连接施工，下述说法不妥当的是( D  )。

A．高强螺栓连接应对构件摩擦面进行喷砂、砂轮打磨或酸洗等加工处理

B．安装前应逐组复验摩擦系数，合格后方可安装

C．高强螺栓的紧固，应分初拧和终拧二次拧紧

D．高强螺栓允许超拧，不允许欠拧、漏拧

8)(单选题)本工程所采用的永久性普通螺栓紧固应牢固 可靠,外露螺纹不应少于( B )扣.

A．1         B．2         C．3         D．4

9)(多选题)下列选项中，属于该钢结构涂装工程质量验收主控项目的有( AC  )。

A．涂装前钢材表面除锈应符合设计要求和国家现行有关规范的规定

B．构件表面不应误涂、漏涂、涂层不应脱皮和返锈等

C．涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求

D．涂装完成后，构件的标志、标记和编号应清晰完整

10)(多选题)箱形柱下料采用数控火焰切割机进行柱板切割．开坡口方法为碳弧气刨切割K型坡口，钢材切割质量的主控项目是要求切割面或剪切面应( ABC )。

A．无裂纹          B．无夹渣

C．无分层          D．切割允许偏差应符合规范的规定

10)【背景资料】某高层建筑地下车库，明挖法施工。二级防水等级，施工时当地气温0～4。C．外墙采用UEA(膨胀剂)钢筋混凝土自防水加外防外贴防水卷材，自内而外的构造层次为：墙体； 25厚l：3水泥砂浆找平层；冷底子油一道；3厚SBS改性沥青卷材防水层；l20厚保护墙。底板的防水做法为：l00厚素混凝土垫层；25厚1：3水泥砂浆找平层；3厚SBS改性沥青卷材防水层；l 5厚1：3水泥砂浆隔离保护层；钢筋混凝土结构底板。卷材采用冷粘法施工工艺。

请根据背景资料完成相应小题选项，其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(判断题)当时的施工环境可以采用热熔法施工卷材。( A )

A．正确        B．错误

2)(判断题)防水混凝土抗渗性能，应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定。试件应在工地实验室制作。( B  )

A．正确          B．错误

3)(单选题)地下防水卷材的设置与施工宜采用外防外贴法。( A  )

A．正确          B．错误

4)(判断题)制作地下防水工程UEA混凝土，应按设计要求留足保护层，结构内设置的各种钢筋及绑扎铁丝均不得接触模板。( A )

A．正确           B．错误

5)(单选题)关于UEA混凝土，也可以说是指一种( A )的混凝土。

A．掺有膨胀剂   B．掺有减水剂     C．掺有防水剂      D．掺有速凝剂

6)(单选题)自防水混凝土的养护时间应不少于( C  )天。

A．7        B．10       C．1 4      D．28

7)(单选题)墙体水平施工缝应高于底板表面不少于( A  )mm。

A．300       B．400      C．500      D．600

8)(单选题)防水混凝土要用机械搅拌，搅拌投料顺序为( B  )。

A.最先加水泥，最后加水    B.最先加石子．最后加水

C.最先加水，最后加水泥    D.最先加膨胀剂，最后加砂

9)(多选题)关于地下室卷材防水层施工，下列说法正确的有(BCD )。

A．侧墙宜采用将卷材贴在地下室墙内侧

B．宜采用满贴法铺贴

C．基层阴阳角处应做成圆弧形过渡

D．宜先对穿墙套管处理及阴阳角处铺贴防水材料卷材附加层再铺大面卷材

10)(多选题)关于地下防水工程卷材防水层质量检查与验收。下列属于主控项目的有( AC )。

A．卷材防水层所用卷材及主要配套材料必须符合设计要求

B．卷材防水层的基层

C．卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均需符合设计要求

D．卷材搭接宽度的允许偏差

11．【背景资料】某装饰公司进行一办公楼的装修改造工程施工。施工合同中已经明确有l 000m2的铝合金窗安装任务；而甲方材料处与某钢窗厂签订供销合同．同时明确由该厂派队伍进行铝合金窗安装施工。该厂在铝合金窗安装过程中，没有落实“按铝合金窗工艺规程安装”的合同要求。其他单位也无人过问窗框与墙体洞口没做缝隙密封这一关键质量问题。而装饰公司在明知该铝合金框没做嵌缝密封的情况下，为了抢工期进行了抹灰、贴面砖施工。留下了质量隐患。该楼在验收前正逢雨期，发现有70％铝合金外窗严重渗水。该质量问题发生后．甲方要求进行事故分析和处理，并追查责任。

请根据上述背景资料完成以下选项，其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)

1)(判断题)该办公楼大面积外窗渗水事故的基本原因是甲方分解工程，管理混乱；铝合金窗的施工单位未按有关的工艺规程要求施工，窗框与墙洞没有做嵌缝密封．装饰公司为了抢工期明知窗洞没做嵌缝时就做面层，以致留下了质量隐患；监理工程师有失职行为，未按监理程序和有关规定进行监控。( A  )。

A．正确        B．错误

2)(判断题)该楼铝合金窗施工是属于监理被委托的工程范围，发现施工质量有问题时，监理有权下停工令，让施工单位进行停工整改。( A )。

A．正确       B．错误

3)(单选题)进行一般抹灰时，当抹灰总厚度超出( C  )mm时．应采取加强措施。

A．25         B．30       C．35      D．40

4)(单选题)室内外墙面、柱面和六洞口的阳角做法应符合设计要求。设计无要求时．应采用 ( B  )水泥砂浆做暗护角，其高度不应低于2m，每侧宽度不应小于50mm。

A．1：1      B 1：2      C．1：3     D．1：4

5)(单选题)在装饰抹灰中，各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须黏结牢固．抹灰层应无脱

层、空鼓和裂缝，其检验方法不正确的是( C )。

A．观察检查    B．用小锤轻击检查

C．尺量检查    D．检查施工记录

6)(单选题)铝合金门窗框应安装牢固，其检验方法正确的是( B  )。

A．用弹簧称检查     B．手扳检查

C．观察检查       D．轻敲门窗框检查

7)(单选题)饰面工程中，饰面砖粘贴必须牢固，其检验方法是( C  )。

A．观察检查                  B．手摸检查

C．检查样板件黏结强度检测报告    D．脚踩检查

8)(单选题)下列属于一般抹灰中质量检验与验收中主控项目的是( D  )。

A．细部质量    B．表面质量    C．分格缝    D．基层表面

9)(单选题．外墙面铺贴面砖的正确顺序是( C  )。

A．先贴窗间墙，后贴附墙柱面    B．先贴窗间墙，后贴大墙面

C．先贴附墙柱面，后贴大墙面    D．先贴大墙面，后贴附墙柱面

10)(多选题)下列属于饰面砖质量检验与验收中主控项目的是( ABC )。

A．饰面砖质量    B．饰面砖粘贴材料

C．饰面砖粘贴    D．饰面砖表面质量

12．【背景资料】某工程位于长沙市，是以住宅为主，包括商场等配套设施组成的建筑群体，该建筑群体由8栋高层建筑和2栋多层建筑组成，总建筑面积约l6万m2。

某建筑公司承建其中的A号、8号两栋独立的高层住宅楼和C号、D号两栋多层住宅，A号住宅地下2层，地上20层；8号住宅地下2层，地上l7层，两栋高层住宅结构形式为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构，基坑采用地下连续墙支护。最大建筑高度66．70m。C号多层住宅楼为地下1层，地上6层，结构形式为内浇外砌；D号多层住宅为地下l层，地上8层．结构形式为全现浇钢筋混凝土结构。四栋住宅楼总建筑面积4．13万m2。

工程建设单位是某房地产开发商，设计单位为该市华夏建筑设计研究所，监理单位为该市赛斯特监理公司，施工总承包单位为建设发展公司，基础施工经业主同意后分包给该市某基础公司，并签订了分包合同。

请根据上述背景资料完成以下选项，其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)

1)(判断题)对该工程现浇剪力墙模板分项工程质量检查的内容有模板的设计、制作、安装和拆除。( A  )。

A．正确    B．错误

2)(判断题)剪力墙结构的混凝土试块应在施工单位专职质量员见证下，由施工单位的现场试验人员在施工现场取样，并进行标识、封志，送建设行政主管部门指定的质量检测单位检验( B )

A．正确    B．错误

3)(判断题)钢筋工程施工中，施工单位质量检查的内容有钢筋进场检验、钢筋加工、钢筋连接、钢筋安装等一系列检验。( A  )。

A．正确    B．错误

4)(判断题)如果在施工过程中由于基础公司责任造成基础施工质量问题，作为总承包的建设发展公司不要承担责任。(  B )。

A．正确    B．错误

5)在地下室剪力墙钢筋工程检查时，下列做法不妥的是(  B )。

A．承包单位应先进行自检，自检合格后，填写“报验申请表”，报送项目监理机构

B．该钢筋工程由监理工程师和施工单位专职质检员一起到现场检查即可

C.对提出其部分部位的竖向钢筋间距不符合图纸规定，锚固长度不足等问题应进行整改复查

D．未办理该批钢筋工程检查合格签证手续，承包单位不得浇灌混凝土

6)(单选题)由于是高层建筑．施工工序多而复杂．在施工前需由( C )组织进行图纸会审，并应形成会审记录。

A．设计单位技术负责人    B.建设单位技术负责人

C．施工单位技术负责人    D．监理单位技术负责人

7)(单选题)钢筋混凝土结构中，混凝土施工缝适宜留在结构( C  )且便于施工的部位。

A．受弯矩较小    B．受轴力较小    C．受剪力较小    D．受荷载较小

8)(多选题)分包给某基础公司的深基坑工程开挖深度9m．则下列做法不妥当的有( BC )。

A．按规定，需制订施工专项方案

B．若需制订专项方案，因深基坑工程是基础公司分包施工，故专项方案由基础公司制订，由基础公司相关技术负责人签字后报送审核

C．该深基坑工程专项方案不需请专家论证．经施工单位审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字即可

D．若需请专家论证该专项方案，应由施工总承包单位组织召开专家论证会

9)(多选题)地基基础分部工程的验收，应由总监理工程师组织( AC )进行。

A．勘察、设计单位工程项目负责人

B．相关金融机构负责人

C．施工单位技术、质量部门负责人

D．材料供应单位负责人

10)(多选题)在该工程施工质量控制过程中，下列属于监控主体的是( CD )。

A．总承包公司    B．基础公司    C．监理公司    D．房地产开发商

13．【背景资料】某工程位于某市的东二环和三环之问，建筑面积4万余ITl2，由30层塔楼及裙房组成，箱形基础，地下3层，基础埋深为12．8m。该业主在裙房施工竣工后，具备使用功能，就计划先投入使用，主体结构由市建筑公司施工，混凝土基础工程则分包给某专业基础公司组织施工，装饰装修工程分包给市装饰公司施工。其中基础工程于2008年8月开工建设，同年lo月基础完工。混凝土强度等级为C35级，在施工过程中，发现部分试块混凝土强度达不到设计要求，但对实际强度经测试论证，能够达到设计要求。主体和装修于2008年12月工程竣工。

请根据上述背景资料完成以下选项，其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)．多选题四选二或三(A、B、C、D选项)

1)(判断题)隐蔽工程验收是施工质量验收层次划分中的最小单元。( B  )。

A．正确      B．错误

2)(判断题)可将能形成独立使用功能的裙房作为一个子单位工程。，并且裙房可以先行完工验收单独办理竣工备案手续，先投入使用( A  )。

A．正确      B．错误

3)(单选题)装饰装修工程中，在贴大瓷砖地面时，一般需弹“十”字线，其作用是( A  )。

A．保证平整度    B．方便拼图    C．方便找坡    D．保证横平竖直

4)(单选题)对于该工程施工过程中发现部分试块混凝土强度达不到设计要求．但对实际强度经测试论证，能够达到设计要求，该问题的处理方法为( C )。

A．应请设计单位进行验算后进行处理

B．应拆除重建，重新验收

C．应予以验收

D．视该部分混凝土所处部分进行处理

5)(单选题)分包工程完工后，基础公司和装饰公司应将工程资料交给( B  )，申请进行质量验收。

A．建设单位    B．市建筑公司    C．市档案馆    D．监理单位

6)(单选题)基础分部工程质量应由( B  )组织施工项目经理和有关勘察、设计单位项目负责人进行验收。

A．监理工程师    B．总监理工程师    C．监理员    D．监理人员

7)(单选题)基础隐蔽工程隐蔽前应通知(  C )组织验收，并形成验收文件。

A。施工单位质量部门        B．政府质量监督部门

C．工程监理单位        D．工程设计单位

8)(单选题)在进行砖砌体砌筑检查时，用来检查砂浆饱满度的工具是( C  )。

A．楔形塞尺    B．靠尺    C．百格网    D．托线板

9)(多选题)在工程质量验收的各层次中，有感观验收要求的属于( CD  )的质量验收。

A．检验批    B．分项工程    C．分步工程    D．单位工程

10)(多选题)对裙房作为子单位工程质量验收时，下述所列做法妥当的有( ABD   )。

A．裙房所含盖的分部工程已验收合格

B．查所有的质量控制资料应完整

C．不需再到现场进行工程实体总体观感质量验收

D．对各分部工程的主要功能和安全项目只需进行抽查并符合要求

14．【背景资料】某市科技大学新建一座现代化的智能教学楼，其教学楼主体采用现浇钢筋混凝土框架结构，基础形式为现浇钢筋混凝土筏形基础，地下2层，地上7层，混凝土采用C30级，主要受力钢筋采用HRB335级，在主体结构施工到第五层时，发现三层部分柱子承载能力达不到设计要求，聘请有资质的检测单位检测鉴定仍不能达到设计要求，拆除重建费用过高，时间较长，最后请原设计院核算，结果表明能够满足安全和使用要求。

该结构地下防水采用卷材防水和防水混凝土两种方式，屋面采用高聚物改性沥青防水卷材，屋面施工完毕后采用淋水方法进行渗漏检查，持续淋水1小时后开始进行检查、观察。工程于2008年8月28日竣工验收。在使用至第三年发现屋面有渗漏，学校要求施工单位进行维修处理，施工单位进行了维修，但不同意承担本次维修所发生的费用。

请根据上述背景资料完成以下选项，其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)

1)(判断题)该建筑屋面渗漏淋水试验1小时做法不妥当( A   )。

A．正确    B．错误

2)(判断题)该建筑屋面渗漏试验也可采用蓄水检查,以蓄水24小时后不渗不漏为合格( A  )

A．正确    B．错误

3)(判断题)该工程二层柱子的质量鉴定达不到设计要求，不能予以验收( B )。

A．正确    B．错误

4)(判断题)经查明并认定屋面产生渗漏的原因是由于使用单位在屋面安装中央空调相关设备破坏原防水层所至，施工方不同意承担该项防水维修费用的要求合理( A  )。

A．正确     B．错误

5)(单选题)在正常使用情况下，屋面防水工程的最低保修期限为( C  )年。

A．1        B．3      C．5      D．7

6)(单选题)填充墙砌体施工时，砂浆水平灰缝的砂浆饱满度应达到( A  )。

A．80％      B．90％      C．95％     D．100％

7)(单选题)工程竣工验收存档资料要求所有竣工图均应加盖竣工图章，竣工图应由( A  )根据项目建设实际情况绘制。

A．施工单位    B．原设计单位

C．建设单位    D．房产管理单位

8)(单选题)该混凝土分项工程合格质量的条件是。只要构成分项_丁程的( D  )，且均已验收合格，则分项工程验收合格。

A．主控项目全数检验      B．一般项目抽样检验

C．施‘T过程记录完整       D．各检验批的验收资料文件完整

9)(多选题)在现浇钢筋混凝土筏形基础分部工程质量验收时．( AD )可牵头组织。

A．总监理工程师       B．专业监理工程师

C．施工单位负责人       D．建设单位项目专业负责人

10)(多选题)混凝土结构检验批质量验收的合格标准由( AC  )组成。

A．主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格

B．使用功能合格

C．具有完整的操作依据、质量检查记录

D．构件成形后观感质量好

15．【背景资料】某建筑装饰装修工程。业主与承包商签订的施工合同协议条款约定如下：工程概况：该工程现浇混凝土框架结构，18层，建筑面积l2万ITl2，平面呈现U型，在平面变形处设有一道变形缝，结构工程于2008年6月28日已验收合格。

施工范围：  首层到l8层的公共部分，包括各层电梯厅、卫生间、首层大堂等的建筑装饰装修工程，建筑装饰装修工程建筑面积1．5万m2。

质量等级：  合格。

开工日期：  2008年7月6 Et开工，2008年12月28 Et竣工。

开工前，建筑工程专业建造师(担任项目经理，下同)主持编制施工组织设计时，拟定的施工方案为以变形缝为界分两个施工段施工，并制定了详细的施工质量验收计划，明确了分部(子分部)工程、分项工程的检查点。其中第三层铝合金门窗工程的检查点为2008年9月16日。

请根据上述背景资料完成以下选项，其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。(5号黑体)

1)(判断题)按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)，建筑装饰装修工程的分项工程一般按楼层划分检验批( A )。

A．正确    B．错误

2)(判断题)第三层门窗工程于2008年9月16 E1如期完成，建筑工程专业建造师安排由资料员填写质量验收记录，项目专业质量检查员代表企业参加验收，并签署检查评定结果，项目专业质量检查员签署的检查评定结果为合格，该做法合理。( B )。

A．正确    B．错误

3)(判断题)2008年10月22 13铝合金窗安装全部完工，建筑专业建造师安排项目专业质量检查员参加验收，并记录检查结果，该做法正确。( A )。

A．正确    B．错误

4)(判断题)2008年11月16日门窗工程全部完工，具备规定检查的文件和记录．其中规定的有关安全和功能的检测项目检测合格。为此，建筑工程专业建造师签署了该子分部工程检查记录，并交监理单位(建设单位)验收。该做法( A  )。

A．正确    B．错误

5)(单选题)一般抹灰底层所起主要作用是( D )。

A．加强同面层的黏结            B．提高抹灰层强度

C．全面找平            D．加强同基层的黏结并初步找平

6)(单选题)单位(子单位)工程质量控制资料核查记录中的结论．应由( C  )共同签认。

A．项目经理、质监站监督员        B．项目经理、总监理工程师

C．建设、设计、监理、施工单位        D．建设单位项目负责人、总监理工程师

7)(单选题)下列( A  )是暗龙骨吊顶工程检验批主控项目。

A．饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色

B．饰面材料表面应洁净、色泽、缺损

C．金属吊杆、龙骨的接缝是否均匀一致，角缝吻合程度

D．表面不整度

8)(多选题)在组织该装饰装修工程木工工程验收时，四个检验批抽样检查情况如下：第一批主控项目和一般项目全部符合指标；第二批主控项目符合，一般项目有l0％的超出指标限值，但超出值未超过限值的50％；第三批主控项目符合，一般项目有10％的超出指标限值，但超出值达到限值的180％第四批主控项目有l0％的超出指标限值，一般项目全部符合；就此项结果衡量，下列认定妥当的是( AB )。

A．第一检验批合格    B．第二检验批合格

C．第三检验批合格    D．第四检验批合格

9)(多选题)第三层门窗工程检验批质量验收的合格标准不包括( BD )。

A．主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格

B．使用功能合格

C．具有完整的操作依据、质量检查记录

D．工程使用的材料、构配件和设备的检验均合格

10)(多选题)关于进行本装饰装修工程竣工验收，下列说法妥当的有( ABD )。

A．要进行消防、环保部门的专项验收    8．要进行观感质量的综合评价

C．要审核工程决算资料    D．要查看质量控制资料

16．【背景资料】某四层商业建筑，现浇框架结构，首层层高6m，标准层层高5m。建筑面积6 000m2，2008年某日，该工程施工至二层时，为加快施工进度，安排一批工人绑扎前面的钢筋，另一批浇后面的混凝土，当混凝土基本浇灌完毕时，其模板下的支撑体系整体失稳，造成大面积坍塌， 20名正在施工的工人被坍塌的混凝土埋压或轧伤，导致4人死亡，6人受伤(重伤2人)，直接经济损失l 20万元。经调查发现该工程模板及支撑凭经验搭设，支撑体系立杆间距过大，侧向支撑不到位，模板支架立杆失稳，引起支撑系统整体倒塌。施工单位在设计图尚未由审图机构审批就从设计院拿来图纸开始施工，施工图审批后，应建设方的强烈要求，并由建设单位找一位技术人员出图，在每层东头增加了一个开间，建筑面积600m2，南面悬梁由l．8m改为2．4m等多种原因造成这一质量事故。

请依据上述背景资料完成1～10题的选项。

请根据背景资料完成相应小题选项，其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(多选题)下列( BCD )反映监理工程师工作严重失职。

A．没有组织对模板支撑系统的设计

B．没有对模板支撑系统的施工方案审查认可的情况下同意施工

C．没有组织对模板支撑系统的验收，就签发了浇捣令

D．在混凝土浇灌时未实施全过程跟班监督活动

2)(多选题)该项工程质量事敝发生包括( ABD )等原因。

A．违反法规行为        B．违背建设程序

C．设计差错        D．施工与管理不到位

3)(单选题)应建设方的强烈要求．并由建设单位找一位技术人员出图．施工时在每层东头增加了一个开间。建筑面积600m2．南面悬梁由l．8m改为2．4m。这一行为属于( A )。

A．违反法规行为        B．违背建设程序

C．设计差错        D．施工与管理不到位

4)(单选题)按国务院发布的第zl：93号令《生产安全事故报告和调查处理条例》以上工程质量事故按其损失的严重性应归于( C )。

A．特别重大事故        B．重大事故

C．较大事故        D．一般事故

5)(单选题)在支撑系统整体坍塌前半小时．就有作业人员发现部分立杆有向外倾斜的现象，这最能反映出工程质量事故具有( C  )的特点。

A．复杂性    B．严重性    C．可变性    D．多发性

6)(判断题)支撑系统搭设时没有施工方案，没有进行技术交底。反映该施工单位违反建设程序(  B )。

A．正确     B．错误

7)(判断题)施工单位在设计图尚未由审图机构审批就从设计院拿来图纸开始施工这一行为属于质量问题成因中的施工与管理不到位( B  )。

A．正确     B．错误

8)(判断题)模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。( A  )

A．正确    B．错误

9)(判断题)质量事故发生后。单位负责人接到报告后，应在24 Jl,H?内向相应的建设行政主管部门上报。( B  )

A．正确    B．错误

10)(判断题)建设单位、施工单位、监理单位都应对这起事故承担不同程度的责任。( A  )

A．正确    B．错误

17．【背景资料】某6层砖混结构住宅楼，7度抗震设防。墙厚度240ram，东西方向长48m。南北宽l2m，因紧邻该建筑的东侧建有同类型的房屋，并具有详细的地质勘察资料，故建设方省去了地质勘察，要求设计单位按该地质勘察资料确定地基承载力。在房屋报建时因无地质资料，未获审批，后不得不补做了勘察，但此时基础已施工完。施工方为赶工期，新招进一劳务作业队伍进行墙体砌筑，存在砌筑砂浆层不饱满，数皮砖同缝，多处转角和纵横墙丁字相交处的施工临时洞口处留直槎等情况，当房屋建至3层，墙面开始出现少量细微裂纹，随后逐步发展为裂缝，且不断增多。后经分析西部地基土为中偏高压缩性土，而东部较坚硬，地基不均匀沉降是其主要原因。

请根据背景资料完成相应小题选项，其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(单选题)从背景资料“建设方省去了地质勘察，要求设计单位按该地质勘察资料确定地基承载力。”可分析，这是属于( A  )的情况。

A．违反建设程序        B．设计计算差错

C．施工与管理不到位    D．使用不合格的原材料

2)(单选题)从背景资料“施工方为赶工期,新招进一劳务作业队伍进行墙体砌筑,存在砌筑砂浆层不饱满。多处转角和纵横墙丁字相关处留直槎，数皮砖同缝等情况"可分析，这是属于( D  )的情况。

A．违反建设程序          B．违反法规行为

C．使用不合格的原材料          D．施工与管理不到位

3)(单选题)当房屋建至3层墙面开始出现少量细微裂纹．随后逐步发展为裂缝．且不断增多，表明工程质量事故具有( C  )的特点。

A．复杂性    B．严重性    C．可变性    D．多发性

4)(判断题)工程质量事故发生后最核心最关键是先界定责任．其次是查明原因。( B  )

A．正确    B．错误

5)(判断题)本工程质量事故建设、监理、设计、施工各方都存在不同程度的责任。( A  )

A．正确    B．错误

6)(单选题)该质量问题发生后，墙体的裂缝发展并未稳定，故选择该质量问题处理方案最适用的辅助决策方法是( B )

A．实验验证    B．定期观察    C．专家论证    D．方案比较

7)(判断题)该质量事故按照事故处理方案采取了基础加固、裂缝修补、墙体补强等措施，通过相关检查鉴定验收，其验收结论为“隐患已基本消除，结构安全基本有保障”是允许的。( B )

A．正确    B．错误

8)(单选题)转角和纵横墙丁字相交处的施工临时洞口处应留斜槎．斜槎水平投影长应不小于其高度的( D  )。

A．I／4         B．I／3        C．1／2     D．2／3

9)(多选题)砌体结构施工时，不得在下列墙体或部位上留脚手眼。( BD )

A．180mm及以下厚度的砖墙    B．宽度小于1m的窗问墙．

C．距转角处300mm范围内     D．梁或梁垫下及其左右500mm范围内

10)(多选题)墙体砌筑对灰缝的要求是( ABC )。

A．横平竖直，厚薄均匀            B．水平灰缝的饱满度不得低于80％

C．竖向灰缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝    D．灰缝宽度不应小于6mm

岗位知识与专业技能模拟试卷答案

- 判断题

1-5 对错对对错 6-10对对对错错 7-15错错对错对 16-20 对对错错对

- 单选题

- D  22.A  23.B  24.C  25.C  26.D  27.C  28.D  29.C  30.C  31.A  32.B  33.D

- D  35.A  36.C  37.C  38.D  39.B  40.D  41.C  42.A  43.C  44.C  45.B  46.C

- C  48.D  49.B  50.A  51.D  52.B  53.D  54.A  55.A  56.B  57.C  58.B  59.D

- A

- 多选题

- ACD  62.ABCD  63.BCDE  64.ACDE  65.ABDE  66.BC  67.ACDE  68.ABDE  69.ABDE

- ACE  71.BE  72.BCDE  73.ABCD  74.ABC  75.ABCD  76.ABDE  77.AD  78.ABC

79.ABC  80.BD